Ш 6131-ГП

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

«ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ТОМ 1

Саратов 2018

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ГУПП «ИНСТИТУТ САРАТОВГРАЖДАНПРОЕКТ»

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО                                            Ш 6131-ГП

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

### ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ №1

### МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Пояснительная записка

Директор института                                                                                              Р.В. Карякин

Главный инженер института                                                                         М.С. Коновалов

Зам. дир. по архитектуре                                                                                      Н.Н. Шитова

Главный инженер проекта                                                                                 Т.Ю. Волгина

Саратов 2018

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

А. ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Том.№1. Материалы по обоснованию.

| № пп. | Наименование схем | масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Схема размещения Ленинского муниципального образования на территории Озинского муниципального района Саратовской области | М 1:100 000 |
| 1.2 | Карта современного использования территории Ленинского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области | М 1:25 000 |
| 1.3 | Карта современного использования территории с. Старые Озинки, пос. Горный, пос. Карепанов, пос. Ленинский Ленинского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области | М 1:5 000 |
| 1.4 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории Ленинского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области | М 1:25 000 |

Том.№2. Положение о территориальном планировании.

| № | Наименование схем | масштаб |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Карта функциональных зон Ленинского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области | М 1:25 000 |
| 2.2 | Карта функциональных зон с. Старые Озинки, пос. Горный, пос. Карепанов, пос. Ленинский Ленинского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области | М 1:5 000 |

ОГЛАВЛЕНИЕ

| № пп. | Наименование глав | страница |
| --- | --- | --- |
|  | ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ | Стр. 2 |
|  | ОГЛАВЛЕНИЕ | Стр. 3 |
|  | ВВЕДЕНИЕ | Стр. 5 |
|  | ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА | Стр. 7 |
| 1 | ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ | Стр. 8 |
| 2 | ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ | Стр. 9 |
| 2.1 | Геологическое строение и рельеф | Стр. 9 |
| 2.2 | Полезные ископаемые | Стр. 10 |
| 2.3 | Климат | Стр. 11 |
| 2.4 | Поверхностные и подземные воды | Стр. 12 |
| 2.5 | Почвенный покров | Стр. 13 |
| 2.6 | Растительность и животный мир | Стр. 14 |
| 2.7 | Опасные природные и природно-антропогенные процессы | Стр. 16 |
| 2.8 | Общие выводы. Риски природного и техногенного характера | Стр. 17 |
| 3 | ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ | Стр. 19 |
| 4 | ОЦЕНКА ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ | Стр. 22 |
| 4.1 | Воспроизводство населения | Стр. 22 |
| 4.2 | Половозрастная структура населения | Стр. 23 |
| 4.3 | Трудовые ресурсы | Стр. 25 |
| 5 | ЗЕМЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ | Стр. 26 |
| 5.1 | Территория муниципального образования | Стр. 26 |
| 5.2 | Территориальные ресурсы | Стр. 26 |
| 6 | СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | Стр. 28 |
| 6.1 | Жилищный фонд и жилищное строительство | Стр.28 |
| 6.2 | Культурно-бытовое обслуживание. Проблемы и направления развития | Стр. 29 |
| 6.3 | Производственные территории | Стр. 37 |
| 7 | ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ЕГО ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА | Стр. 39 |
| 7.1 | Развитие и совершенствование функционального зонирования и планировочной структуры муниципального образования | Стр. 39 |
| 7.2 | Сравнительная характеристика развития функциональных зон населенных пунктов Ленинского муниципального образования | Стр. 41 |
| 8 | ОХРАНА ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ | Стр. 43 |
| 8.1 | Общая часть | Стр. 43 |
| 9 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА | Стр. 44 |
| 9.1 | Внешний транспорт | Стр. 44 |
| 9.2 | Улично-дорожная сеть населенных пунктов | Стр. 50 |
| 10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ | Стр. 54 |
| 11 | БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ | Стр. 58 |
| 11.1 | Озеленение территории | Стр. 58 |
| 11.2 | Освещение | Стр. 59 |
| 11.3 | Санитарная очистка | Стр. 60 |
| 12 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА | Стр. 63 |
| 12.1 | Водоснабжение | Стр. 63 |
| 12.2 | Водоотведение | Стр. 66 |
| 12.3 | Теплоснабжение | Стр. 67 |
| 12.4 | Газоснабжение | Стр. 68 |
| 12.5 | Электроснабжение | Стр. 70 |
| 12.6 | Системы связи | Стр. 74 |
| 13 | МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | Стр. 79 |
| 13.1 | Объекты воздействий | Стр. 80 |
| 13.1.1 | Состояние воздушного бассейна | Стр. 80 |
| 13.1.2 | Состояние водных ресурсов | Стр. 81 |
| 13.1.3 | Состояние почв и земельных ресурсов | Стр. 81 |
| 13.1.4 | Физические факторы воздействия | Стр. 82 |
| 13.2 | Объекты охраны | Стр. 82 |
| 13.3 | Комплекс планировочных и природоохранных мер | Стр. 83 |
| 14 | ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧС | Стр. 89 |

ВВЕДЕНИЕ.

Генеральный план Ленинского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области разработан ГУПП «Институт Саратовгражданпроект» Саратовской области по заказу «Администрации  Ленинского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области» в соответствии с договором № 6131-ГП.

Планировочная документация разрабатывается на основании:

- технического задания на проектирование;

Данная работа выполнена в соответствии с Градостроительным кодексом  Российской Федерации, Земельным кодексом российской Федерации, Сводом правил СП 42.13330.2016 СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2010 г. N 820) , СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, РДС 30-201-98 и другими строительными нормами и правилами и действующими нормативными актами Российской Федерации.

Исходные данные представлены:

- администрацией Ленинского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области;

В основу генерального плана положены документы о прогнозах развития сельского поселения, принятые на региональном и муниципальном уровнях.

В Генеральном плане определены основные параметры развития поселения:

- перспективная численность населения;

- объемы жилищного строительства, необходимые для жилищно-коммунального строительства территории;

- основные направления транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры.

В проекте выполнено зонирование территорий муниципального образования с выделением жилых, общественно-деловых, производственных, рекреационных зон.

Проектные решения генерального плана Ленинского муниципального образования являются основанием для разработки документации по планировке территории, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды и должны учитываться при разработке Правил землепользования и застройки.

В генеральном плане определены следующие сроки его реализации:

I этап-	первая очередь генерального плана муниципального образования, на которую планируются первоочередные мероприятия до 2028 г.;

II этап -	расчетный срок генерального плана, на который рассчитаны все планируемые мероприятия генерального плана –2038 г.г.;

Генеральный план состоит из 2-х томов: «Материалы по обоснованию проекта» (Том 1), «Положения о территориальном планировании» (Том 2),

Работа выполнена «Территориально-планировочной мастерской».

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Цель Генерального плана Ленинского муниципального образования является разработка долгосрочной градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития территорий, создания благоприятной среды для проживания.

Устойчивое развитие территорий предполагает обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение инвестиционной привлекательности, повышение уровня жизни и условий проживания населения, достижение долговременной экологической безопасности территории муниципального образования и смежных территорий, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации транспортных и  инженерных систем, создание благоприятной для жизни среды обитания.

Цель устойчивого развития градостроительной системы - улучшение условий жизни, сохранение и приумножение всех ресурсов для будущих поколений.

Основными задачами генерального плана Ленинского муниципального образования, на решение которых направлены основные разделы проекта, являются:

- Разработка мероприятий по качественному улучшению состояния среды – реконструкция и благоустройство всех территорий сельского поселения.

- Функциональное зонирование для размещения жилищного строительства, обслуживания, производства, отдыха и других функций.

- Мероприятия по оптимизации экологической ситуации

- Мероприятия по развитию системы зеленых насаждений и благоустройству сельского поселения, развитию транспортной и инженерной инфраструктур.

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Ленинское муниципальное образование наделено статусом сельского поселения, с административным центром – с. Старые Озинки Законом Саратовской области от 27.12.2004 № 100-ЗСО «О муниципальных образованиях,  входящих в состав Озинского муниципального района».

Населенные пункты, входящие в состав Ленинского муниципального образования:

1) с. Старые Озинки;

2) пос. Горный;

3) пос. Карепанов;

4) пос. Ленинский.

Таблица 1.1

Ленинское МО в структуре Поволжского федерального округа

(Федеральная служба государственной статистики. Москва, 2008)

| Наименование | Население |  | Территория, тыс. км2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. чел. | % |  |
| Приволжский федеральный округ, всего | 31155 | 100,0 | 1037 |
| - городское население | 22047 | 70,8 |  |
| - сельское население | 9108 | 29,2 |  |
| Саратовская область, всего | 2668 | 8,6 | 101,2 |
| - городское население | 1964 | 6,3 |  |
| - сельское население | 704 | 2,2 |  |
| Озинский район, всего | 18,7 | 0,06 | 4,1 |
| Ленинское МО, всего | 1,057 | 0,003 | 0,3 |

Административный центр Ленинского МО — село Старые Озинки.

Расстояние от с. Старые Озинки до районного центра - 1 км.

Площадь муниципального образования 302,63 кв.км.

Население насчитывает 1057 человек.

2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ

Природно-ресурсный потенциал территории Озинского муниципального района определяется:

в первую очередь — аккумулятивно-эрозионной, пологоволнистой равнинной территорией с водораздельными поверхностями, разделёнными небольшими эрозионными понижениями с пологими склонами, с континентальным климатом и преимущественным распространением каштановых почв с солонцовыми комплексами, которые в основном используются под богарное земледелие и под пастбища;

во вторую очередь ― приуроченностью полезных ископаемых к толще осадочных пород различного возраста и представленными в основном группой строительных материалов (суглинки, глины, мел, глауконитовые пески, песчанистые мергели);

в третью очередь ― низким процентом лесистости, бедностью поверхностными водами и региональным распространением высокоминерализованных подземных вод ограничивающих размещение здесь водоёмких промышленных предприятий и освоения территории.

2.1. Геологическое строение и рельеф

2.1.1. Геологическое строение

Территория муниципального образования расположена в восточном Заволжье, в пределах сухой степи, на границе с Казахстаном. В основном территория района находится на Низкой Сыртовой равнине. Юго-восточную часть занимают отроги возвышенности Общий Сырт — Синие Горы.

В геологическом строении территории муниципального образования принимают участие породы от архейского до четвертичного возрастов. Наибольшее распространение получили неогеновые и четвертичные отложения.

Отложения неогенового возраста представлены акчагыльскими песками и глинами мощностью 0-170 м и апшеронскими морскими и континентальными сыртовыми отложениями (глины, пески) мощностью 28-60 м.

Четвертичные отложения выполняют долины рек, оврагов и балок и их склонов, залегая на различных по возрасту породах. Отложения представлены средне–верхнечетвертичными и современными аллювиальными, элювиальными и делювиальными образованиями.

Современные аллювиальные отложения слагают русла и поймы рек и выстилают днища балок. Отложения представлены супесями и суглинками жёлто-серыми и тёмно-серыми, пылеватыми, гумусированными, с прослойками и линзами песка. Мощность отложений составляет 3-8 м.

Элювиально-делювиальные отложения на неогеновых (сыртовых) глинах распространены на водораздельных поверхностях и склонах речных долин. Отложения представлены жёлто-бурыми суглинками, содержащими обломки местных пород. Мощность элювиальных отложений составляет до 0,5 м, а мощность делювиальных отложений достигает 15-18 м и более.

2.1.2. Рельеф

В орографическом отношении рассматриваемая территория представляет собой волнисто-равнинную поверхность, являющуюся продолжением южного склона Общего Сырта. Южные отроги Общего Сырта, понижаясь, переходит в Сыртовую равнину представляющую собой равнинно-волнистую поверхность с абсолютными отметками 100-150 м. Поверхность Сыртовой равнины расчленена долинами рек, балками, ложбинами.

Микрорельеф на территории на водораздельных плато представлен в виде небольших различной формы слабо выраженных повышений и понижений, а на склонах — многочисленными потяжинами и лощинами.

На фоне равнинно-волнистой поверхности вырисовываются холмы и водораздельные останцовые гряды. Абсолютные отметки здесь изменяются от 130 до 188 м.

Овражно-балочная сеть района представляет собой слабо развитую систему оврагов и балок различной формы и протяженности.

Расчлененность территории составляет 0,2-0,4 км/км2, что позволяет отнести её к слабо и умеренно расчленённой. Глубина местных базисов эрозии над речной долиной составляет до 100 м. Количество действующих вершин на 1 км2 территории не более одной.

Таким образом, большая часть территории по своим орографическим условиям благоприятна для промышленного и гражданского строительства, а также для сельского хозяйства (механизированная обработка почвы и посевов возможна повсеместно, за исключением некоторых участков вдоль оврагов, расчленённых промоинами и отвержками оврагов, а также покатых склонов холмов на отрогах Общего Сырта.

2.2. полезные ископаемые

Запасы и ресурсы полезных ископаемых являются одним из ключевых элементов природно-ресурсного потенциала любого района. Большая часть различных видов сырья доступна для освоения, как по горнотехническим условиям, так и в количественном отношении

Ниже приведены сведения о месторождениях, их геологическая характеристика и запасы на территории муниципального образования.

Месторождение мела

- Месторождение «Карепанова Гора» мела белого, писчего, с прослоями мергелистого и мелоподобного мергеля. Расположено в 1 км юго-восточнее р.п. Озинки. Мощность полезной толщи — 22,2 м. Запасы по категории С2 составляют 18600 тыс. м3.

2.3. КЛИМАТ

Ленинское муниципальное образование расположено на юго-востоке Русской равнины, вдали от океанов и морей, поэтому климат на его территории континентальный с холодной, малоснежной зимой и продолжительным жарким сухим летом. Весна короткая, осень теплая и ясная.

Равнинный рельеф способствует проникновению на территорию различных воздушных масс. Зимой сюда приходит холодный, сухой, континентальный воздух сибирского антициклона и усиливает суровость климата. Летом наблюдается приток воздушных масс с Атлантического океана, однако, пройдя над разогретой поверхностью Русской равнины, они теряют свойства морского воздуха, нагреваются и мало влияют на снижение летней жары. В течение всего года не исключается возможность проникновения арктического воздуха с севера. Зимой он еще более усиливает мороз, летом приносит прохладу, а весной и ранней осенью — заморозки.

С ноября по март температура отрицательная со средними значениями -18,4 -18,9°С, иногда в январе достигает -40°С. В остальное время- положительная со средними значениями +23,6 +24,4°С, максимальной до +40°С в июле месяце. Средняя годовая температура колеблется в пределах +4,0 +7,2°С.

Территория муниципального образования располагается в зоне засушливого климата и недостаточного увлажнения. При сумме активных температур 2800–3000° гидротермический коэффициент составляет 0,5-0,6.

Годовое количество атмосферных осадков в среднем колеблется от 168,5 до 383,9 мм в год, большая часть которых выпадает в теплый период года. Осадки выпадают в виде дождя и снега. В летний период дожди нередко носят ливневый характер, что обуславливает потерю влаги с поверхностным стоком. Снеговой покров, не превышающей 25-33 см, появляется в первой половине декабря и держится 120–140 дней. Глубина промерзания почвы — от 80 до 150 см.

Циркуляция воздушных масс в атмосфере тесно связана с тепловым режимом поверхности и изменяется в зависимости от времени года. Осенью и зимой преобладают ветры юго-западного и южного направлений, реже юго-восточных. В весенне–летнее время преобладают ветры северного и северо-западного направлений. Средняя скорость ветра составляет 4-4,7 м/с. В отдельные периоды скорость ветра может достигать более 15 м/с.

Наибольшие величины влажности наблюдаются в осенние, зимние и весенние периоды и составляют 80-90%, летом — 33-63%. Не соответствие количества выпадающих осадков и испарения приводит к исключительно высокому дефициту влажности воздуха.

Таким образом, по агроклиматическому районированию Саратовской области территория муниципального образования относится к засушливому району и имеет такие отрицательные стороны, как засушливость и сухость, что, в свою очередь, требует обязательного проведения всех мероприятий по накоплению и сохранению влаги. В целом же климатические условия муниципального образования планировочных ограничений не вызывают и достаточно благоприятны для промышленного и гражданского строительства.

2.4. поверхностные и подземные воды

2.4.1. Поверхностные воды

Гидрография находится в тесной связи с рельефом. Наличие речной и овражно-балочной сети, уклона местности обеспечивает достаточный сток дождевых и талых вод и дренаж всей территории района.

Гидрографическая сеть района развита сравнительно слабо и представлена рядом речных долин и балок, принадлежащих бассейну р. Большой Иргиз (всего рек, речушек и временных водотоков − 24). К рекам, протекающим по территории муниципального образования, относятся реки Чалыкла и Разлитая.

Имеющиеся на территории района овраги, балки, лощины, промоины весной пропускают значительное количество талых вод, в остальное время года они безводны. В пределах района на реках, по днищам многих балок и оврагов устроены пруды и водохранилища, которые питаются весенними талыми водами и атмосферными осадками.

На территории муниципального образования насчитывается одно водохранилище и несколько прудов.

Вода прудов и водохранилищ используется для всех хозяйственных нужд (водопой скота, орошение небольших участков, снабжение населения питьевой водой).

2.4.2. Подземные воды

По гидрогеологическому районированию территория Озинского района принадлежит к северной окраине Прикаспийского артезианского бассейна, его северо-восточной части − Большеиргизскому гидрогеологическому району. Район характеризуется неблагоприятными условиями для формирования пресных подземных вод: засушливостью климата, малым количеством атмосферных осадков при большой их испаряемости, обусловленным соляно-купольной тектоникой с разрывными нарушениями, гидрогеологическое значение которых до настоящего времени в основном не выяснено. Пресные и солоноватые подземные воды заключены в аллювиальных неогеновых, палеогеновых и верхнемеловых отложениях.

Таким образом, Озинский район характеризуется неблагоприятными гидрогеологическими условиями. Большая часть района входит в Сыртовую равнину в пределах которой развиты солёные воды неогеновых отложений.

Запасы пресных и слабосолоноватых вод весьма ограниченны, однако воды могут быть использованы для улучшения водоснабжения населенных пунктов. На остальной территории хозяйственно-питьевое водоснабжение следует базировать на поверхностных водах, путем строительства искусственных водоемов, каптируя их за нижним бьефом плотины колодцами, а также за счет опреснения соленых подземных вод.

2.5. почвенный покров

Озинский район расположен в засушливой степной зоне Низкой Сыртовой равнины, где в почвенном покрове преимущественное распространение получили каштановые почвы с их разновидностями от тёмно-каштановых до светло-каштановых солонцеватых, среди которых пятнами разной густоты встречаются вкрапления солонцов.

Почвы формировались в условиях неустойчивого и недостаточного увлажнения атмосферными осадками. Основными особенностями почвенного покрова района являются: невысокая гумусированность, наличие засолённости, незначительная комплексность.

В почвенном отношении Ленинское муниципальное образование характеризуется сравнительным однообразием, определяющимся до некоторой степени климатом. Наибольшее распространение в этом районе имеют каштановые почвы и тёмно-каштановые. Они занимают все повышенные платообразные водоразделы сыртов и их склоны преимущественно северной экспозиции и мало отличаются от южных черноземов. Содержание гумуса в них колеблется от 3,5 до 5%.

По механическому составу эти почвы различны. Помимо тяжелосуглинистых, наиболее распространены супесчаные разности, в особенности по речным долинам. Среди почвенных разновидностей наблюдается засоленные и загипсованные почвы, особенно в южной части района. Эти почвы достаточно плодородны и пригодны для возделывания почти всех сельскохозяйственных культур и, прежде всего, такой ценнейшей культуры, как яровая пшеница – её твердых и сильных сортов.

Значительное распространение на территории Ленинского муниципального образования имеют почвы солонцовых комплексов. Агропроизводственная ценность солонцовых комплексов находится в зависимости от удельного веса солонцов в почвенном покрове. Комплексы почв с содержанием солонцов до 20-25% могут быть включены в севооборотные массивы при условии агробиологической мелиорации солонцов. Последние заключается в глубокой вспашке (лучше трехъярусной) с тем, чтобы вывернутый на поверхность солонцовый горизонт подвергался воздействию почвообрабатывающих орудий и атмосферных осадков, а также севооборотами с пропашными культурами и травами.

Солонцовые комплексы с высоким содержанием солонцов от 30 до 50% являются малоплодородными. Они могут быть использованы под залужение посевами многолетних трав или в лугово-пастбищных севообороты. Солонцовые почвы малогумусны, бедны питательными веществами, безструктурны или малоструктурны, имеют неблагоприятные для сельскохозяйственных целей воднофизические свойства и остро нуждаются в органических и минеральных удобрениях.

Каштановые комплексы почв с содержанием солонцов от 25 до 50% являются малопригодными для распашки и могут быть использованы под залужение посевами многолетних трав или в лугово-пастбищных севооборотах. Почвы малогумусны, бедны питательными веществами, бесструктурны и малоструктурны, имеют неблагоприятные для сельскохозяйственных растений водно-физические свойства и остро нуждаются в органических и минеральных удобрениях. На таких почвах, в целях улучшения их качества и сохранения почвенного плодородия, необходимо регулярное проведение ряда агротехнических, агрохимических и лесомелиоративных мероприятий. Таких почв на территории района более 8%. Сформировались они на плато, пологих и покатых склонах водоразделов, слабоволнистых надпойменных террасах рек. Образование этих почв связано с наличием микрорельефа и засолённостью подстилающих пород.

На надпойменных террасах рек, в предбалочных понижениях, в замкнутых понижениях типа падин и западин встречаются лугово-каштановые почвы. Они сформировались в условиях поверхностного увлажнения, большей частью сопровождаемые повышенным грунтовым увлажнением (грунтовые воды на глубине 3-7 м) и используются под сенокосы и пастбища. Растительность образует здесь более сомкнутый покров, состоящий из разнотравно-полукустарниково-злаковой растительности.

Овражно-балочная сеть представлена смытыми и намытыми почвами балок и оврагов, а также обнаженными рыхлыми породами по берегам рек. Овражно-балочные комплексы находятся под воздействием потоков поверхностных вод, они имеют небольшую мощность гумусового горизонта и частично пригодны под пастбища со строго нормированным выпасом.

Таким образом, доминирующие в почвенном покрове каштановые почвы достаточно плодородны и пригодны для возделывания большинства сельскохозяйственных культур, однако ввиду засушливости климата и засолённости грунтов их потенциал относительно невысок.

2.6. растительный и животный мир

По геоботаническому районированию территория Ленинского муниципального образования преимущественно расположена в подзоне южных сухих типчаково-ковыльно-бедноразнотравных степей, для которых характерно господство в травостое засухоустойчивых дерновинных злаков: ковыли, создающие серебристый летний фон степи, типчак, тонконог, житняк и др. На большей части территории района весной и в начале лета заметную роль играют эфемеры (тюльпаны, лук гусиный).

В целом растительность района очень скудная и носит все признаки сухой злаковой степи и зоны полупустынь. Лесных угодий, за исключением государственных лесозащитных полос, здесь нет. По берегам прудов, озер и в долинах рек иногда встречаются кустарниковая растительность.

Травянистая растительность редкая и не образует сплошного покрова. Разнотравье бедное, преимущественно засухоустойчивое. Травы к июлю месяцу высыхают, и создается общий вид буровато–серой полупустыни. Животный мир представлен  в основном грызунами.

На солонцеватых каштановых и комплексных почвах встречаются белополынно-типчаковые, ромашково-типчаковые пустынные комплексные степи. Основу травостоя в них образуют типчак и белая полынь. В меньшем обилии встречаются прутняк простертый, полынь австрийская, мятлик луковичный, костер растопыренный, роль которых возрастает при антропогенном нарушении. Данный тип степей в районе слабо пострадал от распашки, но отдельные участки сильно трансформированы в результате перевыпаса скота.

В понижениях, имеющих более благоприятные условия увлажнения развиваются разнотравно-типчаково-злаковые ассоциации. Здесь растут пырей осока, лисохвост, бекмания, имеющие хорошие сенокосные качества. На солонцах встречаются однолетние солянки и эфемеры.

В настоящее время на территории района на месте естественных заволжско-казахстанских типов растительности преобладают культурные ландшафты — пахотные земли и пастбища. Небольшие их фрагменты сохранились по склонам балок, вдоль дорог и лесополос, но и они в той или иной степени трансформированы в результате перевыпаса скота и действия других антропогенных факторов. На них практически отсутствуют виды ковыля, а решающее значение при умеренной трансформации приобретает типчак, мятлик луковичный и полынь австрийская, а при более сильном антропогенном воздействии – пырей ползучий и сорные растения.

Леса практически отсутствуют, лесистость района составляет 0,35% от площади района, при средней лесистости левобережной части Саратовской области 2,4%. Естественная древесная растительность встречается небольшими участками по долинам рек и по балкам. В основном она представлена ветлой и кустарниками (ива, шиповник, тёрн, смородина золотистая).

Площадь искусственных древесных насаждений составляет около 5,3%, что для восточных и юго-восточных районов Саратовской области также незначительно. Искусственные древесные насаждения в виде лесополос представлены вязом мелколистным, акацией жёлтой, лохом, клёном ясенелистным. В балках и оврагах можно встретить насаждения из ветлы, тополя и дуба.

Животный мир территории Озинского района относительно небогат. В условиях сухостепной зоны животные занимают различные типы ландшафтов, однако предпочитают стации со сложным микрорельефом и с высоким проективным покрытием. Животные населяют разнообразные варианты биотопов, преобразованных под воздействием антропогенных факторов и имеющих четко выраженные экотонные свойства.

Млекопитающие зональных степных местообитаний немногочисленны. Основными представителями степных ценозов являются заяц русак, суслики, тушканчики, хомяки; встречаются обыкновенная слепушонка, обыкновенная полевка, из хищников обычны обыкновенная лисица и корсак, степной хорёк. Среди копытных животных можно встретить сайгака, косулю, переходящих и мигрирующих из других районов и областей.

Видовой состав птиц, приуроченных к степным ландшафтам, сравнительно небогат. Объясняется это простой структурой биоценозов, а также изменением облика степей в связи с их распашкой. Из птиц наиболее ценные — дрофа, стрепет, куропатки. Из хищных птиц встречается пустельга, степной лунь, степной орёл, курганник. К редким видам, обитающим на территории района, также относятся: стрепет, ушастый ёж, степной хорь, барсук, степной сурок.

Создание на территории района многочисленных прудов и водохранилищ послужило одной из причин повышения видового обилия и численности многих водоплавающих и околоводных птиц. В прибрежных камышовых зарослях водохранилищ и прудов гнездятся водоплавающие птицы: утки (кряква, чирок, лысуха), цапля белая, серая. Практически во всех реках и прудах водится ондатра.

Таким образом, на территории района отмечается высокая преобразованность природных территориальных комплексов. Зональная естественная растительность злаковых степей заменена агрофитоценозами и полезащитными лесными полосами.

При практическом отсутствии естественных лесов искусственные древесные насаждения в виде приовражных, прибалочных, полезащитных лесополос создают мозаичность территории и играют немаловажную роль в развитии биоразнообразия и экологической устойчивости территории.

2.7. опасные природные и природно-антропогенные процессы

На территории района распространены разнообразные природные и природно-антропогенные процессы, определяющие основные черты современного рельефа. Развитие и распространение геологических процессов обусловлены неотектонической историей развития территории, составом слагающих местных пород, климатическими особенностями и хозяйственной деятельностью человека.

Современные экзодинамические процессы и явления играют существенную роль в формировании и изменении рельефа и непосредственно отражаются на инженерно-геологических условиях района.

На территории района отмечаются следующие процессы и явления:

- засоление зоны аэрации. Основным фактором засоления почв на территории района явилось некогда интенсивное орошение. На территории района данные процессы повсеместно отмечаются близ орошаемых участков. В настоящее время орошаемые сельскохозяйственные угодья отсутствуют.

Особенности расположения Ленинского муниципального образования предопределяют возможность возникновения на его территории различных видов чрезвычайных ситуаций природного характера. К ним относятся: засухи, суховеи, пыльные бури, степные пожары, весенние заморозки.

Резко континентальный климат, дефицит общего увлажнения и своеобразие динамики атмосферы обуславливают возникновение атмосферных и почвенных засух, что в свою очередь, отражается на снижении и потерях урожая возделываемых сельскохозяйственных культур и способствуют высокой пожароопасности. Перепады температур воздуха, проникновение холодных воздушных масс с севера в весенние периоды также отрицательно влияют на рост и развитие сельскохозяйственных культур.

2.8. общие выводы. риски природного и техногенного характера

- Большая часть территории Ленинского муниципального образования по своим геологическим и геоморфологическим условиям благоприятна для промышленного и гражданского строительства. Строительство промышленных и гражданских объектов возможно повсеместно, за исключением пахотных угодий, долинных комплексов малых рек, а также участков занятых оврагами и промоинами.

- Район характеризуется широким развитием полезных ископаемых, приуроченных к нижнепермским, юрским, меловым, сызранским и четвертичным отложениям. Здесь имеются калийно-магнезиальные соли, мел – мергелистые породы, кирпичные глины, опоки и другие строительные материалы.

Многочисленные месторождения, проявления и участки полезных ископаемых района могут создать устойчивый фундамент и условия для эффективной деятельности топливно-энергетической промышленности, сельского хозяйства, дорожного и капитального строительства.

Для выяснения запасов и практической значимости строительных песков и перспективных газонефтяных участков необходима постановка детальных поисково-разведочных работ.

- Климатические условия в целом благоприятны для промышленного и гражданского строительства и планировочных ограничений не вызывают.

При размещении новых промышленных, гражданских предприятий и животноводческих комплексов, загрязняющих атмосферу их следует располагать к северо-востоку, востоку северо-востоку от селитьбы.

По агроклиматическому районированию Саратовской области Озинский район относится к засушливому району и имеет такие отрицательные стороны, как засушливость и сухость. Всё это требует обязательного проведения на территории района мероприятий по накоплению и сохранению влаги.

- Ленинское муниципальное образование характеризуется неблагоприятными гидрогеологическими условиями. Большая часть района входит в Сыртовую равнину, в пределах которой развиты солёные воды неогеновых отложений. Запасы пресных и слабосолоноватых вод развитых в основном в юго-восточной части района могут быть использованы для улучшения водоснабжения населенных пунктов.

При условии дефицита пресной воды хозяйственно-питьевое водоснабжение северной части, крайних восточной и западной частей района  следует базировать на поверхностных водах, путем строительства искусственных водоемов.

- Доминирующие в почвенном покрове каштановые почвы и их разновидности достаточно плодородны и пригодны для возделывания большинства сельскохозяйственных культур, однако ввиду засушливости климата и засолённости грунтов их потенциал относительно невысок. Получение стабильных урожаев при постоянном дефиците влаги возможно лишь при широкой мелиорации земель.

- На территории Ленинского муниципального образования отмечается сильное антропогенное (агрогенное) преобразование природных территориальных комплексов. Наибольшей трансформации подвергались водораздельные и склоновые поверхности (урочища) Сыртовой равнины и поймы малых рек.

На месте естественных заволжско-казахстанских типов растительности преобладают культурные ландшафты – пахотные земли и пастбища. Небольшие их фрагменты сохранились по склонам балок, вдоль дорог и лесополос, но и они в той или иной степени трансформированы в результате перевыпаса скота и действия других антропогенных факторов.

Леса на территории района практически отсутствуют. Естественная древесная растительность на территории района, сохранившаяся вдоль балок, оврагов, возле речек и прудов, а также искусственные древесные насаждения в виде приовражных, прибалочных, полезащитных лесополос создают мозаичность территории и играют немаловажную роль в развитии биоразнообразия и экологической устойчивости территории.

- Развитие сельскохозяйственного производства — основы экономики района происходит в условиях проявления засух и суховеев, весенних заморозков и сильных ветров, что, в свою очередь, обусловлено географическим положением Ленинского муниципального образования, своеобразием рельефа и особенностями климата.

Активная хозяйственная деятельность на территории района обуславливает развитие процессов природно-антропогенного характера, связанного с проявлением водной и ветровой эрозии, образованием оврагов, засолением почв на орошаемых участках.

3. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.

В составе материалов по обоснованию проекта генерального плана на «Карте границ зон с особыми условиями использования территорий» выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

-	территории водного фонда;

-	территории 1-го пояса зоны санитарной охраны водозаборных скважин хозяйственно-питьевого назначения;

-	территории 1-го пояса зоны санитарной охраны водозаборных сооружений хозяйственно-питьевого назначения;

-	территории водоохранных зон;

-	территории санитарно-защитных зон производственных и коммунальных объектов;

-	территории санитарного разрыва воздушных линий электропередачи;

-	территории санитарного разрыва магистральных газопроводов;

-	территории санитарного разрыва железной дороги;

-         территории полосы отвода железной дороги.

Санитарно-защитные зоны выделены на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов производственного и коммунального назначения, расположенных на территории Ленинского муниципального образования. Проектом генерального плана предлагается упорядочить функциональное зонирование территорий населённых пунктов. Новые промышленные, агропромышленные и коммунальные предприятия предлагается размещать на свободных и реконструируемых территориях промышленных и коммунально-складских зон населенных пунктов муниципального образования.

Водоохранные зоны отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.06г. №74-ФЗ). На территории муниципального образования выделены водоохранные зоны: 200 м для р. Чалыкла, 50 м для р. Разлитая, прудов и пойменных озер. Границы прибрежных защитных полос для  рек, прудов и пойменных озер составляет 50 м.

В границах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

В границах прибрежных защитных полос дополнительно запрещается: распашка земель, размещение отвалов, размываемых грунтом, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей и ванн.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Полоса земли вдоль береговой полосы водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более, чем 10 км. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более, чем 10 км пользования составляет 5 м.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения установлены в соответствии с требованиями СанПиН, на схеме показаны зоны санитарной охраны первого пояса подземных источников питьевого водоснабжения (скважин), используемых для питьевого водоснабжения.

На территории первого пояса зоны санитарной охраны выполняются специальные мероприятия по благоустройству территории и предотвращению её загрязнения согласно СанПиН 2.1.4.1110-02. Ввиду того, что почти вся территория первых поясов охраны расположена в пределах самих водозаборных сооружений, здесь не приводится описание этих мероприятий.

На территории второго пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения выполняются специальные мероприятия по благоустройству, не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, применение удобрений и ядохимикатов, рубка и реконструкция леса главного пользования.

Охранные зоны  вдоль воздушных линий электропередачи устанавливаются  в виде части поверхности участка земли и  воздушного пространства  (на  высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными   плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном  их положении   на следующем расстоянии:

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| До 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и.т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 1-20 | 10 (5- для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |

На трассах кабельных и воздушных линий связи:

- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;

Санитарные разрывы от инженерных и транспортных линейных объектов выделены по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 по нескольким категориям – до жилья, до объектов водоснабжения, до территорий населённых пунктов. В зависимости от назначения объекта и его мощности учитываются минимальные из вышеперечисленных разрывов (до 300 м). Предлагается при осуществлении деятельности по проектированию и строительству проводить дальнейшую оценку конкретных площадок с учётом санитарных разрывов.

4. ОЦЕНКА ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ.

Население – один из первостепенных, главных элементов формирования градостроительной системы любого уровня. Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки социально-экономического состояния объекта исследования. Наряду с природной, экономической и экологической составляющими она выступает важнейшей в сбалансированном развитии муниципального образования. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит, и трудовой потенциал той или иной территории.

В административно-территориальный состав Ленинского муниципального образования входит 4 населенных пунктов — село Старые Озинки, посёлок Горный, посёлок Карепанов, посёлок Ленинский.

Численность населения Ленинского МО на 1. 01. 2014 года составляет 1057 человек, в т.ч.

Всё население муниципального образования относится к сельскому типу.

Механический прирост, (миграция) принимающий участие в формировании  численности населения показала очень небольшое сальдо миграций. Поэтому развитие социальной сферы и повышение экономической привлекательности данной территории для развития деловых связей и т.д. Такая же динамика прослеживается в естественном приросте населения Ленинского муниципального образования. Поэтому основные усилия должны быть направлены на увеличение естественного прироста населения.

4.1. ВОСПРОИЗВОДСТВО НАСЕЛЕНИЯ

В Ленинском МО в 2014 году было зафиксировано положительное сальдо естественного прироста населения.

Таблица 4.1.

Сведения о структуре населения, тыс. чел.

|  | на I.0I.-2008 г. перепись | на I.0I.-2009 г. перепись | на I.0I.-2010 г. перепись | на I.0I.-2011 г. перепись | на I.0I.-2012 г. перепись | на I.0I.-2013 г. перепись | на I.0I.-2014 г. перепись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая численность населения | 1166 | 1152 | 1153 | 1118 | 1051 | 1066 | 1057 |
| Естественный прирост по годам | 18 | 15 | 13 | 15 | 10 | 11 | 12 |
| Механический прирост по годам | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |

Следует отметить, что высокий коэффициент смертности в последние десятилетия является характерной чертой естественного движения практически всех экономически развитых стран мира, что обусловлено увеличением продолжительности жизни и старением населения. Однако в России этот процесс происходил на фоне сокращения продолжительности жизни, гораздо более высокими темпами в последние полтора десятка лет.

Основными причинами высокой смертности населения являются заболевания системы кровообращения, новообразования и неестественные причины смерти. При общем росте числа умерших и коэффициента смертности за годы рыночных преобразований особенно тревожной является тенденция опережающего роста смертности от причин, вызванных субъективными факторами, в частности, ухудшением социально-экономической и экологической обстановки, нездорового образа жизни, состояния системы здравоохранения. В первую очередь это относится к бурному росту смертности от инфекционных заболеваний, от психических расстройств (за счет хронического алкоголизма и на его почве убийств, самоубийств, производственного и бытового травматизма и т.д.), от болезней органов пищеварения, органов дыхания, т.е. тех заболеваний, которые зависят от уровня общественного развития, социально обусловлены и во многом потенциально предотвратимы при проведении соответствующих государственных мероприятий социально-экономического характера. В том числе проблема усугубляется тем, что смертность от всех перечисленных выше причин заметно «помолодела» в последние десятилетия.

Таким образом, в Ленинском МО сложился такой тип воспроизводства населения, который обеспечивает лишь простое его воспроизводство. Небольшие показатели рождаемости являются основными причинами низкого уровня естественного прироста.

4.2. половозрастная структура

Половая и возрастная структуры населения являются важнейшими показателями демографической ситуации, так как в большей степени определяют демографический потенциал территории.

Половая структура населения Ленинского МО, как и Озинского муниципального района в целом, в течение 20-го века претерпела значительные изменения, связанные с сокращением численности мужчин в результате второй мировой войны. В настоящее время половая диспропорция хоть и имеет место, масштабы ее значительно сократились. В настоящее время Ленинское МО относится к числу МО Озинского муниципального района, где количество мужского населения незначительно больше количества женского населения (50,1% и 49,9% соответственно).

Возрастная структура населения Ленинского МО за последнее время также претерпела заметные негативные изменения. В первую очередь наибольшую опасность таит в себе уменьшение доли детей в возрастной структуре населения МО, на которую в 2017 году приходится всего 21% – рис.4.2.

Рис. 4.2.

Возрастная структура населения Ленинского МО, (чел; %)

Численность лиц, моложе трудоспособного возраста, всего на 2% меньше количества населения старше трудоспособного возраста. Это свидетельствует о старении населения в Ленинском МО.

Положительным моментом демографической ситуации является сохраняющийся высокий удельный вес трудоспособного населения. Однако это во многом объясняется вступлением в трудоспособный возраст более многочисленных поколений 80-х годов и носит временный характер. В настоящее время в данную возрастную категорию уже вступили суженные контингенты рожденных в 90-е, что приведет к уменьшению её доли в возрастной структуре. А тенденция снижения удельного веса группы населения старше трудоспособного возраста сменяется её стремительным ростом.

Изменения возрастной структуры населения находят свое прямое отражение в изменении показателя демографической нагрузки: соотношения численности населения трудоспособного и нетрудоспособного возраста.

По данным за 2014 год на 32,7% работающих мужчин и женщин в Ленинском МО приходилось 67,3% человек неработающего населения, из которых 10% составляют люди пенсионного возраста. Учитывая практически нулевой естественный прирост населения в МО, уже в ближайшей перспективе следует ожидать рост демографической нагрузки вследствие того, что, как уже упоминалось выше, в трудоспособный возраст входят менее многочисленные поколения, а пока еще растущее число населения трудоспособного возраста перейдет в категорию пенсионеров. В будущем тенденция увеличения демографической нагрузки будет неизбежна. А это весьма острая социально-демографическая и экономическая проблема.

4.3. трудовые ресурсы

Основную часть трудовых ресурсов территории составляют лица в трудоспособном возрасте. Трудоспособное население, живущее в Ленинском МО, по данным на 2014 год, составляет 59% от общей численности населения МО.

Ленинскому МО характерен низкий уровень занятости населения. В муниципальном образовании скрытая безработица. Люди вынуждены искать работу за пределами МО. В последние годы эта тенденция усилилась в связи со снижением объемов производства в промышленной и строительной отрасли, банкротством ряда сельскохозяйственных предприятий.

Продолжается отток молодёжи. Молодёжь уезжает по причине отсутствия рабочих мест на предприятиях и в организациях муниципального образования.

Сильное влияние на занятость населения Ленинского МО оказывают агломеративные связи МО с районным и областным центрами, находящимися в непосредственной территориальной близости. Большая часть трудоспособного населения Ленинского муниципального образования уезжает для работы за его пределы.

5. ЗЕМЛИ ЛЕНИНСКОГО МО. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.

5.1 ТЕРРИТОРИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В соответствии с расчетами в границах Ленинского муниципального образования находится 30263,32 га земель.

Таблица 5.1

Сравнительная характеристика земель Ленинского муниципального образования по видам использования

| №№ | Наименование земель | Сущ. положение |  | По проекту |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| 1 | Земли населенных пунктов | 433,67 | 1,43 | 437,7 | 1,45 |
| 2 | Земли усадебной застройки | 0,45 | 0,001 | 0,45 | 0,001 |
| 3 | Земли промышленности, коммерческой и коммунально-складской застройки | 480,73 | 1,59 | 480,73 | 1,59 |
|  | Добывающая промышленность | 66,83 |  | 66,83 |  |
|  | Полоса отвода железной дороги | 413,9 |  | 413,9 |  |
| 4 | Земли сельскохозяйственного использования | 15089,75 | 49,86 | 15089,75 | 49,86 |
|  | Сельхозугодья: | 14975,26 |  | 14975,26 |  |
|  | Сельхозпредприятия | 114,49 |  | 114,49 |  |
| 5 | Земли зеленых насаждений | 423,76 | 1,4 | 423,76 | 1,4 |
|  | Естественно сложившиеся зеленые насаждения | 36,58 |  | 36,58 |  |
|  | Зеленые насаждения спецназначения | 387,18 |  | 387,18 |  |
| 6 | Земли водного фонда | 222,71 | 0,74 | 222,71 | 0,74 |
| 7 | Земли под объектами иного специального значения | 13 | 0,039 | 13 | 0,039 |
| 8 | Земли общего пользования | 13599,25 | 44,94 | 13595,22 | 44,92 |
|  | Итого | 30263,32 | 100,0 | 30263,32 | 100,0 |

Выводы:

1.	Положительным моментом при необходимости изъятия земель под реконструкцию и размещение новой застройки является высокий процент территории, находящейся в муниципальной собственности.

2.	Следует отметить, что площадь земель, пригодных для градостроительного освоения, в пределах границ городского поселения ограничена.

5.2 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.

С целью определения территориальных ресурсов для развития сельского поселения на стадии генерального плана, была выполнена оценка территории, в процессе которой были определены:

-	планировочные ограничения в использовании территорий поселения;

-	источники негативного воздействия на окружающую среду и ареалы этого воздействия;

-	степень соответствия основных видов функционального использования территорий их местоположению, требованиям нормативного использования;

-	территориальные различия и проблемы в инженерном оборудовании застройки и территории поселения;

-	зоны с особыми условиями использования территории.

Оценивались как непосредственно территории в пределах застройки, так и прилегающие к ним территории, находящиеся в зоне влияния, притяжения, либо в сфере интересов муниципального образования.

Зоны с особыми условиями использования территории, обусловленных действиями природно-экологических и санитарно-гигиенических, а также инженерно-геологических ограничений, представляющих определённые препятствия к осуществлению тех или иных функций отражены на «Карте зон с особыми условиями использования территорий».

В результате оценки выбраны наиболее предпочтительные по комплексу факторов площадки, на которых возможно размещение жилой застройки.

Проектом генерального плана не предполагается изменение границ Ленинского муниципального образования.

По функциональному использованию проектом предусматривается развитие жилой, общественной зон и зоны производственного назначения.

На основе результатов оценки рекомендовано территориальное развитие муниципального образования, проектное функциональное зонирование и планировочная структура территории.

6.СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

6.1. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.

6.1.1. Современное состояние

Руководствуясь данными, полученными от администрации Ленинского муниципального образования, а так же в соответствии с графическими материалами, по состоянию на 2018 г. жилищный фонд Ленинского муниципального образования составил 22 тыс. м2 общей площади.

Средняя обеспеченность общей площадью составила 21,2 м2 на 1 постоянного жителя.

100% жилищного фонда размещается в усадебной застройке.

6.1.2. Жилищное строительство.

Объем нового строительства, намечаемый на планируемый срок – 8,28 тыс. м2 общей площади. Строительство предполагается на новых территориях.

Общий объём жилищного фонда с учётом существующей сохраняемой застройки к концу планируемого срока – 50,655 тыс. м2 общей площади.

При проектной численности населения 1284 жителей возможно увеличение нормы жилищной обеспеченности в среднем до 164,4 м2/чел..

Для размещения этого объёма к освоению предусматривается:

-	под индивидуальную жилую застройку – 8,5 га.

Таблица 6.1.2

Ориентировочное распределение жилищного фонда

и населения населенных пунктов Ленинского муниципального образования  на планируемый срок  развития

|  | Жилая застройка (м2) |  |  | Население (чел) |  | Норма жилищной обеспеченности (м2/чел) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Усадебная |  |  |  |  |  |  |
|  | Сущ | прирост | итого | сущ | проект | сущ | проект |
| с. Старые Озинки | 22425 | 1440 | 23865 | 642 | 678 | 34,9 | 35,2 |
| пос. Горный | 10350 | 3600 | 13950 | 202 | 292 | 51,2 | 47,8 |
| пос. Карепанов | 3675 | 960 | 4635 | 92 | 116 | 39,9 | 40 |
| пос. Ленинский | 5925 | 2280 | 8205 | 141 | 198 | 42 | 41,4 |
| Всего | 42375 | 8280 | 50655 | 1077 | 1284 | 168 | 164,4 |

6.2. КУЛЬТУРНО-БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ.

6.2.1. Современное состояние

Являясь административным центром поселения, село Старые Озинки исполняет роль центра эпизодического и периодического культурно-бытового обслуживания муниципального образования. Находясь на достаточно близком расстоянии от г. Озинки – центра муниципального района, население Ленинского МО эпизодически использует возможность посещения учреждений культурно-бытового обслуживания, представленное довольно развитой системой учреждений, а также получает более широкий спектр обслуживания в областном центре – г. Саратов.

Ниже приводится краткая характеристика объектов культурно-бытового обслуживания, расположенных в пределах планируемой территории.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС.

ШКОЛЫ

По данным в Ленинском муниципальном образовании одно общеобразовательное учреждение расположено в с. Старые Озинки нормативной ёмкостью 320 мест, в которых обучается 69 учащихся.

| Наименование детских садов и детских садов-яслей | В чьем ведении находится | Адрес | Количество мест |  | Задание специальное или приспособленное | Качественное состояние здания (хорошее, удовлетворительное, аварийное) | Строительный объем здания, м3 | Площадь участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по нормам | фактически |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МОУ сош с. Старые Озинки | управление образования | с. Старые Озинки | 320 | 69 | специальное | удовлетворительное | 12600 | 2 |

Зданию требуется ремонт и переоборудование в соответствии с современными нормами среднего образования.

ДЕТСКИЕ ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Детские дошкольные учреждения представлены 1 детским садом общей ёмкостью 90 мест, который посещает 25 человек (расположен в с. Старые Озинки).

| Наименование детских садов и детских садов-яслей | В чьем ведении находится | Адрес | Количество мест |  | Задание специальное или приспособленное | Качественное состояние здания (хорошее, удовлетворительное, аварийное) | Строительный объем здания, м3 | Площадь участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по нормам | фактически |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МДОУ дет. сад с.Ст.Озинки | управление образования | с. Старые Озинки | 90 | 25 | специальное | удовлетворительное | 7500 | 1,5 |

Дефицита мест не выявлено. Зданию необходим ремонт и переоборудование в связи с моральным и физическим износом малых архитектурных форм.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

| №№ п/п | Наименование учреждения | Адрес | Здание специальное или приспособл. | Состояние здания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФАП | с. Старые Озинки, ул.Набережная, д.51 | Приспособл. | Хорошее |
| 2 | ФАП | п. Ленинский, ул. Молодежная. 8, ФАП |  |  |

Всем фельдшерско-акушерским пунктам поселения необходим ремонт.

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

В Ленинском МО функционирует сельский дом культуры «Дом Дружбы».

| Наименование предприятий, учреждения и организации | Адрес | Численность всех кадров |
| --- | --- | --- |
| СДК "Дом Дружбы" | с. Старые Озинки, ул.Ленина, д.25а | 8 |

Зданию «Дома Дружбы» требуется ремонт.

Библиотеки.

По данным администрации на территории Ленинского МО действует две библиотеки:

| №№ п/п | Наименование учреждения | В чьем ведении находится | Адрес | Число книг, посещаемость в месяц |  | Здание специальное или приспособленное | Отдельностоящее или встроенное | Качественное состояние здания (хорошее, удовлетворительное, аварийное) | Размер участка, га | Строительный объем, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | по норме | фактически |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | филиал №4 Ленинское | управ. Культуры | с. Старые Озинки | 9100/242 | 9100 | приспособленное | встроенное | удовлетвор. | 2 | 30000 |
| 2 | МУК «Центральная районная библиотека Озинского муниципального района» |  | пос. Горный | 2000/175 |  |  |  |  |  |  |

Библиотеке необходим ремонт и обновление книжного фонда.

СПОРТИВНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Спортивные учреждения в Ленинском МО представлены открытым футбольным полем на территории МОУ «СОШ с. Старые Озинки».

УЧРЕЖДЕНИЯ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

- с. Старые Озинки – 1 магазин торговой площадью 13 кв.м;

- пос. Горный – 1 магазин торговой площадью кв. м.

КОММУНАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Гостиницы. Гостиницы в Ленинском МО отсутствуют.

Бани. Бани в Ленинском МО отсутствуют.

Прачечные. Прачечные в Ленинском МО отсутствуют.

Кладбища.

В Ленинском МО используются для захоронений 6 кладбищ общей площадью 3,09 га. Все кладбища действующие.

| № | Наименование | Место положение | Расстояние в км |  | Терри-тория в га | Санитарное состояние | Намечаемая ликвидация или расширение, и по каким причинам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | от центра города (поселка) | от жилой застройки |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Христиан-ское кладбище | с. Старые Озинки | - | 0,3 км | 1,6 | удовлетво- рительное | нет |
| 2 | Мусульман-ское кладбище | с. Старые Озинки | - | 0,8 км | 0,25 | удовлетво-рительное | нет |
| 3 | Христиан-ское кладбище | п. Ленинский | - | 0,5 км | 0,12 | удовлетво-рительное | нет |
| 4 | Мусульман-ское кладбище | п. Карепанов | - | 0,4 км | 0,2 | удовлетво-рительное | нет |
| 5 | Христиан-ское кладбище | п. Карепанов | - | 0,4 км | 0,12 | удовлетво-рительное | нет |
| 6 | Мусульман-ское кладбище | п. Горный | - | 3,4 км | 0,8 | удовлетво-рительное | нет |

Свалки, полигоны для переработки мусора, скотомогильники

| Наименование | Местоположение | Расстояние в км. |  | Территория, га | Производительность завода, тыс.куб.м/год переработки мусора | Балансовая стоимость зданий и сооружений, тыс.руб. | Намечается ли ликвидация и по каким причинам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | От центра до города | От ближайшей жилой застройки |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Скотомогильник | К югу от с.Старые Озинки |  | 1 | 0,3 | - | - | - |

Пожарные депо.

В Ленинском муниципальном образовании нет пожарных депо.

Выводы

-	несоблюдение в ряде населенных пунктов нормативного радиуса пешеходной доступности до детских дошкольных учреждений;

-	размещение ряда объектов  на территориях санитарно-защитных зон предприятий;

- недостаток мест в детских дошкольных учреждениях по отдельным населенным пунктам;

-	отсутствие объектов коммунального назначения: бань, прачечных, объектов химчистки;

-	недостаток объектов физической культуры и спорта;

-	ряд существующих учреждений обслуживания требует капитального ремонта.

6.2.2. Проектное решение

Совершенствование системы культурно-бытового обслуживания является важнейшей составной частью социального развития поселения.

Формирование и насыщение общественной застройки должно способствовать созданию благоприятного инвестиционного климата.

Процесс развития системы культурно-бытового обслуживания должен сопровождаться изменениями как качественного порядка – повышением уровня обслуживания, появлением новых видов услуг, так и количественного – разукрупнением учреждений и предприятий при увеличении общего количества рабочих мест для кадров, вытесняемых в условиях рыночной экономики из других сфер хозяйственного комплекса.

Это требует перестройки всей системы культурно-бытовой сферы и определения потребности нового строительства тех или иных видов обслуживания в соответствии со спросом и платежеспособностью населения.

Решение этих задач лежит на пути наращивания мощности всей системы услуг (рост объёмов, разнообразия, качества и доступности услуг) при изменении функциональной и территориальной организации.

Изменения в функциональной организации связаны с завершением процесса дифференциации сферы обслуживания на две системы: коммерческую и социальную.

Коммерческая сфера обслуживания ориентируется на платёжеспособное население, обеспечивая максимальный по объёму и разнообразию набор услуг в соответствии со спросом.

Коммерческая сфера не поддаётся нормированию, поскольку развивается на основе конкуренции и в соответствии с законами рынка.

Социальная сфера обслуживания ориентируется на всё население, в первую очередь на малообеспеченное, и должна обеспечивать гарантированный социальный минимум услуг.

Социальная сфера поддаётся нормированию, основанному на социальной статистике (учёт численности детей дошкольного и школьного возраста, частоты посещения медицинских учреждений и т. д.) и ориентируется на определённых этапах развития на социальные стандарты.

Следует отметить, что в новых экономических условиях коммерческая сфера услуг является одной из приоритетных, поскольку достаточно привлекательна для вложения капитала и наиболее ёмка для занятости населения.

Таким образом, система культурно-бытового обслуживания будет функционировать и развиваться за счет смешанного финансирования – из личных средств населения, средств коммерческих структур и бюджетных средств.

Изменения в территориальной организации обусловлены необходимостью повышения комфортности среды проживания в части обеспечения достаточных по объёму и разнообразию услуг при минимальных затратах времени на их получение.

Эта цель может быть достигнута за счёт формирования иерархической системы центров обслуживания с определённым набором услуг разного типа и частоты пользования в центрах разных рангов (эпизодического, периодического и повседневного обслуживания).

В перспективный период потребность в новом строительстве учреждений обслуживания сохраняется и должна определяться в рамках разрабатываемых социальных программ муниципального, областного и федерального уровня.

Планируемый период развития муниципального образования характеризуется ростом преимущественно качественных показателей, что повлечёт за собой следующие основные структурные сдвиги в организации обслуживания:

-	изменения в соотношении первичных (стандартных) и высших форм обслуживания в сторону увеличения удельного веса высших форм обслуживания;

-	дальнейшее приближение к потребителю повседневного обслуживания, сокращение в связи с этим повседневных маятниковых передвижений при росте объёмов избирательных.

Правильная организация системы учреждений культурно-бытового обслуживания в перспективе предполагает не только строительство новых учреждений, но и качественное переоборудование и улучшение старых учреждений (оснащение их новой техникой, современным оборудованием, обеспечение хорошо подготовленными кадрами).

Развитие социальной инфраструктуры предусматривает повышение качества жизни населения поселения по основным сферам: образование, здравоохранение, культура, физкультура и спорт, социальная защита, жилищно-коммунальное хозяйство, торговля и бытовое обслуживание.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС.

Снижение рождаемости привело к тому, что современная обеспеченность общеобразовательными школами достаточно высока.

Современные  тенденции в развитии и реформировании образования предполагают профильное обучение, кооперацию старшей ступени школы с учреждениями профессионального высшего и среднего образования, дополнительного образования детей  и т.д. Сегодняшний день диктует повышение уровня образования за счет обеспечения образовательных учреждений новым оборудованием, соответствующим новым методикам обучения. В связи с этим может произойти перепрофилирование школ, создание новых гимназий и лицеев с углубленным изучением отдельных предметов и целых направлений. Также следует учитывать тот факт, что часть учреждений расположено в старом фонде.

Неравномерность размещения детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ по территориям населенных пунктов, а также намечаемое генпланом освоение новых площадок под размещение жилья не потребует дополнительное строительство этих учреждений.

Имеющиеся свободные ёмкости существующих школьных учреждений могут быть использованы под уменьшение наполняемости классов и групп, оборудованию компьютерных классов и т.д.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Целью государственной политики в области здравоохранения является улучшение состояния здоровья населения на основе обеспечения доступности качественной медицинской помощи.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

-	обеспечение населения качественной бесплатной медицинской помощью в рамках программы государственных гарантий, обеспечение доступности медицинской помощи;

-	реорганизация системы медицинского обслуживания населения, направленная на обеспечение приоритетности первичного звена, создание института врачебной практики;

-	проведение структурных преобразований в системе здравоохранения с целью оптимизации сети лечебно-профилактических учреждений, изменение соотношения стационарной и амбулаторно-поликлинической помощи, профилирование медицинских услуг в соответствии с реальными потребностями населения, имеющимися финансовыми ресурсами и современными требованиями эффективной организации здравоохранения;

-	дальнейшее развитие специализированных медицинских служб на основе внедрения высокотехнологичных методов диагностики и лечения;

Предлагается дальнейшее совершенствование системы оказания медицинских услуг, проведение реструктуризации коечной сети в стационарах, развитие стационарно замещающих видов помощи (дневные стационары), укрепление материально-технической базы объектов здравоохранения в рамках действующих и разрабатываемых на определённый период социальных программ.

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Главной целью в сфере культуры являются сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия, повышение социальной роли культуры, обеспечение доступа к культурным ценностям и услугам культуры для всех слоев населения.

Необходимо дальнейшее развитие в поселении сети учреждений, занимающихся сохранением и пропагандой культурного наследия и развитием культурных связей на уровне района и области.

Проектом предлагается проведение капитального ремонта существующих Домов досуга в населенных пунктах, а также расширение перечня услуг, поскольку эти учреждения зачастую являются единственными, где люди могут заниматься творчеством, а иногда и просто общаться друг с другом в неформальной обстановке.

СПОРТИВНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Стратегической целью реформирования физической культуры и спорта, формирования здорового образа жизни является улучшение здоровья населения, эффективное использование средств физической культуры и спорта по предупреждению заболеваний, поддержанию высокой работоспособности людей.

Важнейшими приоритетными направлениями развития физкультуры и спорта являются:

-	строительство и реконструкция спортивных объектов;

-	проведение массовых спортивных мероприятий;

-	разработка и реализация мер по развитию спортивных клубов по месту жительства детей, подростков и молодежи, а также в учреждениях среднего образования;

-	создание досугово-оздоровительных и реабилитационных центров для инвалидов.

Предлагается активизировать строительство спортивных комплексов с большим набором спортивных площадок, футбольных и хоккейных площадок, специализированных спортклубов и т.д.

Кроме того, необходимо строительство бассейнов для обучения и тренировки спортсменов, а также оздоровления как можно большего количества населения.

С учётом вышесказанного, кроме дальнейшего развития и насыщения сложившихся спортивных зон, проектом предлагается:

-	реконструкция существующих спортивных площадок в населенных пунктах;

-	строительство новых спортивных и игровых площадок в существующих и проектируемых зеленых зонах населенных пунктов, что должно уточняться в проектах планировки территорий.

УЧРЕЖДЕНИЯ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Активная тенденция к росту количества торговых площадей может быть продолжена за счет увеличения количества магазинов типа «супермаркет», «мини-маркет» и пр.

Организация рынков необходима в удобных для подъезда торгующих и покупателей. При рынках должны быть организованы удобные стоянки, предприятие общественного питания и т. д.

КОММУНАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Количество учреждений бытового обслуживания населения предполагается в дальнейшем расширять за счет частных предприятий по оказанию услуг населению.

Прачечные и химчистки. В настоящее время в поселении отсутствуют прачечные и химчистки. В дальнейшем потребность в этих учреждениях увеличивается. Предлагается заинтересовать представителей малого бизнеса в организации пунктов приема химчистки и прачечной;

Пождепо. В настоящее время в Ленинском муниципальном образовании пожарных депо нет.

По схеме территориального планирования Озинского района не предполагается размещение пожарного депо на территории Ленинского муниципального образования.

Кладбища. Проектом не предусматривается расширение территории кладбищ.

6.3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ

Производственная функция в поселении в настоящее время достаточно обеспечена территорией и проблема состоит в упорядочении использования существующих производственных площадок с учетом санитарно-защитных зон отдельных предприятий и совместимости различных производств.

В отношении производственных территорий ставится задача получения более четкого функционального зонирования существующих производственных зон за счёт:

-	упорядочения существующих территорий с максимально возможным озеленением и размещением в них многофункциональных общественных центров;

-	выноса из жилой застройки вредных производств или постепенного выноса с территорий санитарно-защитных зон жилой застройки;

-	организации санитарно-защитных зон между жилыми территориями и предприятиями.

Дальнейшее развитие производственных территорий предусматривается за счет освоения произведённых отводов, уплотнения существующих территорий, перехода от экстенсивного использования территорий к интенсивному.

7. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ЛЕНИНСКОГО МО И ЕГО ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА

7.1. Развитие и совершенствование функционального зонирования и планировочной структуры МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Функциональное зонирование разработано на основе комплексной оценки, планировочной организации территории Ленинского МО и произведено в соответствии с общей территориальной структурой производства и расселения и природно-экологического каркаса муниципального образования.

На основе комплексной оценки территории выявлено семь основных типов функциональных зон:

- селитебная зона;

- производственная зона;

- зона транспортной и инженерной инфраструктур;

- зона специального назначения;

- зона сельскохозяйственного назначения;

- рекреационная зона;

- зона внешнего транспорта.

###### Внутри функциональных зон проектом выделены подзоны, отражающие специфику и уровень интенсивности освоения территории.

Селитебная  зона в пределах границ населенных пунктов включает в себя жилую и общественно-деловую подзоны:

- Зона индивидуальной малоэтажной жилой застройки, представленная в основном территорией, застроенной индивидуальными малоэтажными домами с приусадебными участками. В данную зону входят также и земельные участки, выделенные для индивидуального жилищного строительства и находящиеся в процессе освоения.

Застройка населенных пунктов Ленинского МО хаотична, сложилась мелкими кварталами, характеризуется сравнительно низкой плотностью застройки, низкой степенью благоустройства жилого фонда. Улицы и переулки на своем протяжении имеют разную ширину.

В пределах жилой застройки расположены объекты повседневного социально-бытового обслуживания населения.

Новое жилищное строительство предлагается осуществлять жилыми домами усадебного типа с приусадебными участками в границах населённых пунктов Ленинского МО.

- Общественно-деловая подзона представлена территориями, занятыми общественно-деловой застройкой.

В населенных пунктах Ленинского МО по причине малой численности населения локальные общественные подцентры отсутствуют. При этом учреждения дисперсно расположены по территории и образуют местные зоны обслуживания.

Общественно-деловая зона в населенных пунктах в силу особенностей территориального расположения продолжит свое формирование на существующих территориях.

###### Производственная зона выделена:

- в пределах сформировавшихся объектов промышленного и сельскохозяйственного производства и коммунально-складских зон на территории населённых пунктов.

Предлагается в расчетный срок упорядочить использование промышленных, агропромышленных и коммунальных территорий. На неиспользуемой или нерационально используемой части промышленных территорий населенных пунктов предлагается выполнить мероприятия по размещению производств, требующих установления санитарно-защитной зоны не более 100 метров.

Зона специального назначения выделена:

- в пределах территорий, занятых кладбищами;

- территорией скотомогильников;

- полигоном для утилизации производственных и бытовых отходов;

- территорией объектов специального назначения;

- территорией водозаборной станции.

###### Зона сельскохозяйственного назначения включает в себя большую часть территории Ленинского МО.

К ней отнесена зона объектов сельскохозяйственного производства на территории населенных пунктов, а также занятая землями, предоставленными для нужд сельского хозяйства, и предназначенная для этих целей на территории Ленинского МО,

###### Территории степных и луговых ландшафтных комплексов и участки водно-болотной растительности, используются в зоне преимущественно под пастбища.

Дальнейшее развитие зоны не предусматривает её расширения за счёт введения в сельскохозяйственный оборот новых земель.

Рекреационная зона представлена:

- подзоной зеленых насаждений общего пользования в границах населенных пунктов Ленинского МО;

- подзоной естественно сложившихся зеленых насаждений;

- подзоной естественных ландшафтно-рекреационных комплексов.

Зона внешнего транспорта включает в себя:

- зону железнодорожного транспорта.

Планировочная структура территории Ленинского МО состоит из двух частей:

- Освоенной и заселенной части территории МО (населенные пункты).

- Основной по площади сельскохозяйственной территории муниципального образования, представленной землями сельскохозяйственного назначения различной интенсивности использования.

Каждая из частей планировочной структуры Ленинского МО получит развитие в расчетный срок. Предпосылок для изменения планировочной структуры в расчетный срок не предполагается.

7.2. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Сравнительная характеристика функциональных зон населенных пунктов Ленинского муниципального образования

Село Старые Озинки                                                                   Таблица 7.2.1

|  | Наименование земель | Сущ. положение |  | По проекту |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| 1 | Зона жилой застройки усадебного типа | 35,47 | 27,35 | 37 | 27,67 |
| 2 | Зона объектов образования | 1,61 | 1,24 | 1,61 | 1,2 |
| 3 | Зона общественного центра | 1,61 | 1,24 | 1,61 | 1,2 |
| 4 | Зона культовых объектов | 0,5 | 0,39 | 0,5 | 0,37 |
| 5 | Зона ритуального назначения | 2,3 | 1,77 | 4,05 | 3,03 |
| 6 | Зона водного фонда | 3,75 | 2,89 | 3,75 | 2,8 |
| 7 | Зона объектов инженерного обеспечения | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,02 |
| 8 | Зона естественно сложившихся зеленых насаждений | 0,17 | 0,13 | 0,17 | 0,13 |
| 9 | Зона естественных ландшафтно-рекреационных комплексов | 74,11 | 57,14 | 76,38 | 57,12 |
| 10 | земли общего пользования | 10,14 | 7,82 | 8,62 | 6,45 |
|  | ИТОГО | 129,69 | 100 | 133,72 | 100 |

Пос. Горный                                                                                 Таблица 7.2.2

|  | Наименование земель | Сущ. положение |  | По проекту |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| 1 | Зона жилой застройки усадебного типа | 16,59 | 13,13 | 20,2 | 15,99 |
| 2 | Зона общественного центра | 0,37 | 0,29 | 0,37 | 0,29 |
| 3 | Зона объектов здравоохранения | 0,18 | 0,14 | 0,18 | 0,14 |
| 4 | Зона водного фонда | 2,12 | 1,68 | 2,12 | 1,68 |
| 5 | Зона объектов инженерного обеспечения | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 6 | Зона с/х предприятий | 4,48 | 3,55 | 22,63 | 17,91 |
| 7 | Зона естественно сложившихся зеленых насаждений | 17,2 | 13,61 | 17,2 | 13,61 |
| 8 | Зона естественных ландшафтно-рекреационных комплексов | 58,57 | 46,36 | 58,57 | 46,36 |
| 9 | Зона зелёных насаждений общего пользования | 0 | 0 | 0,47 | 0,37 |
| 10 | земли общего пользования | 26,82 | 21,23 | 4,59 | 3,63 |
|  | ИТОГО | 126,34 | 100 | 126,34 | 100 |

Пос. Карепанов                                                                            Таблица 7.2.3

|  | Наименование земель | Сущ. положение |  | По проекту |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| 1 | Зона жилой застройки усадебного типа | 5,99 | 6,27 | 7,01 | 7,34 |
| 2 | Зона коммунально-складской застройки | 0,33 | 0,35 | 0,33 | 0,35 |
| 3 | Зона ритуального назначения | 0,6 | 0,63 | 0,6 | 0,63 |
| 5 | Зона водного фонда | 4,79 | 5,02 | 4,79 | 5,02 |
| 6 | Зона с/х предприятий | 9,34 | 9,78 | 9,34 | 9,78 |
| 7 | Зона естественно сложившихся зеленых насаждений | 11,11 | 11,63 | 11,11 | 11,63 |
| 8 | Зона естественных ландшафтно-рекреационных комплексов | 57,63 | 60,35 | 57,63 | 60,35 |
| 9 | Зона зелёных насаждений общего пользования | 0 | 0 | 0,29 | 0,3 |
| 10 | земли общего пользования | 5,7 | 5,97 | 4,39 | 4,6 |
|  | ИТОГО | 95,49 | 100 | 95,49 | 100 |

Пос. Ленинский                                                                           Таблица 7.2.4

|  | Наименование земель | Сущ. положение |  | По проекту |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| 1 | Зона жилой застройки усадебного типа | 9,6 | 11,69 | 11,93 | 14,52 |
| 2 | Зона общественного центра | 0,4 | 0,49 | 0,4 | 0,49 |
| 3 | Зона объектов здравоохранения | 0,24 | 0,29 | 0,24 | 0,29 |
| 5 | Зона с/х предприятий | 2,51 | 3,06 | 2,51 | 3,06 |
| 6 | Зона водного фонда | 2,64 | 3,21 | 2,64 | 3,21 |
| 7 | Зона естественно сложившихся зеленых насаждений | 3,56 | 4,33 | 3,56 | 4,33 |
| 8 | Зона естественных ландшафтно-рекреационных комплексов | 56,27 | 68,5 | 56,27 | 68,5 |
| 9 | земли общего пользования | 6,93 | 8,44 | 4,6 | 5,6 |
|  | ИТОГО | 82,15 | 100 | 82,15 | 100 |

8.ОХРАНА ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ

8.1. общая часть

Объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия на территории Ленинского муниципального образования отсутствуют. При проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ существует возможность обнаружения объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона. В соответствии со ст. 28 Федерального закона в случае, если региональный орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, проводится историко-культурная экспертиза в целях определения наличия или отсутствия таковых объектов.

- ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА.

9.1. внешний транспорт

Транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных и экономических целей.

На территории Ленинского муниципального образования транспортная инфраструктура представлена автомобильным, железнодорожным и трубопроводным транспортом.

9.1.1. Внешние автомобильные дороги

Железнодорожный транспорт

Современное состояние. Территория района обслуживается Приволжской железной дорогой железной дорогой ОАО «РЖД».

Территорию Ленинского МО с запада на восток пересекает участок железнодорожной линии Саратов – Оренбург, однопутный, на тепловозной тяге. Протяженность железной дороги в Ленинского МО — 29,6 км.

На территории Ленинского МО расположены железнодорожный и автомобильный международные пункты пропуска поездов и автомобилей.

Проектные предложения.  На перспективу намечается строительство торгово-логистического центра Таскала-Озинки.

Автомобильные дороги

Современное состояние. Рост личной мобильности граждан, развитие малого и среднего бизнеса в рыночных условиях невозможны без высокого уровня автомобилизации страны и развития сети автомобильных дорог.

На исходный период внешняя дорожная сеть Ленинского МО представлена автомобильными дорогами общего пользования федерального,   регионального и местного (районного) значения.

Перечень автомобильных дорог регионального значения утвержден постановлением Правительства Саратовской области от 6 мая 2008 г. N 175-П "Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения" (с изменениями и дополнениями).

Основной автодорогой на территории поселения является федеральная автомобильная дорога А-298 «Р-228 "Сызрань - Саратов Волгоград" - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с Республикой Казахстан».

Дорога обеспечивает транспортную связь европейской части России с Казахстаном, имеет  III техническую категорию.

Автодороги регионального и местного значения обеспечивают связь населенных пунктов с административными центрами района и муниципального образования.

Перечень и основные характеристики внешних автомобильных дорог общего пользования, проходящих по территории Ленинского МО, приведены в таблице 9.1.1.

Таблица 9.1.1.

Перечень внешних автомобильных дорог

| № п/п | Наименование автомобильных дорог | Протяжение дороги в границах МО, км | в том числе |  |  |  | Ширина земляного полотна | Ширина проезжей части | Кате-гория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с твердым покрытием | из них |  | грун-товые |  |  |  |
|  |  |  |  | с усоверш. покрытием | с пере-ходным |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Автодороги федерального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Автомобильная дорога Р-228 "Сызрань - Саратов Волгоград" - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с Республикой Казахстан | 19,2 | 19,2 | 19,2 |  |  | 12,0 | 7,21 | III |
| Итого федеральных дорог |  | 19,2 | 19,2 | 19,2 |  |  |  |  |  |
| Автодороги регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Озинки - Старые Озинки | 2,54 | 2,54 | 2,54 |  |  | 10,0 | 7,0 | IV |
| 3 | Старые Озинки - Сланцевый Рудник | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  |  | 10,0 | 6,0 | IV |
| Итого региональных дорог |  | 6,54 | 6,54 | 6,54 |  |  |  |  |  |
| Автодороги местного (районного) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Сланцевый Рудник - Ленинский | 4,6 | 4,6 | 4,6 |  |  | 10,0 | 6,0 | IV |
| 5 | Автоподъезд к пос. Карепанов от автомобильной дороги Р-228 "Сызрань - Саратов Волгоград" - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с Республикой Казахстан | 2,8 | 2,8 | 2,8 |  |  | 10,0 | 6,0 | IV |
| 6 | Озинки-Горный | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |  | 10,0 | 7,0 | IV |
| Итого местных дорог |  | 12,4 | 12,4 | 12,4 |  |  |  |  |  |
| Всего дорог |  | 38,14 | 38,14 | 38,14 |  |  |  |  |  |

Перспективы развития. В условиях практически сложившейся автодорожной сети Ленинского МО, с одной стороны, и низкого качества содержания существующих дорог, с другой стороны, в качестве основной концепции формирования перспективной схемы автодорог выдвигается совершенствование существующей сети дорог путем:

- увеличение объемов финансирования дорожной отрасли;

- выполнение комплекса работ по ремонту и содержанию всех автомобильных дорог;

- повышения прочностных характеристик существующих автомобильных дорог.

Межремонтные сроки определены согласно нормативным документам и составляют для капитального ремонта 15 - 18 лет, ремонта — 6 - 10 лет.

Учитывая наличие продолжительного зимнего периода, особое внимание необходимо уделять зимнему содержанию автомобильных дорог. Для устранения снежных заносов, уменьшения распространения вредных выбросов от автомобилей и улучшения эстетических качеств дорог следует активизировать работы по озеленению автомобильных дорог.

Дорожное хозяйство, основанное на государственной и муниципальной собственности и преимущественно бюджетном финансировании, должно сформировать эффективную систему государственного и муниципального управления имуществом автомобильных дорог и инвестициями в дорожное хозяйство.

Система государственного и муниципального управления дорожным хозяйством должна обеспечить:

- координацию развития, планирования и финансирования федеральных, региональных и муниципальных автомобильных дорог, реализации долгосрочных и среднесрочных программ развития автомобильных дорог;

- сохранность и охрану автомобильных дорог общего пользования, сохранность государственного и муниципального имущества в дорожном хозяйстве, формирование имущественного комплекса на каждом уровне управления в соответствии с установленными полномочиями и ответственностью;

- контроль безопасности дорожного движения и экологической безопасности дорожного хозяйства, контроль состояния автомобильных дорог, качество выполнения дорожных работ и исполнение договорных обязательств подрядчиками;

- выполнение функций заказчика, организацию закупок для нужд дорожного хозяйства;

- совершенствование методов управления автомобильными дорогами, методов контроля и диагностики технического состояния дорог, анализа интенсивности и условий движения, разработку и применение автоматизированных систем управления инвестиционным процессом и ходом эксплуатационных работ;

- привлечение общественных организаций пользователей автомобильных дорог к вопросам планирования и развития автомобильных дорог общего пользования.

Совершенствование системы управления сетью федеральных, региональных и муниципальных дорог предусмотрено осуществлять с применением единого подхода, основанного на недопущении совмещении функций государственного управления с функциями хозяйствующего субъекта, в том числе с функциями и правами органов государственного надзора.

В целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ" Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В соответствии с законом в зависимости от категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории.

Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения или об изменении границ таких придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления.

Орган местного самоуправления городского округа, орган местного самоуправления муниципального района в месячный срок со дня поступления копии решения об установлении границ придорожных полос автомобильной дороги обязаны уведомить собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, находящихся в границах придорожных полос автомобильной дороги, об особом режиме использования этих земельных участков.

Обозначение границ придорожных полос автомобильных дорог на местности осуществляется владельцами автомобильных дорог за их счет.

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей.

9.1.2. Автомобильный транспорт

Современное состояние. Грузовые и пассажирские перевозки в поселении осуществляются организациями различных форм собственности и организационно-правовой формы и частными лицами.

По территории Ленинского МО проходят автобусные маршруты «Озинки – Сланцевый Рудник» и «Озинки – МАПП».

Перспективы развития. Массовые пассажирские перевозки на перспективу намечается осуществлять автобусным и легковым автотранспортом.

Для реализации полномочий органов местного самоуправления по организации транспортного обслуживания населения между поселениями, в границах муниципального района, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», министерством транспорта и дорожного хозяйства области, совместно с местными администрациями, прорабатывается вопрос по привлечению на муниципальные маршруты индивидуальных предпринимателей и созданию муниципальных унитарных предприятий, способных обеспечить транспортное обслуживание населения в муниципалитетах.

Кроме того, министерством прорабатывается вопрос о безвозмездной передаче автобусов находящихся на балансе области в муниципальную собственность для обеспечения транспортного обслуживания населения.

В соответствии со Схемой территориального планирования Озинского муниципального района в р.п. Озинки намечается строительство сервисного центра, включающего станцию технического обслуживания легковых автомобилей, оборудованную современным ремонтно-диагностическим оборудованием. Сервисный центр будет обслуживать парк легковых автомобилей всего Озинского района.

9.1.3. Трубопроводный транспорт

Современное состояние.

По территории района проходит отвод от магистрального газопровода Оренбург – Новопсков, который пересекает район с севера на юг, 325 мм, он запитывает ГРС Озинки и ГРС Солянка и полностью обеспечивают потребность в природном газе населения и предприятий района. Протяженность газопровода в пределах Ленинского МО составляет 8,3 км.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для магистральных трубопроводов углеводородного сырья, компрессорных установок создаются санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения), учитывающие степень взрыво-пожароопасности при аварийных ситуациях.

Минимальные расстояния от наземных магистральных газопроводов диаметром более 325 мм до населенных пунктов установлены 100 м. Прохождение трубопроводов показано в графических материалах проекта на Карте планируемого размещения объектов местного значения транспортной инфраструктуры Ленинского муниципального образования.

Проектные предложения.

В комплексе системных мер по развитию газотранспортных и газораспределительных сетей в Саратовской области по территории Ленинского МО планируется завершить строительство магистарльного газопровода Демьяс - Озинки диаметром 530 мм, общей протяженностью 15 км. Дальнейшее развитие трубопроводного транспорта намечается в основном за счет реконструкции и увеличения пропускной способности действующих трубопроводов.

9.2. улично-дорожная сеть населённых пунктов

Современное состояние. В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", автомобильными дорогами общего пользования местного значения городского и сельского поселений являются автомобильные дороги общего пользования в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, частных автомобильных дорог.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов Ленинского МО имеет, как правило, прямоугольную схему.

К недостаткам улично-дорожной сети населенных пунктов следует отнести плохое состояние или полное отсутствие асфальтового покрытия проезжей части и тротуаров.

В таблице 2 приведены основные параметры улично-дорожной сети с. Старые Озинки.

Основные параметры улиц

Таблица 9.2

| № п/п | Наименование улицы | Протяжен-ность, км | Ширина, м |  |  | Тип покрытия | Наличие и тип дождевой канализации | Интенсивность движения в час «пик», авт./час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | улицы в красных линиях | проезжей части | тротуаров |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | ул. Ленина | 1,5 | - | 4,0 | 1,5 | Асфальтобетонное | - | 5 |
| 2. | ул. Коммунистическая | 1,7 | - | 4,0 | 1,5 | Асфальтобетонное | - | 4 |
| 3. | ул. Набережная | 2,3 | - | 4,0 | 1,5 | Асфальтобетонное | - | 5 |
| 4. | ул. Новая | 0,5 | - | 4,0 | - | полевая | - | 3 |

Перспективы развития. На перспективу намечается дифференциация улиц по значению. Основу транспортной сети населенных пунктов составляют основные улицы, которые проходят по всей территории сельского населенного пункта, осуществляют основные транспортные и пешеходные связи, а также связь территории жилой застройки с общественным центром, выходят на внешние дороги.

Сеть основных улиц дополняют местные улицы (обеспечивают связь жилой застройки с основными улицами), местные дороги (обеспечивают связи жилых и производственных территорий, обслуживают производственные территории) и проезды (обеспечивают непосредственный подъезд к участкам жилой, производственной и общественной застройки).

Прохождение улиц и дорог показано в графических материалах проекта на Карте планируемого размещения объектов местного значения транспортной инфраструктуры.

На перспективу проектом намечается асфальтирование основных улиц на первую очередь, а местных улиц и дорог на расчетный срок, а также строительство улично-дорожной сети в районах нового жилищного и промышленного строительства.

Рекомендуемые типовые поперечные профили улиц приведены ниже.

Инженн10. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Цель инженерной подготовки территории Ленинского МО – улучшить физические характеристики территорий населенных пунктов, сделать их максимально пригодными и эффективными для промышленного и гражданского строительства, защитить от неблагоприятных физико-геологических процессов – затопления во время паводков, повышения уровня грунтовых вод, просадочных свойств грунта и т.п.

В инженерной подготовке территорий (особенно с неблагоприятными природными условиями) организация стока поверхностных вод является одним из важнейших мероприятий, предупреждающих подтопление жилых районов, повышение уровня грунтовых вод и размыву слабо закрепленных грунтов.

Существующее положение

В орографическом отношении рассматриваемая территория представляет собой волнисто-равнинную поверхность, являющуюся продолжением южного склона Общего Сырта. Южные отроги Общего Сырта, понижаясь, переходит в Сыртовую равнину представляющую собой равнинно-волнистую поверхность с абсолютными отметками 100-150 м. Поверхность Сыртовой равнины расчленена долинами рек, балками, ложбинами.

Микрорельеф на территории на водораздельных плато представлен в виде небольших различной формы слабо выраженных повышений и понижений, а на склонах — многочисленными потяжинами и лощинами.

На фоне равнинно-волнистой поверхности вырисовываются холмы и водораздельные останцовые гряды. Абсолютные отметки здесь изменяются от 130 до 188 м.

Овражно-балочная сеть муниципального образования представляет собой слабо развитую систему оврагов и балок различной формы и протяженности.

В геологическом строении территории Ленинского муниципального образования принимают участие породы от архейского до четвертичного возрастов. Наибольшее распространение получили неогеновые и четвертичные отложения.

Отложения неогенового возраста представлены акчагыльскими песками и глинами мощностью 0-170 м и апшеронскими морскими и континентальными сыртовыми отложениями (глины, пески) мощностью 28-60 м.

Четвертичные отложения выполняют долины рек, оврагов и балок и их склонов, залегая на различных по возрасту породах. Отложения представлены средне–верхнечетвертичными и современными аллювиальными, элювиальными и делювиальными образованиями.

Современные аллювиальные отложения слагают русла и поймы рек и выстилают днища балок. Отложения представлены супесями и суглинками жёлто-серыми и тёмно-серыми, пылеватыми, гумусированными, с прослойками и линзами песка. Мощность отложений составляет 3-8 м.

Элювиально-делювиальные отложения на неогеновых (сыртовых) глинах распространены на водораздельных поверхностях и склонах речных долин. Отложения представлены жёлто-бурыми суглинками, содержащими обломки местных пород. Мощность элювиальных отложений составляет до 0,5 м, а мощность делювиальных отложений достигает 15-18 м и более.

Большая часть территории муниципального образования по своим орографическим условиям благоприятна для промышленного и гражданского строительства, а также для сельского хозяйства (механизированная обработка почвы и посевов возможна повсеместно, за исключением некоторых участков вдоль оврагов, расчленённых промоинами и отвержками оврагов, а также покатых склонов холмов на отрогах Общего Сырта).

По климатическим условиям рассматриваемая территория также не имеет планировочных ограничений и благоприятна для гражданского строительства.

###### Ресурсы тепла в районе достаточны для созревания зерновых, технических, и кормовых культур. Лимитирующим фактором успешного ведения сельского хозяйства является влагообеспеченность. По агроклиматическим ресурсам территория района может быть отнесена к ограниченно благоприятной.

###### В почвенном покрове доминируют каштановые, светло-каштановые и тёмно-каштановые почвы, которые достаточно плодородны и пригодны для возделывания большинства сельскохозяйственных культур, однако ввиду засушливости климата и засолённости грунтов их потенциал относительно невысок. Получение стабильных урожаев при постоянном дефиците влаги возможно лишь при широкой мелиорации земель.

В гидрогеологическом отношении территория Ленинского муниципального образования не благоприятна для гражданского строительства. Подземные воды характеризуется преимущественно региональным распространением минерализованных вод различного химического состава.

Однако в настоящее время на территории района разведаны запасы подземных вод пригодных для хозяйственно-питьевого водоснабжения. По данным ФГУП «Волгагеология» величина прогнозных ресурсов подземных вод в пределах территории района составляет 192,5 тыс. м3/сут., а величина эксплуатационных запасов подземных вод составляет 9,1 тыс. м3/сут.

Разведанные запасы подземных вод на территории района пригодных для хозяйственно-питьевого водоснабжения позволяют в ближайшее время обеспечить более 60% населения Ленинского муниципального образования питьевым водоснабжением из подземных источников.

Таким образом, по условиям водоснабжения из подземных вод Ленинское муниципальное образование все же недостаточно полно обеспечено водными ресурсами на расчётный срок.

Проектное предложение

Цель инженерной подготовки территории — разработка комплекса мероприятий по инженерной подготовке территории на основании комплексного анализа природных условий, природно-техногенных процессов с учетом существующих и проектных инженерно-технических защитных и иных сооружений. Осуществление инженерных мероприятий будет способствовать улучшению экологической ситуации и повышению уровня благоустройства на территории населенных пунктов Ленинского МО. Организация поверхностного стока является не только фактором благоустройства территории, но и способствует уменьшению инфильтрации осадков в грунт, что приводит к понижению уровня грунтовых вод.

Генеральным планом намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории Ленинского МО:

– организация и очистка поверхностного стока;

– укрепление и благоустройство оврагов с засыпкой отвершков с уполаживанием склонов и посадкой деревьев и кустарников.

В целом вертикальная планировка предполагает максимальное сохранение существующего рельефа при обеспечении водоотвода. Отвод поверхностных вод предлагается решать комбинированным способом. Земляные работы представляют собой устройство открытых водоотводных канав вдоль проезжих частей улиц: нагорные канавы перехватывают воду с вышележащих территорий и отводят дождевую воду в придорожные канавы. В местах пересечения с проезжей частью улиц должна предусматривается укладка водопропускных железобетонных труб. В местах укладки труб отметка проезжей части должна возвышаться над верхом трубы на 1,0 м. При уклонах, превышающих 5 %, канавы должны быть укрепленными.

В ближайшем будущем администрации МО необходимо заказать проект ливневой канализации, в котором решались бы вопросы территориального размещения очистных сооружений, необходимая степень очистки перед выпуском, а также возможность использования очищенного стока для технического водоснабжения и полива территории. Учитывая сложившуюся застройку и свойства грунтов возможно большинство водосборных сооружений выполнить в открытом  исполнении – как систему лотков, кюветов и каналов.

Основным функциональным объектом благоустройства выступают искусственные покрытия (одежды) дорог, улиц, тротуаров, пешеходных дорожек и различных площадок. Искусственные покрытия должны обладать достаточной прочностью, обеспечивающей их устойчивость под динамической и статической нагрузкой в различные времена года в зависимости от их назначения.

Анализ селитебных, промышленных и коммунально-складских зон выявил недостаточную обеспеченность территорий различными видами искусственных покрытий (качество существующих покрытий от хорошего до неудовлетворительного). Основной применяемый материал асфальтобетон.

В расчетный срок основным направлением будут выступать работы по строительству новых, реконструкции и ремонту существующих искусственных покрытий с более широким применением современных материалов и технологий. Необходимо существенно расширить номенклатуру применяемых видов покрытий в зависимости от назначения, интенсивности использования и места расположения покрытия, особенно в части тротуаров, пешеходных  дорожек и площадок различного назначения. Покрытие детских площадок рекомендуется выполнять из песчано-гравийной смеси, что существенно снижает детский травматизм.

Проектирование, строительство и реконструкция тротуаров и пешеходных дорожек должно производиться с максимальным учетом сложившихся пешеходных связей и пожеланий населения.

11. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

Работы, связанные с улучшением функциональных и эстетических качеств уже подготовленных в инженерном отношении территорий относятся к работам по благоустройству. Значение благоустройства территорий очень велико. По уровню благоустройства можно судить не только о качестве инженерного обеспечения населенного пункта, но и о бюджете муниципального образования и качестве работы органов исполнительной власти. Федеральный закон №131 от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» закрепил ответственность органов местного самоуправления за благоустройство территории. Состояние благоустройства населенного пункта выступает своеобразным «фасадом», по содержанию которого население определяет качество среды обитания и уровень работы органов исполнительной власти.

Многолетнее недофинансирование работ по содержанию существующих объектов благоустройства и отсутствие средств на строительство и приобретение новых элементов требует особого внимания к данной сфере муниципального хозяйства.

Необходимо проводить мероприятия как по эксплуатации существующих объектов благоустройства, так и по строительству (установке) новых объектов с применением  качественно новых материалов и технологий.

11.1. Озеленение территории

Зеленые насаждения – один из важнейших элементов благоустройства. Окружающая среда, особенно на застроенных территориях, оказывает значительное влияние на человека, поэтому в системе различных мероприятий по сохранению и улучшению окружающей среды важное место отводится озеленению  территорий населенных пунктов.

Озелененные территории обладают многими положительными свойствами: поглощают углекислоту, обогащают воздух кислородом, служат средством защиты от пыли, загрязнений атмосферного воздуха отходами промышленного производства и транспорта, в определенных условиях защищают от шума. Зеленые массивы улучшают микроклиматические условия, поскольку снижают силу ветра, увеличивают влажность воздуха, регулируют тепловой режим. Значительную роль играют зеленые насаждения в формировании архитектурно-художественного облика населенного пункта.

Система зеленых насаждений представлена:

- зелеными насаждениями общего пользования на территории улиц населенных пунктов;

- зелеными насаждениями ограниченного пользования на территориях детских садов, школ, учреждений культуры и здравоохранения;

- зелеными насаждениями специального назначения в санитарно-защитных зонах, на территории предприятий, учреждений.

Необходимо провести таксацию существующих деревьев, замену сухих и больных деревьев новыми. Существенным недостатком имеющегося озеленения является ограниченный видовой состав деревьев и кустарника, что не позволяет методами озеленения улучшить архитектурно-художественный облик населенного пункта.

Проектное предложение

Первоочередными мероприятиями генерального плана намечается:

- реконструкция существующих объектов озеленения общего пользования,

- в жилой застройке за расчетный срок необходимо довести суммарную площадь зеленых насаждений до 15-19 м² на человека.

Вторым направлением по развитию системы озеленения будет являться:

- посадка защитных лесополос по границам промышленных зон.

При реализации мероприятий по озеленению необходимо существенно расширить видовой состав применяемых растений, адаптированных к местным условиям произрастания.

Необходимость реконструкции объектов общего пользования обуславливается следующими факторами: естественное старение насаждений, эстетическая и эмоциональная малоценность, недостаточный уровень благоустройства. Реконструкцию необходимо проводить по специально разработанным проектам. При полной реконструкции необходимо изменять все насаждения и основные элементы благоустройства, при этом максимально сохранять жизнеспособные насаждения и отдельные деревья, продлевая их срок жизни. Следует учесть что при валке деревьев, особенно взрослых, всегда неизбежны повреждения остающихся растений, потому необходимо оставлять растения на случай замены повреждённых. Существующие парки, скверы и бульвары в составе застройки населенных пунктов, включаются в проектную схему озеленения, как зеленые насаждения общего пользования с учетом реконструкции насаждений.

11.2. Освещение

Освещение территорий населенных пунктов в вечернее и ночное время – одна из важнейших задач благоустройства. Освещение осуществляется правильным подбором искусственных источников света, помещенных в определенных местах и на определенной высоте с соответствующим расстоянием между ними.

Первоочередными мероприятиями в части освещения населенных пунктов Ленинского должны быть:

- осуществление освещения застроенных территорий;

- инвентаризация и учет уличного освещения;

- восстановление поврежденных участков линий и осветительных приборов;

- установка приборов учета электроэнергии.

Основные направления работы органов исполнительной власти в части улучшения системы освещения должны быть направлены на энергосбережение и совершенствование системы освещения. Необходимо добиться нормируемого уровня освещения улиц и дорог населенного пункта и выстроить соподчиненную систему освещения главных и второстепенных улиц. В расчетный срок необходимо выполнить мероприятия по устройству автоматической системы освещения, работающей в различных режимах (сумерки, полное освещение, дежурное освещение).

Вторым направлением работ по освещению будет освещение территорий объектов социальной сферы и жилых кварталов, в первую очередь должны быть надлежаще освещены территории с пребыванием детей и подростков.

Ночное освещение коммерческих объектов (реклама, вывески, витрины, подсветка и т.п.) должно согласовываться с подразделениями администрации, уполномоченными в области архитектуры и градостроительства.

11.3. Санитарная очистка

Организация сбора, вывоза, бытовых и промышленных отходов  является одним из полномочий органов местного самоуправления.

В мероприятия по мусороудалению и мусоропереработке входят работы по сбору и вывозу мусора от жилых, общественных и коммунально-бытовых зданий и работы по уличной зимней и летней уборке в целях обеспечения чистоты улиц и тротуаров.

Нормы накопления бытовых отходов принимаются в соответствии с таблицей 3.1. «Региональных нормативов градостроительного проектирования Саратовской области» от 14 июня 2007 г. N 230-П.

В Ленинском муниципальном образовании действует централизованная планово-регулярная система санитарной очистки.

В ведении предприятия, занимающегося санитарной очисткой поселения, (по данным на 2014г.) находится специальная техника.

В капитальной застройке используются контейнерный и бестарный методы очистки от ТБО, в частном секторе сбор отходов организуется поведерно с вывозом их по графику.

Утилизация отходов ведется методом захоронения.

Для утилизации отходов используется полигон ТБО в пределах муниципального образования, расположенный севернее села Старые Озинки, на расстоянии 3 км.

Сбор, хранение отходов лечебно-профилактических учреждений в контейнерах  с крышками и замком. Вывоз отходов лечебно-профилактических учреждений производится на ТБО в траншейное захоронение.

Проектное предложение

Система санитарной очистки и уборки территорий поселения предусматривает рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов (хозяйственно-бытовых, жидких из неканализованных зданий, уличного мусора и смета).

В соответствии с приложением 11 «Свода правил СП 42.13330.2016"СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», норма накопления ТБО с учетом общественных зданий, принимается – 1,5 м3/год на жителя. В соответствии с этой нормой количество ТБО от населенных пунктов сегодня составляет 1,6 тыс. м3/год, на планируемый срок составит 2 тыс. м3/год.

Вся территория поселения должна быть охвачена планово-регулярной или заявочной системой очистки. На территории домовладений выделяются специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта.

Для обеспечения технологического цикла по изоляции отходов необходимо приобретение специализированного транспорта и механизмов.

На полигоне ТБО необходимо выделить и оборудовать:

-	место для утилизации отходов лечебных учреждений (установка по термической утилизации ЛПУ);

-	яму Беккери для захоронения трупов павших животных;

-	локальные очистные сооружения для приема жидких отходов от не канализованной застройки со сбросом очищенной воды на полигон для прессовки ТБО.

Для извлечения вторичного сырья предлагается проводить мероприятия по селективному сбору мусора в жилых кварталах, с целью его использования в качестве сырья. Специальной программой в Ленинском муниципальном образовании необходимо разработать мероприятия по переходу к интенсивному раздельному сбору и переработке отходов. Для организации сбора вторичного сырья потребуется приобретение специальных контейнеров и обустройство площадок под их установку. На полигоне ТБО целесообразно будет предусмотреть размещение комплекса по переработке вторичного сырья.

Среди населения необходимо систематически проводить разъяснительную работу по раздельному сбору отходов потребления.

Органам коммунального хозяйства необходимо разработать систему жесткого контроля над несанкционированными свалками, и создать условия, исключающие возможность их появления, а также установить оптимальные тарифы на переработку ТБО, обеспечивающие экономически оправданное функционирование предприятий.

Проектом намечается планово регулярная механизированная уборка улиц и тротуаров, а также обеспечение полива зеленых насаждений общего пользования.

Для вывоза снега с территории населенных пунктов предлагается обустроить снегосплавной пункт, который возможно разместить в районе полигона ТБО.

Для вывоза расчётного объёма ТБО и обеспечения зимней и летней уборки улиц необходимо приобретение достаточного количества спецтранспорта, в состав которого будут входить и средства малой механизации. Для отходов ЛПУ необходимо приобретение специального автотранспорта.

Мощность автотранспортных предприятий будет определяться органами коммунального хозяйства с учетом фактического развития жилищного фонда, исправности автотранспорта и других местных условий.

Для окончательного решения проблемы переработки, утилизации и обезвреживания ТБО от Ленинского МО, рекомендуется на основании утвержденного генерального плана поручить специализированной организации разработать проект «Генеральная схема санитарной очистки Ленинского муниципального образования».

12. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА.

12.1. Водоснабжение

Схема развития водоснабжения и водоотведения Ленинского МО муниципального образования составлена на основании следующих документов:

- региональная программа «Обеспечение населения Саратовской области питьевой водой»;

- исходные данные администрации Ленинского муниципального образования по существующему состоянию сооружений водоснабжения и водоотведения.

Современное состояние водоснабжения

Системы водоснабжения и их характеристики

Водоснабжение населенных пунктов: Старые Озинки, поселок Горный, поселок Карепанов, поселок Ленинский осуществляется от одного источника артезианских скважин.

Система водоснабжения с. Старые Озинки включает в себя следующие объекты: Водопроводная скважина-2, назначение:  сооружение коммунальной инфраструктуры, глубиной 30 м, инв.№63:232:002:000042300:111, лит.111, адрес объекта: Саратовская область, Озинский район, 1,7 км севернее п. Ленинский. Водопроводная скважина-3, назначение:  сооружение коммунальной инфраструктуры, глубиной 30 м, инв.№63:232:002:000042300:11, лит.11, адрес объекта: Саратовская область, Озинский район, 1,7 км севернее п. Ленинский. Водопроводная скважина-5, назначение:  сооружение коммунальной инфраструктуры, глубиной 30 м, инв.№63:232:002:000042300:V, лит.V, адрес объекта: Саратовская область, Озинский район, 1,7 км севернее п. Ленинский. Скважины принадлежат администрации Озинского муниципального района. Обслуживает ССПК «Вода». Вода соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01.

Количество насосов -1шт, ЭЦВ5-40-180,  год ввода-2016год, Саратовская область, Озинский район, 1,7 км севернее п. Ленинский, обслуживает ССПК «Вода», резервных источников питания – нет.

Резервуар питьевой воды- 1шт, объем – 300м3, год ввода -1975 года, Саратовская область, Озинский район, п. Сланцевый Рудник, принадлежит администрации Озинского муниципального района, обслуживает- ССПК «Вода».

Водопровод с. Старые Озинки, назначение: производственное, протяженность 11 км, инв.№63:232:002:000042310, лит.1, адрес объекта: Саратовская область, Озинский район, 1,7 км севернее п. Ленинский, для потребителей с. Старые Озинки. Трубы- стальные, пластик, диаметр- 100-150. Водопровод принадлежит администрации Озинского муниципального района. Обслуживает водопровод ССПК «Вода». 60% износа.

Водопровод с. Старые Озинки, назначение: производственное, протяженность 5 км, инв.№63:232:002:000042310, лит.1, адрес объекта: Саратовская область, Озинский район, 1,7 км севернее п. Ленинский, для потребителей с. Старые Озинки. Трубы- стальные, пластик, диаметр- 100-150. Водопровод принадлежит администрации Озинского муниципального района. Обслуживает водопровод ССПК «Вода». 60% износ.

Система водоснабжения п. Горный включает в себя следующие объекты: Водопроводная скважина-4, назначение:  сооружение коммунальной инфраструктуры, глубиной 30 м, инв.№63:232:002:000042300:IV, лит.IV, адрес объекта: Саратовская область, Озинский район, 4 км восточнее п. Горный. Водопроводная скважина-3, назначение:  сооружение коммунальной инфраструктуры, глубиной 30 м, инв.№63:232:002:000042300:III, лит.III, адрес объекта: Саратовская область, Озинский район, 4 км восточнее п. Горный. Водопроводная скважина-2, назначение:  сооружение коммунальной инфраструктуры, глубиной 30 м, инв.№63:232:002:000042300:II, лит.II, адрес объекта: Саратовская область, Озинский район, 4 км восточнее п. Горный. Скважины принадлежат администрации Озинского муниципального района. Обслуживает ССПК «Вода». Вода соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01.

Количество насосов-1шт,ЭЦВ5-6-120, год ввода-2013 год, Саратовская область, Озинский район, 4 км  восточнее п. Горный, принадлежит- администрации Озинского муниципального района,  обслуживает- ССПК «Вода», резервуарных источников электропитания –нет.

Водопровод п. Горный, назначение: водопровод, протяженность 8 км, инв. №63:232:002:000042300, лит. 1, адрес объекта: Саратовская область, Озинский район, 4 км восточнее п. Горный для потребителей п. Горный. Водопровод принадлежит администрации Озинского муниципального района. Обслуживает ССПК «Вода». 70% износа.

Водопровод п. Горный, назначение: водопровод, протяженность 2 км, инв. №63:232:002:000042300, лит. 1, адрес объекта: Саратовская область, Озинский район, 4 км восточнее п. Горный для потребителей п. Горный. Трубы- стальные , пластик, диаметр- 100. Водопровод принадлежит администрации Озинского муниципального района. Обслуживает ССПК «Вода». 70% износа.

Сооружение-водонапорная башня, объемом 50 куб. м, адрес объекта: Саратовская область, Озинский район, 0,5 км северо-западнее п. Горный, год ввода- 2013год.

Система водоснабжения п. Ленинский включает в себя следующие объекты:

Водопроводная скважина-6, назначение: сооружение коммунальной инфраструктуры, глубиной 30 м, инв. №63:232:002:000042300:VI, лит. VI, адрес объекта: Саратовская область, Озинский район, 1,7 км севернее п. Ленинский.

Количество насосов-1шт,ЭЦВ5-6-120, год ввода-2013 год, Саратовская область, Озинский район, 1,7 км севернее П. Ленинский. Принадлежит – администрации Озинского муниципального района, обслуживает- ССПК «Вода», резервных источников питания –нет.

Водопровод п. Ленинский, назначение: водопровод, протяженность 5 км, инв. №63:232:002:000042300, лит. 1, адрес объекта: Саратовская область, Озинский район, 1,7 км севернее п. Ленинский для потребителей п. Ленинский. Водопровод принадлежит администрации Озинского муниципального района. Обслуживает ССПК «Вода». 70% износа.

Водопровод п. Ленинский, назначение: водопровод, протяженность 2 км, инв. №63:232:002:000042300, лит. 1, адрес объекта: Саратовская область, Озинский район, 1,7 км севернее п. Ленинский для потребителей п. Ленинский. Труба – стальная, пластик. Водопровод принадлежит администрации Озинского муниципального района. Обслуживает ССПК «Вода». 70% износа.

Водонапорная башня- 1шт, объем 50м3, год ввода- 1975 год, Саратовская область, Озинского района, 1,7 км севернее п. Ленинский, принадлежит – администрации Озинского муниципального района, обслуживает- ССПК «Вода».

Система водоснабжения п. Карепанов включает в себя следующие объекты:

Водопроводная скважина, Водонапорная башня, Водопровод.

Выводы состояния существующих систем водоснабжения

Населенные пункты: Старые Озинки, поселок Горный, поселок Карепанов, поселок Ленинский имеют централизованную систему водоснабжения. Подача воды к потребителю осуществляется не по кольцевой сети.

Период эксплуатации скважин и водонапорных башен составляет 40 лет.

Распределительные сети населенных пунктов находятся в не удовлетворительном состоянии. Материал труб – сталь, полиэтилен. Техническое состояние конструктивных элементов не удовлетворительное. Износ труб составляет – 60-70%. На распределительных сетях предусмотрены водопроводные колодцы из сборных ж/б элементов для установки запорной арматуры.

На распределительных сетях населенных пунктов имеются пожарные гидранты, водоразборные колонки.

Таким образом:

В населенных пунктах: Старые Озинки, поселок Горный, поселок Карепанов, поселок Ленинский:

- Качество воды соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

- Требуется произвести технический осмотр скважин и водонапорных башен.

- Требуется реконструкция сетей водоснабжения и конструктивных элементов с заменой водопроводных труб на новые полиэтиленовые.

Проектные решения системы водоснабжения

На основании проведенного анализа и сделанных выводов современного состояния водоснабжения Ленинского муниципального образования предлагается:

Источники водоснабжения

В населенных пунктах: Старые Озинки, поселок Горный, поселок Карепанов, поселок Ленинский:

- Произвести технический осмотр скважин и водонапорных башен.

- Определить места расположения проектируемых скважин.

- Не работающие скважины затомпонировать.

- Для скважин предусмотреть использование  резервных источников электропитания.

- Скважины  оборудовать в соответствие с требованием ВСН ВК4-90 (п.2.2.2.).

Системы водоснабжения

- Провести диагностику и реконструкцию существующих магистральных и распределительных сетей и оборудования с заменой изношенных участков и оборудования.

- Осуществить прокладку водопроводных магистральных и распределительных сетей  в существующей и планируемой застройках населенных пунктов с заменой водопроводных труб на новые полиэтиленовые. Предусмотреть на распределительных сетях, размещение водопроводных колодцев из сборных ж/б элементов для установки: пожарных гидрантов, запорной арматуры.

- Для обеспечения бесперебойной подачи воды каждому потребителю распределительные сети закольцевать.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Для предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения оборудовать зоны санитарной охраны I, II и III поясов.

12.2. ВОДООТВЕДЕНИЕ

- Современное состояние водоотведения

На территории Ленинского муниципального образования в населенных пунктах хозяйственно-бытовые и производственные стоки сливаются в выгребные ямы для накопления и хранения, откачиваются по мере заполнения с помощью ассенизационных машин и вывозятся на пруды-испарители.

Выгребные ямы  состоят из герметичной емкости,  материал - оштукатуренный кирпич,  коммунальные службы периодично  откачивают  хозяйственно-бытовые  стоки, места расположения  выгребных ям определено из условия рельефа, заполнение грунтовой и атмосферной водой не происходит, к выгребу каждого дома обеспечен подъезд ассенизационной машины.

Проектные решения системы водоотведения

На основе оценки современного состояния водоотведения Ленинского муниципального образования и сделанных выводов предлагается:

- В населенных пунктах входящих в состав Ленинского муниципального образования хозяйственно-бытовые и производственные стоки сливать в выгребные ямы для накопления и хранения, откачивать по мере заполнения с помощью ассенизационных машин и вывозить на пруды-испарители.

12.3. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Современное состояние

Теплоснабжение Ленинского МО Озинского муниципального района осуществляется от котельных, топочных, индивидуальных котлов. Отопление и горячее водоснабжение жилого сектора, принадлежащего гражданам на правах частной собственности, осуществляется от газовых котлов, газовых проточных и электрических водонагревателей.

Отопительные котельные имеют тупиковые сети в подземном и надземном исполнении. Отпуск тепла потребителям осуществляется в виде горячей воды по температурному графику 95 — 700С от котельных. Топливом для котельных служит газ.

Характеристики отопительных котельных Ленинского МО приводятся в таблице № 12.3.1.

Таблица № 12.3.1.

| № | Адрес источника теплоснабжения (котельная), кому принадлежит | Характе ристика объекта (отд. стоящая, встроена) | Какие здания обслуживает (перечень, количество жилых и общественных зданий) | Тепло расходуется на отопление, на горячее водоснабже ние | Основное топливо | Марка котлов и колич ество шт. | Год ввода в эксплу атацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Старые Озинки, ул. Набережная,51, ФАП | встроенная | ФАП, администрация Ленинского МО | На отопление | Природный газ | 1шт | 2002 |
| 2. | с. Старые Озинки, ул. Набережная, 100, детский сад | Отд. стоящая | Детский сад | На отопление | Природный газ | 1шт | 2002 |
| 3. | с. Старые Озинки, ул. Ленина. 29, школа | Отд. стоящая | школа | На отопление | Природный газ | 1шт | 2006 |
| 4. | с. Старые Озинки. ул. Ленина, 25 «А», СДК «Дом Дружбы» | Отд. стоящая | СДК «Дом Дружбы» | На отопление | Природный газ | 1шт | 2009 |
| 5. | п. Ленинский, ул. Молодежная. 8, ФАП | Отд. стоящая | ФАП | На отопление | Природный газ | 1шт | 2006 |

Проектные предложения

Покрытие возрастающих тепловых нагрузок предусматривается осуществлять от вновь сооружаемых источников тепла.

Участки проектируемой застройки в населенных пунктах Ленинского МО.

- Теплоснабжение в усадебной и многоквартирной застройке предлагается осуществлять от индивидуальных источников тепла.

12.4. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Современное состояние газоснабжения

Источником газоснабжения Ленинского МО Озинского муниципального района является природный газ, который подается в район по отводу от магистрального газопровода: Оренбург - Новопсков d=325 мм Р=5,5 МПа. Распределение газа производится через газораспределительные станции (ГРС).

Распределение газа производится через газораспределительную станцию (ГРС).

От отвода от магистрального газопровода Оренбург - Новопсков запитана:

ГРС Озинки, расположенная 1,2 км южнее р.п. Озинки;

От газораспределительных станций газ по газораспределительным сетям поступает на ГРП и ГРПШ населенных пунктов Ленинского МО.

К ГРС ГРС Озинки (давление газа на выходе) Рвых=0,6 МПа подключены: село Старые Озинки, поселок Горный, поселок Карепанов, поселок Ленинский.

Существующая система газоснабжения двухступенчатая. Распределение газа осуществляется по газопроводам двух давлений — высокого II категории — 0,6 МПа, низкого — 0,003, 0,005 МПа.

Существующие показатели расхода газа, газопроводов и распределяющих устройств на территории Ленинского МО приведены в таблице 12.4.1.

Таблица 12.4.1.

| Наименование населенных пунктов | Всего населенных пунктов | Подвод газа осуществлен | Максимальный расход газа, м³/ч | Используемые подсистемы АСУ ТП РГ |  | Протяженность газопроводов, км | Диаметр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наиме-нование | Кол-во |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ленинское МО |  |  |  |  |  |  |  |
| пос. Ленинский | 4 | 4 | 100,5 | ГРПШ | 1 | 4,4 | 110 |
| с. Старые Озинки |  |  | 457,3 | ГРП | 1 | 4,427 | 114-325 |
| пос. Горный |  |  | 150,1 | ГРПШ | 1 | 6,52 | 110 |
| пос. Карепанов |  |  | 78,2 | ГРПШ | 1 | 11,6 | 160 |

Направление использования газа по категориям потребителей приведено в таблице 12.4.2.

Таблица 12.4.2.

| Потребители | Назначение расходуемого газа |
| --- | --- |
| Население | Приготовление пищи и горячей воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд |
| Учреждения здравоохранения и коммунально-бытовые предприятия | Приготовление пищи, лечебные процедуры, лабораторные нужды, стирка белья |
| Отопительные котельные и топочные | Отопление жилого и общественного фонда |
| Промышленные предприятия | Отопление, вентиляция и технологические нужды |
| Сельские населенные пункты | Приготовление пищи, отопление жилого и общественного фонда, сельскохозяйственные нужды |

Характеристика межпоселковых газопроводов проходящих по Ленинскому МО приведена в таблице 12.4.3.

Таблица 12.4.3.

| № п/п | Населенный пункт. Наименование газопровода и его адрес | Характеристика газопровода |  |  |  |  | Год окончания строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диаметр, мм | Протяженность, км | Проектное давление, МПа | Вид прокладки | Материал трубы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Форма собственности: на балансе АО «Газпром газораспределение Саратовская область» в г. Ершове |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пос. Ленинский. От м. вр. в г-д с. Старые Озинки – пос. Сланцевый Рудник до ГРПШ пос. Ленинский | 110 | 4,4 | 0,6 | подземный | п/эт. | 2000 |
| 2 | пос. Карепанов. От м. вр. в г-д р.п. Озинки – пос. Липовский до пос. Карепанов | 160 | 11,6 | 0,6 | подземный | п/эт. | 1999 |
| Форма собственности: Сторонние организации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пос. Горный. От м.вр. в г-д АГРС Озинки – с. Перелюб до ГРПШ пос. Горный | 110 | 6,52 | 0,6 | подземный | п/эт. | 1998 |
| 2 | с. Старые Озинки. От АГРС до с. Старые Озинки | 114-325 | 4,427 | 0,6 | подземный | сталь | 1996 |

Газорегуляторные пункты

Газорегуляторные пункты предназначены для снижения давления газа и поддержания его на заданном уровне.

Оборудование существующих ГРП, ГРПШ рассчитано на входное давление газа Ру=0,6 МПа (изб). Характеристика существующих газорегуляторных пунктов и их типоразмеры приведены в таблице 12.4.4.

Таблица 12.4.4.

| № п/п | Место расположения | Характеристики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип | Марка регулятора | количество ГРП, ГРПШ шт. | Год окончания строительства |
| Форма собственности: на балансе АО «Газпром газораспределение Саратовская область» в г. Ершове |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Старые Озинки | ГРП | РДБК-1-50 | 1 | 1996 |
| 2 | пос. Горный | ГРПШ | РДНК-400 | 1 | 1998 |
| 3 | пос. Ленинский | ГРПШ | РДНК-400 | 1 | 2000 |
| Форма собственности: КУИ |  |  |  |  |  |
| 4 | пос. Корепанов | ГРПШ | РДНК-400 | 1 | 2000 |

Проектные предложения

В целях обеспечения населения и объектов экономики газом, повышения надежности системы газоснабжения в расчетный срок предлагается:

- Газоснабжение проектируемой усадебной в населенных пунктах Ленинского МО предлагается выполнить от существующих и проектируемых газопроводов низкого давления.

12.5. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Современное состояние электроснабжения

Электроснабжение Ленинского МО Озинского муниципального района в настоящее время осуществляется от Саратовской энергосистемы, через электроподстанции 110, 10 кВ, принадлежащие энергоснабжающей компании ОАО «МРСК Волги», и связывающие их воздушные линии электропередач следующими способами:

от ПС «Демьяс»-110/10 кВ (Дергачевский муниципальный район) электроэнергия одной цепью 110 кВ поступает на ПС «Озинская»-110/10 кВ;

от ПС «Перелюбская»-110/35/10 кВ (Перелюбский муниципальный район) электроэнергия одной цепью 110 кВ поступает на ПС «Урожайная»-110/35/10 кВ и далее на ПС «Озинская»-110/10 кВ с отпайкой на ПС «Озерская»-110/10 кВ;

Необходимо также отметить, что для бесперебойного электроснабжения района электроэнергия также поступает:

от ПС «Озинская»-110/10 кВ по линии ВЛ-110 кВ на ПС «Клинцовская»-110/35/10 кВ (Пугачевский муниципальный район), с отпайками на ПС «Пигари»-110/35/10 кВ, и ПС «Маяк Революции»-110/10 кВ;

от ПС «Озинская»-110/10 кВ электроэнергия одной цепью 110 кВ поступает на ПС «Семиглавый Мар»-110/35/10 кВ, (Республика Казахстан);

Характеристики электроподстанции Заволжского производственного отделения филиала «Саратовские распределительные сети» ОАО «МРСК Волги» на территории Ленинского МО Озинского муниципального района представлены в таблице 12.5.1.

Таблица 12.5.1.

| № п/п | Наименование подстанции | Напряжение, кВ | Общая мощность, кВА | Кол- во трансформаторов | Год в вода в эксплуатацию | Местонахождение, адрес | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Озинская» | 110/10 | 20000 | 2 | 1967, 1985 | р.п. Озинки | 92 |

Одними из наиболее крупными потребителями Озинского муниципального района являются:

- Ленинское МО — от ПС «Озинская»-110/10 кВ, ПС «Чалыкла»-110/10 кВ;

Перечень линий электропередач ВЛ–110 кВ Приволжского производственного отделения филиала «Саратовские распределительные сети» ОАО «МРСК Волги» на территории Ленинского МО Озинского муниципального района представлен в таблице 12.5.2.

Таблица 12.5.2.

| № п/п | Наименование высоковольтной линии | Протяженность общая (по территории района), км | Год ввода в эксплуатацию | Тип опор и марка провода | % износа | Размер охранной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | «Дергачи-I» (Дергачи - Чалыкла) | 49,3 (11,47) | 1966 | ж/б, металл. АС-185 | 82 | 20 |
| 2 | «Дергачи-II» (Демьяс - Озинки) | 54,7 (35,66) | 2002 | ж/б, металл. АС-185 | 10 | 20 |
| 3 | «Дергачи-I» (Озинки - Чалыкла) | (29,0) | 1966 | ж/б, металл. АС-185 | 82 | 20 |
| 4 | «Урожайная» | (41,7) | 1970 | ж/б, металл. АС-95 | 74 | 20 |
| 5 | «Клинцовка» | 76,6 (53,26) | 1970 | ж/б, металл. АС-70 | 74 | 20 |

Как видно из таблицы 3.1.3., процент износа менее 50% имеют следующие направления:

«Дергачи–II» (Демьяс – Озинки) (ввод в эксплуатацию 2002 г.) — 10%;

отпайка на ПС «Пигари» (ввод в эксплуатацию 1994 г.) — 26%;

отпайка на ПС «Маяк Революции» (ввод в эксплуатацию 1994 г.) — 26%;

что составляет 33,3% от общего количества ВЛ-110 кВ.

Процент износа 80% и более имеют следующие направления:

«Дергачи–I» (Дергачи – Чалыкла) (ввод в эксплуатацию 1966 г.) — 82%;

«Дергачи–I» (Озинки – Чалыкла) (ввод в эксплуатацию 1966 г.) — 82%;

«Перелюб – Урожайная» (ввод в эксплуатацию 1975 г.) — 80%,

что составляет 33,3% от общего количества ВЛ-110 кВ.

Кроме того необходимо отметить, что по территории района проходит ВЛ-110 кВ «Озинки – Семиглавый Мар» протяженностью 12,07 км, которая находится на балансе Республики Казахстан.

Распределительные сети ВЛ-10 кВ, отходящие от электроподстанций до распределительных пунктов ТП (КТП)-10/0,4 кВ, образуют электротехническую сеть, через которую электроэнергия доставляется потребителям Ленинского МО Озинского муниципального района.

Перечень линий электропередач ВЛ–10 кВ Приволжского производственного отделения филиала «Саратовские распределительные сети» ОАО «МРСК Волги» на территории Ленинского МО Озинского муниципального района представлен в таблице 12.5.3.

Таблица 12.5.3.

| № п/п | Наименование высоковольтной линии | Протяженность об-щая (по территории района), км | Год ввода в эксплуатацию | Тип опор и марка провода | % износа | Размер охранной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | №1001 от ПС «Озинская» | (10,99) | 1968-1976 | ж/б, дер.,АС-35,ПС-35 | 80 | 10 |
| 2 | №1002 от ПС «Озинская» | (30,24) | 1968-1984 | ж/б, дер.,АС-35,АС-50 | 90 | 10 |
| 3 | №1023 от ПС «Озинская» | (18,14) | 1968-2007 | ж/б, дер.,АС-35,АС-50 | 80 | 10 |
| 4 | №1025 от ПС «Озинская» | (10,99) | 1984 | ж/б, дер.,АС-35 | 30 | 10 |
| 5 | №1002 от ПС «Чалыкла» | (58,02) | 1978 | ж/б, дер.,АС-35 | 70 | 10 |

Перечень и характеристика трансформаторных подстанций ТП (КТП) 10/0,4 кВ Приволжского производственного отделения филиала «Саратовские распределительные сети» ОАО «МРСК Волги» на территории Ленинского МО Озинского муниципального района представлены в таблице 12.5.4.

Таблица 12.5.4.

| № п/п | Оперативное наименование ТП (КТП) | Оперативный № ТП (КТП) | Мощность трансформатора, кВА | Год ввода в эксплуатацию | Балансовая принадлежность |  | №отпайки ВЛ-10 кВ | % износа | Населенный пункт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ТП | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ВЛ-10 кВ №1001 от ПС «Озинская» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МТМ | КТП-90 | 160 | 1976 | ЗЭС | ЗЭС | 1-00 | 70 | пос. Горный |
| 2 | Горный | КТП-92 | 160 | 1976 | ЗЭС | ЗЭС | 1-04 | 70 | пос. Горный |
| 3 | Водокачка | КТП-94 | 30 | 1978 | ЗЭС | ЗЭС | 1-05 | 70 | пос. Горный |
| 4 | Клуб | КТП-161 | 400 | 1976 | ЗЭС | ЗЭС | 1-06 | 70 | пос. Горный |
| 5 | Кормоцех | КТП-124 | 100 | 1976 | ЗЭС | ЗЭС | 1-03 | 70 | пос. Горный |
| ВЛ-10 кВ №1023 от ПС «Озинская» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кормоцех | КТП-55 | 320 | 1975 | ЗЭС | ЗЭС | 23-07 | 69 | с. Старые Озинки |
| 2 | Клуб | КТП-56 | 250 | 1975 | ЗЭС | ЗЭС | 23-04 | 70 | с. Старые Озинки |
| 3 | Контора | КТП-58 | 320 | 1975 | ЗЭС | ЗЭС | 23-14 | 69 | с. Старые Озинки |
| 4 | Ферма | ЗТП-60 | 400 | 1975 | ЗЭС | ЗЭС | 23-05 | 70 | с. Старые Озинки |
| 5 | Поселок 12-й | КТП-61 | 320 | 1975 | ЗЭС | ЗЭС | 23-10 | 69 | пос. Ленинский |
| 6 | Мехток 12-й | КТП-64 | 100 | 1976 | ЗЭС | ЗЭС | 23-00 | 69 | пос. Ленинский |
| 7 | Мехток новый | КТП-145 | 100 | 1980 | ЗЭС | ЗЭС | 23-12 | 70 | с. Старые Озинки |
| 8 | пос. Заречный | КТП-144 | 160 | 1987 | ЗЭС | ЗЭС | 23-08 | 70 | с. Старые Озинки |
| 9 | МТМ | ЗТП-142 | 400 | 1975 | ЗЭС | ЗЭС | 23-05 | 70 | с. Старые Озинки |
| 10 | пос. Новый | КТП-143 | 160 | 1987 | ЗЭС | ЗЭС | 23-01 | 69 | с. Старые Озинки |
| 11 | ул. Ленина | КТП-158 | 250 | 1975 | ЗЭС | ЗЭС | 23-06 | 70 | с. Старые Озинки |
| 12 | Нижний поселок (Шанхай) | КТП-70 | 160 | 1986 | ЗЭС | ЗЭС | 23-09 | 70 | пос. Сланцевый Рудник |
| 13 | Газообменный | МТП-66 | 63 | 1971 | ЗЭС | ЗЭС | 23-03 | 70 | с. Старые Озинки |
| 14 | Водокачка | КТП-73 | 250 | 1975 | ЗЭС | ЗЭС | 23-11 | 70 | пос. Ленинский |
| 16 | Котельная | КТП-146 | 160 | 1971 | ЗЭС | ЗЭС | 23-13 | 70 | с. Старые Озинки |
| 17 | Клуб | КТП-147 | 250 | 1975 | ЗЭС | ЗЭС | 23-00 | 70 | пос. Ленинский |
| ВЛ-10 кВ №1002 от ПС «Чалыкла» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Школа | КТП-54 | 160 | 1979 | ЗЭС | ЗЭС | 2-11 | 70 | пос. Карепанов |
| 2 | Карепанов | КТП-62 | 100 | 1975 | ЗЭС | ЗЭС | 2-11 | 69 | пос. Карепанов |
| 3 | Мехток | КТП-65 | 100 | 1976 | ЗЭС | ЗЭС | 2-04 | 69 | пос. Карепанов |

Мероприятия по развитию объектов электроснабжения Озинского муниципального района

Для гарантированного электроснабжения Ленинского МО Озинского муниципального района, в связи с более 50% износом электроподстанций, трансформаторных подстанций ТП (КТП) и линий электропередач следует произвести следующие мероприятия по строительству, капитальному ремонту и реконструкции данных объекта:

  - Капитальный ремонт или замена силовых трансформаторов 10/0.4 кВ, эксплуатирующихся более 35 лет (70–90% износ) на территории Озинского муниципального района.

Предложения по перспективному развитию объектов электроснабжения

В последнее время значительно возросли требования к качеству электроснабжения потребителей. Потребителями электроэнергии в районе являются, промышленные предприятия, жилищно-коммунальный сектор, сельскохозяйственное производство, прочие потребители.

Первостепенной задачей для всех коммунальных служб, объектов здравоохранения, водоснабжения, теплоснабжения, хозяйствующих объектов должно быть принятие мер по повышению надежности электроснабжения объектов, для которых перерыв в электроснабжении грозит серьезными последствиями. Все котельные населенных пунктов Ленинского МО Озинского муниципального района необходимо обеспечить двусторонним электроснабжением от независимых источников питания. Это касается также объектов водоснабжения и здравоохранения, объектов соцкультбыта, крупных объектов агропромышленного комплекса.

Второе перспективное направление – это электробезопасность электроустановок. Необходимо в населенных пунктах менять металлические трансформаторные подстанции на более безопасные и надежные в плане электроснабжения, закрытые ТП. Прикосновение, даже случайное, к металлическому корпусу КТП может стать смертельно опасным для людей и домашних животных в случае повреждения элементов внутри КТП. Тоже можно сказать и о воздушных линиях электропередач. Электрические сети должны стать максимально безопасными для окружающих.

12.6. СРЕДСТВА СВЯЗИ

### Современное состояние системы связи

Почтовая связь

В настоящее время на территории Ленинского МО имеются узлы почтовой связи.

Данные по обеспечению населения Ленинского МО почтовой связью представлены в таблице 12.6.1.

Таблица 12.6.1.

| № п/п | Наименование объектов почтовой связи, адрес | Принадлежность | Оснащенность узла связи (ПКД) | Населенные пункты, поселения, обслуживаемые узлом связи | Проблемные вопросы и предложения по их реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ОПС Старые Озинки | Администрация МО | Автотранспорт, пешком, ПКД | с. Старые Озинки, пос. Ленинский | Капитальный ремонт помещения |

Телефонная связь

Данные по обеспечению населения Ленинского МО телефонной связью представлены в таблице 12.6.2.

Таблица 12.6.2.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Норма телефонной плотности на 100 человек | Существующая плотность | Существующие объекты АТС | Принадлежность АТС (организация) | Протяженность линии от РЦ до НП, км. | Проблемные вопросы и предложения по их реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | с. Старые Озинки | 12,74 | 9,64 | АТСК 50/200 | ОАО «Ростелеком» Озинский ЛТЦ | 4,6 | Замена АТС, увеличение номерной емкости, строительство КЛС. |
| 2 | пос. Горный | 12,74 | 9,64 | ИКМ-15 | ОАО «Ростелеком» Озинский ЛТЦ | 9,3 | Замена АТС, увеличение номерной емкости, строительство КЛС. |

Радиовещание

На территории Озинского района, как и в других районах Саратовской области, услуги радиотрансляции (местного проводного радиовещания) предоставляет основной оператор электросвязи области ОАО «Ростелеком» Саратовский ЛТЦ (Саратовский филиал).

В настоящее время на территории района имеется шесть радиоузлов проводного вещания.

На территории Ленинского МО радиоузлов нет.

Телевизионное вещание

В настоящее время на территории Озинского района имеется один объект Саратовского областного радиотелевизионного передающего центра.

В зону приема попадают следующие населенные пункты: р.п. Озинки, пос. Известковый Завод, пос. Сланцевый Рудник, пос. Горный, с. Старые Озинки, пос. Столяры, пос. Непряхин, с. Пигари, пос. Ленинский. Местные жители также используют личные спутниковые антенны.

Подвижная (сотовая) связь

Услуги подвижной (сотовой) связи жителям Ленинского МО Озинского района предоставляют такие операторы связи как: Филиал ОАО «МТС» в г. Саратове; ОАО «МСС-Поволжье» (Мегафон); Филиал ОАО «ВымпелКом» в г. Саратове (Билайн).

В таблице 12.6.3. приведены зоны охвата операторов подвижной (сотовой) связи.

Таблица 12.6.3.

| № п/п | Населенный пункт | Билайн |  |  | МТС |  |  | Мегафон |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Зона уверенного приема | Зона удовлетворительного приема | Зона приема с антенной | Зона хорошего приема | Зона удовлетворительного приема | Зона вероятного приема | Зона хорошего приема | Зона удовлетворительного приема | Зона вероятного приема |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | пос. Горный | + |  |  | + |  |  | + |  |  |
| 2 | пос. Карепанов | + |  |  | + |  |  |  | + |  |
| 3 | пос. Ленинский | + |  |  | + |  |  | + |  |  |
| 4 | с. Старые Озинки | + |  |  | + |  |  |  | + |  |

### Проектные предложения системы связи

Почтовая связь

Настоящим проектом предусматривается следующие мероприятия по улучшению функционирования почтовой связи Ленинского МО Озинского района:

- Принять региональный нормативно-правовой акт об обязательном предоставлении помещений для объектов почтовой связи в районах жилой застройки, а также оказания содействия в реконструкции, капитальном и текущем ремонте или замене помещений, занимаемых отделениями почтовой связи.

- Предусмотреть компенсацию затрат на оказание традиционных услуг при государственном регулировании тарифов.

- Оснастить объекты почтовой связи компьютерной и оргтехникой, средствами механизации.

- Предусмотреть обновление парка машин и увеличение их численности.

Телефонная связь

В настоящем проекте рассматривается два варианта развития внутризоновой сети телефонной связи на территории Ленинского МО Озинского района.

Вариант 1: Данный вариант проекта предусматривает замену АТС координатного типа на электронные АТС и прокладку соединительных линий связи ВОЛС протяженностью:

- р.п. Озинки - с. Старые Озинки — 5,11 км

Вариант 2: Второй вариант также предусматривает замену АТС координатного типа на электронную с последующим строительством перспективной кольцевой структуры СЛ на базе цифровых систем передачи, где каждый сетевой узел района должен иметь два независимых выхода на сетевую станцию районного центра – основной и обходной. Это позволит создать бесперебойную связь в районе, независимо от каких бы то ни было аварийных ситуаций в любом направлении. В случае возникновения чрезвычайной или аварийной ситуации, цифровой трафик с помощью ПО (программное обеспечение) на ЦС или ОС автоматически передается по обходному пути.

Для осуществления этого варианта проекта потребуется, помимо замены АТСК, проложить соединительные линии связи ВОЛС протяженностью:

- р.п. Озинки - с. Старые Озинки — 5,11 км

- с. Старые Озинки - пос. Сланцевый Рудник — 3,66 км

Радиовещание

Проектные предложения

Вариант 1: В целях выполнения постановления Правительства РФ №1063-р от 03.07.1996 г., обязывающее обеспечение охвата населения многопрограммным радиовещанием (с учетом проводного вещания) двумя программами центрального вещания и одной местной, наряду с переводом абонентов на эфирный прием, рекомендуется также восстановление оборудования сети проводного вещания, с последующим расширением зоны охвата населения проводным радиовещанием.

Для этой цели необходимо в административных центрах сельских поселений, на базе районной сети телефонной связи установить и оснастить радиоузлы, с возможностью оповещения населения при ЧС и управления территорией каждого поселения.

Также рекомендуется установка громкоговорителей в каждом населенном пункте района, для возможности быстрого и своевременного оповещения населения при ЧС.

В таблице 12.6.4. приведены данные по предлагаемым объектам проводного радиовещания.

Таблица 12.6.4.

| № п/п | Месторасположение радиоузла | Населенные пункты принимающие радиовещание с данного р/у | Тип аппаратуры | Мощность (кВт) | Численность населения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | с. Старые Озинки | с. Старые Озинки, пос. Горный, пос. Карепанов, пос. Ленинский | АДС-250 | 2,5 | 1152 |

Вариант 2: В целях обеспечения населения Ленинского МО Озинского района эфирным радиовещанием, проектом предлагается установка дополнительных ретрансляторов в административном центре поселения и решение вопросов с предоставлением сектора радиочастотного спектра и лицензированием частот.

На условиях софинансирования оснастить и укомплектовать радиостудию в центре поселения, для возможности осуществления информирования населения о проблемах и путях их решения, проведения воспитательной и организационной работы, использования эфирного радиовещания для оповещения населения поселения при возникновении ЧС природного и техногенного характера, а также в особый период.

Для установки ретрансляторов и оснащения радиостудий рекомендуется использовать проекты Озинского областного радиотелевизионного передающего центра.

Телевизионное вещание

В целях улучшения качества телевизионного вещания в районе проектом предлагается организация цифрового телевизионного вещания на существующем объекте Саратовского ОРТПЦ.

В целях обеспечения населения района информированием в интересах органов местного самоуправления, необходимо также обеспечить охват населения района тремя федеральными и одной местной программой, в соответствии с Распоряжением Правительства РФ №1063-р от 03.07.1996 г. о введении нормативов охвата населения многопрограммным телевещанием.

13.МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

Раздел разработан в составе материалов по обоснованию проекта генерального плана в соответствии с положениями ст. 23 Градостроительного Кодекса РФ.

В основу проектного решения генерального плана Ленинского муниципального образования положены результаты произведенного анализа комплексного развития территории, базирующегося на системе планировочных ограничений и режимных требованиях к градостроительному использованию территории города и прилегающего района. Наиболее весомой группой учитываемых ограничений являются ограничения, обусловленные:

- природными условиями (инженерно-геологические, геоморфологические, гидрогеологические и гидрологические факторы, в том числе затопление паводком 1%-й обеспеченности, подтопление и др.);

- характером и интенсивностью техногенных воздействий, требованиями к охране окружающей среды, условиям проживания и отдыха населения (экологические и санитарно-гигиенические факторы).

Все последующие этапы анализа комплексного развития территории (по социально-экономическим, транспортным, инфраструктурным и прочим факторам) базируются на результатах планировочного учета названных факторов.

К предмету настоящего раздела относится вторая группа факторов. Основная задача раздела – выявление зон с особым режимом использования территорий для принятия обоснованных планировочных решений в генеральном плане поселения.

В число учтенных генпланом природно-экологических и санитарно-гигиенических факторов включены объекты воздействий на окружающую среду, объекты и территории, требующие охраны либо соблюдения специальных режимов использования, а также нормативные и специальные условия их деятельности либо существования, выраженные в территориальном аспекте (суть – планировочные ограничения). К ним относятся территории и объекты, представленные в графических материалах раздела («Карта зон с особыми условиями использования территорий Ленинского муниципального образования») и поименованные ниже по тексту.

В состав Карты зон с особыми условиями использования территорий Ленинского муниципального образования входят объекты и территории (источники) негативных воздействий на окружающую среду и ухудшающие экологические условия селитебных территорий, а также территории, природные объекты и компоненты окружающей среды, подлежащие охране. Сочетание названных факторов с их законодательно и нормативно установленными природно-экологическими, санитарно-гигиеническими ограничениями, санитарными режимами и природоохранными требованиями формирует в пределах поселения систему территорий с особыми условиями использования, во многом определяющую потенциал, возможности и условия его устойчивого развития.

Кроме того, в состав схемы входит комплекс территориально ориентированных природоохранительных мер градостроительного характера, предлагаемых проектным решением генерального плана Ленинского МО, и зоны с особыми условиями использования территорий в границах, трансформированных на конец проектного срока по результатам планируемой реализации природоохранительных мероприятий и градостроительных решений генплана, направленных на защиту окружающей среды и ее компонентов, обеспечение экологической безопасности проживания и отдыха населения.

13.1. Объекты воздействий

К объектам негативных воздействий на окружающую среду и условия проживания и отдыха населения Ленинского муниципального образования в материалах проекта отнесены следующие объекты и территории:

- производственные, коммунальные объекты, прочие объекты и территории, имеющие санитарно-защитные зоны;

- источники негативных акустических воздействий (автодороги и др.);

- источники негативных воздействий электромагнитных излучений;

- золоотвалы, карьеры, несанкционированные свалки и другие нарушенные территории;

- кладбища;

- магистральные газопроводы и ГРС;

- воздушные линии электропередачи и понизительные подстанции.

Общее состояние природной среды определяется состоянием геологической среды, почвенного покрова, поверхностных и подземных вод, воздуха, растительности и т.д.

13.1.1.	Состояние воздушного бассейна

Стационарных постов наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в Ленинском МО не имеется. Плановый лабораторный контроль исследования воздуха в поселении проводится по распоряжению ТО ТУ Роспотребнадзора.

Промышленность поселения представлена предприятиями сельскохозяйственного кластера, не имеющими в выбросах веществ высоких классов опасности.

Немаловажную роль в формировании уровня загрязнения воздуха в приземном слое атмосферы играют выхлопные газы автомобилей, которые поступают в атмосферу на уровне человеческого роста и представляют большую опасность для здоровья населения по сравнению с выбросами от промышленных источников, которые происходят, как правило, на большой высоте.

Благодаря достаточной скорости ветра, самоочищению атмосферными осадками, незначительной лесистости территории, скопление вредных примесей в приземном слое атмосферного воздуха на рассматриваемой территории не происходит.

Уменьшение выбросов загрязняющих веществ возможно за счет внедрения природоохранных мероприятий.

13.1.2.	Состояние водных ресурсов

Гидрогеологические условия по наличию пресных подземных вод в Ленинском МО благоприятны. Для добычи подземных вод эксплуатационным является хвалыно - хазарский водоносный горизонт четвертичных отложений, представленный песками, разнозернистым гравием и галькой. Подземные воды этого комплекса широко используются для хозяйственно-питьевых целей с помощью артезианских скважин.

По санитарно-химическим показателям вода, поступающая из артезианских скважин, подающаяся в водопроводную сеть, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Загрязнения подземных вод в результате хозяйственной деятельности не выявлено.

Возможное воздействие на поверхностные воды определяется изъятием воды из них и привнесением вредных веществ в водную среду, что может повлечь за собой, соответственно, истощение водных ресурсов и их загрязнение.

Основными источниками загрязнения поверхностных вод являются:

- неочищенные производственные и бытовые сточные воды;

- фильтрационные утечки вредных веществ из ёмкостей и трубопроводов;

- аварийные сбросы и проливы сточных вод и технологических продуктов;

- сельскохозяйственная деятельность (распашка земель, химизация).

К природным видам загрязнения относятся талые и дождевые воды.

В целом же, дать действительную характеристику уровня загрязнения поверхностных вод не представляется возможным в связи с отсутствием систематических стационарных наблюдений за состоянием поверхностных вод, однако разовые наблюдения позволяют оценить состояние поверхностных вод как благоприятное.

13.1.3.	Состояние почв и земельных ресурсов

На территории Ленинского муниципального образования преимущественное распространение имеют темно-каштановые почвы. Выделены также лугово-каштановые и лугово-лиманные почвы в пойме с небольшими болотцами, солончаками и микропонижениями. В населенных пунктах деятельность человека нарушила естественный почвообразовательный процесс.

Интенсивное загрязнение почв вызывают неконтролируемые свалки твёрдых бытовых отходов и отходов различных производств.

Это влечет за собой нарушение природного ландшафта, загрязнение почвы, подземных и грунтовых вод, атмосферного воздуха, создается значительная эпидемиологическая опасность. Положение усугубляется тем, что из-за отсутствия раздельного сбора ТБО в общий контейнер вместе с бумагой, полимерной, стеклянной и металлической тарой, пищевыми отходами выбрасываются лекарства с истекшим сроком годности, разбитые ртутьсодержащие термометры и люминесцентные лампы, тара с остатками ядохимикатов, лаков, красок и т.д. Все это вместе с ТБО вывозится на свалки, увеличивая негативное воздействие на окружающую среду.

13.1.4.	Физические факторы воздействия

Основными физическими факторами влияния на окружающую среду являются: шум, инфразвук, вибрация, электромагнитные поля в различных диапазонах, освещенность, микроклимат.

Источниками влияния физических факторов воздействия на окружающую среду являются производственные объекты, автомагистрали, объекты инженерной инфраструктуры.

В целом же, дать действительную характеристику уровня влияния физических факторов на окружающую среду не представляется возможным в связи с отсутствием систематических наблюдений.

13.2. Объекты охраны

К объектам и территориям, подлежащим охране, относятся природные и антропогенные комплексы, выполняющие средообразующие, буферные, компенсирующие функции, функции жизнеобеспечения и создания комфортных экологических условий в границах города и на прилегающих территориях:

- объекты и территории водного фонда – водотоки и водоемы (реки, протоки, ручьи, озера, пруды, водохранилища, болота);

- водоводы хозяйственно-питьевого назначения, водозаборные скважины, узлы и другие сооружения водоснабжения города;

- особо охраняемые природные территории;

- озелененные территории общего пользования;

- прочая растительность и лесные угодья;

- сельскохозяйственные угодья;

- территории учреждений отдыха и рекреационных зон;

- сады, коллективные сады, садовые участки;

- кварталы жилой застройки населенных пунктов;

- кварталы общественной застройки.

13.3. Комплекс планировочных И природоохранНЫх мер

Проектным решением генерального плана предусматривается необходимость реализации градостроительных приемов и мероприятий, направленных на «экологизацию» планировочной, транспортной и инженерной инфраструктуры, для улучшения условий проживания и отдыха населения, восполнение утраченных элементов природной среды и охрану качества и естественных свойств ее компонентов.

Генпланом предусматриваются решения территориального характера по совершенствованию планировочной структуры населенных пунктов, улучшению условий проживания и отдыха населения, локализации ареалов эколого-градостроительных конфликтных ситуаций:

-	вынос (ликвидация, перебазирование, перепрофилирование) экологически опасных объектов, формирующих значительные по площади санитарно-планировочные ограничения;

-	развитие системы озелененных территорий общего пользования и специального назначения;

-	совершенствование транспортной и инженерной инфраструктуры города.

Охрана атмосферного воздуха от загрязнения.

Планировочным решением генплана для устранения негативного влияния загрязняющих природную среду экологически опасных объектов и сокращения площади жилищного фонда, находящегося в санитарно-защитных зонах, по экологическим и планировочным мотивам предусматривается разработка мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и разработка проектов санитарно-защитных зон (в соответствии с требованиями новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.11200-03) для объектов агропромышленного кластера.

Нового жилищного строительства в границах санитарно-защитных зон и санитарных разрывов генеральным планом поселения не предусматривается.

Дальнейшее решение проблемы «высвобождения» жилищного фонда из санитарно-защитных зон предприятий лежит вне компетенции решений генерального плана и переходит в плоскость разработки проектов санитарно-защитных зон предприятий и групп предприятий (промузлов); выморачивания ветхого жилищного фонда в СЗЗ; перепрофилирования жилищного фонда в СЗЗ; отселения проживающих в СЗЗ; расселения семей с повышением нормы общей площади жилищного фонда в СЗЗ, предоставлением льгот, компенсаций, оплаты летнего отдыха детей и пр. за счет средств предприятий, образующих санитарно-защитную зону.

Для сохраняемых на своих площадках производственных и коммунальных объектов проектным решением генерального плана предусматривается организация, озеленение и благоустройство санитарно-защитных зон (там, где это возможно) в соответствии с требованиями новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны. Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны по классификации (принятый в генеральном плане Ленинского муниципального образования) должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений.

Санитарно-защитная зона промышленных производств и объектов разрабатывается последовательно: расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона, выполненная на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.); установленная (окончательная) - на основании результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров.

Для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) устанавливается единая расчетная и окончательно установленная санитарно-защитная зона. Размер санитарно-защитной зоны для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) устанавливается с учетом суммарных выбросов и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в промышленную зону, промышленный узел (комплекс). Для них устанавливается единая расчетная санитарно-защитная зона, и после подтверждения расчетных параметров данными натурных исследований и измерений, оценки риска для здоровья населения окончательно устанавливается размер санитарно-защитной зоны.

Для промышленных объектов и производств, входящих в состав промышленных зон, промышленных узлов (комплексов) санитарно-защитная зона может быть установлена индивидуально для каждого объекта.

Мероприятия по организации и озеленению санитарно-защитных зон выполняются за счет средств производственных объектов. Если территориальные ресурсы не позволяют организовать требуемую санитарно-защитную зону, жилой фонд, находящийся в границах окончательно установленной СЗЗ, подлежит выморачиванию, а жители должны быть отселены за счет средств предприятия, образующего СЗЗ.

Для автомагистралей устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов – санитарные разрывы. Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

Размеры санитарно-защитных зон для промышленных объектов и производств, являющихся источниками физических факторов воздействия на население, устанавливаются на основании акустических расчетов с учетом места расположения источников и характера создаваемого ими шума, электромагнитных полей, излучений, инфразвука и других физических факторов. Для установления размеров санитарно-защитных зон расчетные параметры должны быть подтверждены натурными измерениями факторов физического воздействия на атмосферный воздух.

Установление размера санитарно-защитных зон в местах размещения передающих радиотехнических объектов проводится в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами по электромагнитным излучениям радиочастотного диапазона и методиками расчета интенсивности электромагнитного излучения радиочастот.

На перспективу основными загрязнителями воздушного бассейна по-прежнему останутся существующие предприятия, котельные и транспорт.

Реконструкция и защита зеленых насаждений.

Важную роль в экологическом обустройстве территории играют зеленые насаждения. Функции зеленых насаждений многообразны. Они не только обогащают воздух кислородом, создают благоприятный микроклимат, но и способствуют рассеиванию вредных веществ и поглощают их.

При озеленении территории промышленных предприятий и их СЗЗ, обочин дорог обычно выбирают древесные, кустарниковые, цветочные и газонные растения в зависимости от климатического района, характера производства и эффективности данной породы для очистки воздуха, а также для ее устойчивости к вредным газам.

Охрана водных ресурсов от негативного воздействия.

Меры по охране поверхностных вод предусмотрены Водным кодексом, введенным в действие Федеральным Законом № 74-ФЗ от 03.06.2006 г (с изменениями №118-ФЗ от 14.07.2008 г.). Особое внимание в них уделено охране водных объектов при сбросе в них сточных вод.

Поверхностные воды охраняются от засорения, истощения и загрязнения. Для предупреждения засорения поверхностных вод осуществляют мероприятия, которые исключают попадание в них мусора, твердых отходов и других предметов, отрицательно воздействующих на качество вод и условия обитания гидробионтов.

Строгий контроль за минимально допустимым стоком вод, ограничение их нерационального потребления способствуют защите поверхностных вод от истощения.

C целью защиты поверхностных вод от загрязнения предусматривается ряд мероприятий, в частности: мониторинг водных объектов; создание водоохранных зон; развитие безотходных и безводных технологий, а также систем оборотного (замкнутого) водоснабжения; очистка сточных вод (промышленных, коммунально-бытовых и других); очистка и обеззараживание поверхностных и подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения и других целей.

Поверхностная гидросфера неразрывно связана с атмосферой, подземной гидросферой, литосферой и другими компонентами окружающей природной среды. Поэтому, учитывая взаимосвязь всех природных сред, нельзя обеспечить чистоту поверхностных водоемов и водотоков без соответствующей защиты подземных вод. Последняя заключается в предотвращении истощения запасов подземных вод и предохранении их от загрязнения.

В целях борьбы с истощением запасов пресных подземных вод, являющихся стратегическим резервом для питьевого водоснабжения будущих поколений, предусматриваются следующие мероприятия:

- рациональное размещение водозаборов по площади;

- регулирование режима водоотбора подземных вод;

- уточнение величины эксплуатационных запасов (чтобы не допустить их истощения).

Борьба с загрязнением подземных вод включает профилактические и специальные мероприятия. Профилактические меры являются основными, поскольку требуют наименьших затрат. Специальные мероприятия направлены, в первую очередь, на изоляцию источников загрязнения от остальной части водоносного горизонта, перехват загрязненных подземных вод с помощью дренажа или откачки их из специальных скважин.

Важнейшей профилактической мерой предупреждения загрязнения подземных вод в районах водозаборов служит устройство вокруг них зон санитарной охраны (ЗСО).

Зона санитарной охраны устанавливается для охраны водных скважин, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения, от бактериологического и химического загрязнения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Организация таких профилактических мер предупреждения загрязнения подземных вод в районах водозаборов как организация зон санитарной охраны подземных вод, позволит обеспечить чистоту поверхностных водоемов и водотоков, предотвратить истощение запасов подземных вод.

В целях охраны водных ресурсов генеральным планом предлагается ряд следующих мероприятий:

- разработать проект зон санитарной охраны (ЗСО) II и III пояса для существующих водозаборов;

- существующие производственные и сельскохозяйственные объекты, расположенные в границах водоохраной зоны оборудовать сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов (хоз-бытовая канализация и канализация для сбора поверхностного стока);

- организация поверхностного стока, системы дождевой канализации с очисткой первой (наиболее загрязненной) партии ливневых вод на локальных очистных сооружениях ливневой канализации;

- заболоченные участки ликвидируются путем засыпки пониженных мест, организации поверхностного стока и организации отвода воды;

- проведение лабораторного контроля питьевой воды по артезианским скважинам в разрезе программы производственного контроля по договору между ООО «Водоканал-Плюс» и филиалом Федерального государственного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» в Энгельском районе.

Охрана окружающей среды от отходов производства и потребления.

Для вывоза снега с территории населенных пунктов предлагается обустроить снегосплавной пункт, который возможно разместить в районе полигона ТБО.

Предлагаемая генпланом планировочная организация территории, функциональное зонирование, направленное на совершенствование системы расселения, территориальной структуры производства, социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, учитывает и необходимость формирования природно-экологического каркаса поселения.

К основным элементам природно-экологического каркаса отнесены массивы зеленых насаждений на периферии, которые выполняют средообразующие, водорегулирующие, водоаккумулирующие и противоэрозионные функции, озерно-болотно-луговые комплексы, леса и защитные лесополосы. Экологические коридоры представляют собой участки, связывающие ядра каркаса в единое природное пространство. К ним, в первую очередь, должны быть отнесены долины рек и ручьев, связывающие ландшафты в единую природную систему и выполняющие транзитные функции (водообмен поверхностных и подземных вод, латеральный перенос вещества, миграция животных). К линейным элементам формируемого природно-экологического каркаса территории также относятся небольшие по площади участки лесов, защитные лесопосадки вдоль автомобильных дорог, газопроводов, линий электропередачи и других инженерных коммуникаций.

Для восстановления экологического равновесия и улучшения санитарных и экологических параметров окружающей среды на отдельных его участках требуется реализация комплекса мер планировочного и организационного характера, предусмотренных генеральным планом: резервирование участков элементов природно-экологического каркаса с запрещением несанкционированных видов деятельности в их границах; соблюдение установленных санитарных режимов в границах поясов санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения, водоохранных зон водотоков и водоемов; контроль состояния компонентов окружающей среды; организация единой системы озелененных территорий общего пользования и специального назначения; озеленение санитарно-защитных зон и санитарных разрывов; совершенствование градостроительной (социальной, транспортной, инженерной, рекреационной, экологической и др.) инфраструктуры поселения.

14.ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧС

Одним из основных принципов законодательства о градостроительной деятельности в соответствии с требованиями ГрК-2004 г. является: «осуществление градостроительной деятельности с соблюдений требований безопасности территорий, инженерно-технических требований, требований гражданской обороны, обеспечением предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, принятием мер по противодействии террористическим актам».

Основными задачами раздела ИТМ ГО и ЧС являются разработка комплекса организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение защиты территорий и населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или диверсий, предупреждение ЧС техногенного и природного характера, уменьшение масштабов их последствий.

На территории Ленинского муниципального образования источниками ЧС являются:

- Природные ЧС:

- сильный ветер – максимальная скорость ветра 4% обеспеченности изменяется до 37 м/с. Наибольшее число дней с сильным ветром наблюдается в холодный период;

- сильный гололед – диаметр отложения льда на проводах – 20 мм и более;

- метель – перенос снега при среднем ветре 15 м/с в течение 12 часов и более;

- сильный мороз, температура до – 35С;

- сильная жара, температура до +36,2С;

- Техногенные ЧС:

- аварии на транспорте с выбросом (угрозой выброса) АХОВ;

- пожары (взрывы) на транспорте;

- аварии на коммунальных системах.

В результате проведенного анализа подготовлены предложения и обоснованны градостроительные решения в зависимости от вида возможной опасности в мирное и военное время, рациональному размещению основных объектов, транспортному и инженерному оборудованию территории, расселению населения, его защите и жизнеобеспечению (в том числе с учетом пребывающего по эвакомероприятиям) с точки зрения повышения устойчивости функционирования муниципального района в военное время и предупреждения ЧС.

- проектирование, строительство и эксплуатация объектов с учетом норм безопасности населения в ЧС, характерных для поселения;

- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания - проверка систем оповещения и подготовка к заблаговременному оповещению о возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций населения и организаций, аварии на которых способны нарушить жизнеобеспечение населения; информирование населения о необходимых действиях во время ЧС;

- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций - систематическое наблюдение за состоянием защищаемых территорий, объектов, за работой сооружений инженерной защиты; периодический анализ всех факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций с последующим уточнением состава необходимых пассивных и активных мероприятий.

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций должны осуществляться в соответствии с Федеральными законами № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 24.12.1994 г., № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и Методическими рекомендациями по реализации Федерального закона от 6.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации" в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах".

На территории Саратовской области основной вред, наносимый сильным ветром, заключается, как правило, в обрыве линии электропередачи и связи, разрушении крыш жилых домов и производственных зданий и сооружений.

При проектировании, строительстве и реконструкции предлагается учитывать опасные аэродинамические воздействия сильного ветра в соответствии с требованиями ПУЭ-7 и строительных норм и правил, предусматривая пассивные способы защиты, включающие в себя:

- решения по повышению способности конструктивных элементов: зданий, сооружений и технических устройств к восприятию аэродинамических воздействий путем придания им необходимой жесткости (ПУЭ-7, СНиП 2.01.07-85);

- выбор сечения проводов с учетом максимальных ветровых нагрузок при минимальной температуре окружающей среды, согласно требованиям ПУЭ-7 и норм проектирования СО 153-34.47.36-2003;

- решения по ВЛ, учитывающие возможное ветровое давление, пляску и вибрацию проводов (п. 2.5.38 – 2.5.85, ПУЭ-7), вибрацию проводов (тросов)и ее снижение за счет подвески гасителей вибрации и др.;

- вдоль улиц общегородского значения и улиц в жилой застройке проводить регулярную обрезку деревьев и рубку сухостоя. Не устанавливать рекламные щиты в опасной близости от дорожного полотна.

Аварии на системах жизнеобеспечения: теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и газоснабжения приводят к нарушению жизнедеятельности проживающего населения и вызывают наибольшую социальную напряженность. Наибольшее количество природно - техногенных ЧС на коммунальных системах теплового и энергетического жизнеобеспечения происходит в зимние месяцы.

Мероприятия по защите систем жизнеобеспечения:

- осуществление планово – предупредительного ремонта инженерных коммуникаций, линий связи и электропередач;

- контроль состояния жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения.

В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 26.11.2007г. №804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации» основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях решения задачи, связанной с оповещением населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, являются:

- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности системы централизованного оповещения населения, осуществление ее модернизации на базе технических средств нового поколения;

- создание локальных систем оповещения;

- установка специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей;

- комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской Федерации, сетей и средств радио-, проводного и телевизионного вещания, а также других технических средств передачи информации.

Мероприятия по гражданской обороне

Согласно СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», территория Ленинского муниципального образования не имеет категории по ГО.

- на территории поселения отсутствуют защитные сооружения для укрытия населения;

- организаций, отнесенных к категориям по ГО вблизи и в границах Ленинского МО нет;

- на территории поселения существуют сети кабельного телевидения и проводной радиотрансляционной сети, позволяющие осуществить подключение проектируемых объектов к системе оповещения населения;

- опасные производственные объекты, подлежащие декларированию промышленной безопасности, на рассматриваемой территории отсутствуют.

В соответствии со СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», основными мероприятиями по гражданской обороне, предусмотренными генеральным планом, осуществляемыми в целях решения задачи, связанной с повышением устойчивости проектируемой территории в границах проекта планировки в особый период являются:

- максимальная плотность населения проектируемых жилых кварталов (брутто) не превышает показателей, приведенных в табл. 5 СНиП 2.01.51-90;

- система зеленых насаждений и незастраиваемых территорий в проектируемой застройке вместе с сетью улиц обеспечивает свободный выход населения из разрушенных частей населенных пунктов (в случае его поражения) в загородную зону;

- проектируемая транспортная сеть предусматривает дублирование путей сообщения по территории населенных пунктов и прилегающему району;

- генеральным планом при размещении жилых функциональных зон учтены санитарно-защитная зоны от потенциально опасных объектов.