АДМИНИСТРАЦИЯ

ОЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20.11.2017 года № 295

р.п. Озинки

Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Озинского муниципального района Саратовской области

В целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов), объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории), в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озинского муниципального района Саратовской области,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Местные нормативы градостроительного проектирования Озинского муниципального района Саратовской области,  согласно приложению.

2. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Озинского муниципального района Саратовской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации  муниципального района        Перина Д.В.

Глава

муниципального района					        А.А. Галяшкина

Приложение

к постановлению

от 20.11.2017 № 295

АДМИНИСТРАЦИЯ

ОЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ОЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Озинки 2017 год

Местные нормативы градостроительного проектирования Озинского муниципального района Саратовской области

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ                                                                     стр 3

II. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ                                                  стр 6

III. МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

## ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ                                                                                    стр 12

## III. 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ                                                                                      стр 12

III. 2. ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ                                                             стр 15

III. 3. ЖИЛЫЕ ЗОНЫ                                                                                                    стр 22

III. 4. ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                               стр 28

III. 5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКИЕ ЗОНЫ    стр 31

III. 6. ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                                    стр 35

III. 7. ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ                  стр 39

III. 8. ЗОНЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ                                         стр 41

III. 8. 1.  УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ                                                                      стр 41

III. 8. 2.  СЕТЬ ОБЩЕСТВЕННОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА

И ПЕШЕХОДНОГО ДВИЖЕНИЯ                                                                              стр 42

III. 8. 3.  СООРУЖЕНИЯ И УСТРОЙСТВА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ                                                                                      стр 45

III. 9. ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ                                             стр 50

III. 9. 1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ                                                                                        стр 50

III. 9. 2. КАНАЛИЗАЦИЯ                                                                                               стр 56

III. 9. 3. ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ                                                                       стр 58

III. 9. 4. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА                                                                            стр 59

III. 9. 5. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ                                                                                     стр 60

III. 9. 6. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ                                                                                стр 62

III. 9. 7. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ                                                                                         стр 66

III. 9. 8. ОБЪЕКТЫ СВЯЗИ                                                                                           стр 68

III. 9. 9. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ                                                  стр 69

III. 10. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ                 стр 76

III. 11. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ                                                              стр 78

III 12. ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО

ХАРАКТЕРА										стр 92

I. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

1.1.Местные нормативы градостроительного проектирования Озинского муниципального района Саратовской области (далее - Местные нормативы) разработаны в соответствии:

-со статьями 8, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ;

-статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

-Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ);

-иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

-с учетом требований ГОСТ 2761-84* "Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора" (далее - ГОСТ 2761-84*);

-Сводом правил СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2010 г. N 820);

-СП 18.13330.2011 СНиП II-89-80* "Генеральные планы промышленных предприятий" Актуализированная редакция.  (далее - СП 18.133330.2011. СНиП II-89-80*);

-СП 131.13330.2011 СНиП 23-01-99 "Строительная климатология" (далее – СП 131.13330.2011 СНиП 23-01-99);

-СП 112.13330.2011 СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" (далее - СП 112.13330.2011   СНиП 21-01-97*);

-СП 51.13330.2011 СНиП 23-03-2003 "Защита от шума" Актуализированная редакция (далее - СП 51.13330.2011. СНиП 23-03-2003);

-СП 116.13330.2011    СНиП 22-02-2003 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения"

(далее - СП 116.13330.2011 СНиП 22-02-2003);

-СП 36.13330.2010 СНиП 2.05.06-85* "Магистральные трубопроводы"

(далее - СП 36.13330.2010 СНиП 2.05.06-85*);

-СП 125.13330.2011 СНиП 2.05.13-90 "Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов"

(далее - СП 125.13330.2011 СНиП 2.05.13-90);

-СП 31.13330.2010   СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" (далее - СП 31.13330.2010. СНиП 2.04.02-84*);

-СП 32.13330.2010 СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения"

(далее - СП 32.13330.2010. СНиП 2.04.03-85),

-СП 60.13330.2010. СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование" (далее - СП 60.13330.2010. СНиП 41-01-2003),

-СП 50.13330.2010. СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий" (далее - СП 50.13330.2010.СНиП 23-02-2003),

-СП 53.13330.2011 СНиП 30-02-97* «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения»." Актуализированная редакция

-СП 124.13330.2011. СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети" (далее - СП 124.13330.2011. СНиП 41-02-2003);

-СП 62.13330.2011. СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы" Актуализированная редакция (далее - СП 62.13330.2011. СНиП 42-01-2002),

-СП 127.13330.2011. СНиП 2.01.28-85 "Полигоны по обезвреживанию и захоронению промышленных отходов. Основные положения по проектированию" (далее - СП 127.13330.2011. СНиП 2.01.28-85);

-СП 104.13330.2011. СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территории от затопления и подтопления" (далее - СП 104.13330.2011. СНиП 2.06.15-85);

-СП 121.13330.2011. СНиП 32-03-96. Аэродромы

-СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" (далее - СанПиН 2.1.4.1110-02);

-СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" (далее - СанПиН 2.1.4.1074-01);

-СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод" (далее - СанПиН 2.1.5.980-00),

-СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (далее - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03),

-СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов" (далее - СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03),

-СанПиН 2.2.4.1191-03 "Электромагнитные поля в производственных условиях" (далее - СанПиН 2.2.4.1191-03);

-СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи" (далее - СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03),

-СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях" (далее - СанПиН 2.4.1.2660-10),

-СанПиН 2.4.2.2821-2010 "Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях" (далее - СанПиН 2.4.2.2821-2010),

-РД 34.20.185-94 "Инструкция по проектированию городских электрических сетей", Правил устройства электроустановок, утвержденных уполномоченными органами (ПУЭ), ПБ-12-529-03 "Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления";

II. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

1.Настоящие Местные нормативы применяются при разработке, согласовании, экспертизе, утверждении и реализации документов территориального планирования, градостроительного зонирования и планировке территории Озинского муниципального района Саратовской области, а также используются для принятия решений органами государственной власти и местного самоуправления, должностными лицами, осуществляющими контроль за градостроительной (строительной) деятельностью на территории Озинского муниципального района Саратовской области.

2. Местные нормативы градостроительного проектирования Озинского муниципального района содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, в том числе, объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов), объектами инженерно-транспортной инфраструктуры, благоустройства территории, предупреждения и устранения негативного воздействия факторов среды обитания на население, безопасности функционирования формируемой среды, а также устойчивости в чрезвычайных ситуациях.  Местные нормативы градостроительного проектирования устанавливают расчетные показатели организации различных территориальных зон, плотность застройки и интенсивность использования территорий, допустимые расстояния между проектируемыми элементами планировочной структуры, зданиями, сооружениями и т.д.

3. Местные нормативы разработаны с учетом природно-климатических, социально-демографических, территориальных и других особенностей Озинского муниципального района для обеспечения устойчивого развития, создания благоприятных условий жизнедеятельности населения, в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов), объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории.

4. Настоящие местные нормативы действуют на территории Озинского муниципального района и распространяются на проектирование новых и реконструкцию застроенных территорий Озинского муниципального района и включают основные требования к их планировке и застройке.

5. Существующие и планируемые границы территориальных и функциональных зон определяются Генеральным планом Озинского муниципального района, а элементы планировочной структуры, параметры их планируемого развития, градостроительные регламенты определяются Правилами землепользования и застройки Озинского муниципального района.

6. Местные нормативы градостроительного проектирования имеют приоритет перед региональными нормативами градостроительного проектирования Саратовской области в случае, если расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, содержащиеся в местных нормативах градостроительного проектирования, выше уровня соответствующих расчетных показателей, содержащихся в региональных нормативах градостроительного проектирования.

7. В случае если расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, предусмотренные настоящими нормативами, окажутся ниже уровня аналогичных расчетных показателей, предусмотренных региональными нормативами градостроительного проектирования, то применяются расчетные показатели региональных нормативов градостроительного проектирования Саратовской области.

8. При отсутствии в местных нормативах градостроительного проектирования расчетных показателей, содержащихся в региональных нормативах градостроительного проектирования, применяются, в случае необходимости, расчетные показатели региональных нормативов градостроительного проектирования.

9. Местные нормативы градостроительного проектирования обязательны для соблюдения всеми субъектами градостроительных отношений на территории Озинского муниципального района.

III. МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Термины и определения

В настоящих Местных нормативах используются следующие понятия:

Автостоянка - элемент благоустройства автомобильных дорог, ограниченный красными линиями или специально оборудованное строение, сооружение (часть здания, строения, сооружения) или открытая площадка, предназначенные для стоянки и/или хранения автомототранспортных средств.

Бульвар - озелененная территория общего пользования вдоль магистралей, набережных в виде полосы различной ширины, предназначенная для пешеходного транзитного движения и кратковременного отдыха.

Велосипедная дорожка - элемент обустройства автомобильных дорог, улиц, зон отдыха, специально оборудованный для движения велосипедов, имеющий усовершенствованное покрытие и оборудованный средствами организации дорожного движения.

Временная автостоянка - автостоянка, не предназначенная для хранения автомототранспортных средств, расположенная на земельном участке, прилегающем к территории общего пользования, объектам обслуживания.

Генеральный план поселения – вид документа территориального планирования муниципального района, определяющий цели, задачи и направления территориального планирования поселения и этапы их реализации, разрабатываемый для обеспечения устойчивого развития территории.

Гостевые стоянки - автостоянка, не предназначенная для хранения автомототранспортных средств, расположенная на земельном участке, прилегающем к жилому дому.

Градостроительная деятельность -  деятельность по развитию территорий, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства.

Градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципального района в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов.

Градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Границы полосы отвода автомобильных дорог - границы территорий, занятых автомобильными дорогами, их конструктивными элементами и дорожными сооружениями. Ширина полосы отвода нормируется в зависимости от категории дороги, конструкции земляного полотна и других технических характеристик.

Границы технических (охранных) зон инженерных сооружений и коммуникаций - границы территорий, предназначенных для обеспечения обслуживания и безопасной эксплуатации наземных и подземных транспортных и инженерных сооружений и коммуникаций.

Границы территорий памятников и ансамблей - границы земельных участков памятников градостроительства и архитектуры, памятников истории, археологии и монументального искусства, состоящих на государственной охране.

Границы зон охраны объекта культурного наследия - границы территорий, установленные на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия, разработанного в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об охране объектов культурного наследия.

Границы водоохранных зон - границы территорий, прилегающих к акваториям рек, озер и других поверхностных водных объектов, на которых устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

Границы прибрежных зон (полос) - границы территорий внутри водоохранных зон, на которых в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации вводятся дополнительные ограничения природопользования. В границах прибрежных зон допускается размещение объектов, перечень и порядок размещения которых устанавливается Правительством Российской Федерации.

Границы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения - границы зон I и II поясов, а также жесткой зоны II пояса:

-границы зоны I пояса санитарной охраны – границы огражденной территории водозаборных сооружений и площадок, головных водопроводных сооружений, на которых установлен строгий охранный режим и не допускается размещение зданий, сооружений и коммуникаций, не связанных с эксплуатацией водоисточника. В границах I пояса санитарной охраны запрещается постоянное и временное проживание людей, не связанных непосредственно с работой на водопроводных сооружениях;

-границы зоны II пояса санитарной охраны - границы территории, непосредственно окружающей не только источники, но и их притоки, на которой установлен режим ограничения строительства и хозяйственного пользования земель и водных объектов;

-границы жесткой зоны II пояса санитарной охраны - границы территории, непосредственно прилегающей к акватории водоисточников и выделяемой в пределах территории II пояса по границам прибрежной полосы с режимом ограничения хозяйственной деятельности.

Границы санитарно-защитных зон - границы территорий, отделяющих промышленные площадки от жилой застройки, рекреационных зон, зон отдыха и курортов. Ширина санитарно-защитных зон, режим их содержания и использования устанавливаются в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Дорога - обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии.

Жилой район - структурный элемент селитебной территории.

Земельный участок - часть поверхности земли, имеющая фиксированные границы, площадь, местоположение, правовой статус и другие характеристики, отражаемые в земельном кадастре и документах государственной регистрации;

Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования.

Квартал - элемент планировочной структуры площадью не более 10 га, ограниченный красными линиями, не расчлененный магистральными улицами общепоселкового значения, в пределах которого, кроме жилых домов, размещаются объекты обслуживания с радиусом обслуживания не более 500 м (кроме школ и детских дошкольных учреждений), границами которого являются улицы, пешеходные пути, естественные рубежи.

Квартал сохраняемой застройки - квартал, на территории которого при проектировании, планировке и застройке замена и (или) новое строительство составляют не более 25 процентов фонда существующей застройки.

Коэффициент застройки (Кз) - отношение территории земельного участка, которая может быть занята зданиями, ко всей площади участка.

Коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка.Проезжая часть - элемент автомобильной дороги, предназначенный для движения транспортных средств, расположенный в границах улично-дорожной сети.

Коэффициент озеленения - отношение территории земельного участка, которая должна быть занята зелеными насаждениями, ко всей площади участка (в процентах).

Красные линии - граница, отделяющая территорию квартала, микрорайона и других элементов планировочной структуры от улиц, дорог, проездов, площадей, а также других земель общего пользования.

Ливневая канализация - комплекс инженерных устройств, сетей и сооружений на них (в том числе водоотводные канавы), предназначенные для приема, транспортировки, очистки и отведения поверхностных (дождевых и талых), поливомоечных, дренажных сточных вод.

Линии регулирования застройки - линии, устанавливаемые в документации по планировке территории (в том числе в градостроительных планах земельных участков) по красным линиям или с отступом от красных линий в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, определяющие места допустимого размещения объектов капитального строительства.

Маломобильные граждане - люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве (инвалиды, лица старше 60 лет, лица с временными или стойкими нарушениями здоровья, беременные женщины, лица с детьми в возрасте до 3 лет, в том числе с детскими колясками, а также иные лица, испытывающие затруднения в движении и (или) потреблении услуг в силу устойчивого или временного физического недостатка, вынужденные использовать для своего передвижения необходимые средства, приспособления).

Машино-место - показатель, используемый для определения площади, занимаемой транспортным средством на автостоянке.

Микрорайон - элемент планировочной структуры площадью не менее 10 га, ограниченный красными линиями, не расчлененный магистральными улицами общегородского значения.

Населенный пункт – часть территории в составе поселения, являющаяся местом жительства людей и как территориальная единица, имеющая официальное географическое наименование, установленный законодательством соответствующий статус (категорию) и сосредоточенную застройку в пределах фиксированных границ земельных участков.

Объекты обслуживания - объекты социально-культурной, бытовой, торговой сферы деятельности, в том числе объекты спортивного, образовательного, медицинского, бытового, торгового обслуживания населения.

Обязательные нормативные требования – положения, применение которых обязательно.

Озелененная территория - часть территории природного комплекса, на которой располагаются искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты - парк, сад, сквер, бульвар; территории жилого, общественного, делового, коммунального, производственного назначения, не менее 70% поверхности которых занято зелеными насаждениями и другим растительным покровом.

Охранная зона объекта культурного наследия - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. Зоны охраны памятников устанавливаются как для отдельных памятников истории и культуры, так и для их ансамблей и комплексов, а также при особых обоснованиях - для целостных памятников градостроительства (исторических зон поселений и других объектов).

Переулок - элемент планировочной структуры, ограниченный красными линиями улично-дорожной сети, обеспечивающий транспортную и пешеходную связи между двумя идущими в одном направлении улицами.

Планировочный район - элемент планировочной структуры площадью свыше 250 га, в пределах которого размещаются группы микрорайонов, кварталов, озелененные территории, объекты обслуживания.

Плотность жилой застройки - суммарная величина общей площади квартир жилых домов, приходящаяся на единицу территории участка жилой застройки (м2/га).

Плотность застройки - суммарная величина общей площади застройки зданий, приходящаяся на единицу территории участка застройки (м2/га).

Плотность населения - суммарное количество жителей, приходящееся на единицу территории участка жилой застройки (чел./га).

Плотность застройки - суммарная поэтажная площадь застройки наземной части зданий и сооружений в габаритах наружных стен, приходящаяся на единицу территории участка (квартала) (тыс.м2/га). Территория общего пользования - территории, ограниченные красными линиями, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц, в том числе: площади, пешеходные зоны, улицы, дороги, проезды (основной, второстепенный), проспекты, набережные, скверы, парки, лесопарки, сады, бульвары, пляжи, переулки.

Площадь - элемент планировочной структуры, ограниченный красными линиями улично-дорожной сети, специально оборудованный для отдыха неопределенного круга лиц, проведения массовых мероприятий, в том числе с размещением малых архитектурных форм, сооружений монументально-художественного значения, зеленых насаждений.

Правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений.Элемент планировочной структуры - часть территории в пределах Озинского муниципального района, выделяемая для целей градостроительного проектирования.

Проезд - элемент планировочной структуры, ограниченный красными линиями улично-дорожной сети, обеспечивающий подъезд и подход к жилым, отдельно стоящим зданиям, к группам жилых домов, к объектам обслуживания и иным объектам градостроительства (застройки) внутри квартала.

Основной проезд - проезд, обеспечивающий транспортную и пешеходную связи внутри квартала к группам жилых домов, объектам обслуживания.

Второстепенный проезд - проезд, обеспечивающий транспортную и пешеходную связь внутри квартала к отдельно стоящим объектам.

Внутридворовой проезд - элемент планировочной структуры, расположенный на придомовых и дворовых территориях, обеспечивающий движение транспорта и пешеходов к жилым домам и нежилым объектам внутри квартала.

Район - элемент планировочной структуры площадью не менее 80 га и не более 250 га, ограниченный красными линиями, в пределах которого размещаются группы микрорайонов, кварталов, озелененные территории, объекты обслуживания с радиусом обслуживания не более 1500 м.

Рекомендуемые нормативные требования – положения, имеющие рекомендательный характер; допускаются отступления при соответствующем обосновании при разработке генерального плана и документации по планировке территории.

Реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения.

Строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте снесенных объектов капитального строительства). Улично-дорожная сеть - система взаимосвязанных элементов планировочной структуры, включающая в себя улицы, дороги, проезды, переулки, площади, иные объекты, связанные с обеспечением движения транспортных средств и населения.

Территориальные зоны - зоны, выделенные в составе территории, обладающие едиными функциональными, средовыми и пространственно-планировочными характеристиками, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты.

Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары).

Тротуар - элемент обустройства улично-дорожной сети, предназначенный для безопасного движения населения (пешеходов).

Улица - элемент планировочной структуры в пределах территории Озинского муниципального района, расположенный между двумя рядами застройки, используемый для движения транспортных средств и населения (пешеходов), имеющий линейные фиксированные по всей длине границы, начало и окончание, включающий в себя проезжую часть, тротуары, зеленые насаждения и элементы благоустройства.

Магистральные улицы общепоселкового значения - улица, обеспечивающая транспортную связь между жилыми, промышленными районами и общественно-деловыми зонами, а также с другими магистральными улицами и автомобильными дорогами, обустроенная или приспособленная для движения автомототранспортных средств, включающая сооружения, предназначенные для безопасного движения населения (пешеходов).

Магистральные улицы районного значения - улица, обеспечивающая пешеходную и транспортные связи в границах района.

Улицы местного значения - улица, обеспечивающая пешеходную и транспортные связи в границах квартала, микрорайона.

Озелененная территория - объект благоустройства, представляющий собой территорию различного функционального назначения, покрытую древесно-кустарниковой и (или) травянистой растительностью естественного либо искусственного (элемент планировочной структуры) происхождения, включая участки, не покрытые растительностью (почвенный покров), но являющиеся неотъемлемой составной частью озелененной территории, на которых размещаются или могут размещаться иные объекты благоустройства. Озелененные территории общего пользования выделяются красными линиями.

Парк - озелененная территория общего пользования от 10 га, представляющая собой самостоятельный архитектурно-ландшафтный объект.

Пляж - элемент планировочной структуры, являющийся территорией общего пользования и предназначенный для массового отдыха населения на берегу водного объекта, с развитой системой благоустройства.

Сквер - озелененная территория общего пользования небольшого размера, но не менее 0,5 га, являющаяся элементом оформления площади, общественного центра, магистрали, используемая для кратковременного отдыха и пешеходного транзитного движения.

Сад - озелененная территория общего пользования от 3 га в селитебной зоне с возможным насыщением зрелищными, спортивно-оздоровительными и игровыми сооружениями.

Отступ застройки - расстояние между границей земельного участка (красной линией) и стеной здания, строения, сооружения.

Уровень автомобилизации - количество автомобилей, приходящихся на 1000 жителей.

Площадка для мусоросборников - специально оборудованное место, предназначенное для размещения мусоросборников для твердых бытовых отходов.

Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

Функциональное зонирование территории - деление территории на зоны при градостроительном планировании развития территорий с определением видов градостроительного использования установленных зон и ограничений на их использование.

Хозяйственная площадка - площадка, предназначенная для проведения хозяйственно-бытовых работ.

Черта населенных пунктов – законодательно установленная линия, отделяющая земли населенного пункта от иных категорий земель.

III. МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

III. 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Озинский муниципальный район занимает территорию — 4,1 тыс.км2 на крайнем востоке Левобережья Саратовской области и граничит с Казахстаном на юге и 4 муниципальными районами Саратовской области: на западе – с Дергачевским и Краснопартизанским, на севере – с Пугачевским и Перелюбским. Территория района расположена на Сыртовой равнине в бассейне р.Камелик, левого притока р.Большой Иргиз. Административный центр района – р.п.Озинки расположен в юго-западной части района в верхнем течении р.Большая Чалыкла в 291 км. от г.Саратова.

Численность населения Озинского муниципального района — 17,401 тыс. чел. По величине занимаемой территории он занимает 3-е место среди муниципальных районов Саратовской области (4,1% от площади области).

В состав Озинского мунпиципального района входят 11 муниципальных образований в них 35 населенных пункта, в том числе 1 поселок городского типа и 34- сельских населнных пункта)

Общая организация территории Озинского муниципального района должна осуществляться на основании анализа технико-экономических показателей, выявляющих возможность рационального использования территории, наличия топливно-энергетических, водных, территориальных, трудовых и рекреационных ресурсов, состояния окружающей среды, с учетом прогноза их изменения на перспективу, развития экономической базы, изменения социально-демографической ситуации, развития сферы обслуживания, допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду с целью обеспечения наиболее благоприятных условий жизни населения, обеспечения устойчивого функционирования естественных экологических систем.

При этом необходимо учитывать:

-возможности развития муниципального района за счет имеющихся резервных территорий, расположенных в пределах их границ с учетом выполнения требований природоохранного законодательства;

-возможность повышения интенсивности использования территорий (за счет увеличения плотности застройки) в границах города, в том числе за счет реконструкции и реорганизации сложившейся застройки;

-требования законодательства по развитию рынка земли и жилья;

-возможности бюджета и привлечения внебюджетных инвестиций для программ развития сельского поселения.

2.Развитие территории Озинского муниципального района следует проектировать на основании документов генерального плана с учетом нормативно-технических и нормативно-правовых актов в области градостроительства.

3.Нормативы распределения функциональных зон с отображением параметров планируемого развития (в процентах и гектарах) следует принимать исходя из особенностей развития конкретной территории. При этом следует обеспечивать:

1)устойчивое развитие территорий;

2)осуществление установленных законодательством прав и полномочий субъектов градостроительных отношений;

3)осуществление установленных законодательством прав и полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения.

4.При определении перспектив развития и планировки поселения на территории Озинского муниципального района необходимо учитывать:

-численность населения на расчетный срок;

-местоположение МР в системе расселения области и муниципального района;

-роль муниципального района в системе формируемых центров обслуживания населения (районного и местного уровня);

-прогноз социально-экономического развития территории;

-санитарно-эпидемиологическую и экологическую обстановку на планируемых к развитию территориях.

5.В муниципальный район входят различные по численности населенные пункты. Населенные пункты в зависимости от проектной численности населения на прогнозируемый период подразделяются на группы в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

| Группы населенных пунктов | Население (тыс. человек) |
| --- | --- |
|  | Поселки |
| Большие | от 5 до 20 |
| Средние | от 1 до 5 |
| Малые | от 0,2 до 1 |

6.Численность населения на расчетный срок следует определять на основе данных о перспективах развития поселка в системе расселения с учетом демографического прогноза естественного и механического прироста населения и маятниковых миграций.

а)Степень градостроительной ценности территории определяется соответствующими правилами землепользования и застройки, утверждаемыми органами местного самоуправления. Определение степени градостроительной ценности территории проводится на основе многофакторного анализа территорий зон, выделенных на территории рабочего поселка, включающих жилые, общественные, производственные, общественно-деловые зоны, используемые как для коммерческой деятельности, так и для размещения жилья и объектов инфраструктуры.

Критерии, положенные в основу многофакторного анализа ценности территорий зон:

-ее объемно-пространственное и архитектурно-художественное решение;

-обеспеченность инженерной инфраструктурой;

-потенциал ценности территории зоны, включающий в себя факторы, повышающие и снижающие ценность территории;

-коэффициент стоимости земельных участков на территории рабочего поселка;

-транспортно-пешеходная доступность центра;

-ландшафтно-композиционная ценность территории;

-рекреационная ценность территории;

-объем реализованных инвестиций на проектируемой территории.

б)Число зон различной степени градостроительной ценности и их границы утверждаются в установленном законодательством порядке.

7.Порядок отвода земель и изменения границ населенных пунктов определяется градостроительным и земельным законодательством Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Озинского муниципального района.

Утверждение документов генерального плана Озинского муниципального района осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Саратовской области.

8.В правилах землепользования и застройки на основе документов территориального планирования выделяются территориальные зоны. В пределах муниципального района в результате градостроительного зонирования могут устанавливаться следующие территориальные зоны:

-жилые;

-общественно-деловые;

-производственные;

-инженерной и транспортной инфраструктур;

-сельскохозяйственного использования;

-рекреационного назначения;

-особо охраняемых территорий;

-специального назначения;

-иные виды территориальных зон.

9.Разработка проектов планировки должна осуществляться, в том числе, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, устанавливающих дополнительные гарантии создания среды жизнедеятельности, доступной для инвалидов и маломобильных групп населения.

При подготовке документации по планировке территории в границах функциональных зон устанавливаются параметры земельных участков и планируемых к строительству объектов капитального строительства;

10.Параметры застройки различных объектов определяются в региональных нормативах градостроительного проектирования Саратовской области, настоящих Местных нормативах, Правилах землепользования и застройки Озинского муниципального района и уточняются в проектах планировки территории на основе технико-экономических расчетов с учетом архитектурно-композиционных, социально-бытовых, гигиенических, демографических требований в соответствии с Генеральным планом Озинского муниципального района.

11.Нормативы определения потребности в селитебных территориях (в гектарах на 1000 человек):

Для определения потребности в жилых зонах следует принимать показатели площади территории для зон жилой застройки, в гектарах в расчете на 1000 человек:

-зоны застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (1-3 этажа) – 10 га;

-зоны застройки индивидуальными жилыми домами (1-3 этажа) с земельными участками – 20 га;

III. 2. ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ

1.В состав общественно-деловых зон могут включаться:

-зоны делового, общественного и коммерческого назначения (культуры, торговли, общественного питания и т.д.);

-зоны размещения объектов социального (объекты района, здравоохранения и т.д.) и коммунально-бытового назначения;

-зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности;

-общественно-деловые зоны иных видов.

2.Количество, состав и местоположение общественных центров в муниципальном образовании принимается с учетом величины городского поселения, его роли в системе расселения и в системе формируемых центров обслуживания.

3.В главном населенном пункте городского поселения формируется общественно-деловая зона, являющаяся административным центром городского поселения и центром деловой и общественной активности. В других населенных пунктах в общественно-деловую зону включаются объекты повседневного обслуживания в соответствии с радиусами обслуживания и численностью населения самогонаселенного пункта и всего муниципального района в целом.

4.В общественно-деловой зоне в зависимости от ее размеров и планировочной организации формируется система взаимосвязанных общественных пространств (главные улицы, площади, пешеходные зоны), составляющая ядро центра населенного пункта.

5.При проектировании транспортной инфраструктуры общественно-деловых зон следует предусматривать увязку с единой системой транспортной и улично-дорожной сети, обеспечивающую удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми населенными пунктами и функциональными зонами городского поселения.

6.При формировании системы обслуживания предусматриваются уровни обеспеченности учреждениями и объектами, в том числе повседневного, периодического и эпизодического обслуживания:

-повседневного обслуживания - учреждения и предприятия, посещаемые населением не реже одного раза в неделю, или те, которые должны быть расположены в непосредственной близости к местам проживания и работы населения;

-периодического обслуживания - учреждения и предприятия, посещаемые населением не реже одного раза в месяц, расположенные в районном центре;

-эпизодического обслуживания - учреждения и предприятия, посещаемые населением реже одного раза в месяц (специализированные учебные заведения, больницы, универмаги, театры, концертные и выставочные залы и др.), которые также посещаются в районном центре или г.Саратове.

7.Размещение объектов обслуживания населения в общественно-деловых зонах осуществляется с учетом радиусов обслуживания населения. Нормы расчета объектов обслуживания, размеры их земельных участков и радиусы обслуживания определяются в соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" согласно таблицам 3-7 .

8.Санитарно-защитные зоны и разрывы от объектов коммунального назначения, спорта, торговли, общественного питания и других объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

9.Нормативы обеспеченности объектами социального и коммунально-бытового назначения следует принимать в соответствии со значениями, приведеннымиь в таблицах 2, 3;

- Таблица 2

- Нормы расчета объектов обслуживания

| Предприятия и учреждения обслуживания | Единица измерения | Минимальная обеспеченность |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | повседнев- ные услуги |  | периодические услуги |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |
| 1. Учреждения района (на 1000 жителей) |  |  |  |  |  |
| Дошкольные учреждения | мест | расчет по демографии |  |  |  |
| Крытый бассейн для дошкольников | объект | по заданию на проектирование |  |  |  |
| Общеобразовательные школы | мест | расчет по демографии |  |  |  |
| Общеобразовательные и специализированные школы (математические, спортивные, языковые) | мест | по заданию на проектирование |  |  |  |
| Школы-интернаты | мест | - " - |  |  |  |
| Специализированные детские учреждения (музыкальные, искусств, художественные) | мест | - |  |  | 15 |
| 2. Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания (на 1000 жителей) |  |  |  |  |  |
| Магазины продовольственных товаров | кв. м торг. пл. |  | 100 |  | - |
| Магазины непродовольственных товаров | - " - |  | 180 |  | - |
| Предприятия общественного питания | пос. мест |  | 40 |  | - |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. мест |  | 9 |  | 3 |
| Предприятия коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |
| - прачечные самообслуживания | кг белья в смену |  | 10 |  |  |
| - фабрики-прачечные | кг белья в смену |  | 110 |  |  |
| - фабрики-химчистки | кг белья в смену |  | 7,4 |  |  |
| 3. Учреждения культуры и искусства (на 1000 жителей) |  |  |  |  |  |
| Помещения для культурно-массовой и воспитательной работы с населением, досуга и любительской деятельности | мест |  | 50-60 |  |  |
| Танцевальный зал | кв. м общ. пл. |  | - |  | 6 |
| Библиотеки | тыс. томов чит. место |  | - |  | 4 2 |
| Клубы | кв. м общ. пл. |  | 80 |  | - |
| Кинотеатры | мест |  | - |  | 25-35 |
| 4. Учреждения здравоохранения и соцобеспечения (на 1000 жителей) |  |  |  |  |  |
| Аптеки | кв. м общ. пл. |  | По заданию |  |  |
| Раздаточные пункты молочной кухни кв.м на 1 реб до года | - " - |  | 0,3 |  | - |
| Территориальные поликлиники: | посещений в смену |  |  |  |  |
| для взрослых |  |  | 8,84 |  | Определяют-ся органами здравоохра-нения |
| для детей |  |  | 1,39 |  | Определяют-ся органами здравоохра-нения |
| Больницы, в том числе родильные дома | коек |  | 1,87 |  | Определяют-ся органами здравоохра-нения |
| Подстанции скорой помощи | машин |  | 0,165 |  |  |
| 5. Закрытые спортивные сооружения |  |  |  |  |  |
| Помещения для физкультукрно-оздоровительных занятий в микрорайоне | кв. м общ. пл. на 1 жителя |  | 70-80 |  | - |
| Спортивные залы общего пользования | кв. м площади пола на 1000 жителей |  | - |  | 60-80 |
| Бассейны крытые и открытые общего пользования | кв. м зеркала воды на 1000 жителей |  | - |  | 20 - 25 |
| 6. Учреждения прочие, в том числе |  |  |  |  |  |
| Гостиницы | мест |  | - |  | 6 |
| Отделение полиции | объект |  | - |  | 1 на 50 тыс. жителей |
| Отделение банка |  |  | 1 операц касса на 20 тыс чел |  | - |
| Отделение связи |  |  | По нормам министер-ства связи |  | - |
| АТС |  |  | объект на 5 - 30 тыс. номеров |  |  |
| 7. Объекты коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |
| Бани | мест на 1000 чел. |  | - |  | 5 |
| Пункт приема вторичного сырья | - " - |  | 1 объект на 20 тыс. жителей |  | - |
| Общественные уборные | объект на 1000 жителей |  | 0,4 |  | 1 |
| Пожарные депо | объект |  | по расчету. |  |  |

- Таблица 3

Количество пожарных депо и пожарных автомобилей

для городов и населенных пунктов (НПБ 101-95)

| Площадь территории населенного пункта, тыс.га | Население, тыс. чел |  |
| --- | --- | --- |
|  | До 5 | Св. 5 до 20 |
| До 2 | 1 1*2 | 1 1*6 |

10.Нормативы площади территорий для размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения (в гектарах), также в квадратных метрах, следует принимать в соответствии со значениями, приведенными в таблицах 4, 5

- Таблица 4

| № п/п | Учреждения и предприятия обслуживания | Размеры земельных участков |
| --- | --- | --- |
| 1. | Детские дошкольные учреждения | До 100 мест-40 кв.м., св. 100 – 35 кв.м. ,в комплексе яслей-садов св. 500 - 30 Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 25% в условиях реконструкции; на 15% при размещении на рельефе с уклоном более 20% |
| 2. | Школы | При вместимости общеобразовательной школы, учащихся: От 400 до 500 – 60 кв.м на 1 учащегося От 500 до 600 – 50 кв.м на 1 учащегося От 600 до 800 – 40 кв.м на 1 учащегося |
| 3. | Больницы для взрослых: |  |
|  | Инфекционные, туберкулезные, онкологические, стационаров диспансеров | При мощности стационаров, коек: До 50 - 300 кв.м. на 1 койку От 50 до 100 - 300-200 кв.м. на 1 койку От 100 до 200 - 200-140 кв.м. на 1 койку |
|  | Родительные дома | 90 кв. м. на 1 койку |
|  | Прочие типы больниц и стационаров диспасеров | 60 кв. м. на 1 койку |
|  | Стационары для детей: | 100 кв.м. на 1 койку |
| 4. | Поликлиники | 0.1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0.3 га на 1 объект |
| 5. | Аптеки I-II III-V VI-VIII | 0.3 га на 1 объект или встроенные 0.25 га на 1 объект или встроенные 0.2 га на 1 объект или встроенные |
| 6. | Подстанции скорой медицинской помощи | 0.05 га на один автомобиль, но не менее 0.1 га на объект |
| 7. | Молочные кухни | 0.015 га на 1000 тыс.порций в сутки (до 1 года), но не менее 0.15 га |
| 8. | Клубы любительские и студии | 80 посетит. мест на 1000 чел |
| 9. | Магазины (кв.м. торг. пл) : | Предприятия торговли, кв.м торговой площади: До 250 – 0.08 га на 100 кв.м торговой площади Св 250 до 650 – 0.08 – 0.06 га на 100 кв.м торговой площади Св 650 до 1500 – 0.06 – 0.04 га на 100 кв.м торговой площади Св 1500 до 3500 – 0.04 – 0.02 га на 100 кв.м торговой площади Св 3500 – 0.02 га на 100 кв.м торговой площади |
| 10. | Рыночные комплексы (кв.м. торг. пл.) |  |
|  | До 600 | 14.0 кв.м на 1 кв.м. торг. площади |
|  | От 600 до 3000 | 10.0 кв.м на 1 кв.м. торг. площади |
|  | Свыше 3000 | 7.0 кв.м на 1 кв.м. торг. площади |
| 11. | Общественное питание (посадочных мест) |  |
|  | До 50 | 0,2-0,25 га на 100 мест |
|  | Свыше 50 до 150 | 0,2-0,15 га на 100 мест |
| 12. | Бытовое обслуживание (рабочих мест), в том числе: | 25 – 30 кв.м. на раб. место |
|  | Прачечные самообслуживания | 0.1 – 0.2 га на объект |
|  | Фабрики-прачечные | 0.5 – 1.0 га на объект |
|  | Химчистки самообслуживания | 0.1 – 0.2 га на объект |
|  | Фабрики - химчистки | 0.5 – 1.0 га на объект |
|  | Бани | 0.2 – 0.4 га на объект |
|  | Пункт приема вторичного сырья | 0.01 га на объект |
|  | РЭУ (районное эксплуатационное управление) | 0.3 га на объект |
| 13. | Спорт Повседневное обслуживание – сооружения, приближенные к жилью (физкультурно-оздоровительные клубы) | 0.7 – 0.9 га на 1 тыс.чел. |
|  | Физкультурно-оздоровительные комплексы районов, ДЮСШ | 1.0 – 1.2 кв.м на человека |
| 14. | Дома-интернаты (300-500 мест) для престарелых и ветеранов труда | 100 – 80 кв.м. на 1 место |
|  | Дома – интернаты для инвалидов с физическими недостатками (50 – 200 мест) | 120 – 80 кв.м. на 1 место |
| 15. | Психоневрологические интернаты(на 1 тыс.чел.) | При вместимости интернатов, мест: До 200 125 кв.м на 1 место Св. 200 до 400 100 кв.м. на 1 место |
| 16. | Отделение связи обслуживаемое население: |  |
|  | До 9 тыс.чел. | 0,07 – 0,08 га |
|  | От 9 до 18 тыс. чел. | 0,09 - 0,1 га |
| 17. | Узловая АТС (из расчета 1 узел на 5 АТС) | 0.3 га |
| 18. | Отделение сбербанка 1 операционное место (окно) на 2-3 тыс чел. | 0.05 га – при 3 операционных местах |
| 19. | Гостиницы общего типа | От 25 до 100 мест – 55 кв м. на 1 место От 100 до 500 мест – 30 кв.м. на 1 место |
| 20. | Учреждения и организации управления | При этажности 3-5 - 44-18 кв.м на сотрудника 9-12 - 13.5 – 11 кв.м на сотрудника 16 и более – 10.5 кв.м. на сотрудника |
| 21. | Пожарное депо | По расчету |

Для пристроенных предприятий площади участка могут быть уменьшены на 25 процентов, для встроенно-пристроенных - на 50 процентов.

Таблица 5

Площадь земельного участка пожарного депо

|  | Тип пожарного депо |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V |
| Количество пожарных автомобилей в депо, шт | 12 10 8 6 | 6 4 2 | 12 10 8 6 | 6 4 2 | 4 2 |
| Площадь земельного участка пожарных депо, га | 2,2 1,95 1,75 1,6 | 1,2 0,8 1,0 | 1,7 1,6 1,5 1,3 | 1,2 0,8 1,0 | 0,85 0,55 |

11.Размещение, вместимость и размеры земельных участков объектов обслуживания, не указанные в таблицах 2-6 настоящих Местных нормативов, следует принимать в соответствии с действующим законодательством.

12.При размещении объектов обслуживания и путей следования к ним учитываются потребности инвалидов и других маломобильных групп населения в соответствии с действующим законодательством.

13.При проектировании обществнно - деловых зон и жилых зон доступность объектов социального назначения принимается по таблице 6.

Таблица 6

Нормативы транспортной и пешеходной доступности объектов социального назначения

| Наименование объектов | Нормативы транспортной и пешеходной доступности, метров |
| --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | 500 |
| Общеобразовательные школы (для начальных классов) | - для учащихся I ступени обучения - не более 2 км пешеходной и не более 15 мин. (в одну сторону) транспортной доступности; - для учащихся II и III ступеней обучения - не более 4 км пешеходной и не более 30 мин. (в одну сторону) транспортной доступности. Предельный радиус обслуживания обучающихся II - III ступеней не должен превышать 15 км; |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения: | 1500 |
| Поликлиники | 1000 |
| Аптеки | 600 |
| Раздаточные пункты молочных кухонь | 600 |
| Предприятия торговли, питания и бытового обслуживания местного значения | 800 |
| Отделения банков и связи | 600 |
| Пожарные депо | в пределах 10 минутной доступности на специальном автомобиле |

III. 3. ЖИЛЫЕ ЗОНЫ

1.Жилые зоны формируется с учетом взаимоувязанного размещения жилых, общественно-деловых зон, отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон, улично-дорожной сети, озелененных территорий общего пользования для создания жилой среды, отвечающей современным социальным, санитарно-гигиеническим и градостроительным требованиям.

2.Для предварительного определения потребности в жилых зонах следует принимать укрупненные показатели в расчете на 1000 человек: - при средней этажности жилой застройки до 3 этажей - 10 га для застройки без приквартирных земельных участков и 20 га - с приквартирными земельными участками;

3.При определении размера жилых зон следует исходить из необходимости предоставления каждой семье отдельной квартиры или дома. Существующая и перспективная расчетная обеспеченность жильем определяется в целом по территории муниципального района и отдельным населенным пунктам на основе прогнозных данных о среднем размере семьи, с учетом типов применяемых жилых зданий, планируемых объемов жилищного строительства, в том числе за счет средств населения. Общую площадь квартир следует подсчитывать в соответствии требованиями СНиП 31-01-2003.

4.При определении соотношения типов нового жилищного строительства необходимо исходить из учета конкретных возможностей развития городского поселения, наличия территориальных ресурсов, градостроительных и историко-архитектурных особенностей, существующей строительной базы.

Для определения объемов и структуры жилищного строительства минимальная обеспеченность общей площадью жилых помещений принимается на основании СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и городских поселений" (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2010 г. N 820).

5.Предварительное определение потребной жилой зоны для застройки малоэтажными жилыми домами и зоны застройки индивидуальными жилыми домами в городском поселении допускается принимать по следующим показателям на один дом (квартиру), га, при застройке:

-домами усадебного типа с участками при доме (квартире) - по таблице 7;

-секционными и блокированными домами без участков при квартире - по таблице 8.

Таблица 7

| Площадь участка при доме, м2 | Площадь жилой зоны, га |
| --- | --- |
| 2000 | 0,25-0,27 |
| 1500 | 0,21-0,23 |
| 1200 | 0,17-0,20 |
| 1000 | 0,15-0,17 |
| 800 | 0,13-0,15 |
| 600 | 0,11-0,13 |
| 400 | 0,08-0,11 |

Таблица 8

| Число этажей | Площадь жилой зоны, га |
| --- | --- |
| 2 | 0,04 |
| 3 | 0,03 |
| 4 | 0,02 |

Примечания:

-Нижний предел площади жилой зоны для домов усадебного типа принимается для крупных и больших населенных пунктов, верхний - для средних и малых.

-При необходимости организации обособленных хозяйственных проездов площадь селитебной территории увеличивается на 10%.

-При подсчете площади жилой зоны исключаются не пригодные для застройки территории - овраги, крутые склоны, земельные участки учреждений и предприятий обслуживания межселенного значения.

-Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков для индивидуального жилищного строительства устанавливается от 300 м2 до 2500 м2 соответственно.

6.Жилые зоны предназначены для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

7.В состав жилых зон могут включаться:

-зоны застройки индивидуальными жилыми домами (в том числе одноэтажными, мансардными, двухэтажными и трехэтажными);

-зоны застройки малоэтажными жилыми домами (блокированными и секционными до трех этажей);

-зоны жилой застройки иных видов.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, торговли, здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего района, стоянок автомобильного транспорта, иных объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

8.Для определения размеров территорий жилых зон допускается применять укрупненные показатели в расчете на 1000 человек (п. 2 настоящего раздела).

9.Жилые здания с квартирами в первых этажах следует располагать, как правило, с отступом от красных линий. По красной линии допускается размещать жилые здания со встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме учреждений района и воспитания, а на жилых улицах в условиях реконструкции сложившейся застройки - жилые здания с квартирами в первых этажах.

10.Запрещается размещение жилых помещений в цокольных и подвальных этажах. В жилых зданиях не допускается размещение объектов общественного назначения, оказывающих вредное воздействие на человека в соответствии с требованиями СНиП 31-01-2003.

Помещения общественного назначения, встроенные в жилые здания, должны иметь входы, изолированные от жилой части здания. При размещении в жилом здании помещений общественного назначения, инженерного оборудования и коммуникаций следует обеспечивать соблюдение гигиенических нормативов, в том числе по шумозащищенности жилых помещений.

11.При размещении и планировочной организации территории жилищного строительства должны соблюдаться требования по охране окружающей среды, защите территории от шума, вибрации, загрязнений атмосферного воздуха автотранспортом, электрических, ионизирующих и электромагнитных излучений, радиационного, химического, микробиологического, паразитологического загрязнений в соответствии с требованиями действующих санитарно-эпидемиологических правил.

12.В целях создания среды жизнедеятельности, доступной для инвалидов и маломобильных групп населения, разрабатываемая градостроительная документация по планировке новых и реконструируемых территорий должна соответствовать требованиям обеспечения доступности жилых объектов, объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения.

13.Предельные размеры земельных участков для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства в городских поселениях устанавливаются органами местного самоуправления.

Размеры приусадебных земельных участков устанавливаются с учетом потенциала территории, особенностей существующей застройки, возможностей эффективного инженерного обеспечения, развития личного подсобного хозяйства в соответствии с рекомендуемыми нормами.

Для жителей многоквартирных жилых домов, а также жителей усадебной застройки при дефиците территории могут предусматриваться дополнительные участки для размещения хозяйственных построек, огородничества и развития личного подсобного хозяйства за пределами границ населенного пункта, на земельных участках, не являющихся резервом для жилищного строительства, с соблюдением природоохранных, санитарных, противопожарных и зооветеринарных требований.

14.Расчетные показатели жилищной обеспеченности в городской индивидуальной застройке не нормируются.

При проектировании многоквартирных домов расчетные показатели объемов и типов жилой застройки должны производиться с учетом сложившейся и прогнозируемой социально-демографической ситуации и доходов населения. При этом рекомендуется предусматривать разнообразные типы жилых домов, дифференцированных по уровню комфорта в соответствии с таблицей 9.

Таблица 9

Структура жилищного фонда, дифференцированного по уровню комфорта

| Тип жилого дома и квартиры по уровню комфорта | Норма площади жилого дома и квартиры в расчете на одного человека, м |
| --- | --- |
| Престижный (бизнес-класс) | 40 |
| Массовый (эконом-класс) | 30 |
| Социальный (муниципальное жилище) | 20 |

15.На территории городского населенного пункта усадебный, одно-, двухквартирный дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов - не менее чем на 3 м. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.

В районах усадебной застройки жилые дома могут размещаться по красной линии жилых улиц в соответствии со сложившимися местными традициями с соблюдением необходимого санитарного разрыва от края проезжей части автодорог до границы жилой застройки, установленного на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации).

16.Минимальные расстояния между зданиями, а также между крайними строениями и группами строений на приквартирных участках принимаются в соответствии с зооветеринарными, санитарно-гигиеническими и противопожарными требованиями.

17.На участках предусматриваются хозяйственные постройки для содержания скота и птицы, хранения кормов, инвентаря, топлива и других хозяйственных нужд, бани, а также хозяйственные подъезды и скотопрогоны. Состав и площади хозяйственных построек и построек для индивидуальной трудовой деятельности принимаются в соответствии с региональными особенностями и заданием на проектирование.

18.До границы смежного земельного участка расстояния по санитарно-бытовым и зооветеринарным требованиям должны быть не менее:

-от усадебного одно-, двухквартирного дома - 3 м;

-от постройки для содержания скота и птицы - 4 м;

-от других построек (бани, гаража и других) - 1 м;

-от стволов высокорослых деревьев - 4 м;

-от среднерослых - 2 м;

-от кустарника - 1 м.

19.Постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать только к усадебным одно-двухквартирным домам при изоляции их от жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями; при этом помещения для скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом.

20.В гордских населенных пунктах размещаемые в пределах жилой зоны группы сараев должны содержать не более 30 блоков каждая.

Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома:

-одиночные или двойные - не менее 15 м;

-до 8 блоков - не менее 25 м;

-свыше 8 до 30 блоков - не менее 50 м.

Площадь застройки сблокированных сараев не должна превышать 800 м2. Расстояния между группами сараев следует принимать в соответствии с противопожарными требованиями.

Расстояния от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть не менее 50 м.

21.Для жителей многоквартирных домов хозяйственные постройки для скота выделяются за пределами жилой территории; при многоквартирных домах допускается устройство встроенных или отдельно стоящих коллективных подземных хранилищ сельскохозяйственных продуктов, площадь которых определяется заданием на проектирование.

22.В соответствии с СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* в жилых кварталах должно предусматриваться благоустройство дворовых территорий.

На территории жилой зоны следует проектировать следующие виды площадок: для игр детей, для отдыха взрослых, для занятий спортом, хозяйственные площадки, площади для мусоросборников. Площадки: для игр детей, для отдыха взрослых, для занятий спортом могут располагаться как на территориях рекреационных объектов (парк, сад, бульвар, сквер), так и на территории жилой застройки.

а)Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрастов: младшего дошкольного - до 3 лет, дошкольного (до 7 лет), младшего и среднего школьного возраста (7 - 12 лет). Площадки для игр детей на территориях жилого назначения проектируются из нормативного расчета 0,5 - 0,7 кв. метра на 1 жителя. Размеры и условия размещения площадок следует проектировать в зависимости от возрастных групп детей и места размещения в жилой застройке.

б)Площадки отдыха предназначены для тихого отдыха и настольных игр взрослого населения, их следует размещать на участках жилой застройки, на озелененных территориях жилой группы и микрорайона, в парках, садах, бульварах и скверах. Площадки отдыха на жилых территориях следует проектировать из расчета 0,1 - 0,2 кв. метра на жителя.

в)Спортивные площадки предназначены для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп населения, их следует проектировать в составе территорий жилого и рекреационного назначения. Расстояние от границы площадки до мест хранения автомобилей принимать согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Комплексные физкультурно-спортивные площадки для детей дошкольного возраста (на 75 детей) должны иметь площадь не менее 150 кв. метров, школьного возраста (100 детей) - не менее 250 кв. метров.

Площадки рекомендуется оборудовать сетчатым ограждением высотой 2,5 - 3 метра, в местах примыкания спортивных площадок друг к другу - высотой не менее 1,2 метра.

При проектировании благоустройства дворовых территорий следует учитывать следующие нормы:

а)расстояние от площадок, связанных с благоустройством дворовой территории, до окон жилых и общественных зданий должно быть не менее:

-для игр детей дошкольного возраста - 12 м, младшего и среднего школьного возраста - не менее 20 метров,

-для отдыха взрослого населения - 10 м;

-для занятий физкультурой - 20 м – 40 м;

-для хозяйственных целей - 20 м;

-для выгула собак - 40 м;

для автостоянки - согласно таблице 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;

б)расстояния от площадок для мусоросборников до площадок для занятия физкультурой, площадок для игр детей и отдыха взрослых, а также до границ детских дошкольных учреждений, лечебных учреждений и учреждений питания должно быть не менее 20 метров;

в)расстояние от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание должно быть не более 100 метров.

23.При наличии нежилых объектов в нижних этажах жилых домов размещение в них входных групп, подъездов и автостоянок для посетителей планируется за пределами жилой территории.

24.В соответствии с ФЗ «О пчеловодстве» граждане и юридические лица размещают пасеки или ульи с пчелиными семьями на земельных участках, находящихся в их собственности, владении или пользовании, при соблюдении зоотехнических и ветеринарно-санитарных норм и правил содержания медоносных пчел.

Для размещения стационарных пасек земельные участки предоставляются гражданам и юридическим лицам в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации, лесным законодательством Российской Федерации, земельным законодательством субъектов Российской Федерации, лесным законодательством субъектов Российской Федерации.

Граждане и юридические лица размещают пасеки или ульи с пчелиными семьями на таком расстоянии от учреждений здравоохранения, образовательных учреждений, учреждений дошкольного воспитания, учреждений культуры, которое обеспечивает безопасность людей. Порядок регулирования безопасного размещения пасек или ульев с пчелиными семьями определяется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Ульи с пчелиными семьями размещаются на земельном участке на расстоянии не ближе чем десять метров от границы земельного участка, в противном случае ульи с пчелиными семьями должны быть размещены на высоте не менее чем два метра либо отделены от соседнего земельного участка зданием, строением, сооружением, сплошным забором или густым кустарником высотой не менее чем два метра

25.Допускается пристройка хозяйственного сарая, автостоянки, бани, теплицы к усадебному дому с соблюдением требований санитарных, зооветеринарных и противопожарных норм.

26.При устройстве отдельностоящих и встроено-пристроенных автостоянок допускается их проектирование без соблюдения нормативов на проектирование мест стоянок автомобилей.

На территории с застройкой жилыми домами усадебного типа стоянки размещаются в пределах отведенного участка.

Автостоянки, обслуживающие многоквартирные дома различной планировочной структуры поселковой жилой застройки размещаются в соответствии с разделом «Зоны транспортной инфраструктуры» настоящих нормативов.

27.Хозяйственные площадки в жилой зоне предусматриваются в соответствии с разработанной «Генеральной схемой очистки территорий населенных пунктов».

28.Площадь озелененных территорий общего пользования населенных пунктов в городских поселениях следует определять в соответствии с требованиями раздела «Зоны рекреационного назначения» настоящих местных нормативов.

29.Учреждения и предприятия обслуживания в населенных пунктах городских поселений следует размещать из расчета обеспечения жителей услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. Обеспечение объектами более высокого уровня обслуживания следует предусматривать на территории городских поселений.

Для организации обслуживания необходимо предусматривать помимо стационарных зданий передвижные средства и сооружения сезонного использования, выделяя для них соответствующие площадки.

30.В границах общественно-деловых зон могут быть включены земли историко-культурного назначения.

30.1.К землям историко-культурного назначения относятся земли:

-объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе объектов археологического наследия;

-достопримечательных мест, в том числе мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел;

-военных и гражданских захоронений.

30.2.На землях объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) градостроительная деятельность допускается только в той мере, в какой она связана с нуждами этих объектов (восстановление, реставрация, реконструкция, инженерное обустройство и благоустройство), по специальному разрешению уполномоченных органов государственной власти. Разрешенная градостроительная деятельность на этих территориях может осуществляться в рамках реставрации (реконструкции) существующих и восстановления (воссоздания) утраченных объектов недвижимости - ценных элементов объектов культурного наследия или строительства инженерных сооружений технического назначения, необходимых для эксплуатации объектов культурного наследия.

30.3.При проектировании городских поселений, следует руководствоваться требованиями законодательства об охране и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия).

30.4.Проекты планировки территорий городского поселения разрабатываются на основании задания, согласованного с органами охраны объектов культурного наследия и, при наличии на данных территориях памятников истории и культуры, на основании историко-архитектурного опорного плана, предусматривают зоны охраны памятников и подлежат согласованию с органами охраны объектов культурного наследия.

Проекты планировки территорий не должны предусматривать снос, перемещение или другие изменения состояния объектов культурного наследия. Изменение состояния объектов допускается в соответствии с действующим законодательством в исключительных случаях.

30.5.Использование объекта культурного наследия либо земельного участка или водного объекта, в пределах которых располагается объект археологического наследия, должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" и законодательства Саратовской области об охране и использовании объектов культурного наследия.

III. 4. ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1.Зоны рекреационного назначения предназначены для организации массового отдыха населения, улучшения экологической обстановки городского поселения и включают озелененные территории общего пользования, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств городского поселения.

Зоны рекреационного назначения включают в себя территории, занятые лесами, скверами, парками, иными территориями, используемыми и предназначенными для отдыха, занятий физической культурой и спортом.

Зоны рекреационного назначения подразделяются на зону озелененных территорий общего пользования и зону, занятую лесами, парками, скверами. На территории зон рекреационного назначения не допускается строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов рекреационного, оздоровительного и природоохранного назначения.

2.Норматив обеспеченности объектами рекреационного назначения (в квадратных метрах на одного человека) в границах населенных пунктах следует принимать в размере 8м2/чел.

3.Нормативы площади территорий для размещения объектов рекреационного назначения (в гектарах) следует принимать не менее: парков – до 15 га; садов, скверов –до 3 га. Нормативы площади озеленения территорий объектов рекреационного назначения (в процентах) следует принимать не менее 70 %.

4.Парк - озелененная территория многофункционального или специализированного направления рекреационной деятельности с развитой системой благоустройства, предназначенная для периодического массового отдыха населения.

На территории парка разрешается строительство зданий для обслуживания посетителей и эксплуатации парка, высота которых не превышает 8 м; высота парковых сооружений - аттракционов - не ограничивается. Площадь застройки не должна превышать 7% территории парка.

5.В соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка Озинского муниципального района должна предусматривать непрерывную систему озелененных территорий и других открытых пространств. Удельный вес озелененных территорий в границах территории жилого района должна быть не менее 25% (включая площадь озелененной территории микрорайона, квартала), в том числе:

1)Соотношение элементов территории парка принимать согласно таблице 10

- Таблица 10

| Объект нормирования | Элементы территории (% от общей площади) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Территории зеленых насаждений и водоемов | Аллеи, дорожки, площадки | Сооружения и застройка |
| парк | 65 - 70 | 28 - 25 | 7 - 5 |

2)Функциональная организация территории многофункционального парка включает следующие зоны с преобладающим видом использования: массовых, культурно-просветительских мероприятий, физкультурно-оздоровительную, отдыха детей, прогулочную, хозяйственную. Процентное соотношение зон на территории парка следует принимать согласно таблице 11.

- Таблица 11

Функциональная организация территории многофункционального парка

| Функциональные зоны парка | Территории парка (% от общей площади парка) | Норма площади (кв. м на посетителя) |
| --- | --- | --- |
| Культурно-просветительных мероприятий | 3 - 8 | 10 - 20 |
| Отдыха детей | 5 - 10 | 80 - 170 |
| Массовых мероприятий (зрелища, аттракционы и пр.) | 5 - 17 | 30 - 40 |
| Физкультурно-оздоровительных мероприятий | 10 - 20 | 75 - 100 |
| Прогулочная | 40 - 75 | 200 |
| Хозяйственная | 2 - 5 | - |

3)Сквер - компактная озелененная территория, предназначенная для повседневного кратковременного отдыха и транзитного пешеходного передвижения населения, размером, как правило, от 0,15 до 2,0 га.

На территории сквера запрещается размещение застройки. Соотношение элементов территории сквера следует принимать по таблице 12. Расстояние от автостоянок до сквера не должно превышать 100 метров.

- Таблица 12

Соотношение элементов территории сквера

| Объект нормирования | Элементы территории (% от общей площади) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Территории зеленых насаждений и водоемов | Аллеи, дорожки, площадки, малые формы |
| скверы | 70 - 75 | 40 - 25 |

4)При озеленении территории общественных пространств и объектов рекреации рекомендуется предусматривать цветочное оформление, устройство газонов, автоматических систем полива и орошения, расстояния от зданий, сооружений, а также объектов, предназначенных для их обслуживания, эксплуатации и благоустройства, до деревьев и кустарников следует принимать согласно таблице 13.

- Таблица 13

Расстояния от зданий, сооружений, объектов инженерного благоустройства до деревьев и кустарников

| Здание, сооружение, объект инженерного благоустройства | Расстояние (м) отздания, сооружения, объекта до оси |  |
| --- | --- | --- |
|  | ствола дерева | кустарника |
| Наружная стена здания и сооружения | 5,0 | 1,5 |
| Край тротуара и садовой дорожки | 0,7 | 0,5 |
| Край проезжей части улиц, кромка укрепленнойполосы обочины дороги или бровка канавы | 2,0 | 1,0 |
| Подошва откоса, террасы и др. | 1,0 | 0,5 |
| Подошва или внутренняя грань подпорной стенки | 3,0 | 1,0 |
| Подземные сети: |  |  |
| Газопровод, канализация | 1,5 | - |
| Тепловая сеть (стенка канала, тоннеля илиоболочка при бесканальной прокладке) | 2,0 | 1,0 |
| Водопровод, дренаж | 2,0 | - |
| Силовой кабель и кабель связи | 2,0 | 0,7 |

Примечания: 1) Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром¦

кроны до 5 м и должны увеличиваться на 40 - 50% для деревьев с кроной¦ более 5 м в зависимости от породы дерева. ¦

2)Расстояния от воздушных линий электропередачи до деревьев следует принимать в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"

3)Деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать инсоляции¦

и освещенности жилых и общественных помещений.

4)Бульвары и пешеходные зоны следует предусматривать в направлении массовых потоков пешеходного движения. Размещение бульвара, его протяженность и ширину, а также место в поперечном профиле улицы следует определять с учетом архитектурно-планировочного решения улицы и ее застройки. На бульварах и пешеходных зонах следует предусматривать площадки для кратковременного отдыха.

5)Дорожно-тропиночную сеть (дороги, аллеи, тропы) территорий зон рекреационного назначения следует трассировать по возможности с минимальными уклонами в соответствии с направлениями основных путей движения пешеходов и с учетом определения кратчайших расстояний к остановочным пунктам, игровым и спортивным площадкам. Ширина дорожки должна быть кратной 0,75 м (ширина полосы движения одного человека) с учетом возможности проезда детской и инвалидной колясок в обоих направлениях.

Покрытия площадок, дорожно-тропиночной сети следует применять из плиток, щебня и других прочных минеральных материалов, допуская применение асфальтового покрытия в исключительных случаях;

6)Зона озелененных территорий общего пользования благоустраивается и оборудуется малыми архитектурными формами: фонтанами и бассейнами, беседками, детскими игровыми площадками и т.д.

III. 5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКИЕ ЗОНЫ

1.Производственные зоны предназначены для размещения производственных предприятий в составе групп предприятий с общими вспомогательными производствами или объектами инфраструктуры.

Производственные территории имеют ряд характеристик и различаются по их параметрам.

Для промышленных предприятий с технологическими процессами, являющимися источниками неблагоприятного воздействия на здоровье человека и среду обитания, устанавливаются санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.2.2.1200-03. В соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов, приведенной СанПиН 2.2.1/2.2.2.1200-03, устанавливаются следующие размеры санитарно-защитных зон:

-для предприятий I класса - 1000 м;

-для предприятий II класса - 500 м;

-для предприятий III класса - 300 м;

-для предприятий IV класса - 100 м;

-для предприятий V класса - 50 м.

2.Границы производственных зон определяются на основании зонирования территории сельского поселения и устанавливаются с учетом требуемых санитарно-защитных зон для производственных предприятий и объектов в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.2.2.1200-03, обеспечивая максимально эффективное использование территории.

3.Производственная территориальная зона для строительства новых и расширения существующих производственных предприятий проектируется в соответствии со Схемой территориального планирования Озинского муниципального района, Правилами землепользования и застройки Озинского муниципального района с учетом аэроклиматических характеристик, рельефа местности, закономерностей распространения промышленных выбросов в атмосфере, потенциала загрязнения атмосферы с подветренной стороны по отношению к жилой, рекреационной зоне, зоне отдыха населения в соответствии с генеральным планом сельского поселения.

4.Производственные территориальные зоны, промышленные узлы, предприятия (производственные зоны) и связанные с ними отвалы, отходы, очистные сооружения следует размещать на землях несельскохозяйственного назначения или непригодных для сельского хозяйства. При отсутствии таких земель могут выбираться участки на сельскохозяйственных угодьях худшего качества.

Размещение производственной зоны и объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры на землях лесного фонда, запрещается за исключением объектов, указанных в пункте 1 статьи 21 Лесного кодекса Российской Федерации.

Размещение производственной зоны на площадях залегания полезных ископаемых допускается по согласованию с органами государственного надзора за недрами, а на площадях залегания общераспространенных полезных ископаемых - в порядке, устанавливаемом законодательством.

5.При размещении производственной зоны на прибрежных участках рек и других водоемов планировочные отметки площадок предприятий должны приниматься не менее чем на 0,5 м выше расчетного наивысшего горизонта вод с учетом подпора и уклона водотока, а также нагона от расчетной высоты волны, определяемой в соответствии с требованиями по нагрузкам и воздействиям на гидротехнические сооружения. За расчетный горизонт следует принимать наивысший уровень воды с вероятностью его превышения для предприятий, имеющих народнохозяйственное и оборонное значение, один раз в 100 лет, для остальных предприятий - один раз в 50 лет, а для предприятий со сроком эксплуатации до 10 лет - один раз в 10 лет.

6.Размещение производственной территориальной зоны не допускается:

-в составе рекреационных зон;

-во всех поясах зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, в водоохранных и прибрежных зонах рек и озер;

-в зонах охраны памятников истории и культуры без согласования с органами охраны памятников;

-в зонах активного карста, оползней, которые могут угрожать застройке и эксплуатации предприятий;

-на участках, загрязненных органическими и радиоактивными отходами, до истечения сроков, установленных органами санитарно-эпидемиологического надзора;

-в зонах возможного катастрофического затопления в результате разрушения плотин или дамб.

7.В случае негативного влияния производственных зон, расположенных в границах сельского поселения, на окружающую среду следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование предприятия или вынос экологически неблагополучных промышленных предприятий из селитебных зон сельского поселения.

8.При изменении параметров и элементов планировочной структуры производственной зоны должно обеспечиваться соответствие их параметров градостроительным условиям размещения по экологической безопасности, величине и интенсивности использования территорий на основе разрабатываемых проектов планировки территории производственных зон.

9.В соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" функционально-планировочную организацию производственных зон следует предусматривать в виде блоков основных и вспомогательных производств с учетом отраслевых характеристик предприятий, санитарно-гигиенических и противопожарных требований к их размещению, грузооборота и видов транспорта, а также очередности строительства, в том числе:

а)территория, занимаемая площадками промышленных предприятий и других производственных объектов, объектами обслуживания, должна составлять не более 60% всей территории производственной зоны;

б)в санитарно-защитной зоне не допускается размещать жилые здания, детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, сады, парки, садоводческие товарищества и огороды;

в)минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от ширины зоны:

-до 300 м - 60%;

-св. 300 м до 1000 м - 50%;

Со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 метров, а при ширине зоны до 100 метров - не менее 20 метров;

г)в пределах жилых зон допускается размещать промышленные предприятия, не выделяющие вредные вещества, с непожароопасными и невзрывоопасными производственными процессами, не создающие шума, превышающего установленные нормы, не требующие устройства железнодорожных подъездных путей. При этом расстояние от границ участка промышленного предприятия до жилых зданий, участков детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, учреждений здравоохранения и отдыха следует принимать не менее 50 м;

д)размеры земельных участков, площадь зданий и вместимость складов, предназначенных для обслуживания муниципального района, определяются на основе расчета. Размеры территории участков складов, предназначенных для обслуживания населения, допускается принимать из расчета 2 кв. метра на одного человека.

Размеры санитарно-защитных зон для картофеле-, овоще- и фруктохранилищ следует принимать в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, но не менее 50 метров.

е)система складских комплексов, не связанных с непосредственным повседневным обслуживанием населения, формируется за границами жилой застройки, с приближением этих комплексов к объектам транспортной инфраструктуры, преимущественно железнодорожного транспорта.

10.Площадь и размеры земельных участков общетоварных складов принимаются по таблице 14:

Таблица 14

Площадь и размеры земельных участков общетоварных складов на 1 тыс. чел., кв.м.

| Общетоварные склады | Площадь складов | Размеры земельных участков складов |
| --- | --- | --- |
| Продовольственных товаров | 77 | 310 /210* |
| Непродовольственных товаров | 217 | 740/490* |

*В числителе приведены нормы для одноэтажных складов, в знаменателе - для многоэтажных (при средней высоте этажей 6 метров).

Таблица 15

Вместимость и размеры земельных участков специализированных складов

на 1 тыс. чел.

| Специализированные склады | Вместимость складов, тонн | Размеры земельных участков складов на 1 тысячу человек, кв. м |
| --- | --- | --- |
| Холодильники распределительные (для хранения мяса и мясных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, масла, животного жира, молочных продуктов и яиц) | 27 | 190/70* |
| Фруктохранилища | 17 | 1300/610* |
| Овощехранилища | 54 |  |
| Картофелехранилища | 57 |  |

* В числителе приведены нормы для одноэтажных складов, в знаменателе - для многоэтажных (при средней высоте этажей 6 метров).

Таблица 16

Размеры земельных участков предприятий и сооружений по транспортировке, обезвреживанию и переработке бытовых отходов

| Предприятия и сооружения | Размеры земельных участков на 1000 т твердых бытовых отходов в год, га |
| --- | --- |
| Предприятия по промышленной переработке бытовых отходов мощностью, тыс. т в год: |  |
| до 40 | 0,05 |
| свыше 40 | 0,05 |
| Склады свежего компоста | 0,04 |
| Полигоны * | 0,02 - 0,05 |
| Поля компостирования | 0,5 - 1,0 |
| Поля ассенизации | 2 - 4 |
| Сливные станции | 0,2 |
| Мусороперегрузочные станции | 0,04 |
| Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу) | 0,3 |
| * - Кроме полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов, размещение которых следует принимать по СНиП 2.01.28-85. Примечание. Наименьшие размеры земельных участков полей ассенизации, компостирования и полигонов следует принимать с учетом гидрологических, климатических и грунтовых условий. |  |

При размещении и проектировании объектов и производственных территорий  агропромышленного комплекса и малого предпринимательства следует предусматривать величину санитарно-защитные зоны в соответствии с ее классом

Класс I - санитарно-защитная зона 1000 м.

1.Свиноводческие комплексы.

2.Птицефабрики с содержанием более 400 тыс. кур-несушек и более 3 млн. бройлеров в год.

3.Комплексы крупного рогатого скота.

4.Открытые хранилища навоза и помета.

Класс II - санитарно-защитная зона 500 м.

1.Свинофермы от 4 до 12 тыс. голов.

2.Фермы крупного рогатого скота от 1200 до 2000 коров и до 6000 ското-мест для молодняка.

3.Фермы звероводческие (норки, лисы и др.).

4.Фермы птицеводческие от 100 тыс. до 400 тыс. кур-несушек и от 1 до 3 млн. бройлеров в год.

5.Открытые хранилища биологически обработанной жидкой фракции навоза.

6.Закрытые хранилища навоза и помета.

7.Склады для хранения ядохимикатов свыше 500 т.

8.Производства по обработке и протравлению семян.

9.Склады сжиженного аммиака.

Класс III - санитарно-защитная зона 300 м.

1.Свинофермы до 4 тыс. голов.

2.Фермы крупного рогатого скота менее 1200 голов (всех специализаций), фермы коневодческие.

3.Фермы овцеводческие на 5 - 30 тыс. голов.

4.Фермы птицеводческие до 100 тыс. кур-несушек и до 1 млн. бройлеров

5.Площадки для буртования помета и навоза.

6.Склады для хранения ядохимикатов и минеральных удобрений более 50 т.

7.Обработка сельскохозяйственных угодий пестицидами с применением тракторов (от границ поля до населенного пункта).

8.Зверофермы.

9.Гаражи и парки по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники.

Класс IV - санитарно-защитная зона 100 м.

1.Тепличные и парниковые хозяйства.

2.Склады для хранения минеральных удобрений, ядохимикатов до 50 т.

3.Склады сухих минеральных удобрений и химических средств защиты растений (зона устанавливается и до производств по переработке и хранению пищевой продукции).

4.Мелиоративные объекты с использованием животноводческих стоков.

5.Цехи по приготовлению кормов, включая использование пищевых отходов.

6.Хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы) до 100 голов.

7.Склады горюче-смазочных материалов.

Класс V - санитарно-защитная зона 50 м.

1.Хранилища фруктов, овощей, картофеля, зерна.

2.Материальные склады.

3.Хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы) до 50 голов.

III. 6. ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1.В состав зон специального назначения городского поселения могут включаться зоны, занятые кладбищами, скотомогильниками, объектами размещения отходов производства и потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

2.Для предприятий, производств и объектов, расположенных в зоне специального назначения, в зависимости от мощности, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ и других вредных физических факторов на основании санитарной классификации устанавливаются санитарно-защитные зоны..

# III.6.1. Зоны размещения кладбищ

1.Размещение, расширение и реконструкция кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «О погребении и похоронном деле», СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» и настоящих нормативов.

2.Не разрешается размещать кладбища на территориях:

-всех поясов зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения и минеральных вод. Расстояние от источников централизованного водоснабжения до кладбищ должно составлять не менее 1000 м с подтверждением достаточности расстояния расчетами поясов зон санитарной охраны водоисточников и времени фильтрации;

-с выходом на поверхность закарстованных, сильнотрещиноватых пород и в местах выклинивания водоносных горизонтов;

-со стоянием грунтовых вод менее двух метров от поверхности земли при наиболее высоком их стоянии, а также на затапливаемых, подверженных оползням и обвалам, заболоченных;

-на берегах озер, рек и других поверхностных водных объектов, используемых населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания и культурно-оздоровительных целей.

3.Выбор земельного участка под размещение кладбища производится на основе санитарно-эпидемиологической оценки следующих факторов:

-санитарно-эпидемиологической обстановки;

-градостроительного назначения и ландшафтного зонирования территории;

-геологических, гидрогеологических и гидрогеохимических данных;

-почвенно-географических и способности почв и почвогрунтов к самоочищению;

-эрозионного потенциала и миграции загрязнений;

- транспортной доступности.

Участок, отводимый под кладбище, должен удовлетворять следующим требованиям:

-иметь уклон в сторону, противоположную населенному пункту, открытых водоемов, а также при использовании населением грунтовых вод для хозяйственно-питьевых и бытовых целей;

-не затопляться при паводках;

-иметь уровень стояния грунтовых вод не менее чем в 2,5 м от поверхности земли при максимальном стоянии грунтовых вод. При уровне выше 2,5 м от поверхности земли участок может быть использован лишь для размещения кладбища для погребения после кремации;

-иметь сухую, пористую почву (супесчаную, песчаную) на глубине 1,5 м и ниже с влажностью почвы в пределах 6-18%;

- располагаться с подветренной стороны по отношению к жилой территории.

4.Устройство кладбища осуществляется в соответствии с утвержденным проектом, в котором предусматривается:

-обоснованность места размещения кладбища с мероприятиями по обеспечению защиты окружающей среды;

-наличие водоупорного слоя для кладбищ традиционного типа;

-система дренажа;

-обваловка территории;

-организация и благоустройство санитарно-защитной зоны;

-характер и площадь зеленых насаждений;

-организация подъездных путей и автостоянок;

-планировочное решение зоны захоронений для всех типов кладбищ с разделением на участки, различающиеся по типу захоронений, при этом площадь мест захоронения должна быть не менее 65-70% общей площади кладбища;

-разделение территории кладбища на функциональные зоны (входную, ритуальную, административно-хозяйственную, захоронений, зеленой защиты по периметру кладбища);

- канализование, водо-, тепло-, электроснабжение, благоустройство территории.

5.Размер земельного участка для кладбища определяется с учетом количества жителей конкретного городского поселения, но не может превышать 40 га. При этом также учитывается перспективный рост численности населения, коэффициент смертности, наличие действующих объектов похоронного обслуживания, принятая схема и способы захоронения, вероисповедания, норм земельного участка на одно захоронение.

6.Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии не менее

-от жилых, общественных зданий, спортивно-оздоровительных:

-500 м - при площади кладбища от 20 до 40 га (размещение кладбища размером территории более 40 га не допускается);

-300 м - при площади кладбища до 20 га;

-50 м - для закрытых кладбищ;

-от водозаборных сооружений централизованного источника водоснабжения населения не менее 1000 м с подтверждением достаточности расстояния расчетами поясов зон санитарной охраны водоисточника и времени фильтрации;

-в сельских населенных пунктах, в которых используются колодцы, каптажи, родники и другие природные источники водоснабжения, при размещении кладбищ выше по потоку грунтовых вод, санитарно-защитная зона между кладбищем и населенным пунктом обеспечивается в соответствии с результатами расчетов очистки грунтовых вод и данными лабораторных исследований.

7.На территориях санитарно-защитных зон кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения не разрешается строительство зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов.

По территории санитарно-защитных зон и кладбищ запрещается прокладка сетей централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.

8.На кладбищах и других зданиях и помещениях похоронного назначения следует предусматривать систему водоснабжения. При отсутствии централизованных систем водоснабжения и канализации допускается устройство шахтных колодцев для полива и строительство общественных туалетов выгребного типа в соответствии с требованиями санитарных норм и правил.

9.На участках кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения предусматривается зона зеленых насаждений шириной не менее 20 метров, стоянки автокатафалков и автотранспорта, урны для сбора мусора, площадки для мусоросборников с подъездами к ним.

10.Похоронные бюро, бюро-магазины похоронного обслуживания следует размещать в первых этажах учреждений коммунально-бытового назначения, в пределах жилой застройки на обособленных участках, удобно расположенных для подъезда транспорта, на расстоянии не менее 50 м до жилой застройки, территорий лечебных, детских, образовательных, спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных учреждений и учреждений социального обеспечения населения.

# III.6.2. Зоны размещения скотомогильников

1.Скотомогильники (биотермические ямы) предназначены для обеззараживания, уничтожения сжиганием или захоронения биологических отходов (трупов животных и птиц; ветеринарных конфискатов, выявленных на убойных пунктах, хладобойнях, в мясоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и других организациях; других отходов, получаемых при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения).

2.Выбор и отвод земельного участка для строительства скотомогильника или отдельно стоящей биотермической ямы проводят органы местного самоуправления по представлению организации государственной ветеринарной службы, согласованному с местным центром санитарно-эпидемиологического надзора.

3.Скотомогильники (биотермические ямы) размещают на сухом возвышенном участке земли площадью не менее 600 м2. Уровень стояния грунтовых вод должен быть не менее 2 м от поверхности земли.

4.Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника (биотермической ямы) до:

-жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) - 1000 м;

-скотопрогонов и пастбищ - 200 м;

-автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории - 50 - 300 м.

5.Биотермические ямы, расположенные на территории государственных ветеринарных организаций, входят в состав вспомогательных сооружений. Расстояние между ямой и производственными зданиями ветеринарных организаций, находящимися на этой территории, не регламентируется.

6.Размещение скотомогильников (биотермических ям) в водоохраной, лесопарковой и заповедной зонах категорически запрещается.

7.Территорию скотомогильника (биотермической ямы) проектируют с ограждением глухим забором высотой не менее 2 м с въездными воротами. С внутренней стороны забора по всему периметру проектируется траншея глубиной 0,8 - 1,4 м и шириной не менее 1,5 м и переходной мост через траншею.

8.Рядом со скотомогильником проектируют помещение для вскрытия трупов животных, хранения дезинфицирующих средств, инвентаря, спецодежды и инструментов.

# III.6.3. Зоны размещения полигонов для твердых бытовых отходов

1.Полигоны твердых бытовых отходов (ТБО) являются специальными сооружениями, предназначенными для изоляции и обезвреживания ТБО, и должны гарантировать санитарно-эпидемиологическую безопасность населения.

Полигоны могут быть организованы для любых по величине населенных пунктов. Рекомендуется проектирование централизованных полигонов для групп населенных пунктов.

2.Полигоны ТБО размещаются вне границ населенных пунктов, на обособленных территориях с обеспечением нормативных санитарно-защитных зон.

3.Размер санитарно-защитной зоны от жилой застройки до границ полигона - 500 м. Размер санитарно-защитной зоны может увеличиваться при расчете газообразных выбросов в атмосферу. Границы зоны устанавливаются по изолинии 1 ПДК, если она выходит из пределов нормативной зоны.

Санитарно-защитная зона должна иметь зеленые насаждения.

4.Не допускается размещение полигонов:

-на территории зон санитарной охраны водоисточников и минеральных источников;

-в местах выхода на поверхность трещиноватых пород;

-в местах выклинивания водоносных горизонтов;

-в местах массового отдыха населения и оздоровительных учреждений.

При выборе участка для устройства полигона ТБО следует учитывать климатогеографические и почвенные особенности, геологические и гидрологические условия местности.

Полигоны ТБО размещаются на участках, где выявлены глины или тяжелые суглинки, а грунтовые воды находятся на глубине более 2 м. Не используются под полигоны болота глубиной более 1 м и участки с выходами грунтовых вод в виде ключей.

5.Полигон для твердых бытовых отходов размещается на ровной территории, исключающей возможность смыва атмосферными осадками части отходов и загрязнения ими прилегающих земельных площадей и открытых водоемов, вблизи расположенных населенных пунктов. Допускается отвод земельного участка под полигоны ТБО на территории оврагов, начиная с его верховьев, что позволяет обеспечить сбор и удаление поверхностных вод путем устройства перехватывающих нагорных каналов для отвода этих вод в открытые водоемы.

6.Для полигонов, принимающих менее 120 тыс.м3 ТБО в год, проектируется траншейная схема складирования ТБО. Траншеи устраиваются перпендикулярно направлению господствующих ветров, что препятствует разносу ТБО.

Длина одной траншеи должна устраиваться с учетом времени заполнения траншей:

-в период температур выше 0°С в течение 1-2 месяцев;

-в период температур ниже 0°С - на весь период промерзания грунтов.

7.Полигон проектируют из двух взаимосвязанных территориальных частей: территории, занятой под складирование ТБО, и территории для размещения хозяйственно-бытовых объектов.

8.Хозяйственная зона проектируется для размещения производственно-бытового здания для персонала, стоянки или навеса для размещения машин и механизмов. Для персонала предусматривается обеспечение питьевой и хозяйственно-бытовой водой в необходимом количестве, комната для приема пищи, туалет.

9.Территория хозяйственной зоны бетонируется или асфальтируется, освещается, имеет легкое ограждение.

10.По периметру всей территории полигона ТБО проектируется легкое ограждение или осушительная траншея глубиной более 2 м или вал высотой не более 2 м. В ограде полигона устраивается шлагбаум у производственно-бытового здания.

11.На выезде из полигона предусматривается контрольно-дезинфицирующая установка с устройством бетонной ванны для ходовой части мусоровозов. Размеры ванны должны обеспечивать обработку ходовой части мусоровозов.

12.В зеленой зоне полигона проектируются контрольные скважины, в том числе: одна контрольная скважина - выше полигона по потоку грунтовых вод, 1-2 скважины ниже полигона для учета влияния складирования ТБО на грунтовые воды.

13.Сооружения по контролю качества грунтовых и поверхностных вод должны иметь подъезды для автотранспорта.

III. 7. ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1.В составе градостроительного зонирования могут быть определены территориальные зоны сельскохозяйственного использования в соответствии со ст. 35 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться:

1)зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими);

2)зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

В состав территориальных зон, устанавливаемых в границах населенных пунктов, могут включаться зоны сельскохозяйственного использования (в том числе зоны сельскохозяйственных угодий), а также зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

2.Зоны сельскохозяйственного использования могут застраиваться животноводческими, птицеводческими, звероводческими комплексами и фермами, парниковыми и тепличными предприятиями, зернохранилищами, овощехранилищами, плодохранилищами, сооружениями, необходимыми для функционирования сельского хозяйства.

3.Санитарно-защитная зона для предприятий согласно техническим регламентам устанавливается законодательством Российской Федерации.

4.Дачные хозяйства и садоводства в составе зон сельскохозяйственного использования должны соблюдать следующие требования:

1)расстояние от границ застроенной территории до лесных массивов на территории садоводческих и огороднических (дачных) объединений следует принимать не менее 15 метров;

2)минимально допустимые размеры и состав площадок общего пользования на территориях садоводческих и огороднических (дачных) объединений следует принимать в соответствии со значениями, приведенными в таблице 15;

3) площадки для мусоросборников (таблица 15) следует размещать на расстоянии не менее 20 и не более 100 метров от границ садовых, огороднических (дачных) участков;

Таблица 17

Минимально допустимые размеры и состав площадок общего пользования на территориях садоводческих и огороднических (дачных) объединений

| Площадки общего пользования, размещаемые на территории садоводческих и огороднических (дачных) объединений | Минимальный расчетный размер площадки на 1 участок садоводческих и огороднических (дачных) объединений, квадратных метров |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | малых | средних | крупных |
| Для размещения зданий и сооружений хранения средств пожаротушения | 0,5 | 0,4 | 0,35 |
| Для мусоросборников | 0,1 |  |  |
| Для стоянки автомобилей при въезде на территорию садоводческого или огороднического (дачного) объединения | 1,5 | 1,0 |  |

4)на территории садоводческого и огороднического (дачного) объединения ширину (в метрах) улиц и проездов в красных линиях следует принимать для улиц – не менее 9 м; для проездов – не менее 7 м; минимальный радиус поворота – 6,5 метров; на проездах следует предусматривать разъездные площадки длиной не менее 15 метров и шириной не менее 7 метров, включая ширину проезжей части; расстояние между разъездными площадками, а также между разъездными площадками и перекрестками следует принимать не более 200 метров;

5)на территории садоводческого и огороднического (дачного) объединения максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров; тупиковые проезды следует обеспечивать разворотными площадками размером не менее 15 на 15 метров;

6)здания и сооружения общего пользования в составе садовых, огороднических (дачных) участков следует размещать в соответствии с СП 53.13330.2011 СНиП 30-02-97* «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения». " Актуализированная редакция.

III. 8. ЗОНЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Общие требования

1.Планировочные и технические решения при проектировании улиц и дорог, пересечений и транспортных узлов Озинского муниципального района должны обеспечивать безопасность движения транспортных средств и пешеходов, в том числе удобные и безопасные пути движения инвалидов, пользующихся колясками.

2.Затраты времени в Дергачевском муниципальном районе на передвижение от мест проживания до мест работы для 90 % трудящихся (в один конец) не должны превышать 30 мин.

Расчетные показатели в области транспорта

1.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами муниципального значения в области транспорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, разработаны в соответствии с предоставленными исходными данными и представлены в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1.

| № пп | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Автостанции | Вместимость автостанции при суточном отправлении, человек: | ▼ | Транспортная доступность до самого удаленного населенного пункта до ближайшей автостанции, км. | 50 |
|  |  | от 100 до 200 | 10 | Транспортная доступность в пределах населенного пункта, в котором расположен объект, от крайних жилых массивов, мин. | 30 |
|  |  | от 200 до 400 | 25 |  |  |
|  |  | от 400 до 600 | 40 |  |  |
|  |  | от 600 до 1000 | 65 |  |  |

Примечание:

Параметры земельных участков, предназначенных для объектов муниципального значения в области транспорта, указаны в РД 3107938-0181-94. Автовокзалы и пассажирские автостанции. П.2.15 (таблица 3)

III. 8. 1.  Внешний транспорт

1.Внешний транспорт (автомобильный, речной) следует проектировать как комплексную систему во взаимосвязи с улично-дорожной сетью поселков в частности и Озинского муниципального района в целом, обеспечивающую высокий уровень комфорта перевозки пассажиров, безопасность, экономичность строительства и эксплуатации транспортных сооружений и коммуникаций, а также рациональность местных и транзитных перевозок.

2.Вокзалы, автостанции, следует проектировать, обеспечивая удобные транспортные связи объектов с жилыми и промышленными районами.

Допускается предусматривать объединенные или совмещенные пассажирские вокзалы для двух видов транспорта.

3.Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

а)семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

б)пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

в)двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории.

4.Жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарно-защитной зоной шириной не менее 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути. При размещении железных дорог в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СП 51.13330.2011   СНиП 23-03-2003 "Защита от шума", ширина санитарно-защитной зоны может быть уменьшена, но не более чем на 50 м.

В санитарно-защитных зонах, вне полосы отвода железной дороги, допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунально-бытового назначения. Не менее 50% площади санитарно-защитной зоны должно быть озеленено;

III. 8. 2.  Улично-дорожная сеть

1.При проектировании населенных пунктов следует предусматривать единую систему улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой поселков и прилегающей к ним территорий, обеспечивающую удобные, быстрые и безопасные транспортные связи в Озинском муниципальном образовании со всеми функциональными зонами, с другими поселениями системы расселения, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

2.Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, число мест хранения автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации на расчетный срок, автомобилей на 1000 чел.: 350 легковых автомобилей, включая 3 - 4 такси и 2 - 3 ведомственных автомобиля, 25 - 40 грузовых автомобилей в зависимости от состава парка. Число мотоциклов и мопедов на 1000 чел. следует принимать 50 - 100 единиц.

3.Улично-дорожную сеть населенного пункта следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. В составе улично-дорожной сети следует выделять улицы и дороги магистрального и местного значения, а также главные улицы. Категории улиц и дорог города следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в таблице 18.

- Таблица 18

┌──────────────┬───────────────────┬─────────┬───────┬────────┬───────────┐

│  Категория   │Основное назначение│Расчетная│Ширина │  Число │  Ширина   │

│сельских улиц │                   │скорость │полосы │  полос │пешеходной │

│   и дорог    │                   │движения,│движе- │движения│   части   │

│              │                   │км/ч     │ния, м │        │тротуара, м│

├──────────────┼───────────────────┼─────────┼───────┼────────┼───────────┤

│Поселковая    │Связь сельского    │   60    │  3,5  │    2   │     -     │

│дорога        │поселения с        │         │       │        │           │

│              │внешними дорогами  │         │       │        │           │

│              │общей сети         │         │       │        │           │

│Главная улица │Связь жилых терри- │   40    │  3,5  │  2 - 3 │1,5 - 2,25 │

│              │торий с обществен- │         │       │        │           │

│              │ным центром        │         │       │        │           │

│Улица в жилой │                   │         │       │        │           │

│застройке:    │                   │         │       │        │           │

│ основная     │Связь внутри жилых │   40    │  3,0  │    2   │ 1,0 - 1,5 │

│              │территорий и с     │         │       │        │           │

│              │главной улицей по  │         │       │        │           │

│              │направлениям с ин- │         │       │        │           │

│              │тенсивным движением│         │       │        │           │

│ второстепен- │Связь между        │   30    │ 2,75  │    2   │    1,0    │

│ная (переулок)│основными жилыми   │         │       │        │           │

│              │улицами            │         │       │        │           │

│ проезд       │Связь жилых домов, │   20    │2,75 - │    1   │  0 - 1,0  │

│              │расположенных      │         │    3,0│        │           │

│              │в глубине квартала,│         │       │        │           │

│              │с улицей           │         │       │        │           │

│Хозяйственный │Прогон личного     │   30    │  4,5  │    1   │     -     │

│проезд,       │скота и проезд     │         │       │        │           │

│скотопрогон   │грузового транспор-│         │       │        │           │

│              │та к приусадебным  │         │       │        │           │

│              │участкам           │         │       │        │           │

└──────────────┴───────────────────┴─────────┴───────┴────────┴───────────┘

5.Ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.), с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны.

6.Радиусы закруглений бортов проезжей части улиц, дорог по кромке тротуаров и разделительных полос следует принимать не менее, м:

- для основных улиц - 8;

- для второстепенных улиц - 5;

- для транспортных площадей - 12.

В сложившейся застройке радиусы закруглений допускается уменьшать, но принимать не менее: для основных улиц - 6 м, для транспортных площадей - 8 м.

7.В местах размещения домов для престарелых и инвалидов, учреждений здравоохранения и других учреждений массового посещения населением следует предусматривать пешеходные пути с возможностью проезда инвалидных колясок. При этом высота вертикальных препятствий (бортовые камни, поребрики) на пути следования не должна превышать 5 см.

8.В конце проезжих частей тупиковых улиц следует устраивать площадки для разворота автомобилей с учетом обеспечения радиуса разворота 12 - 15 м. На отстойно-разворотных площадках для автобусов должен быть обеспечен радиус разворота 15 м. Использование разворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается.

9.Пересечения и примыкания автомобильных дорог следует располагать на прямых участках пересекающихся или примыкающих дорог.

Продольные уклоны дорог на подходах к пересечениям не должны превышать 40 промилле.

10.На нерегулируемых перекрестках и примыканиях улиц и дорог, а также пешеходных переходах необходимо предусматривать треугольники видимости. Размеры сторон равнобедренного треугольника для условий "транспорт - транспорт" при скорости движения 40 и 60 км/ч должны быть соответственно не менее, м: 25 и 40. Для условий "пешеход транспорт" размеры прямоугольного треугольника видимости должны быть при скорости движения транспорта 25 и 40 км/ч соответственно 8 х 40 и 10 х 50 м.

В пределах треугольников видимости не допускается размещение зданий, сооружений, передвижных предметов (киосков, фургонов, реклам, малых архитектурных форм и др.), деревьев и кустарников высотой более 0,5 м.

11.В зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях следует предусматривать велосипедные дорожки, изолированные от улиц, дорог и пешеходного движения.

12.Допускается устраивать велосипедные полосы по краю проезжих частей улиц с выделением их маркировкой двойной линией. Расстояние безопасности от края велодорожки следует принимать не менее: до проезжей части - 1 м, до тротуара - 0,5 м. Велосипедные дорожки могут устраиваться одностороннего и двустороннего движения.

Ширина велосипедной полосы должна быть не менее 1,2 м при движении в направлении транспортного потока и не менее 1,5 м при встречном движении. Ширина велосипедной полосы, устраиваемой вдоль тротуара, должна быть не менее 1 м. Наименьшие расстояния безопасности от края велодорожки следует принимать, м:

-до проезжей части, опор транспортных сооружений и деревьев - 0,75;

-до тротуаров – 0,50;

-до стоянок автомобилей и остановок общественного транспорта - 1,50.

13.Тротуары и велосипедные дорожки следует устраивать приподнятыми на 15 см. над уровнем проездов. Пересечения тротуаров и велосипедных дорожек с второстепенными проездами, а на подходах к школам и детским дошкольным учреждениям - и с основными проездами следует предусматривать в одном уровне с устройством рампы длиной соответственно 1,5 и 3 м.

14.В жилых районах, в местах размещения домов для престарелых и инвалидов, учреждений здравоохранения и других учреждений массового посещения населением следует предусматривать пешеходные пути с возможностью проезда механических инвалидных колясок. Транспортные проезды на участке и пешеходные дороги на пути к объектам, посещаемым инвалидами, допускается совмещать при соблюдении градостроительных требований к параметрам путей движения.

III. 8. 3.  Сеть общественного пассажирского транспорта

и пешеходного движения

1.Вид общественного пассажирского транспорта следует выбирать на основании расчетных пассажиропотоков и дальностей поездок пассажиров. Провозная способность различных видов транспорта, параметры устройств и сооружений (платформы, посадочные площадки) определяются при норме наполнения подвижного состава на расчетный срок 4 чел./м2 свободной площади пола пассажирского салона.

2.Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях необходимо принимать в зависимости от функционального использования и интенсивности пассажиропотоков в пределах 1,5 - 2,0 км/км2.

3.Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от жилых домов следует принимать не более 500 м.

В общегородском центре дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от объектов массового посещения должна быть не более 250 м; в производственных и коммунально-складских зонах - не более 400 м от проходных предприятий; в зонах массового отдыха и спорта - не более 800 м от главного входа.

В районах застройки индивидуальными жилыми домами дальность пешеходных подходов к ближайшей остановке общественного транспорта может быть увеличена до 600 м.

4.Расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта (в метрах) в пределах населенного пункта следует принимать максимально – 600 м. Максимальное расстояние между остановочными пунктами общественного пассажирского транспорта в зоне индивидуальной застройки – 800 м.

5.Остановочные пункты на линиях автобуса следует размещать за перекрестком, на расстоянии не менее 25 м от него.

Допускается размещение остановочных пунктов автобуса перед перекрестком - на расстоянии не менее 40 м в случае, если пропускная способность улицы до перекрестка больше, чем за перекрестком.

На конечных пунктах маршрутной сети общественного пассажирского транспорта следует предусматривать отстойно-разворотные площадки с учетом необходимости снятия с линии в межпиковый период около 30 % подвижного состава.

Для автобуса площадь отстойно-разворотной площадки должна определяться расчетом в зависимости от количества маршрутов и частоты движения, исходя из норматива 100 - 200 кв. м на одно машино-место.

Ширину отстойно-разворотной площадки для автобуса следует предусматривать не менее 30 м.

Границы отстойно-разворотных площадок должны быть закреплены в плане красных линий.

6.Отстойно-разворотные площадки общественного пассажирского транспорта в зависимости от их емкости должны размещаться в удалении от жилой застройки не менее чем на 50 м.

7.На конечных станциях общественного пассажирского транспорта должно предусматриваться устройство помещений для водителей и обслуживающего персонала.

III. 8. 3.  Сооружения и устройства для хранения

и обслуживания транспортных средств

1.Общую обеспеченность местами постоянного хранения следует принимать 1 машино-место на 1 семью, местами временного хранения из расчета – 1 машино-место на 4 семьи.

2.На территории застройки объектами индивидуального жилищного строительства и усадебными жилыми домами следует предусматривать 100 процентную обеспеченность машино-местами для хранения и парковки индивидуальных легковых автомобилей с размещением этих мест на территории приусадебных участков.

3.Автостоянки для хранения легковых автомобилей вместимостью до 300 машино-мест допускается размещать в микрорайонах (кварталах) при условии соблюдения расстояний от автостоянок до объектов, указанных о таблице 19.

- Таблица 19

┌─────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐

│ Объекты, до которых исчисляется │        Расстояние, м, не менее        │

│           расстояние            ├───────────────────────────────────────┤

│                                 │ Автостоянки открытого типа, закрытого │

│                                 │     типа (наземные) вместимостью,     │

│                                 │              машино-мест              │

│                                 ├──────┬───────┬────────┬─────────┬─────┤

│                                 │ 10 и │11 - 50│51 - 100│101 - 300│свыше│

│                                 │менее │       │        │         │ 300 │

├─────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┼─────────┼─────┤

│Фасады жилых домой и торцы с     │  10  │  15   │   25   │   35    │ 50  │

│окнами                           │ <**> │       │        │         │     │

├─────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┼─────────┼─────┤

│Торцы жилых домов без окон       │  10  │10 <**>│  15 4  │   25    │ 35  │

│                                 │ <**> │       │        │         │     │

├─────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┼─────────┼─────┤

│Общественные здания              │  10  │10 <**>│   15   │   25    │ 50  │

│                                 │ <**> │       │        │         │     │

├─────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┼─────────┼─────┤

│Детские     и     образовательные│  25  │  50   │   50   │   50    │ 50  │

│учреждения, площадки отдыха,  игр│      │       │        │         │     │

│и спорта                         │      │       │        │         │     │

├─────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┼─────────┼─────┤

│Лечебные учреждения стационарного│  25  │  50   │  <*>   │   <*>   │ <*> │

│типа,     открытые     спортивные│      │       │        │         │     │

│сооружения  общего   пользования,│      │       │        │         │     │

│места  отдыха  населения   (сады,│      │       │        │         │     │

│скверы, парки)                   │      │       │        │         │     │

└─────────────────────────────────┴──────┴───────┴────────┴─────────┴─────┘

<*>Устанавливаются по согласованию с органами Государственного санитарно-эпидемиологического надзора

<**>Для зданий автостоянок III - IV степеней огнестойкости расстояния следует принимать не менее 12 м.

Примечания:

1)Расстояния следует определять от границ автостоянок открытого типа, стен автостоянок закрытого типа до окон жилых и общественных зданий и границ участков дошкольных образовательных учреждений, школ, лечебных учреждений стационарного типа.

2)Для зданий автостоянок I - II степеней огнестойкости указанные в таблице расстояния допускается сокращать на 25 % при отсутствии в зданиях открывающихся окон, а также въездов, ориентированных в сторону жилых и общественных зданий.

4.Для наземных автостоянок со сплошным стеновым ограждением указанные в таблице расстояния допускается сокращать на 25 % при отсутствии в них открывающихся окон, а также въездов-выездов, ориентированных в сторону жилых домов, территорий лечебно-профилактических учреждений стационарного типа, объектов социального обеспечения, дошкольных образовательных учреждений, школ и др. учебных заведений.

5.Встроенные, пристроенные и встроено-пристроенные автостоянки для хранения легковых автомобилей населения допускается размещать в подземных и цокольных этажах жилых и общественных зданий.

6.Автостоянки боксового типа для постоянного хранения автомобилей и других транспортных средств, принадлежащих инвалидам, следует предусматривать в радиусе пешеходной доступности не более 200 м от входов в жилые дома. Число мест устанавливается органами местного самоуправления.

7.Выезды-въезды из автостоянок вместимостью свыше 100 машино-мест, расположенных на территории жилой застройки, должны быть организованы на улично-дорожную сеть населенного пункта, исключая организацию движения автотранспорта по внутридворовым проездам, парковым дорогам и велосипедным дорожкам.

Подъезды к автостоянкам не должны пересекать основные пешеходные пути, должны быть изолированы от площадок для отдыха, игровых и спортивных площадок.

Наименьшие расстояния до въездов в автостоянки и выездов из них следует принимать: от перекрестков магистральных улиц - 50 м, улиц местного значения - 20 м, от остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта - 30 м.

Расстояние от проездов автотранспорта из автостоянок всех типов до нормируемых объектов должно быть не менее 7 метров.

8.В пределах жилых территорий и на придомовых территориях следует предусматривать открытые площадки (гостевые автостоянки) для парковки легковых автомобилей посетителей из расчета 40 машино-мест на 1000 жителей, удаленные от подъездов обслуживаемых жилых домов не более чем на 200 м.

9.Нормы расчета стоянок для временного хранения легковых автомобилей при вновь проектируемых общественно-деловых объектах следует в соответствии со значениями, приведенными в таблице 20.

Таблица 20

┌─────────────────────────────────────────┬─────────────────┬─────────────┐

│Рекреационные территории, объекты отдыха,│Расчетная единица│    Число    │

│           здания и сооружения           │                 │ машино-мест │

│                                         │                 │на расчетную │

│                                         │                 │   единицу   │

├─────────────────────────────────────────┴─────────────────┴─────────────┤

│                Рекреационные территории и объекты отдыха                │

│Пляжи и парки в зонах отдыха             │100 единовремен- │   15 - 20   │

│                                         │ных посетителей  │             │

│Лесопарки и заповедники                  │      То же      │   7 - 10    │

│Базы кратковременного отдыха (спортивные,│        "        │   10 - 15   │

│лыжные, рыболовные, охотничьи и др.)     │                 │             │

│Береговые базы маломерного флота         │        "        │   10 - 15   │

│Дома отдыха и туристские базы            │100 отдыхающих   │    3 - 5    │

│                                         │и обслуживающего │             │

│                                         │персонала        │             │

│Гостиницы (туристские и курортные)       │      То же      │    5 - 7    │

│Мотели и кемпинги                        │        "        │По расчетной │

│                                         │                 │ вместимости │

│Предприятия общественного питания,       │100 мест в залах │   7 - 10    │

│торговли и коммунально-бытового          │или единовремен- │             │

│обслуживания в зонах отдыха              │ных посетителей  │             │

│                                         │и персонала      │             │

│                           Здания и сооружения                           │

│Учреждения управления, кредитно-финансо- │                 │             │

│вые и юридические учреждения, значений:  │                 │             │

│ республиканского                        │ 100 работающих  │   10 - 20   │

│ местного                                │      То же      │    5 - 7    │

│Научные и проектные организации, высшие  │        "        │   10 - 15   │

│и средние специальные учебные заведения  │                 │             │

│Промышленные предприятия                 │ 100 работающих  │   7 - 10    │

│                                         │ в двух смежных  │             │

│                                         │     сменах      │             │

│Больницы                                 │    100 коек     │    3 - 5    │

│Поликлиники                              │  100 посещений  │    2 - 3    │

│Кинотеатры, концертные                   │  100 мест или   │   10 - 15   │

│залы, музеи, выставки                    │ единовременных  │             │

│                                         │   посетителей   │             │

│Парки культуры и отдыха                  │100 единовремен- │    5 - 7    │

│                                         │ных посетителей  │             │

│Торговые центры, универмаги, магазины    │ 100 м2 торговой │    5 - 7    │

│с площадью торговых залов более 200 м2   │     площади     │             │

│Рынки                                    │50 торговых мест │   20 - 25   │

│Рестораны и кафе                         │    100 мест     │   10 - 15   │

│Гостиницы                                │        "        │    6 - 8    │

│Вокзалы всех видов транспорта            │100 пассажиров   │   10 - 15   │

│                                         │дальнего и мест- │             │

│                                         │ного сообщений,  │             │

│                                         │прибывающих      │             │

│                                         │в час "пик"      │             │

│Автостанции                              │100 пассажиров   │   5 - 10    │

│                                         │в час "пик"      │             │

├─────────────────────────────────────────┴─────────────────┴─────────────┤

10.Площадь участка для стоянки одного автотранспортного средства на открытых автостоянках следует принимать (в квадратных метрах на одно машино-место):

-легковых автомобилей – 25 м2 (18 м2 при примыкании участков для стоянки к проезжей части улиц и проездов);

-автобусов – 40 м2;

-велосипедов – 0,9 м2.

11.На временных автостоянках административных зданий и сооружений, объектов обслуживания, должны предусматриваться места для личных автомашин инвалидов и площадки для специализированного автотранспорта, обслуживающего инвалидов, не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) на расстоянии не более 50 м от входов в эти здания и сооружения.

12.Места для стоянки личных автотранспортных средств инвалидов должны быть выделены разметкой и обозначены специальными символами. Габориты парковки автомобиля инвалида должна быть не менее 5,0 х 3,5 м.

13.Гаражи для постоянного хранения автомобилей и других мототранспортных средств, принадлежащих инвалидам, следует предусматривать в радиусе пешеходной доступности не более 200 м от входов в жилые дома.

14.Гаражи ведомственных автомобилей и легковых автомобилей специального назначения, грузовых автомобилей, такси и проката, автобусные парки, а также базы централизованного технического обслуживания и сезонного хранения автомобилей следует размещать в производственных зонах.

15.Станции технического обслуживания автомобилей должны проектироваться из расчета один пост на 200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков для станций технического обслуживания по таблице 21.

Таблица 21

| Мощность СТО | Площадь СТО |
| --- | --- |
| на 10 постов | 1,0 га |
| на 15 постов | 1,5 га |

16.Размер санитарно-защитной зоны для станций технического обслуживания автомобилей устанавливается в соответствии с таблицей 22.

- Таблица 22

| Здания, до которых определяется расстояние | Расстояние, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | от станций технического обслуживания при числе постов |  |
|  | 10 и менее | 11 - 30 |
| Жилые дома | 15 | 25 |
| в том числе торцы жилых домов без окон | 15 | 25 |
| Общественные здания | 15 | 20 |
| Общеобразовательные школы и дошкольные образовательные учреждения | 50 | <*> |
| Лечебные учреждения со стационаром | 50 | <*> |

<*>Определяется по согласованию с органами Государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

17.Автозаправочные станции (АЗС) должны проектироваться из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей принимая размеры их земельных участков для автозаправочных станций по таблице 23.

Таблица 23

| на 2 колонки | 0,1 га |
| --- | --- |
| на 5 колонок | 0,2 га |
| на 7 колонок | 0,3 га |

18.Расстояния от АЗС с подземными резервуарами для хранения жидкого топлива до границ земельных участков детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, школ-интернатов, лечебных учреждений со стационаром или до стен жилых и других общественных зданий и сооружений следует принимать не менее 50 м. Указанное расстояние следует определять от топливораздаточных колонок и подземных резервуаров для хранения жидкого топлива.

Расстояния от АЗС, предназначенных для заправки только легковых автомобилей в количестве не более 500 машин в сутки, до указанных объектов допускается уменьшать, но принимать не менее 25 м.

III. 9. ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

1.Инженерные коммуникации, сооружения водоснабжения, водоотведения (канализация), теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, связи размещаются в зоне, предназначенной для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур.

Ппроектирование систем водоснабжения, теплоснабжения, Озинского муниципального района, ведется на основе схем водоснабжения, теплоснабжения, разработанных и утвержденных в установленном порядке. В схеме должны быть решены принципиальные вопросы технологии, мощности, размеров сетей, даны рекомендации по очередности осуществления схемы (при наличии такой схемы каждый этап проектирования может представлять собой самостоятельное законченное решение и в то же время органично вписываться в общую перспективу развития населенного пункта).

2.На территории Озинского муниципального района, проектирование и строительство инженерных коммуникаций должно выполняться в подземном исполнении. Прокладка временных воздушных электрических линий к объекту капитального строительства допускается на период строительства. В промышленных зонах и зоне инженерной и транспортной инфраструктур прокладка инженерных коммуникаций допускается в наземном и надземном исполнении.

В целях исключения неблагоприятного воздействия эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры на среду обитания населения Озинского муниципального района, при проектировании обеспечиваются необходимые расстояния от этих объектов до жилой зоны и соблюдение других требований в соответствии со строительными нормами и правилами.

Существующие подземные, наземные и надземные коммуникации всех видов и инженерные сооружения в городе подлежат учету в дежурных планах инженерных коммуникаций на основе исполнительной геодезической съемки, согласно СП 11-104-97 "Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть II. Выполнение съемки подземных коммуникаций при инженерно-геодезических изысканиях для строительства".

3.Проектирование инженерных сооружений и коммуникаций должно выполняться только при наличии инженерно-геологических изысканий с данными, достаточными для прогнозирования возможных изменений мерзлотных и других условий в период строительства и эксплуатации инженерных систем, а именно:

а)температурный режим грунтов;

б)физико-механические свойства грунтов;

в)мерзлотные процессы (пучение, наледи и пр.);

г)наличие грунтовых вод.

4.При планировании размещения инженерных сетей и сооружений особое внимание должно быть уделено изучению:

а)теплового взаимовлияния инженерных коммуникаций зданий на всей застраиваемой территории с оценкой возможных нарушений эксплуатационной надежности;

б)возможного изменения уровня грунтовых вод и влияния этих изменений на эксплуатационную надежность сетей;

в) изменения степени пучинистости грунтов.

Для определения температурного режима инженерных сетей и сооружений, окружающих их грунтов необходимо выполнить теплотехнические расчеты.

В состав проекта сложных объектов систем инженерного оборудования следует включать инструкцию по проведению в период эксплуатации регулирования теплового режима коммуникаций и наблюдения за состоянием грунта в основании на отдельных участках сети и сооружений с наиболее неблагоприятными мерзлотно-грунтовыми условиями.

III. 9. 1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1.Проектирование новых, реконструкцию и расширение существующих инженерных сетей на территории Озинского МР следует осуществлять на основе программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры территорий в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ и выполняться в соответствии с требованиями СП 30.13330.2012 СНиП 2.04.01-85*, СП 31.13330. 2012. СНиП 2.04.02-84, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.1.4.1175-02, СП 8.13130 с учетом санитарно-гигиенической надежности получения питьевой воды, экологических и ресурсосберегающих требований.

2.Жилая и общественная застройка на территории Озинского МР, включая индивидуальную отдельностоящую и блокированную жилую застройку с участками, а также производственные объекты должны быть обеспечены централизованными или локальными системами водоснабжения и канализации.

3.В структуру системы водоснабжения, как правило, входят следующие объекты: источники водоснабжения, водозаборные сооружения, насосная станция I подъема, водоочистные сооружения, резервуары чистой воды, насосная станция II подъема, напорно-регулирующие емкости, водоводы, подкачивающие насосные станции, магистральные трубопроводы, распределительные трубопроводы.

4.Выбор источника хозяйственно-питьевого, производственного водоснабжения должен быть обоснован результатами топографических, гидрологических, гидрогеологических, ихтиологических, гидрохимических, гидробиологических, гидротермических, санитарных обследований и производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 17.1.1.04.

В качестве источника водоснабжения следует рассматривать подземные и поверхностные воды.

В системе водоснабжения допускается использование нескольких источников с различными гидрологическими и гидрогеологическими характеристиками.

Принятые к использованию источники водоснабжения подлежат согласованию в соответствии с действующим законодательством.

Для хозяйственно-питьевых водопроводов должны максимально использоваться имеющиеся ресурсы подземных вод, удовлетворяющие санитарно-гигиеническим требованиям.

При оценке ресурсов естественных подземных вод следует рассматривать возможность увеличения запаса за счет их искусственного пополнения и учитывать расходный режим и водохозяйственный баланс по источнику с прогнозом на 15 - 20 лет, требования к качеству воды, предъявляемые потребителями, запасы и условия питания подземных вод, качество и температуру.

Использование подземных вод питьевого качества для нужд, не связанных с хозяйственно-питьевым водоснабжением, как правило, не допускается.

5.Выбор типа и схемы размещения водозаборных сооружений подземных вод следует производить исходя из геологических, гидрогеологических и санитарных условий района.

При проектировании новых и расширении существующих водозаборов должны учитываться условия взаимодействия их с существующими водозаборами на соседних участках, а также их влияние на окружающую природную среду (поверхностный сток, растительность и др.).

6.Скважины  следует оборудовать в соответствии с требованием ВСН ВК4-90 (п.2.2.2.), СНиП 2.01.51-90 (п.4.14, п.4.15).

7.Резервуары питьевой воды следует оборудовать в соответствие с требованием СНиП 2.01.51-90 (п.4.11).

8.Сооружения для забора поверхностной воды должны: обеспечивать забор из водоисточника расчетного расхода воды и подачу его потребителю; защищать систему водоснабжения от биологических обрастаний и от попадания в нее наносов, сора, планктона и др.; на водоемах рыбохозяйственного значения удовлетворять требованиям органов охраны рыбных запасов.

9.Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые, производственные нужды, должно соответствовать гигиеническим требованиям санитарных правил и норм СанПиН 2.1.4.1074-01.

10.Метод обработки воды, состав и расчетные параметры сооружений водоподготовки и расчетные дозы реагентов следует устанавливать в зависимости от качества воды в источнике водоснабжения, назначения водопровода, производительности станции и местных условий на основании данных технологических изысканий.

Полный расход воды, поступающий на станцию, следует определять с учетом расхода воды на собственные нужды станции водоподготовки.

Коммуникации станций водоподготовки следует рассчитывать на возможность пропуска расхода воды на 20 - 30 % больше расчетного.

11.Централизованная система водоснабжения на территории Озинского МР в зависимости от местных условий и принятой схемы водоснабжения должна обеспечить:

-хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий;

-хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях;

-производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий, где требуется вода питьевого качества или для которых экономически нецелесообразно сооружение отдельного водопровода;

-тушение пожаров;

-собственные нужды станций водоподготовки, промывку водопроводных и канализационных сетей и т.д.

При обосновании допускается устройство самостоятельного водопровода для:

-поливки и мойки территорий (улиц, проездов, площадей, зеленых насаждений), работы фонтанов и т.п.;

-поливки посадок в теплицах, парниках и на открытых участках, а также приусадебных участков.

12.Централизованная система водоснабжения Озинского МР по степени обеспеченности подачи воды относится ко второй категории с численностью населения до 50 тыс. чел. Допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30 % расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 10 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта, но не более чем на 6 ч.

13.При необходимости повышения обеспеченности подачи воды на производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий (производств, цехов, установок) следует предусматривать локальные системы водоснабжения. Качество воды, подаваемой на производственные нужды, должно соответствовать гигиеническим требованиям санитарных правил и норм СанПиН 2.1.4.1175-02.

14.При разработке схемы и системы водоснабжения следует давать техническую, экономическую и санитарную оценки существующих сооружений, водоводов и сетей.

15.Системы водоснабжения, обеспечивающие противопожарные нужды, следует проектировать в соответствии с указаниями СП 8.13130.

16.Для систем водоснабжения Озинского МР расчеты совместной работы водоводов, водопроводных сетей, насосных станций и регулирующих емкостей следует выполнять для следующих характерных режимов подачи воды:

-в сутки максимального водопотребления - максимального, среднего и минимального часовых расходов, а также максимального часового расхода воды на пожаротушение;

-в сутки среднего потребления - среднего часового расхода;

-в сутки минимального водопотребления - минимального часового расхода.

17.Количество линий водоводов следует принимать с учетом категории обеспеченности подачи воды системы водоснабжения и очередности строительства.

Водопроводные сети должны быть кольцевыми с установкой на них колодцев с запорно-регулирующей арматуры, пожарных гидрантов, водозаборных колонок.

Тупиковые линии водопроводов допускается применять: для подачи воды на производственные нужды, при допустимости перерыва в водоснабжении на время ликвидации аварии; для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды, при диаметре труб не свыше 100 мм; для подачи воды на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение, при длине линий не свыше 200 м.

18.Выбор диаметров труб водоводов и водопроводных сетей следует производить на основании технико-экономических расчетов, учитывая при этом условия их работы при аварийном выключении отдельных участков.

19.Диаметр труб водопровода, объединенного с противопожарным принимается согласно СП 8.13130.

20.Нормы расхода воды потребителями в зависимости от степени благоустройства районов жилой застройки определяются в соответствии с требованиями СП 30.13330.2012 СНиП 2.04.01-85* и в соответствии с таблицей 24, таблицей 25:

Таблица 24

Расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды (стоков)

в жилых зданиях, л/сут, на 1 жителя

| Жилые здания | Расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды, л/сут, на единицу измерения |  |
| --- | --- | --- |
|  | общий | в том числе горячей |
| С водопроводом и канализацией без ванн | 100 | 40 |
| То же, с газоснабжением | 120 | 48 |
| С водопроводом, канализацией и ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе | 150 | 60 |
| То же, с газовыми водонагревателями | 210 | 85 |
| С централизованным горячим водоснабжением и сидячими ваннами | 230 | 95 |
| То же, с ваннами длиной более 1500 - 1700 мм | 250 | 100 |

Таблица 25

Расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды в зданиях общественного и промышленного назначения, л/сут, на одного потребителя

| Водопотребители | Единица измерения | Расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды, л/сут, на единицу измерения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | общий | в том числе горячей |
| 1 Общежития: |  |  |  |
| с общими душевыми | 1 житель | 90 | 50 |
| с душами при всех жилых комнатах | То же | 140 | 80 |
| 2 Гостиницы, пансионаты и мотели: |  |  |  |
| с общими ваннами и душами | » | 120 | 70 |
| с душами во всех номерах | » | 230 | 140 |
| с ванными во всех номерах | » | 300 | 180 |
| 3 Больницы: |  |  |  |
| с общими ваннами и душами | » | 120 | 75 |
| с санитарными узлами, приближенными к палатам | » | 200 | 90 |
| инфекционные | » | 240 | 110 |
| 4 Санатории и дома отдыха: |  |  |  |
| с общими душами | » | 130 | 65 |
| с душами при всех жилых комнатах | » | 150 | 75 |
| с ваннами при всех жилых комнатах | » | 200 | 100 |
| 5 Физкультурно-оздоровительные учреждения: |  |  |  |
| со столовыми на полуфабрикатах, без стирки белья | 1 место | 60 | 30 |
| со столовыми, работающими на сырье, и прачечными | То же | 200 | 100 |
| 6 Дошкольные образовательные учреждения и школы-интернаты: |  |  |  |
| с дневным пребыванием детей: со столовыми на полуфабрикатах | 1 ребенок | 40 | 20 |
| со столовыми, работающими на сырье, и прачечными | То же | 80 | 30 |
| с круглосуточным пребыванием детей: | » |  |  |
| со столовыми на полуфабрикатах | » | 60 | 30 |
| со столовыми, работающими на сырье, и прачечными | » | 120 | 40 |
| 7 Учебные заведения с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах | 1 учащийся и 1 преподаватель | 20 | 8 |
| 8 Административные здания | 1 работающий | 15 | 6 |
| 9 Предприятия общественного питания с приготовлением пищи, реализуемой в обеденном зале | 1 блюдо | 12 | 4 |
| 10 Магазины: |  |  |  |
| продовольственные (без холодильных установок) | 1 работник в смену или 20 м2 торгового зала | 30 | 12 |
| промтоварные | 1 работник в смену | 20 | 8 |
| 11 Поликлиники и амбулатории | 1 больной | 10 | 4 |
|  | 1 работающий в смену | 30 | 12 |
| 12 Аптеки: |  |  |  |
| торговый зал и подсобные помещения | 1 работающий | 30 | 12 |
| лаборатория приготовления лекарств | То же | 310 | 55 |
| 13 Парикмахерские | 1 рабочее место в смену | 56 | 33 |
| 14 Кинотеатры, театры, клубы и досугово-развлекательные учреждения: |  |  |  |
| для зрителей | 1 человек | 8 | 3 |
| для артистов | То же | 40 | 25 |
| 15 Стадионы и спортзалы: |  |  |  |
| для зрителей | » | 3 | 1 |
| для физкультурников с учетом приема душа | » | 50 | 30 |
| для спортсменов с учетом приема душа | » | 100 | 60 |
| 16 Плавательные бассейны: |  |  |  |
| для зрителей | 1 место | 3 | 1 |
| для спортсменов (физкультурников) с учетом приема душа | 1 человек | 100 | 60 |
| на пополнение бассейна | % вместимости | 10 | - |
| 17 Бани: |  |  |  |
| для мытья в мыльной и ополаскиванием в душе | 1 посетитель | 180 | 120 |
| то же, с приемом оздоровительных процедур | То же | 290 | 190 |
| душевая кабина | » | 360 | 240 |
| ванная кабина | » | 540 | 360 |
| 18 Прачечные: |  |  |  |
| немеханизированные | 1 кг сухого белья | 40 | 15 |
| механизированные | То же | 75 | 25 |
| 19 Производственные цехи: |  |  |  |
| обычные | 1 чел. в смену | 25 | И |
| с тепловыделениями свыше 84 кДж на 1 м3/ч | То же | 45 | 24 |
| 20 Душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий | 1 душевая сетка в смену | 500 | 270 |
| 21 Расход воды на поливку: |  |  |  |
| травяного покрова | 1 м2 | 3 | - |
| футбольного поля | То же | 0,5 | - |
| остальных спортивных сооружений усовершенствованных покрытий, | » | 1,5 | - |
| тротуаров, площадей, заводских проездов | » | 0,5 | - |
| зеленых насаждений, газонов и цветников | » | 3-6 | - |
| 22 Заливка поверхности катка | » | 0,5 | - |

1.Размеры земельных участков для станций очистки воды в зависимости от их производительности следует принимать в соответствии с СП 42.13330.2012 СНиП 2.07.01-89* и в соответствии с таблицей 26:

Таблица 26

Размеры земельных участков для размещения водопроводных очистных сооружений

| Производительность станции, тысяч кубических метров в сутки | Размер земельного участка, гектаров |
| --- | --- |
| Свыше 0,4 до 0,8 | 1,0 |
| Свыше 0,8 до 12 | 2,0 |
| Свыше 12 до 32 | 3,0 |

2.При проектировании и ведении строительства систем водоснабжения, на территории Озинского МР, необходимо учитывать организацию зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима), второй и третий пояса (пояса ограничений).

3.Первый пояс включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения.

4.Граница первого пояса водозаборов подземных вод устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин.

5.Определение границ второго и третьего поясов ЗСО подземных источников водоснабжения следует проводить в соответствии с методиками гидрогеологических расчетов.

6.Границы первого, второго и  третьего поясов ЗСО поверхностного источника устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

7.ЗСО сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно - защитной полосой.

8.Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии: от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м; от водонапорных башен - не менее 10 м; от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с органом государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода: а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм; б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

9.Мероприятия, направленные на предупреждение ухудшения качества воды следует выполнять в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

III. 9. 2. КАНАЛИЗАЦИЯ

1.Проектирование новых, реконструкцию и расширение существующих инженерных сетей на территории Озинского МР следует осуществлять на основе программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры территорий в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ и выполняться в соответствии с требованиями СП 32.13330.2012 СНиП 2.04.03-85, СП 42.13330.2012 СНиП 2.07.01-89*, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

2.В структуру системы канализации, как правило, входят следующие объекты: очистные канализационные сооружения, самотечные и напорные канализационные трубы, канализационные насосные станции.

3.Выбор систем канализации объектов следует производить с учетом требований к очистке сточных вод, климатических условий, рельефа местности, геологических и гидрологических условий, существующей ситуацией в системе водоотведения и других факторов.

При этом проекты канализации объектов необходимо разрабатывать, как правило, одновременно с проектами водоснабжения без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений с максимальным повторным использованием очищенных сточных и дождевых вод для производственного водоснабжения и орошения и обязательным анализом баланса водопотребления и отведения сточных вод.

Удельное водоотведение в неканализованных районах следует принимать 25 л/сут на одного жителя.

4.На промпредприятиях необходимо учитывать использование локальной очистки потоков сточных вод перед спуском производственных сточных вод в водные объекты или в систему канализации населенного пункта, а также учитывать использование осадков и отходов, образующихся при очистке сточных вод.

5.Бытовые и производственные сточные воды должны отвечать действующим требованиям к составу и свойствам сточных вод, принимаемых в систему канализации Озинского МО.

6.При проектировании  и эксплуатации сетей и сооружений канализации при технико-экономическом обосновании необходимо предусматривать места расположения объектов канализации и прохода коммуникаций, надежность  и бесперебойность действия системы канализации, энергоэффективность работы оборудования канализационных насосных станций и канализационных очистных сооружений.

7.Канализование ОзинскогоМР следует предусматривать по системам общесплавной или полураздельной канализации.

8.При проектировании на канализационных сетях следует предусматривать устройства на них сооружений: смотровые и перепадные колодцы, дождеприемники, дюкеры (при пересечении водных объектов), выпуски и ливнеотводы, сливные станции, снегоплавильные пункты.

9.В системе канализации в зависимости от рельефа местности следует предусматривать строительство напорных линий и канализационных насосных станций с электропитанием от двух не зависимых источников.

10.На канализационных очистных сооружениях должна быть предусмотрена механическая, биологическая очистка и обеззараживание сточных вод с использованием наиболее экологически безопасных реагентов.

11.Проведение гидравлических расчетов канализационных самотечных трубопроводов подбор диаметров, уклонов и глубины заложения труб при соблюдении нормативных значений степени наполнения труб и скоростей движения сточных вод следует выполнять на расчетный максимальный секундный расход сточных вод в соответствии с требованиями СП 32.13330.2012 СНиП 2.04.03-85.

12.Гидравлический расчет напорных канализационных трубопроводов следует производить согласно СП 31.13330.

13.Размеры земельных участков в соответствии с СП 42.13330.2012 СНиП 2.07.01-89* следует принимать:

а) для размещения канализационных очистных сооружений согласно таблице 27:

Таблица 27

Размеры земельных участков для размещения канализационных очистных сооружений

| Производительность очистных сооружений, тысяч кубических метров в сутки | Размер земельного участка, гектаров |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | очистных сооружений | иловых площадок | биологических прудов глубокой очистки сточных вод |
| до 0,7 | 0,5 | 0,2 | - |
| свыше 0,7 до 17 | 4 | 3 | 3 |
| свыше 17 до 40 | 6 | 9 | 6 |
| свыше 40 до 130 | 12 | 25 | 20 |
| свыше 130 до 175 | 14 | 30 | 30 |
| свыше 175 до 280 | 18 | 55 | - |

б)для очистных сооружений локальных систем канализации и их санитарно-защитных зон в зависимости от грунтовых условий и количества сточных вод, но не более 0,25 га в соответствии с требованиями СП 32.13330.2012 СНиП 2.04.03-85;

в)при отсутствии централизованной системы канализации следует предусматривать по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы сливные станции.

Размеры земельных участков, отводимых под сливные станции, следует принимать по таблице 13 СП 42.13330.2012 СНиП 2.07.01-89* и в соответствии с СП 32.13330.2012 СНиП 2.04.03-85.

Размеры санитарно-защитных зон для канализационных очистных сооружений следует принимать в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 по таблице 28:

Таблица 28

Размеры санитарно-защитных зон для канализационных очистных сооружений

| Сооружение для очистки сточных вод | Расстояние в метрах при расчетной производительности очистных сооружений (тыс. куб. м сут.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 0,2 | более 0,2 до 5,0 | более 5,0 до 50,0 | более 50,0 до 280 |
| Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары | 15 | 20 | 20 | 30 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки | 150 | 200 | 400 | 500 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях | 100 | 150 | 300 | 400 |
| Поля: |  |  |  |  |
| фильтрации | 200 | 300 | 500 | 1000 |
| орошения | 150 | 200 | 400 | 1000 |
| Биологические пруды | 200 | 200 | 300 | 300 |

III. 9. 3. ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

1.Проектирование ливневой канализации на территории Озинского МР должно осуществляться в соответствии с требованиями, установленными СанПиН 2.1.5.980-00, СП 32.13330.2012 СНиП 2.04.03-85, Водного кодекса РФ, в том числе:

а)отвод поверхностных вод должен осуществляться со всего бассейна стока территории рабочего поселка после их очистки на локальных или централизованных очистных сооружениях поверхностного стока;

б)место выпуска поверхностных вод на территории Озинского МР должно быть расположено ниже по течению, за его пределами с учетом возможного обратного течения при нагонных явлениях. Место выпуска поверхностных вод в непроточные и малопроточные водные объекты должно определяться с учетом санитарных, метеорологических и гидрологических условий;

в)сброс поверхностных вод в черте рабочего поселка через существующие выпуски допускается лишь в исключительных случаях при соответствующем технико-экономическом обосновании и по согласованию с органами государственной санитарно-эпидемиологической службы. В этом случае нормативные требования, предъявленные к составу и свойствам сточных вод, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к воде водных объектов питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования;

г)расчетный объем дождевого стока, направляемого на очистку, следует определять при периоде однократного превышения интенсивности предельного дождя (0,05 - 0,1) года;

д)для гидравлического расчета определения диаметров труб необходимо определить максимальный расход дождевых вод, который зависит от расчетной интенсивности дождя для конкретной местности, его продолжительности, коэффициента стока, площади водосбора, значения коэффициента, учитывающего заполнение свободной емкости сети в момент возникновения напорного режима и уклонов местности.

е)отведение поверхностного стока с промплощадок и жилых зон через дождевую канализацию должно исключать поступление в нее хозяйственно-бытовых, производственных сточных вод и промышленных отходов. К отведению поверхностного стока в водные объекты предъявляются такие же требования, как к сточным водам.

2.В соответствии с СП 42.13330.2011 СНиП 2.07.01-89* применение открытых водоотводящих устройств - канав, кюветов, лотков допускается в районах одно-, двухэтажной застройки, а также на территории парков с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами.

Отведение поверхностных вод по открытой системе водотоков должно осуществляться с соблюдением требований, установленных СП 32.13330.2010 СНиП 2.04.03-85.

3.В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитная зона от очистных сооружений поверхностного стока до жилой застройки устанавливается в зависимости от условий застройки и конструктивного использования сооружений, но не менее 100 м для очистных сооружений открытого типа и не менее 50 м для очистных сооружений закрытого типа.

9. 4. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА

1.Санитарная очистка территории Озинского муниципального района, обеспечивается с учетом экологических и ресурсосберегающих требований, в соответствии с СП 42.13330.2011 СНиП 2.07.01-89*.

2.Нормативы обеспеченности объектами санитарной очистки следует принимать, исходя из норм накопления бытовых отходов (в килограммах бытовых отходов на одного человека в год):

1)твердых бытовых отходов:

-для проживающих в жилищном фонде, оборудованном в установленном законом порядке централизованным или индивидуальным отоплением (кроме печного) – 320 кг/чел. в год;

-для проживающих в жилищном фонде с печным отоплением – 480 кг/чел. в год;

-общее количество бытовых отходов по населенному пункту с учетом общественных зданий – 600 кг/чел. в год;

2)нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5 процентов от объёма твердых бытовых отходов.

3)размеры земельных участков предприятий и сооружений по транспортировке, обезвреживанию и переработке бытовых отходов следует принимать в соответствии со значениями, приведенными в таблице 29;

Таблица 29

Размеры земельных участков предприятий и сооружений по транспортировке, обезвреживанию и переработке бытовых отходов

| Предприятия и сооружения | Размеры земельных участков на 1000 т твердых бытовых отходов в год, га |
| --- | --- |
| Предприятия по промышленной переработке бытовых отходов мощностью, тыс. т в год: |  |
| до 40 | 0,05 |
| свыше 40 | 0,05 |
| Склады свежего компоста | 0,04 |
| Полигоны * | 0,02 - 0,05 |
| Поля компостирования | 0,5 - 1,0 |
| Поля ассенизации | 2 - 4 |
| Сливные станции | 0,2 |
| Мусороперегрузочные станции | 0,04 |
| Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу) | 0,3 |
| * - Кроме полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов, размещение которых следует принимать по СП 127.13330.2011. СНиП 2.01.28-85 "Полигоны по обезвреживанию и захоронению промышленных отходов. Основные положения по проектированию". Примечание. Наименьшие размеры земельных участков полей ассенизации, компостирования и полигонов следует принимать с учетом гидрологических, климатических и грунтовых условий. |  |

4)для улучшения состояния окружающей природной среды снежно-ледяные отложения должны утилизироваться и складироваться на специально отведенных для этой цели площадках снеготаяния (снегосвалках).

5)при размещении снегосвалок должны выполняться основные технические требования:

-они должны, как правило, размещаться в промышленных и коммунально-складских зонах;

-они не должны располагаться в водоохранных зонах водных объектов;

-они не должны размещаться над подземными инженерными коммуникациями;

-отвод земельных участков должен быть согласован со всеми контролирующими организациями.

6)при оборудовании снегосвалок обязательно наличие:

-твердого водонепроницаемого покрытия с обваловкой по всему периметру, исключающей попадание снега и талой воды на рельеф;

-ограждения по всему периметру снегосвалки;

-контрольно-пропускного пункта, оборудованного телефонной связью;

-локальных очистных сооружений.

7)размер земельного участка площадок снеготаяния устанавливается исходя из высоты снежного покрова, продолжительности залегания и плотности снега, угла естественного относа снега, климатических условий

3.Размеры санитарно-защитных зон следует принимать по проектам санитарно-защитных зон, разработанным в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

III. 9. 5. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

1.Проектирование и строительство систем теплоснабжения на территории Озинского МР должно осуществляться в соответствии с требованиями СП 124.13330.2012 СНиП 41-02-2003, СП 50.13330.2012 СНиП 23-02-2003, СП 42.13330.2011 СНиП 2.07.01-89*, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СП 89.13330.2012 СНиП II-35-76.

2.В структуру системы теплоснабжения для нужд отопления, горячего водоснабжения, в зависимости от выбора схемы, входят следующие объекты: источники тепловой энергии (ТЭЦ), районные  и квартальные котельные, центральные тепловые пункты, тепловые сети.

3.Следует предусматривать теплоснабжение, проектирование новых и реконструируемых котельных на территории Озинского МО, в соответствии с разработанными и согласованными в установленном порядке схемами теплоснабжения при обеспечении безопасности, надежности, энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии.

4.Проектирование тепловых пунктов должно осуществляться в соответствии с СП 60.13330, СП 124.13330.2012 СНиП 41-02-2003.

5.Присоединение потребителей теплоты к тепловым сетям в тепловых пунктах следует предусматривать по схемам, обеспечивающим минимальный расход воды в тепловых сетях, а также экономию теплоты за счет применения регуляторов расхода теплоты.

6.В тепловых пунктах предусматривается размещение оборудования, арматуры, приборов контроля, управления и автоматизации, при этом приборы контроля параметров теплоносителя и учета расхода теплоты следует предусматривать во всех тепловых пунктах.

7.В закрытых и открытых системах теплоснабжения способ присоединения зданий к тепловым сетям через ЦТП или ИТП определяется на основании технико-экономического обоснования или в соответствии с заданием на проектирование, с учетом гидравлического режима работы и температурного графика тепловых сетей и зданий.

8.В тепловых пунктах следует предусматривать мероприятия по предотвращению превышения допускаемого уровня шума в соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562.

9.Минимальные расстояния в свету от отдельно стоящих наземных ЦТП до наружных стен жилых зданий и сооружений должны быть не менее 25 м.

Допускается уменьшение расстояния до 15 м при условии принятия дополнительных мер по снижению шума до допустимого по санитарным нормам уровня. При этом проведение расчета шумового воздействия обязательно.

10.Расчетная тепловая мощность котельной определяется как сумма максимальных часовых расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и кондиционирование, средних часовых расходов тепловой энергии на горячее водоснабжение и расходов тепловой энергии на технологические цели.

При определении расчетной тепловой мощности котельной должны учитываться также расходы тепловой энергии на собственные нужды котельной, потери в котельной и в тепловых сетях с учетом энергетической эффективности системы.

11.Расстояния от зданий и сооружений до отдельно стоящей котельной, а также от оборудования, расположенного на открытых площадках, до жилых и общественных зданий необходимо определять согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031.

12.Размеры земельных участков для отдельно стоящих отопительных котельных, располагаемых в районах жилой застройки, следует принимать согласно таблице 30.

Таблица 30

Размеры земельных участков для отдельно стоящих отопительных котельных

| Теплопроизводительность котельных, Гкал/ч (МВт) | Размеры земельных участков котельных, гектаров |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | работающих на твердом топливе | работающих на газомазутном топливе |  |
| До 5 | 0,7 |  |  |
| От 5 до 10 (от 6 до 12) | 1,0 |  |  |
| Свыше 10 до 50 (свыше 12 до 58) | 2,0 |  | 1,5 |
| Свыше 50 до 100 (свыше 58 до 116) | 3,0 |  | 2,5 |

13.Трассы и способы прокладки тепловых сетей следует предусматривать в соответствии с СП 124.13330.2012. СНиП 41-02-2003, СП 42.13330.2011 СНиП 2.07.01-89* и техническими условиями энергоснабжающей организации, в том числе:

а) на территории Озинского МР предусматривается прокладка тепловых сетей в подземном исполнении;

б) в производственных зонах и зонах инженерной и транспортной инфраструктур допускается наземная и надземная прокладка тепловых сетей при наличии соответствующего разрешения;

14.Для трубопроводов тепловых сетей следует предусматривать стальные электросварные трубы или бесшовные стальные трубы.

Допускается применять неметаллические трубы, при соответствующем обосновании.

15.Для сетей горячего водоснабжения в закрытых системах теплоснабжения должны применяться трубы из коррозионно-стойких материалов.

Допускается применять неметаллические трубы как для закрытых, так и открытых систем теплоснабжения.

16.Запорную арматуру в тепловых сетях следует предусматривать на всех трубопроводах тепловых сетей.

17.Для тепловых сетей следует, как правило, принимать теплоизоляционные материалы и конструкции, проверенные практикой эксплуатации.

При выборе изоляционной конструкции срок ее службы должен составлять не менее 10 лет.

Материалы тепловой изоляции и покровного слоя теплопроводов должны отвечать требованиям СП 61.13330, норм пожарной безопасности и выбираться в зависимости от конкретных условий и способов прокладки.

18.В соответствии с требованиями к повышению тепловой защиты зданий и сооружений не обходимо сокращать расходы тепловой энергии для нужд отопления с введением новых технологий строительства.

Следует предусматривать введение новых показателей энергетической эффективности зданий - удельного расхода тепловой энергии на отопление за отопительный период с учетом воздухообмена, теплопоступлений и ориентации зданий.

III. 9. 6. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

1.Электроснабжение Озинского муниципального района осуществляется с учетом требований, установленных СП 42.13330.2012 СНиП СНиП 2.07.01-89*, РД 34.20.185-94 в том числе:

а)расход электроэнергии и мощности источников энергоснабжения в ДергачевскомМР следует определять:

-для промышленных и сельскохозяйственных предприятий - по заявкам действующих предприятий, проектам новых, реконструируемых или аналогичных предприятий, а также по укрупненным показателям с учетом местных особенностей;

-для хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд - в соответствии с техническими регламентами, а до их принятия - в соответствии с "Инструкцией по проектированию городских электрических сетей. РД 34.20.185-94" (утв. Минтопэнерго РФ 07.07.1994, РАО "ЕЭС России" 31.05.1994).

б)при проектировании требуется предусматриваться возможность поэтапного развития системы электроснабжения по мере роста нагрузок при этом электрические сети должны выполняться с учетом обеспечения наибольшей экономичности, требуемой надежности электроснабжения, соблюдения установленных норм качества электроэнергии.

в)при реконструкции действующих сетей необходимо максимально использовать существующие электросетевые сооружения.

г)схемы развития электрических сетей разрабатываются в соответствии развития и реконструкции рабочего поселка на основания генерального плана, проекта детальной планировки и схемы развития электрических сетей рабочего поселка с расчетом нагрузок всех потребителей, определением количества и мощности ТП и РП на основании технических условий энергоснабжающих организаций.

д)электроснабжение рабочего поселка, как правило, должно осуществляться не менее чем от двух независимых источников электроэнергии.

е) воздушные линии электропередачи напряжением 110 кВ и выше следует размещать за пределами селитебной территории.

Прокладку электрических сетей напряжением 110 кВ и выше к понизительным подстанциям глубокого ввода в пределах селитебной территории следует предусматривать кабельными линиями;

ж)при размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 10(6) - 20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВА и выполнении мер по шумозащите расстояние от них до окон жилых и общественных зданий следует принимать не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений - не менее 15 м;

з)при реконструкции рабочего поселка следует предусматривать вынос за пределы селитебной территории существующих воздушных линий электропередачи напряжением 35 - 110 кВ и выше или замену воздушных линий кабельными;

и)размеры земельных участков для закрытых понизительных подстанций, включая комплектные и распределительные устройства напряжением 110 - 220 кВ, следует принимать не более 0,8 га, а пунктов перехода воздушных линий в кабельные - не более 0,1 га;

к)понизительные подстанции с трансформаторами мощностью 16 тыс. кВА и выше и пункты перехода воздушных линий в кабельные, размещаемые на селитебной территории, а на территории курортных комплексов - все трансформаторные подстанции и распределительные устройства следует предусматривать закрытого типа. На подходах к подстанции и пунктам перехода воздушных линий в кабельные следует предусматривать технические полосы для ввода и вывода кабельных и воздушных линий;

л)электрические сети напряжением до 20 кВ включительно на селитебной территории и в районах застройки зданиями в 4 этажа и выше следует предусматривать кабельными линиями.

2.Размещение объектов электроснабжения осуществляется с учетом СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, устанавливающих размеры санитарно-защитных зон.

3.Нормативы обеспеченности электрической энергией в киловатт-часах на одного человека в год следует принимать, исходя из расходов электроэнергии для малых городов по укрупненным показателям электропотребления:

1)для зданий, не оборудованных стационарными электроплитами – 1700 кВтч/год на 1 чел., при годовом числе часов использовании максимума электрической нагрузки – 5200 ч/год;

2) ля зданий, оборудованных стационарными электроплитами (100% охвата) – 2100 кВтч/год на 1 человека, при годовом числе часов использовании максимума электрической нагрузки – 5300 ч/год;

Приведенные данные не учитывают применение в жилых зданиях кондиционирования, электроотопления и электроводонагрева.

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, канализации и теплоснабжения.

4.Иные расчетные показатели в сфере инженерного оборудования:

1)ширина полос земельных участков, предоставляемых на период строительства воздушных линий электропередачи, сооружаемых на унифицированных и типовых опорах, приведены в таблице 31.

Таблица 31

Ширина полос земельных участков, предоставляемых на период строительства воздушных линий электропередачи, сооружаемых на унифицированных и типовых опорах

| Опоры воздушных линий электропередачи | Ширина полос предоставляемых земель, м, при напряжении линии, кВ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,38-20 | 35 | 110 | 150-220 | 330 | 500 | 750 |
| Железобетонные |  |  |  |  |  |  |  |
| Одноцепные | 8 | 9(11) | 10(12) | 12(16) | (21) | 15 | 15 |
| Двухцепные | 8 | 10 | 12 | 24(32) | 28 | - | - |
| Стальные |  |  |  |  |  |  |  |
| Одноцепные | 8 | 11 | 12 | 15 | 18(21) | 15 | 15 |
| Двухцепные | 8 | 11 | 14 | 18 | 22 | - | - |
| Деревянные |  |  |  |  |  |  |  |
| Одноцепные | 8 | 10 | 12 | 15 | - | - | - |
| Двухцепные | 8 | - | - | - | - | - | - |
| Примечание: 1) в скобках указана ширина полос земель для опор с горизонтальным расположением проводов; 2) для ВЛ 500 и 750 кВ ширина полосы 15 м является суммарной шириной трех раздельных полос по 5 м. |  |  |  |  |  |  |  |

2)площади земельных участков, отводимых для подстанций, распределительных и секционирующих пунктов с высшим напряжением от 6 до 20 кВ, приведены в таблице 32.

Таблица 32

Площади земельных участков, отводимых для подстанций, распределительных и секционирующих пунктов с высшим напряжением от 6 до 20 Кв

| Тип подстанций, распределительных и секционирующих пунктов | Площади отводимых земельных участков в м2 |
| --- | --- |
| Мачтовые подстанции мощностью от 25 до 250 кВ·А | 50 |
| Комплектные подстанции с одним трансформатором мощностью от 25 до 630 кВ·А | 50 |
| Комплектные подстанции с двумя трансформаторами мощностью от 160 до 630 кВ·А | 80 |
| Подстанции с двумя трансформаторами закрытого типа мощностью от 160 до 630 кВ·А | 150 |
| Распределительные пункты наружной установки | 250 |
| Распределительные пункты закрытого типа | 200 |
| Секционирующие пункты | 80 |
| Примечания: 1. Площади определены с учетом размеров заземляющих устройств и дополнением 1 м от них во все стороны. Для комплектной подстанции с выносным разъединителем (на концевой опоре) учитывался участок расположения опоры с разъединителем и ее заземляющего устройства. 2. Площади не учитывают земельные участки для размещения концевых опор воздушных линий электропередачи напряжением 6-20 кВ и до 1 кВ. 3. Площади указаны для типовых конструкций. Для нетиповых конструкций значения площадей определяются проектом, утвержденным в установленном порядке, в котором содержится обоснование отказа от типовых конструкций. 4. Мачтовые и комплектные (КТП) подстанции 35/0,38 кВ требуют отвода земельного участка в 50 м2. |  |

3)площади земельных участков, отводимых для подстанций и переключательных пунктов с различными схемами электрических соединений распределительных устройств с внешним напряжением от 35 до 500 кВ, приведены в таблице 33.

Таблица 33

Площади земельных участков, отводимых для подстанций и переключательных пунктов с различными схемами электрических соединений распределительных устройств с внешним напряжением от 35 до 500 кВ

| Подстанции по схеме электрических соединений закрытых распределительных устройств | Площади отводимых земельных участков, в тыс. м2, при установке на подстанции трансформаторов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | двухобмоточных, напряжением в кВ |  |  | трехобмоточных, напряжением в кВ |  |  |  |
|  | 35 | 110 | 150-220 | 110 | 150-220 | 330/110/6-35 | 500/220/110/6-10 |
| 1. Блок линия - трансформатор с выключателем и низшим напряжением 6-10 кВ | 1,5 | 2,5 | 8,0 | - | - | - | - |
| а) то же, с 5 ячейками 35 кВ | - | - | - | 4,5 | - | - | - |
| б) то же, с 10 ячейками 35 кВ или с 6 ячейками 110 кВ | - | - | - | - | 20 | - | - |
| 2. Мостики с 3-мя выключателями или 2 блока с дополнительной линией с низшим напряжением 6-10 кВ | 2,5 | 10,0 | 14,0 | - | - | - | - |
| а) то же, с 9 ячейками среднего напряжения 35 кВ | - | - | - | 15,0 | - | - | - |
| б) то же, с 12 ячейками среднего напряжения 110 кВ | - | - | - | - | 25,5 | - | - |
| 3. Четырехугольник с низшим напряжением 6-10 кВ | - | - | 16,0 | - | - | - | - |
| 4. Со сборными шинами ч 8 ячейками высшего напряжения, с низшим напряжением 6-10 кВ | 5,0 | 12,0 | - | - | - | - | - |
| а) то же с 9 ячейками высшего напряжения 110 кВ и 9 ячейками среднего напряжения 35 кВ | - | - | - | 15,0 | - | - | - |
| 5. Со сборными шинами с 9 ячейками 220 кВ, с низшим напряжением 6-10 кВ | - | - | 22,0 | - | - | - | - |
| а) то же, с 9 ячейками 220 кВ и 8 ячейками 110 кВ | - | - | - | - | 32,5 | - | - |
| 6. Со сборными шинами с 9 ячейками 220 кВ, 9 ячейками 110 кВ и 10 ячейками 35 кВ; двумя трансформаторами 220/110/6 и двумя трансформаторами 110/35 | - | - | - | - | 36,0 | - | - |
| 7. Блок линия-трансформатор с 6 ячейками 110 кВ | - | - | - | - | - | 20,0 | - |
| 8. Четырехугольная с 9 ячейками 110 кВ | - | - | - | - | - | 34,5 | - |
| 9. С полуторным присоединением с 12 ячейками 330 кВ и 9 ячейками 110 кВ и двумя синхронными компенсаторами | - | - | - | - | - | 69,0 | - |
| 10. Четырехугольник с 10 ячейками 220 кВ и 8 ячейками 110 кВ | - | - | - | - | - | - | 115,0 |
| 11. Трансформатор-шины с 10 ячейками 500 кВ и 15 ячейками 220 кВ; 2 группы автотрансформаторов и 2 синхронных компенсатора | - | - | - | - | - | - | 180,0 |
| 12. С полуторным присоединением с 15 ячейками 500 кВ, 10 ячейками 220 кВ и 8 ячейками 110 кВ; вариант расположения оборудования ОРУ 500 кВ в один ряд; две группы автотрансформаторов 500/220 и один автотрансформатор 500/110 | - | - | - | - | - | - | 255,0 |
| 13. С полуторным присоединением с 15 ячейками 500 кВ, 10 ячейками 220 кВ и 11 ячейками 110 кВ; вариант расположения оборудования ОРУ 500 кВ в два ряда; две группы автотрансформаторов 500/220 и один трансформатор 500/110 | - | - | - | - | - | - | 250,0 |

III. 9. 7. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

1.Проектирование, строительство, капитальный ремонт, расширение и техническое перевооружение сетей газораспределения и газопотребления должны осуществляться в соответствии со схемами газоснабжения, разработанными в составе федеральной, межрегиональных и региональных программ газификации субъектов Российской Федерации и в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011 СНиП 42-01-2002, СП 36.13330.2010 СНиП 2.05.06-85*.

Выбор газораспределительной системы в проекте для Озинского МР должен быть технико-экономически обоснован и обеспечен необходимой степенью безопасности.

Предпочтительными являются смешанные или кольцевые газораспределительные системы, обеспечивающие наиболее равномерный режим давления во всех точках отбора газа из распределительных газопроводов, а также повышающие надежность систем газоснабжения.

Газораспределительная система должна обеспечивать подачу потребителям требуемых параметров газа и в необходимом объеме.

Качество природного газа должно соответствовать ГОСТ 5542, СУГ — ГОСТ 20448, ГОСТ Р 52087 и ГОСТ 27578.

Внутренние диаметры газопроводов должны определяться расчетом из условия обеспечения газоснабжения всех потребителей в часы максимального потребления газа.

2.Прокладку газопроводов следует предусматривать подземной на глубине не менее 0,8 м до верха газопровода или футляра.

При соответствующем обосновании допускается надземная прокладка газопроводов по стенам зданий внутри жилых дворов и кварталов, а также на отдельных участках трассы, в том числе на участках переходов через искусственные и естественные преграды, при пересечении сетей инженерно-технического обеспечения.

Не допускается прокладка газопроводов через фундаменты зданий и под фундаментами.

На газопроводах следует предусматривать отключающие устройства в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011 СНиП 42-01-2002.

Магистральные трубопроводы и газораспределительные станции  следует размещать за пределами территорий населенных пунктов в соответствии с СП 36.13330.2010 СНиП 2.05.06-85*.

3.Для снижения и регулирования давления газа в газораспределительной сети следует предусматривать следующие пункты редуцирования газа: газорегуляторные пункты (ГРП), газорегуляторные пункты блочные (ГРПБ), газорегуляторные пункты шкафные (ГРПШ) и газорегуляторные установки (ГРУ).

Размещение  пунктов редуцирования газа следует выполнять в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011 СНиП 42-01-2002.

4.Газонаполнительные станции (ГНС), газонаполнительные пункты (ГНП) сжиженных углеводородных газов (СУГ) предназначенные для приема, хранения и отпуска СУГ потребителям в бытовых баллонах, заправки собственных автомобилей следует размещать вне селитебной территории поселений, как правило, с подветренной стороны для ветров преобладающего направления по отношению к жилым зданиям.

В соответствии с СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* размеры земельных участков:

а)газонаполнительных станций (ГНС) в зависимости от их производительности следует принимать по проекту: для станций производительностью 10 тыс. т/год - не более 6 га; для станций производительностью 20 тыс. т/год - не более 7 га;;

б)газонаполнительных пунктов (ГНП) и промежуточных складов баллонов (ПСБ) следует принимать не более 0,6 га.

Расстояния от газонаполнительных пунктов (ГНП) и промежуточных складов баллонов (ПСБ) до зданий и сооружений различного назначения следует принимать согласно требованиям технических регламентов, а до их принятия - в соответствии с СП 62.13330.2011. СНиП 42-01-2002, в том числе отдельно стоящие газорегуляторные пункты в жилой застройке должны располагаться на расстояниях от зданий и сооружений не менее при давлении газа на вводе до 0,6 МПа - 10 м, свыше 0,6 МПа до 1,2 МПа - 15 м, а на территории промышленных предприятий и других предприятий производственного назначения - согласно требованиям СП 18.13330.2011 СНиП II-89-80*.

5.Нормативы обеспеченности газом следует принимать, исходя из норм расхода теплоты по Таблице 34

Таблица 34

| Потребители газа | Показатель потребления газа | Нормы расхода теплоты, МДж (тыс. ккал) |
| --- | --- | --- |
| 1. Население |  |  |
| При наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения при газоснабжении: |  |  |
| природным газом | На 1 чел. в год | 4100 (970) |
| СУГ | То же | 3850 (920) |
| При наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) при газоснабжении: |  |  |
| природным газом | » | 10000 (2400) |
| СУГ | » | 9400 (2250) |
| При наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя при газоснабжении: |  |  |
| природным газом | » | 6000 (1430) |
| СУГ | » | 5800 (1380) |
| 2. Предприятия бытового обслуживания населения |  |  |
| Фабрики-прачечные: |  |  |
| на стирку белья в механизированных прачечных | На 1 т сухого белья | 8800 (2100) |
| на стирку белья в немеханизированных прачечных с сушильными шкафами | То же | 12 600 (3000) |
| на стирку белья в механизированных прачечных, включая сушку и глажение | » | 18 800 (4500) |
| Дезкамеры: |  |  |
| на дезинфекцию белья и одежды в паровых камерах | » | 2240 (535) |
| на дезинфекцию белья и одежды в горячевоздушных камерах | » | 1260 (300) |
| Бани: |  |  |
| мытье без ванн | На 1 помывку | 40 (9,5) |
| мытье в ваннах | То же | 50 (12) |
| 3. Предприятия общественного питания |  |  |
| Столовые, рестораны, кафе: |  |  |
| на приготовление обедов (вне зависимости от пропускной способности предприятия) | На 1 обед | 4,2 (1) |
| на приготовление завтраков или ужинов | На 1 завтрак или ужин | 2,1 (0,5) |
| 4. Учреждения здравоохранения |  |  |
| Больницы, родильные дома: |  |  |
| на приготовление пищи | На 1 койку в год | 3200 (760) |
| на приготовление горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд и лечебных процедур (без стирки белья) | То же | 9200 (2200) |
| 5. Предприятия по производству хлеба и кондитерских изделий |  |  |
| Хлебозаводы, комбинаты, пекарни: |  |  |
| на выпечку хлеба формового | На 1 т изделий | 2500 (600) |
| на выпечку хлеба подового, батонов, булок, сдобы | То же | 5450 (1300) |
| на выпечку кондитерских изделий (тортов, пирожных, печенья, пряников и т. п.) | » | 7750 (1850) |

Примечания: 1. Нормы расхода теплоты на жилые дома, приведенные в таблице, учитывают расход теплоты на стирку белья в домашних условиях.

2. При применении газа для лабораторных нужд школ, вузов, техникумов и других специальных учебных заведений норму расхода теплоты следует принимать в размере 50 МДж (12 тыс. ккал) в год на одного учащегося.

III. 9. 8. ОБЪЕКТЫ СВЯЗИ

1.В соответствии с СП 42.13330.2011 СНиП 2.07.01-89* размещение предприятий, зданий и сооружений связи, радиовещания и телевидения, пожарной и охранной сигнализации, диспетчеризации систем инженерного оборудования должно осуществляться в соответствии с требованиями нормативных документов, утвержденных в установленном порядке.

2.В соответствии с Федеральным законом от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи":

а)при градостроительном планировании развития Озинского МО, его застройке, должны определяться состав и структура объектов связи - сооружений связи, в том числе линейно-кабельных сооружений, отдельных помещений для размещения средств связи, а также необходимые мощности в инженерных инфраструктурах для обеспечения функционирования средств связи;

б)сеть связи общего пользования представляет собой комплекс взаимодействующих сетей электросвязи, в том числе связи для распространения программ телевизионного вещания и радиовещания.

3.Следует предусматривать осуществление подготовки предложений по созданию условий для использования структур связи органами местного самоуправления, в том числе и информационного обеспечения населения в мирное время, для оповещения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ЧС в особый период.

4.На территории Озинского МР могут применяться как кабельные системы, так и беспроводные виды связи, радиовещания и телевидения, проектируемые в соответствии с требованиями действующего законодательства.

5.В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.04.2005 г. №241 «О мерах по организации оказания универсальных услуг связи», на отделениях почтовой связи следует предусматривать установку пунктов коллективного доступа в Интернет, для обеспечения предоставления пользователю универсальными услугами связи, возможности передачи сообщений электронной почтой, доступа к информации с использованием инфокоммуникационных технологий.

Оснастить объекты почтовой связи компьютерной и оргтехникой, средствами механизации.

6.Для улучшения качества телефонной связи, а также возможности предоставления широкого спектра услуг, следует произвести замену существующих АТС координатного типа на электронные (цифровые) станции.

Цифровые станции с программным управлением имеют гибкую блочную архитектуру, отличаются малыми габаритами, низким энергопотреблением, высокой степенью защиты от перегрузок по питанию и высоковольтных разрядов.

По абонентским линиям АТСЭ оказывает большой объем дополнительных видов обслуживания, не требует специальных помещений, кондиционирования.

Станции обладают развитой системой диалога с оператором, позволяет передавать, принимать и обрабатывать не только телефонную и междугороднюю связь, но и видеосвязь, Интернет, Ethernet-связь, передачу данных.

С учетом современных этапов развития технологий в области связи следует использовать кабели со стекловолоконными жилами, не требующие уплотнения линии до 100-120 км.

7.В соответствии с постановлением Правительства РФ от 3 июля 1996г. N1063-р, обязывающее обеспечение охвата населения многопрограммным радиовещанием (с учетом проводного вещания) с переводом абонентов на эфирный прием, следует учитывать на территории Озинского восстановление оборудования сети проводного вещания, с последующим расширением зоны охвата населения проводным радиовещанием, установку дополнительных ретрансляторов с предоставлением сектора радиочастотного спектра и лицензированием частот, установку громкоговорителей с целью оповещения населения при ЧС и управления территорией поселения.

8.На территории Озинского МР предусмотреть организацию цифрового телевизионного вещания.

9.Охранная зона для линейно-кабельных сооружений связи определяется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 578 "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации".

10.Санитарно-защитная зона для радиотехнических объектов (радиорелейных линий связи, объектов телевидения и т.д.) определяется в соответствии с СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.2.4.1191-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03.

11.Нормативы обеспеченности объектами связи (количество номеров на 1000 человек) следует принимать, исходя из расчетов:

1) расчет количества телефонов:

-установка одного телефона в одной квартире (или одном доме);

-с учетом 20% на общественную застройку принять норму 400 номеров на 1000 человек.                                                                                                                                                     2) расчет количества объектов связи:

-расчет количества предприятий, зданий и сооружений связи, радиовещания и телевидения, пожарной и охранной сигнализации следует осуществлять в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормативными документами.

III. 9. 9. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ

1.Инженерные сети должны проектироваться в соответствии с СП 42.13330.2012 СНиП 2.07.01-89*, в том числе:

а)Инженерные сети следует размещать преимущественно в пределах поперечных профилей улиц и дорог; под тротуарами или разделительными полосами - инженерные сети в коллекторах, каналах или тоннелях; в разделительных полосах - тепловые сети, водопровод, газопровод, хозяйственную и дождевую (ливневую) канализацию.

На полосе между красной линией и линией застройки следует размещать газовые низкого давления и кабельные сети (силовые, связи, сигнализации и диспетчеризации).

При ширине проезжей части более 22 м следует предусматривать размещение сетей водопровода по обеим сторонам улиц;

б)При реконструкции проезжих частей улиц и дорог с устройством дорожных капитальных покрытий, под которыми расположены подземные инженерные сети, следует предусматривать вынос этих сетей на разделительные полосы и под тротуары. При соответствующем обосновании допускаются под проезжими частями улиц сохранение существующих, а также прокладка в каналах и тоннелях новых сетей. На существующих улицах, не имеющих разделительных полос, допускается размещение новых инженерных сетей под проезжей частью при условии размещения их в тоннелях или каналах; при технической необходимости допускается прокладка газопровода под проезжими частями улиц;

в)Прокладку подземных инженерных сетей следует, как правило, предусматривать: совмещенную в общих траншеях; в тоннелях - при необходимости одновременного размещения тепловых сетей диаметром от 500 до 900 мм, водопровода до 500 мм, свыше десяти кабелей связи и десяти силовых кабелей напряжением до 10 кВ, при реконструкции магистральных улиц и районов исторической застройки, при недостатке места в поперечном профиле улиц для размещения сетей в траншеях, на пересечениях с магистральными улицами и железнодорожными путями. В тоннелях допускается также прокладка воздуховодов, напорной канализации и других инженерных сетей. Совместная прокладка газо- и трубопроводов, транспортирующих легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, с кабельными линиями не допускается.

На участках застройки в сложных грунтовых условиях (лессовые просадочные) необходимо предусматривать прокладку водонесущих инженерных сетей в проходных тоннелях. Тип просадочности грунта следует принимать в соответствии с техническими регламентами, а до их принятия в соответствии со СП 131.13330.2011 СНиП 23-01-99 "Строительная климатология", СП 31.13330.2012   СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" , СП 32.13330.2012 СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения"и СП 124.13330.2012. СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети";

г)расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений следует принимать согласно таблице 35, а расстояния по горизонтали (в свету) между соседними инженерными подземными сетями при их параллельном размещении – по таблице 36.

Таблица 35

Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений

| Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фундаментов зданий и сооружений | фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог | оси крайнего пути |  | бортового камня улицы, дороги (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины) | наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги | фундаментов опор воздушных линий электропередачи напряжением |  |  |
|  |  |  | железных дорог колеи 1520 мм, но не менее глубины траншей до подошвы насыпи и бровки выемки | железных дорог колеи 750 мм и трамвая |  |  | до 1 кВ наружного освещения, контактной сети трамваев и троллейбусов | св. 1 до 35 кВ | св. 35 до 110 кВ и выше |
| Водопровод и напорная канализация | 5 | 3 | 4 | 2,8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Самотечная канализация (бытовая и дождевая) | 3 | 1,5 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Дренаж | 3 | 1 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Сопутствующий дренаж | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0,4 | - | - | - | - |
| Тепловые сети: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от наружной стенки канала, тоннеля | 2 | 1,5 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| от оболочки бесканаль-ной прокладки | 5 (см. прим. 2) | 1,5 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Кабели силовые всех на-пряжений и кабели связи | 0,6 | 0,5 | 3,2 | 2,8 | 1,5 | 1 | 0,5* | 5* | 10* |
| Каналы, коммуникацион-ные тоннели | 2 | 1,5 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3* |
| Наружные пневмо-мусоропроводы | 2 | 1 | 3,8 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 3 | 5 |

* Относится только к расстояниям от силовых кабелей.

Примечания:

1.Допускается предусматривать прокладку подземных инженерных сетей в пределах фундаментов опор и эстакад трубопроводов, контактной сети при условии выполнения мер, исключающих возможность повреждения сетей в случае осадки фундаментов, а также повреждения фундаментов при аварии на этих сетях. При размещении инженерных сетей, подлежащих прокладке с применением строительного водопонижения, расстояние их до зданий и сооружений следует устанавливать с учетом зоны возможного нарушения прочности грунтов оснований.

2.Расстояния от тепловых сетей при бесканальной прокладке до зданий и сооружений следует принимать как для водопровода.

3.Расстояния от силовых кабелей напряжением 110-220 кВ до фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и линий связи следует принимать 1,5 м.

Таблица 36

Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними инженерными подземными сетями при их параллельном размещении

| Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) до |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | водопровода | канали-зации бытовой | дренажа и дождевой канализации | кабелей силовых всех напряжений | кабелей связи | тепловых сетей |  | каналов, тоннелей | наружных пневмомусоропроводов |
|  |  |  |  |  |  | наружная стенка канала, тоннеля | оболочка бесканальной прокладки |  |  |
| Водопровод | см. прим 1 | см. прим 2 | 1,5 | 0,5* | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 |
| Канализация бытовая | см. прим 2 | 0,4 | 0,4 | 0,5* | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Дождевая канализация | 1,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5* | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Кабели силовые всех напряжений | 0,5* | 0,5* | 0,5* | 0,1-0,5* | 0,5 | 2 | 2 | 2 | 1,5 |
| Кабели связи | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тепловые сети: |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| от наружной стенки канала, тоннеля | 1,5 | 1 | 1 |  | 1 | - | - | 2 | 1 |
| от оболочки бесканальной прокладки | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 |
| Каналы, тоннели | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 1 |
| Наружные пневмо-мусоропроводы | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |

* В соответствии с требованиями раздела 2 Правила устройства электроустановок (ПУЭ)

Примечания:

1.При параллельной прокладке нескольких линий водопровода расстояние между ними следует принимать в зависимости от технических и инженерно-геологических условий в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012.

2.Расстояние от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого водопровода следует принимать, м:

-до водопровода из железобетонных и асбестоцементных труб – 5;

-до водопровода из чугунных труб диаметром до 200 мм – 1,5, свыше 200 мм – 3;

-до водопровода из пластмассовых труб – 1,5.

Расстояние между сетями канализации и производственного водопровода в зависимости от материала и диаметра труб, а также от номенклатуры и характеристики грунтов должно быть 1,5 м.

3.Для специальных грунтов расстояние следует корректировать в соответствии с разделами СП 131.13330.2012, СП 31.13330.2012, СП 32.13330.2012, СП 124.13330.2012.

2.расстояния от наземных магистральных газопроводов, не содержащих сероводород, следует принимать в соответствии со значениями, приведенными в таблице 37

Таблица 37

Расстояния от наземных магистральных газопроводов, не содержащих сероводород

| Элементы застройки, водоемы | Расстояния от трубопроводов 1-го и 2-го классов с диаметром труб в миллиметрах, метров |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 класс |  |  |  |  |  | 2 класс |  |
|  | до 300 | 300 -600 | 600 -800 | 800 -1000 | 1000 -1200 | более 1200 | до 300 | 300 и более |
| Населенный пункт; коллективные сады и дачные поселки; тепличные комбинаты; отдельные общественные здания с массовым скоплением людей | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 75 | 125 |
| Отдельные малоэтажные здания; сельскохозяйственные поля и пастбища | 75 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 75 | 100 |
| Каналы, реки и водоемы, водозаборные сооружения | 25 |  |  |  |  |  |  |  |

3. ширина полосы земель, отводимых во временное краткосрочное пользование на период строительства одного магистрального подземного трубопровода, приведены в таблице 38

Таблица 38

Ширина полосы земель, отводимых во временное краткосрочное пользование на период строительства одного магистрального подземного трубопровода

| Диаметр трубопровода, мм | Ширина полосы земель для одного подземного трубопровода, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | на землях несельскохозяйствен-ного назначения или непригод-ных для сельского хозяйства и землях государственного лесного фонда | на землях сельскохозяйствен-ного назначения худшего качества (при снятии и восстановлении плодородного слоя) |
| 1 | 2 | 3 |
| До 426 включительно | 20 | 28 |
| Более 426 до 720 включительно | 23 | 33 |
| Более 720 до 1020 включительно | 28 | 39 |
| Более 1020 до 1220 включительно | 30 | 42 |
| Более 1220 до 1420 включительно | 32 | 45 |

4.ширина полосы земель, отводимых во временное краткосрочное пользование на период строительства двух и более параллельных магистральных подземных трубопроводов, приведены в таблице 39

Таблица 39

Ширина полосы земель, отводимых во временное краткосрочное пользование на период строительства двух и более параллельных магистральных подземных трубопроводов

| Диаметр трубопровода, мм | Расстояние между осями смежных магистральных трубопроводов, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | газопроводов | нефтепроводов и нефтепродуктопроводов |
| До 426 включительно | 8 | 5 |
| Более 426 до 720 включительно | 9 | 5 |
| Более 720 до 1020 включительно | 11 | 6 |
| Более 1020 до 1220 включительно | 13 | 6 |
| Более 1220 до 1420 включительно | 15 | 7 |

Примечания: 1. Расстояние между осями смежных трубопроводов разных диаметров следует принимать равным расстоянию, установленному для трубопровода большего диаметра.

2.Расстояние между двумя нефтепроводами и нефтепродуктопроводами, прокладываемыми одновременно в одной траншее, допускается принимать менее указанного в табл.32, но не меньше 1 м между стенками трубопроводов.

III. 10. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ

Инженерная подготовка и защита территории Озинского муниципального района, осуществляется с учетом Сводом правил СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", в том числе:

а)мероприятия по инженерной подготовке следует устанавливать с учетом прогноза изменения инженерно-геологических условий, характера использования и планировочной организации территории. При разработке проектов планировки следует предусматривать инженерную защиту от затопления, подтопления, оползней, обвалов;

б)при проведении вертикальной планировки проектные отметки территории следует назначать исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений, отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, минимального объема земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов на площадке строительства;

в)отвод поверхностных вод следует осуществлять со всего бассейна (стоки в водоемы, водостоки, овраги и т.п.) в соответствии с техническими регламентами, а до их принятия - в соответствии с требованиями СП 32.13330.2010 СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения", предусматривая дождевую канализацию закрытого типа с предварительной очисткой стока.

Применение открытых водоотводящих устройств - канав, кюветов, лотков допускается в районах одно-, двухэтажной застройки, а также на территории парков с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами;

г)на территории с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей. На территории застройки индивидуальными жилыми домами и на территориях стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть. Указанные мероприятия должны обеспечивать в соответствии с техническими регламентами, а до их выхода - в соответствии со СП 104.13330.2011. СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территории от затопления и подтопления" понижение уровня грунтовых вод на территории: капитальной застройки - не менее 2 м от проектной отметки поверхности; стадионов, парков, скверов и других зеленых насаждений - не менее 1 м;

д)на участках залегания торфа, подлежащих застройке, наряду с понижением уровня грунтовых вод следует предусматривать пригрузку их поверхности минеральными грунтами, а при техническом обосновании допускается выторфовывание. Толщина слоя пригрузки минеральными грунтами устанавливается с учетом последующей осадки торфа и обеспечения необходимого уклона территории для устройства поверхностного стока.

На территории жилых микрорайонов минимальную толщину слоя минеральных грунтов следует принимать равной 1 м; на проезжих частях улиц толщина слоя минеральных грунтов должна быть установлена в зависимости от интенсивности движения транспорта;

е)территории, расположенные на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды и подтопления грунтовыми водами подсыпкой (намывом) или обвалованием. Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне.

За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью: один раз в 100 лет - для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями; один раз в 10 лет - для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений;

ж)на участках действия эрозионных процессов с оврагообразованием следует предусматривать упорядочение поверхностного стока, укрепление ложа оврагов, террасирование и облесение склонов.

III. 11. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

1.При разработке градостроительной документации обеспечивается приоритетность охраны окружающей среды, рационального природопользования, защиты здоровья и формирования безопасной среды жизнедеятельности населения. На территории Озинского муниципального района,  должно обеспечиваться достижение нормативных требований и стандартов, определяющих качество атмосферного воздуха, воды, почв, а также допустимых уровней шума, вибрации, электромагнитных излучений, радиации и других факторов природного и техногенного происхождения.

2.Выбор территории для строительства на территории Озинского муниципального района, осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ, устанавливающим общие экологические и санитарно-гигиенические требования, соблюдение которых обязательно при градостроительном проектировании.

3.При планировке и застройке Озинского муниципального района, необходимо учитывать требования СП 42.13330.2011 СНиП 2.07.01-89*, в том числе:

а)селитебные территории следует размещать с наветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к производственным предприятиям, являющимся источниками загрязнения атмосферного воздуха, а также представляющим повышенную пожарную опасность. Предприятия, требующие особой чистоты атмосферного воздуха, не следует размещать с подветренной стороны ветров преобладающего направления по отношению к соседним предприятиям с источниками загрязнения атмосферного воздуха.

Предприятия с источниками загрязнения атмосферного воздуха вредными веществами, имеющие величину санитарного разрыва более 500 м, не следует размещать в районах с преобладающими ветрами со скоростью до 1 м/с, с длительными или часто повторяющимися штилями, инверсиями, туманами (за год более 30 - 40%, в течение зимы 50 - 60% дней);

б)мероприятия по защите водоемов, водотоков и морских акваторий необходимо предусматривать в соответствии с требованиями водного законодательства и санитарных норм, утвержденных в установленном порядке, обеспечивая предупреждение загрязнения поверхностных и подземных вод с соблюдением норм предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в водных объектах, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения, отдыха населения и в рыбохозяйственных целях;

в)жилые зоны и места массового отдыха следует размещать выше по течению водотоков и водоемов относительно выпусков производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод. Размещение их ниже указанных выпусков допускается при соблюдении СП 32.13330.2010 СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения" и иных требований действующего законодательства.

4.При размещении новой или реконструкции существующей застройки на жилых территориях обеспечиваются нормы инсоляции, солнцезащита помещений жилых и общественных зданий и территорий, а также естественной освещенности помещений жилых и общественных зданий в соответствии с требованиями действующего законодательства, а именно в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. При этом продолжительность инсоляции следует принимать не менее 2,0 ч в день на период с 22 марта по 22 сентября. Размещение и ориентация зданий детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, школ-интернатов, учреждений здравоохранения и отдыха должны обеспечивать непрерывную двухчасовую продолжительность инсоляции в помещениях, предусмотренных Санитарными нормами и правилами;

5.При проектировании учитываются водоохранные зоны, на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира в соответствии с Водным кодексом РФ.

6.При планировке и застройке территории Озинского муниципального района, должны учитываться мероприятия, предусмотренные Федеральным законом от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления".

7.Нормативы в сфере охраны окружающей среды - предельные значения допустимых уровней воздействия на среду и человека устанавливаются в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами и приведены в таблице 40.

Таблица 40

Разрешенные параметры допустимых уровней воздействия на человека и условия проживания

| Зона | Максималь-ный уро-вень шумо-вого воздей-ствия, дБА | Максималь-ный уровень загрязнения атмосфер-ного воздуха | Максимальный уровень электромагнитного излучения от радиотехничес-ких объектов | Загрязненность сточных вод |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Жилые зоны усадебная застройка многоэтажная застройка | 55 55 | 0,8 ПДК 1 ПДК | 1 ПДУ | Нормативно очи-щенные на локаль-ных очистных сору-жениях Выпуск в поселко-вый коллектор с по-следующей очисткой на поселковых КОС |
| Общественно-деловые зоны | 60 | То же | То же | То же |
| Производствен-ные зоны | Нормируется по границе объединенной СЗЗ 70 | Нормируется по границе объединенной СЗЗ 1 ПДК | Нормируется по границе объединенной СЗЗ 1 ПДУ | Нормативно очи-щенные стоки на локальных очист-ных сооружениях с самостоятельным или централизован-ным выпуском |
| Рекреационные зоны | 65 | 0,8 ПДК | 1 ПДУ | Нормативно очи-щенные на локаль-ных очистных сооружениях с возможным самостоятельным выпуском |
| Зона особо охраняемых природных территорий | 65 | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется |
| Зоны сельскохозяй-ственного использования | 70 | То же | То же | То же |

Примечание:

Значение максимально допустимых уровней относятся к территориям, расположенным внутри зон. На границах зон должны обеспечиваться значения уровней воздействия, соответствующие меньшему значению из разрешенных в зонах по обе стороны границы.

8.Гигиенические нормативы качества атмосферного воздуха - предельно допустимые концентрации вредных веществ на территории муниципального района принимаются в соответствии с требованиями ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», утвержденных Главным государственным санитарным врачом РФ 21 мая 2003 года, ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», утвержденных Главным государственным санитарным врачом РФ 19 декабря 2007 г. (N 92), и СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест», утвержденных Главным государственным санитарным врачом РФ 17 мая 2001 г.

9.Иные нормативы в сфере охраны атмосферного воздуха:

1)в жилой зоне и местах массового отдыха населения запрещается размещать объекты I и II классов по санитарной классификации;

2)запрещается проектирование и размещение объектов, являющихся источниками загрязнения атмосферы, на территориях с уровнями загрязнения, превышающими установленные гигиенические нормативы;

3)реконструкция и техническое перевооружение действующих объектов разрешается на таких территориях при условии сокращения на них выбросов в атмосферу до предельно допустимых, устанавливаемых территориальными органами исполнительной власти в области охраны атмосферного воздуха при наличии санитарно-эпидемиологического заключения;

4)запрещается проектирование и размещение объектов, если в составе выбросов присутствуют вещества, не имеющие утвержденных ПДК или ОБУВ;

5)площадки для размещения и расширения объектов, которые могут быть источниками вредного воздействия на здоровье населения и условия его проживания, выбираются с учетом аэроклиматической характеристики, рельефа местности, закономерностей распространения промышленных выбросов в атмосфере, а также потенциала загрязнения атмосферы;

6)потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) – способность атмосферы рассеивать примеси определяется по среднегодовым значениям метеорологических параметров в соответствии с таблицей 41;

Таблица 41

Потенциал загрязнения атмосферы

| Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) | Приземные инверсии |  |  | Повторяемость, % |  | Высота слоя перемещения, км | Продолжительность тумана, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | повторяемость, % | мощность, км | интенсивность, С | скорость ветра 0-1 м/сек | в том числе непрерывно подряд дней застоя воздуха |  |  |
| Низкий | 20-30 | 0,3-0,4 | 2-3 | 10-20 | 5-10 | 0,7-0,8 | 80-350 |
| Умеренный | 30-40 | 0,4-0,5 | 3-5 | 20-30 | 7-12 | 0,8-1,0 | 100-550 |
| Повышенный | 30-45 | 0,3-0,6 | 2-6 | 20-40 | 3-18 | 0,7-1,0 | 100-600 |
| Высокий | 40-60 | 0,3-0,7 | 3-6 | 30-60 | 10-30 | 0,7-1,6 | 50-200 |
| Очень высокий | 40-60 | 0,3-0,9 | 3-10 | 50-70 | 20-45 | 0,8-1,6 | 10-600 |

7)размещение предприятий I и II класса на территориях с высоким и очень высоким ПЗА решается в индивидуальном порядке Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации или его заместителем;

8)обязательным условием проектирования предприятий, их отдельных зданий и сооружений с технологическими процессами, являющимися источниками загрязнения атмосферного воздуха, является организация санитарно-защитных зон (СЗЗ) в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов;

9)размеры санитарно-защитных зон для производственных предприятий, инженерных сетей и сооружений, санитарные разрывы для линейных транспортных сооружений устанавливаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;

10.Качество воды водных объектов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения, рекреационного водопользования должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 22 июня 2000 г., СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения», ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 года N 78 , ГН 2.1.5.2307-07 – «Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 19 декабря 2007 года.

11.Качество воды водных объектов должно соответствовать требованиям, указанным в таблице 42.

Таблица 42

Требования к составу и свойствам воды водных объектов в контрольных створах и местах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования

| № | Показатели | Категории водопользования |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также для водоснабжения пищевых предприятий | Для рекреационного водопользования, а также в черте населенных мест |
| 1 | Взвешенные вещества | При сбросе сточных вод, производстве работ на водном объекте и в прибрежной зоне содержание взвешенных веществ в контрольном створе (пункте) не должно увеличиваться по сравнению с естественными условиями более чем на: |  |
|  |  | 0,25 мг/дм3 | 0,75 мг/дм3 |
|  |  | Для водных объектов, содержащих в межень более 30 мг/дм3 природных взвешенных веществ, допускается увеличение их содержания в воде в пределах 5%. Взвеси со скоростью выпадения более 0,4 мм/с для проточных водоемов и более 0,2 мм/с для водохранилищ к спуску запрещаются |  |
| 2 | Плавающие примеси | На поверхности воды не должны обнаруживаться пленки нефтепродуктов, масел, жиров и скопление других примесей |  |
| 3 | Окраска | Не должна обнаруживаться в столбике: |  |
|  |  | 20 см | 10 см |
| 4 | Запахи | Вода не должна приобретать запахи интенсивностью более 2 баллов, обнаруживаемые: |  |
|  |  | непосредственно при последующем хлорировании или других способах обработки | непосредственно |
| 5 | Температура | Летняя температура воды в результате сброса сточных вод не должна повышаться более чем на 3°С по сравнению со среднемесячной температурой воды самого жаркого месяца года за последние 10 лет |  |
| 6 | Водопроводный показатель (рН) | Не должен выходить за пределы 6,5 - 8,5 |  |
| 7 | Минерализация воды | Не более 1000 мг/дм3, в т.ч.: хлоридов - 350; сульфатов - 500 мг/дм3 |  |
| 8 | Растворенный кислород | Не должен быть менее 4 мг/дм3 в любой период года, в пробе, отобранной до 12 часов дня |  |
| 9 | Биохимическое потребление кислорода (БПК_5) | Не должно превышать при температуре 20°С |  |
|  |  | 2 мг 02/дмЗ | 4 мг О2/дмЗ |
| 10 | Химическое потребление кислорода (биохроматная окисляемость), ХПК | Не должно превышать: |  |
|  |  | 15 мг О2/дм3 | 30 мг О2/дм3 |
| 11 | Химические вещества | Не должны содержаться в воде водных объектов в концентрациях, превышающих ПДК или ОДУ |  |
| 12 | Возбудители кишечных инфекций | Вода не должна содержать возбудителей кишечных инфекций |  |
| 13 | Жизнеспособные яйца гельминтов, онкосферы,тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | Не должны содержаться в 25 л воды |  |
| 14 | Термотолерантные колиформные бактерии | Не более 100 КОЕ/100 мл** | Не более 100 КОЕ/100 мл |
| 15 | Общие колиформные бактерии** | Не более 1000 KOE/100 мл** | Не более 500КОЕ/100мл |
| 16 | Колифаги** | Не более 10 БОЕ/100 мл** | Не более 10 БОЕ/100 мл |
| 17 | Суммарная объемная активность радионуклидов при совместном присутствии*** | Сумма (Ai / YBi) <= 1 |  |

Примечания:

*Содержание в воде взвешенных веществ неприродного происхождения (хлопья гидроксидов металлов, образующихся при обработке сточных вод, частички асбеста, стекловолокна, базальта, капрона, лавсана и т.д.) не допускается.

** ля централизованного водоснабжения; при нецентрализованном питьевом водоснабжении вода подлежит обеззараживанию.

***В случае превышения указанных уровней радиоактивного загрязнения контролируемой воды проводится дополнительный контроль радионуклидного загрязнения в соответствии с действующими нормами радиационной безопасности;

Ai - удельная активность i-го радионуклида в воде;

YBi - соответствующий уровень вмешательства для i-го радионуклида (приложение П-2 НРБ-99).

12.Иные нормативные требования и показатели в сфере охраны водных объектов:

1)гигиеническими критериями качества поверхностных и подземных вод являются:

-предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ;

-уровни допустимого содержания санитарно - показательных микроорганизмов;

-нормативы, обеспечивающие радиационную безопасность;

2)содержание химических веществ не должно превышать гигиенические предельно допустимые концентрации и ориентировочные допустимые уровни веществ в воде водных объектов, утвержденные в установленном порядке ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования», и ГН 2.1.5.2307-07 – «Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»;

3)при размещении, проектировании, вводе в эксплуатацию и эксплуатации хозяйственных или других объектов и проведении любых работ, способных оказать влияние на качество воды водных объектов обязательно соблюдение нормативов устанавливаемых СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» и СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

4)сброс, удаление и обезвреживание сточных вод, содержащих радионуклиды, должен осуществляться в соответствии с действующими нормами радиационной безопасности НРБ-99;

5)для объектов, сбрасывающих сточные воды, устанавливаются нормативы предельно допустимых сбросов (ПДС) веществ в водные объекты, которые утверждаются специально уполномоченными органами по охране окружающей природной среды только после согласования с органами и учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы;

6)жилые и рекреационные зоны следует размещать выше по течению водотоков относительно сбросов производственно-хозяйственных и бытовых сточных вод;

7)предприятия, требующие устройства портовых сооружений, следует размещать ниже по течению водотоков относительно жилых зон на расстоянии не менее 200 м;

8)при размещении сельскохозяйственных предприятий вблизи водоемов следует предусматривать незастроенную прибрежную защитную полосу водного объекта шириной от 30 до 50 м в зависимости от уклона берега;

9)склады минеральных удобрений и химических средств защиты растений следует располагать на расстоянии не менее 2 км от рыбохозяйственных водоемов, допускается уменьшать указанные расстояния при согласовании с органами, осуществляющими охрану рыбных запасов;

10)в соответствии с Водным кодексом РФ для рек, ручьев, озер, и каналов устанавливаются водоохранные зоны – территории, примыкающие к береговой линии указанных водных объектов, в пределах которых устанавливается режим ограничения хозяйственной и иной деятельности;

11)в границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности;

12)размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос, а также режимы их использования устанавливаются в соответствии с водным законодательством;

13.Мероприятия по защите поверхностных и подземных вод от загрязнения предусматриваются с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации и Саратовской области и разрабатываются в каждом конкретном случае.

14.Гигиенические требования к качеству почв устанавливаются с учетом их специфики, почвенно-климатических особенностей населенных мест, фонового содержания химических соединений и элементов, и должны соответствовать «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к качеству почвы. СанПиН 2.1.7.1287-03», утвержденным Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 16 апреля 2003 года, с 15 июня 2003 г.

15.В почве содержание потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, биологических и микробиологических организмов, а также уровень радиационного фона не должны превышать предельно допустимые концентрации (уровни), установленные санитарными правилами и гигиеническими нормативами.

16.Требования к почвам по эпидемиологическим и химическим показателям представлены в таблицах 43 и 44.

Таблица 43

Оценка степени эпидемической опасности почвы

| Категория загрязнения почв | Индекс БГКП | Индекс энтерококков | Патогенные бактерии, в т.ч. сальмо- неллы | Яйца гель- минтов, экз./кг | Личинки-Л и куколки-К мух, экз. почве с площадью 20 х 20 см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чистая | 1 - 10 | 1 - 10 | 0 | 0 | 0 |
| Умеренно опасная | 10 - 100 | 10 - 100 | 0 | до 10 | Л до 10 К - отс. |
| Опасная | 100 - 1000 | 100 - 1000 | 0 | до 100 | Л до 100 К до 10 |
| Чрезвычайно опасная | 1000 и выше | 1000 и выше | 0 | > 100 | Л > 100 К > 10 |

Таблица 44

Оценка степени химического загрязнения почвы

| Категории загрязнения | Суммар-ный показа-тель загрязнения (Zc) | Содержание в почве (мг/кг) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I класс опасности |  | II класс опасности |  | III класс опасности |  |
|  |  | соединения |  | соединения |  | соединения |  |
|  |  | органи-ческие | неоргани-ческие | органи-ческие | неоргани-ческие | органи-ческие | неоргани-ческие |
| Чистая | - | от фона до ПДК | от фона до ПДК | от фона до ПДК | от фона до ПДК | от фона до ПДК | от фона до ПДК |
| Допустимая | < 16 | от 1 до 2 ПДК | от 2 фоновых значений до ПДК | от 1 до 2 ПДК | от 2 фоновых значений до ПДК | от 1 до 2 ПДК | от 2 фоновых значений до ПДК |
| Умеренно опасная | 16 - 32 |  |  |  |  | от 2 до 5 ПДК | от ПДК до Kmax |
| Опасная | 32 – 128 | от 2 до 5 ПДК | от ПДК до Kmax | от 2 до 5 ПДК | от ПДК до Kmax | > 5 ПДК | > Kmax |
| Чрезвычайно опасная | > 128 | > 5 ПДК | > Kmax | > 5 ПДК | > Kmax |  |  |

где Кмах - максимальное значение допустимого уровня содержания элемента по одному из четырех показателей вредности;

Zc - расчет проводится в соответствии с методическими указаниями по гигиенической оценке качества почвы населенных мест.

Примечание: 
Химические загрязняющие вещества разделяются на следующие классы опасности:

I - мышьяк, кадмий, ртуть, свинец, цинк, фтор, 3,4-бензапирен;

II - бор, кобальт, никель, молибден, медь, сурьма, хром;

III - барий, ванадий, вольфрам, марганец, стронций, ацетофенон.

17. Иные нормативные требования в сфере охраны почв:

1) почвы на территориях жилых зон следует относить к категории «чистых» при соблюдении следующих требований:

-по санитарно-токсикологическим показателям – в пределах предельно допустимых концентраций или ориентировочно допустимых концентраций химических загрязнений;

-по санитарно-бактериологическим показателям - отсутствие возбудителей кишечных инфекций, патогенных бактерий, энтеровирусов; индекс санитарно-показательных организмов – не выше 10 клеток/г почвы;

-по санитарно-паразитологическим показателям - отсутствие возбудителей паразитарных заболеваний, патогенных, простейших;

-по санитарно-энтомологическим показателям - отсутствие преимагинальных форм синантропных мух;

-по санитарно-химическим показателям - санитарное число должно быть не ниже 0,98 (относительные единицы).

2)рекомендации по использованию почв в зависимости от загрязнения приведены в таблице 45;

Таблица 45

Рекомендации по использованию почв в зависимости от загрязнения

| Категории загрязнения почв | Рекомендации по использованию почв |
| --- | --- |
| Чистая | Использование без ограничений |
| Допустимая | Использование без ограничений, исключая объекты повышенного риска |
| Умеренно опасная | Использование в ходе строительных работ под отсыпки котлованов и выемок, на участках озеленения с подсыпкой слоя чистого грунта не менее 0,2 м |
| Опасная | Ограниченное использование под отсыпки выемок и котлованов с перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м. При наличии эпидемиологической опасности - использование после проведения дезинфекции (дезинвазии) по предписанию органов Госсанэпиднадзора с последующим лабораторным контролем |
| Чрезвычайно опасная | Вывоз и утилизация на специализированных полигонах. При наличии эпидемиологической опасности - использование после проведения дезинфекции (дезинвазии) по предписанию органов госсанэпидслужбы с последующим лабораторным контролем |

3)почвы, где годовая эффективная доза радиации не превышает 1 мЗв, считаются не загрязненными по радиоактивному фактору;

4)при обнаружении локальных источников радиоактивного загрязнения с уровнем радиационного воздействия на население:

-от 0,01 до 0,3 мЗв/год - необходимо провести исследование источника с целью оценки величины годовой эффективной дозы и определения величины дозы, ожидаемой за 70 лет;

-более 0,3 мЗв/год - необходимо проведение защитных мероприятий с целью ограничения облучения населения. Масштабы и характер мероприятий определяются с учетом интенсивности радиационного воздействия на население по величине ожидаемой коллективной эффективной дозы за 70 лет;

5)порядок использования земель, подвергшихся радиоактивному и химическому загрязнению, установления охранных зон, сохранения находящихся на этих землях жилых зданий, объектов производственного назначения, объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, проведения на этих землях мелиоративных и других работ определяется Правительством Российской Федерации;

6)в комплексе мероприятий по охране почв, в зависимости от разрешенного вида использования территории и степени опасности загрязнения почв, предусматривается введение специальных режимов использования почв (замена или нейтрализация), рекультивация загрязненных и нарушенных участков, ликвидация несанкционированных свалок и других мероприятий по охране почв, исключающих загрязнение геологической среды и грунтовых вод.

18.Планировку и застройку жилых зон следует осуществлять с учетом обеспечения допустимых уровней шума.

19.Нормативные показатели уровней шумового воздействия:

1)расчетными показателями, характеризующими источники внешнего шума являются:

-для транспортных потоков на улицах и дорогах – LАэкв* на расстоянии 7,5 м от оси первой полосы движения;

-для производственных зон, промышленных и энергетических предприятий с максимальным линейным размером в плане более 300 м – LАэкв и LАмакс на границе территории предприятия и селитебной территории в направлении расчетной точки;

-для внутриквартальных источников шума – LАэкв и LАмакс на фиксированном расстоянии от источника;

* LАэкв – эквивалентный уровень звука, дБА;

** LАмакс – максимальный уровень звука, дБА.

Примечание: 
Расчетные точки следует выбирать:

-на площадках отдыха жилых домов, на площадках дошкольных образовательных учреждений, на участках школ и больниц – на ближайшей к источнику шума границе площадок на высоте 1,5 м от поверхности земли (если площадка частично находится в зоне звуковой тени от здания, сооружения или другого экранирующего объекта, то расчетная точка должна находиться вне зоны звуковой тени);

-на территории, непосредственно прилегающей к жилым домам и другим зданиям точки следует выбирать на расстоянии 2 м от фасада здания, обращенного в сторону источника шума, на уровне 12 м от поверхности земли; для малоэтажных зданий – на уровне окон последнего этажа.

2)требования по уровням шума в жилых и общественных зданиях, а также на прилегающих территориях приведены в таблице 46;

Таблица 46

Требования по уровням шума в жилых и общественных зданиях, а также на прилегающих территориях

| Назначение помещений или территорий | Время суток, ч | Уровень звука LA (эквивалентный уровень звука LAэкв), дБА | Максимальный уровень звука LAмакс, дБА |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Рабочие помещения административно-управленческого персонала производственных предприятий, лабораторий, помещения для измерительных и аналитических работ | - | 60 | 70 |  |
| 2 Рабочие помещения диспетчерских служб, кабины наблюдения и дистанционного управления с речевой связью по телефону, участки точной сборки, телефонные и телеграфные станции, залы обработки информации на ЭВМ | - | 65 | 75 |  |
| 3 Помещения лабораторий для проведения экспериментальных работ, кабины наблюдения и дистанционного управления без речевой связи по телефону | - | 75 | 90 |  |
| 4 Помещения с постоянными рабочими местами производственных предприятий, территории предприятий с постоянными рабочими местами (за исключением работ, перечисленных в поз. 1 - 3) | - | 80 | 95 |  |
| 5 Палаты больниц и санаториев | 7.00 - 23.00 | 35 | 50 |  |
|  | 23.00 - 7.00 | 25 | 40 |  |
| 6 Операционные больниц, кабинеты врачей больниц, поликлиник, санаториев | - | 35 | 50 |  |
| 7 Классные помещения, учебные кабинеты, аудитории учебных заведений, конференц-залы, читальные залы библиотек, зрительные залы клубов и кинотеатров, залы судебных заседаний, культовые здания | - | 40 | 55 |  |
| 8 Жилые комнаты квартир |  |  |  |  |
| - в домах категории А | 7.00 - 23.00 | 35 | 50 |  |
|  | 23.00 - 7.00 | 25 | 40 |  |
| - в домах категорий Б и В | 7.00 - 23.00 | 40 | 55 |  |
|  | 23.00 - 7.00 | 30 | 45 |  |
| 9 Жилые комнаты общежитий | 7.00 - 23.00 | 45 | 60 |  |
|  | 23.00 - 7.00 | 35 | 50 |  |
| 10 Номера гостиниц: |  |  |  |  |
| четыре и пять звезд | 7.00 - 23.00 | 35 | 50 |  |
|  | 23.00 - 7.00 | 25 | 40 |  |
| три звезды | 7.00 - 23.00 | 40 | 55 |  |
|  | 23.00 - 7.00 | 30 | 45 |  |
| менее трех звезд | 7.00 - 23.00 | 45 | 60 |  |
|  | 23.00 - 7.00 | 35 | 50 |  |
| 11 Жилые помещения домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, спальные помещения детских дошкольных учреждений и школ-интернатов | 7.00 - 23.00 | 40 | 55 |  |
|  | 23.00 - 7.00 | 30 | 45 |  |
| 12 Помещения офисов, рабочие помещения и кабинеты административных зданий, конструкторских, проектных и научно-исследовательских организаций: |  |  |  |  |
| категории А | - | 45 | 60 |  |
| категорий Б и В |  | 50 | 65 |  |
| 13 Залы кафе, ресторанов, фойе театров и кинотеатров: |  |  |  |  |
| категории А | - | 50 | 60 |  |
| категорий Б и В |  | 55 | 65 |  |
| 14 Торговые залы магазинов, пассажирские залы вокзалов и аэровокзалов, спортивные залы | - | 60 | 70 |  |
| 15 Территории, непосредственно прилегающие к зданиям больниц и санаториев | 7.00 - 23.00 | 50 | 65 |  |
|  | 23.00 - 7.00 | 40 | 55 |  |
| 16 Территории, непосредственно прилегающие к жилым зданиям, домам отдыха, домам-интернатам для престарелых и инвалидов | 7.00 - 23.00 | 55 | 70 |  |
|  | 23.00 - 7.00 | 45 | 60 |  |
| 17 Территории, непосредственно прилегающие к зданиям поликлиник, школ и других учебных заведений, детских дошкольных учреждений, площадки отдыха микрорайонов и групп жилых домов |  | 55 | 70 |  |

Примечания:

1.Допустимые уровни шума от внешних источников в помещениях п. п. 5 - 12 установлены при отсутствии принудительной системы вентиляции или кондиционирования воздуха, должны выполняться при условии открытых форточек или иных устройств, обеспечивающих приток воздуха. При наличии систем принудительной вентиляции или кондиционирования воздуха допустимые уровни внешнего шума у зданий (п. п. 15 - 17) могут быть увеличены из расчета обеспечения допустимых уровней в помещениях при закрытых окнах.

2.При тональном и (или) импульсном характере шума допустимые уровни следует принимать на 5 дБ (дБА) ниже значений, указанных в таблице.

3.Допустимые уровни шума от оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления, а также от насосов систем отопления, водоснабжения и холодильных установок встроенных (пристроенных) предприятий торговли и общественного питания следует принимать на 5 дБ (дБА) ниже значений, указанных в таблице.

4.Допустимые уровни шума от транспортных средств (п. п. 5, 7 - 10, 12) разрешается принимать на 5 дБ (5 дБА) выше значений, указанных в таблице.

3)значения максимальных уровней шумового воздействия на человека на различных территориях представлены в таблице 33.

20.Оценку состояния и прогноз уровней шума, определение требуемого их снижения, разработку мероприятий и выбор средств шумозащиты в помещениях жилых и общественных зданий, на территории жилой застройки, рабочих местах производственных предприятий следует проводить в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

21.Уровни вибрации в жилых и общественных зданиях, на территории жилой застройки, на рабочих местах не должны превышать значений, установленных действующими нормативными документами.

22.Предельно допустимые уровни воздействия электромагнитного поля (ЭМП) диапазона частот 30 кГц - 300 ГГц для населения не должны превышать значений ПДУ с учетом вторичного излучения, указанных в таблице 47.

Таблица 47

Предельно допустимые уровни воздействия электромагнитного поля

| Диапазон частот | 30 – 300 кГц | 0,3 – 3 МГц | 3 – 30 МГц | 30 – 300 МГц | 0,3 – 300 ГГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормируемый параметр | Напряженность электрического поля, Е (В/м) |  |  |  | Плотность потока энергии, мкВт/см2 |
| Предельно допустимые уровни | 25 | 15 | 10 | 3 * | 10 25 ** |

*Кроме средств радио- и телевизионного вещания (диапазон частот 48,5-108; 174-230 МГц)

**Для случаев облучения от антенн, работающих в режиме кругового обзора или сканирования

Примечания:

1.Диапазоны, приведенные в таблице, исключают нижний и включают верхний предел частоты.

2.Представленные ПДУ для населения распространяются также на другие источники электромагнитного поля радиочастотного диапазона.

23.Иные нормативные требования в сфере защиты от электромагнитных полей, излучений и облучений:

1)уровни электромагнитных полей, создаваемые антеннами базовых станций на территории жилой застройки, внутри жилых, общественных и производственных помещений, не должны превышать следующих значений:

-10,0 В/м - в диапазоне частот 27 МГц - 30 МГц;

-3,0 В/м - в диапазоне частот 30 МГц - 300 МГц;

-10,0 мкВт/кв. см - в диапазоне частот 300 МГц - 2400 МГц;

2)максимальные значения уровней электромагнитного излучения от радиотехнических объектов на различных территориях приведены в таблице 47;

3)при одновременном облучении от нескольких источников должны соблюдаться требования действующего законодательства (СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03);

4)в целях защиты населения от воздействия ЭМП, создаваемых антеннами ПРТО, устанавливаются санитарно-защитные зоны (СЗЗ) и зоны ограничения с учетом перспективного развития ПРТО и населенного пункта;

5)в случае, если напряженность электрического поля высоковольтных линий превышает 1 кВ/м, в целях защиты жилой застройки от воздействия электромагнитного излучения вдоль трассы высоковольтных линий предусматриваются СЗЗ. В пределах СЗЗ высоковольтных линий размещение жилых и общественных зданий, площадок для остановки и стоянки всех видов транспорта, предприятий по обслуживанию автомобилей и складов нефтепродуктов не допускается;

6)зона ограничения от объектов, являющихся источниками электромагнитного излучения до застройки представляет собой территорию, на внешних границах которой на высоте от поверхности земли более 2 м уровни электромагнитных полей превышают ПДУ. Внешняя граница зоны ограничения застройки определяется по максимальной высоте зданий перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых уровень электромагнитных полей не превышает ПДУ;

24.Радиационная безопасность населения и окружающей природной среды обеспечивается при соблюдении основных принципов радиационной безопасности и требования радиационной защиты, установленные Федеральным законом от 09 января 1996 N 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения», НРБ-99 и ОСПОРБ-99, СП «Санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения радиационных объектов. Условия эксплуатации и обоснование грани» 2.6.1.2216-07.

25.Перед отводом территорий под жилое строительство необходимо проводить оценку радиационной обстановки в соответствии с требованиями СП 2.6.1.799-99 (ОСПОРБ-99) и СП 11-102-97.

26.Иные нормативы в сфере обеспечения радиационной безопасности:

1)нормативные показатели радиационной безопасности участков застройки обеспечиваются при совместном выполнении условий:

-отсутствие радиационных аномалий обследованием участка поисковыми радиометрами;

-частные значения мощности эквивалентной дозы (МЭД) гамма-излучения на участке не превышают 0,3 мкЗв/ч, МЭД гамма-излучения на участке - не более 0,2 мкЗв/ч и плотность потока радона с поверхности грунта - не более 80 мБк/кв. мс.

2)участки застройки с выявленными в процессе изысканий радиоактивными загрязнениями подлежат в ходе инженерной подготовки дезактивации (радиационной реабилитации).

3)при плотности потока радона более 80 мБк/кв. мс на стадии проектирования должны быть предусмотрены защитные мероприятия от радона (монолитная бетонная подушка, улучшенная изоляция перекрытия подвального помещения, повышенная вентиляция помещений и др.).

4)допустимое значение эффективной дозы (основной предел доз), обусловленной суммарным воздействием техногенных источников излучения при нормальной эксплуатации, для населения устанавливается 1 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 5 мЗв в год.

5)при выборе места размещения радиационного объекта необходимо учитывать категорию объекта, его потенциальную радиационную, химическую и пожарную опасность для населения и окружающей среды. Площадка вновь строящегося объекта должна соответствовать требованиям строительных норм и правил, норм проектирования и СП 2.6.1.799-99 (ОСПОРБ-99).

# III 12. ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

# III 12.1. Общие требования

1.Защита территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера представляет собой систему мероприятий по защите территории Озинского муниципального района от опасностей при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий или вследствие этих действий.

2.Мероприятия по гражданской обороне разрабатываются органами местного самоуправления Озинского муниципального района в соответствии с требованиями Федерального закона «О гражданской обороне»

3.Подготовку генерального плана поселения, а также развитие застроенных территории в границах элемента планировочной структуры или его части (частей), в границах смежных элементов планировочной структуры или их частей с учетом реконструкции объектов инженерной, социальной и коммунально-бытовой инфраструктур, предназначенных для обеспечения застроенной территории, следует осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90, СП 11-112-2001, СП 11-107-98, СНиП II-11-77, ППБ 01-03, СНиП 2.01.53-84, «Положения о системе оповещения населения», утвержденного совместными приказами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации и Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 25.06.2006 г. N 422/90/376 и от 12.09.2006 г. N 8232 в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.10.2003 г. N 1544-р, а также раздела III 12.4 настоящих нормативов.

4.Мероприятия по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера разрабатываются органами местного самоуправления Озинского муниципального района в соответствии с требованиями Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» с учетом требований ГОСТ Р 22.0.07-95.

5.Подготовку генерального плана сельского поселения, а также развитие застроенных территорий с учетом реконструкции объектов инженерной, социальной и коммунально-бытовой инфраструктур, предназначенных для обеспечения застроенной территории, следует осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 22-02-2003, СНиП II-7-81*, СНиП 21-01-97*, СНиП 2.01.02-85* и разделов III 12.2 и  III 12.3 настоящих нормативов.

# III 12.2. Инженерная подготовка и защита территории

1.Инженерная подготовка территории должна обеспечивать возможность градостроительного освоения территорий, подлежащих застройке.

Инженерная подготовка и защита проводятся с целью создания благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности историко-культурных, архитектурно-ландшафтных и водных объектов, а также зеленых массивов.

2.При планировке и застройке территории залегания полезных ископаемых необходимо соблюдать требования законодательства о недрах.

Застройка территорий залегания полезных ископаемых (кроме общераспространенных) допускается по согласованию с органами государственного горного надзора. При этом должны быть предусмотрены и осуществлены мероприятия, обеспечивающие возможность извлечения из недр полезных ископаемых.

Под застройку в первую очередь следует использовать территории, под которыми:

-залегают непромышленные полезные ископаемые;

-полезные ископаемые выработаны и процесс деформаций земной поверхности закончился.

3.Территории, отводимые под застройку, предпочтительно располагать на участках с минимальной глубиной просадочных толщ, с деградированными просадочными грунтами, а также на участках, где просадочная толща подстилается малосжимаемыми грунтами.

Планировку и застройку поселения на специальных грунтах следует осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 2.01.09-91.

В орошаемых районах при непросадочных грунтах расстояние от подземных инженерных сетей до оросительных каналов следует принимать (до бровки каналов), м:

-1 - от газопровода низкого и среднего давления, а также от водопроводов, канализации, водостоков и трубопроводов горючих жидкостей;

-2 - от газопроводов высокого давления до 0,6 МПа, теплопроводов, хозяйственно-бытовой и дождевой канализации;

-1,5 - от силовых кабелей и кабелей связи.

4.При разработке генерального плана поселения следует предусматривать при необходимости инженерную защиту от опасных геологических процессов (оползней, обвалов, карста, переработки берегов водохранилищ, озер и рек, от подтопления и затопления территорий и других).

Необходимость инженерной защиты определяется в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации:

-для вновь застраиваемых и реконструируемых территорий - в проекте генерального плана с учетом вариантности планировочных и технических решений;

-для застроенных территорий - в проектной документации на осуществление строительства, реконструкции и капитального ремонта объекта с учетом существующих планировочных решений и требований заказчика.

При проектировании инженерной защиты следует обеспечивать (предусматривать):

-предотвращение, устранение или снижение до допустимого уровня отрицательного воздействия на защищаемые территории, здания и сооружения действующих и связанных с ними возможных опасных процессов;

-наиболее полное использование местных строительных материалов и природных ресурсов;

-производство работ способами, не приводящими к появлению новых и (или) интенсификации действующих геологических процессов;

-сохранение ландшафтов, исторических объектов и памятников и т.д.;

-надлежащее архитектурное оформление сооружений инженерной защиты;

-сочетание с мероприятиями по охране окружающей среды;

-в необходимых случаях - систематические наблюдения за состоянием защищаемых территорий и объектов и за работой сооружений инженерной защиты в период строительства и эксплуатации (мониторинг).

Сооружения и мероприятия по защите от опасных геологических процессов должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП 22-02-2003.

5. Проект генерального плана поселения должны предусматривать максимальное сохранение естественных условий стока поверхностных вод.

На участках действия эрозионных процессов с оврагообразованием следует предусматривать упорядочение поверхностного стока, укрепление ложа оврагов, террасирование и облесение склонов. В отдельных случаях допускается полная или частичная ликвидация оврагов путем их засыпки с прокладкой по ним водосточных и дренажных коллекторов.

Размещение зданий и сооружений, затрудняющих отвод поверхностных вод, не допускается.

6.Территория сельского поселения, нарушенные карьерами и отвалами отходов производства, подлежат рекультивации для использования, в основном, в рекреационных целях.

Кроме того, территории оврагов могут быть использованы для размещения транспортных сооружений, автостоянок, складов и коммунальных объектов.

При реабилитации ландшафтов и малых рек для организации рекреационных зон следует проводить противоэрозионные мероприятия, а также берегоукрепление и формирование пляжей.

7.Рекультивацию и благоустройство территорий следует разрабатывать с учетом требований ГОСТ 17.5.3.04-83* и ГОСТ 17.5.3.05-84.

8.При проведении вертикальной планировки проектные отметки территории следует назначать исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений, отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, минимального объема земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов на площадке строительства.

# Противооползневые и противообвальные сооружения и мероприятия

9.На территориях, подверженных оползневым и обвальным процессам, следует применять следующие мероприятия, направленные на предотвращение и стабилизацию этих процессов:

-изменение рельефа склона в целях повышения его устойчивости;

-регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода;

-предотвращение инфильтрации воды в грунт и эрозионных процессов;

-искусственное понижение уровня подземных вод;

-агролесомелиорация;

-закрепление грунтов (в том числе армированием);

-устройство удерживающих сооружений;

-террасирование склонов;

-прочие мероприятия (регулирование тепловых процессов с помощью теплозащитных устройств и покрытий, защита от вредного влияния процессов промерзания и оттаивания, установление охранных зон и т.д.).

# Сооружения и мероприятия для защиты от подтопления

10.При необходимости инженерной защиты от подтопления следует предусматривать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации, охраны окружающей среды и/или устранения отрицательных воздействий подтопления.

11.Защита от подтопления должна включать:

-локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом;

-водоотведение;

-утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

-систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

12.Локальная система инженерной защиты, направленная на защиту отдельных зданий и сооружений, включает дренажи, противофильтрационные завесы и экраны.

Территориальная система, обеспечивающая общую защиту застроенной территории (участка), включает перехватывающие дренажи, противофильтрационные завесы, вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока, прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования, дождевую канализацию и регулирование режима водных объектов.

13.На территории сельского поселения с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей. На территории усадебной застройки сельских поселений и на территориях стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть.

Указанные мероприятия должны обеспечивать в соответствии со СНиП 2.06.15-85 понижение уровня грунтовых вод на территории: капитальной застройки - не менее 2 м от проектной отметки поверхности; стадионов, парков, скверов и других зеленых насаждений - не менее 1 м.

# III 12.3. Пожарная безопасность

1.При разработке генерального плана поселения должны выполняться требования пожарной безопасности, изложенные в нормах проектирования Российской Федерации.

2.Классификацию зданий по степеням огнестойкости, классам конструктивной и пожарной опасности при установлении противопожарных расстояний между зданиями следует принимать в соответствии с требованиями противопожарных норм, в том числе:

-по СНиП 21-01-97* - для зданий и сооружений, проектируемых по нормам и правилам, приведенным в соответствие с положениями СНиП 21-01-97*;

-по СНиП 2.01.02-85* - для зданий и сооружений, проектируемых по нормам и правилам, основанным на положениях СНиП 2.01.02-85*.

3.Минимальные противопожарные расстояния между жилыми зданиями, общественными зданиями, административно-бытовыми зданиями промышленных предприятий следует принимать по таблице 48 (при классификации по СНиП 21-01-97*) и по таблице 49 (при классификации по СНиП 2.01.02-85*).

Таблица 48

| Степень огнестойкости здания | Класс конструктивной пожарной опасности | Минимальное расстояние при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности здания (по СНиП 21-01-97*), м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I, II, III С0 | II, III, IV С1 | IV, V С2, С3 |
| I, II, III | С0 | 6 | 8 | 10 |
| II, III, IV | С1 | 8 | 10 | 12 |
| IV, V | С2, С3 | 10 | 12 | 15 |

Таблица 49

| Степень огнестойкости здания | Расстояние при степени огнестойкости здания (по СНиП 2.01.02-85*), м |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I, II | III | IIIa, IIIб, IV, IVa, V |
| I, II | 6 | 8 | 10 |
| III | 8 | 8 | 10 |
| IIIa, IIIб, IV, IVa, V | 10 | 10 | 15 |

Примечания (к таблицам 48 и 49):

1)Расстоянием между зданиями считается расстояние в свету между их наружными стенами или другими конструкциями. При наличии выступающих более чем на 1 м элементов конструкций, выполненных из горючих материалов, принимается расстояние между этими конструкциями.

2)Расстояния между зданиями класса конструктивной пожарной опасности СО и С1 и (или) I, II, III степеней огнестойкости допускается предусматривать менее указанного в таблицах 49 и 50 при условии, если стена более высокого здания, расположенная напротив другого здания, является противопожарной.

3)Расстояния между стенами зданий без оконных проемов допускается уменьшать на 20%, за исключением зданий класса конструктивной пожарной опасности С2 и С3 или III, IV, V степеней огнестойкости.

4)Для 2-этажных зданий каркасной и щитовой конструкции класса конструктивной пожарной опасности С2 и С3 или V степени огнестойкости, а также зданий с кровлями из горючих материалов групп Г3 и Г4 противопожарные расстояния увеличиваются на 20%.

5)Расстояния от одно-, двухквартирных жилых домов и хозяйственных построек на приусадебном земельном участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних земельных участках принимаются с учетом настоящих норма примечания 7).

Расстояния между жилым домом и хозяйственными постройками, а также между хозяйственными постройками в пределах одного земельного участка (независимо от суммарной площади застройки) не нормируются.

6)Расстояния между жилыми зданиями, а также жилыми зданиями и хозяйственными постройками не нормируются при суммарной площади застройки, включая незастроенную площадь между ними, равной наибольшей допустимой площади застройки (этажа) одного здания той же степени огнестойкости без противопожарных стен согласно таблице 50.

7)Расстояния между хозяйственными постройками, расположенными вне территории участков усадебной застройки, не нормируются при условии, если площадь застройки сблокированных хозяйственных построек не превышает 800 м2. Расстояния между группами сблокированных хозяйственных построек принимаются по таблицам 50, 51.

4.Наибольшая допустимая площадь застройки (этажа) одного здания приведена в таблице 50.

Таблица 50

| Степень огнестойкости здания | Класс конструктивной пожарной опасности здания | Наибольшая допустимая площадь этажа пожарного отсека, м2 |
| --- | --- | --- |
| I | С0 | 2500 |
| II | С0 | 2500 |
|  | С1 | 2200 |
| III | С0 | 1800 |
|  | С1 | 1800 |
| IV | С0 | 1000 |
|  | С1 | 800 |
|  | С2 | 500 |
| V | Не нормируется | 500 |

5.Минимальные противопожарные расстояния от жилых, общественных и административно-бытовых зданий до производственных и складских зданий, а также до зданий котельных следует принимать по таблицам 48 и 49; до зданий категорий А, Б и В, в том числе до зданий стоянок автомобилей, расстояния следует увеличивать на 50% (при одновременном соблюдении санитарных норм).

Примечание. Категории зданий и помещений по взрывопожарной и пожарной опасности (А, Б, В, Г, Д) определяются в соответствии с СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям;

Расстояние от жилых и общественных зданий следует принимать:

-до автозаправочных станций (АЗС) - в соответствии с НПБ 111-98*;

-до отдельно стоящих трансформаторных подстанций - в соответствии с ПУЭ.

6.Минимальные расстояния от зданий и сооружений складов нефти и нефтепродуктов с взрывопожароопасными и пожароопасными производствами до других объектов следует принимать по таблице 51.

Таблица 51

| Объекты | Минимальное расстояние, м, от зданий и сооружений складов категории |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | IIIa | IIIб | IIIв |
| Здания и сооружения соседних предприятий | 100 | 40 (100) | 40 | 40 | 30 |
| Лесные массивы: |  |  |  |  |  |
| Хвойных и смешанных пород | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| лиственных пород | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 |
| Склады: лесных материалов, торфа, волокнистых веществ, соломы, а также участки открытого залегания торфа | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 |
| Железные дороги общей сети (до подошвы насыпи или бровки выемки): |  |  |  |  |  |
| на станциях | 150 | 100 | 80 | 60 | 50 |
| на разъездах и платформах | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 |
| на перегонах | 60 | 50 | 40 | 40 | 30 |
| Автомобильные дороги общей сети (край проезжей части): |  |  |  |  |  |
| I, II и III категории | 75 | 50 | 45 | 45 | 45 |
| IV и V категории | 40 | 30 | 20 | 20 | 15 |
| Жилые и общественные здания | 200 | 100 (200) | 100 | 100 | 100 |
| Раздаточные колонки автозаправочных станций общего пользования | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Закрытые и открытые автостоянки | 100 | 40 (100) | 40 | 40 | 40 |
| Очистные канализационные сооружения и насосные станции не относящиеся к складу | 100 | 100 | 40 | 40 | 40 |
| Водозаправочные сооружения не относящиеся к складу | 200 | 150 | 100 | 75 | 75 |
| Аварийный амбар для резервуарного парка | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Технологические установки с взрывоопасными производствами | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Примечания:

1)Расстояния, указанные в скобках, следует принимать для складов II категории общей вместимостью более 50 000 м3.

2)Расстояния указанные в таблице, определяются:

-между зданиями и сооружениями как расстояние на свету между наружными стенами или конструкциями зданий и сооружений;

-от сливоналивных устройств - от оси железнодорожного пути со сливоналивными эстакадами;

-от площадок (открытых и под навесами) для сливоналивных устройств автомобильных цистерн, для насосов, тары и др. - от границ этих площадок;

-от технологических эстакад и трубопроводов от крайнего трубопровода.

3)При размещении складов нефти и нефтепродуктов в лесных массивах, когда строительство их связано с вырубкой леса, расстояние до лесного массива хвойных пород допускается сокращать в два раза, при этом вдоль границы лесного массива вокруг склада должна предусматриваться вспаханная полоса земли шириной не менее 5 м.

4)Расстояние от зданий и сооружений складов до участков открытого залегания торфа допускается сокращать в два раза при условии засыпки открытого залегания торфа слоем земли толщиной не менее 0,5 м в пределах половины расстояния от зданий и сооружений складов соответствующих категорий, указанного в таблице.

7.Минимальные расстояния от жилых и общественных зданий и сооружений до складов II категории, предусматриваемых в составе котельных, дизельных электростанций и других энергообъектов, обслуживающих жилые и общественные здания, следует принимать не менее установленных в таблице 52 (при классификации по СНиП 21-01-97*) и в таблице 53 (при классификации по СНиП 2.01.02-85*).

Таблица 52

| Склады горючих жидкостей емкостью, м3 | Расстояние при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности здания (по СНиП 21-01-97*), м |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I, II, III СО | II, III, IV С1 | IV, V С2, С3 |
| свыше 800 до 10 000 | 40 | 45 | 50 |
| свыше 100 до 800 | 30 | 35 | 40 |
| свыше 10 до 100 | 20 | 25 | 30 |
| до 10 включительно | 15 | 15 | 20 |

Таблица 53

| Склады горючих жидкостей емкостью, м3 | Расстояние при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности здания (по СНиП 2.01.02-85*), м |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I, II | III, IIIa | IIIб, IV, IVa, V |
| свыше 800 до 10 000 | 40 | 45 | 50 |
| свыше 100 до 800 | 30 | 35 | 40 |
| свыше 10 до 100 | 20 | 25 | 30 |
| до 10 включительно | 15 | 15 | 20 |

Примечание. Расстояния от границ земельных участков дошкольных образовательных учреждений, школ, школ-интернатов, учреждений здравоохранения и отдыха, спортивных сооружений или от стен жилых и общественных зданий до АЗС с подземными резервуарами для хранения жидкого топлива, предназначенных для заправки легковых автомобилей, следует увеличивать в два раза, а до складов вместимостью свыше 100 м3 - принимать в соответствии со СНиП 2.11.03-93. Указанное расстояние следует определять от топливораздаточных колонок и подземных резервуаров.

8.Проходы, проезды и подъезды к зданиям и сооружениям организовываются в соответствии с СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям

8.1.Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

-с двух продольных сторон – к зданиям и сооружениям класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 высотой 28 и более метров, классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф3, Ф4.2, Ф4.3, Ф.4.4 высотой 18 и более метров;

-со всех сторон – к зданиям и сооружениям классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф4.1.

8.2.К зданиям и сооружениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

-с одной стороны – при ширине здания или сооружения не более 18 метров;

-с двух сторон – при ширине здания или сооружения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

8.3.Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям и сооружениям в случаях:

-меншей высоты, чем указано в пункте 8.1;

-двусторонней ориентации квартир или помещений;

-устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.

8.4.К зданиям с площадью застройки более 10 000 квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

8.5.Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий и сооружений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям и сооружениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий и сооружений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров.

8.6.Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или сооружений должна составлять не менее:

-3,5 метров – при высоте зданий или сооружения до 13,0 метров включительно;

-4,2 метра – при высоте здания от 13,0 метров до 46,0 метров включительно;

-6,0 метров – при высоте здания более 46 метров.

8.7.В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию и сооружению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

8.8.Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания или сооружения должно быть:

-для зданий высотой до 28 метров включительно – 5-8 метров;

-для зданий высотой более 28 метров – 8-10 метров.

8.9.Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

8.10.В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

8.11.Сквозные проезды (арки) в зданиях и сооружениях должны быть шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не более чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах при застройке по периметру – не более чем через 180 метров.

8.12.В исторической застройке поселений допускается сохранять существующие размеры сквозных проездов (арок).

8.13.Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15 x 15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

8.14.Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях и сооружениях располагаются на расстоянии не более 100 метров один от другого. При примыкании зданий и сооружений под углом друг к другу в расчет принимается расстояние по периметру со стороны наружного водопровода с пожарными гидрантами.

8.15.При использовании кровли стилобата для подъезда пожарной техники конструкции стилобата должны быть рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей не менее 16 тонн на ось.

8.16.К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

8.17.Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям и сооружениям на расстояние не более 50 метров.

8.18.На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов – не менее 3,5 метра.

9.Минимальные расстояния между производственными зданиями и сооружениями промышленных и сельскохозяйственных предприятий в зависимости от степени огнестойкости и категории производств следует принимать по таблице 54

Таблица 54

| Степень огнестойкости зданий и сооружений | Класс конструктивной пожарной опасности | Расстояния при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности зданий или сооружений, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I, II, III С0 | II, III, IV С1 | IV, V С2, С3 |
| I, II, III | С0 | Не нормируются для зданий и сооружений с производствами категории Г и Д; 9 - для зданий и сооружений с производствами категорий А, Б и В | 9 | 12 |
| II, III, IV | С1 | 9 | 12 | 15 |
| IV, V | С2, С3 | 12 | 15 | 18 |

Примечания:

1)Наименьшим расстоянием между зданиями и сооружениями считается расстояние в свету между наружными стенами или конструкциями. При наличии выступающих конструкций здании или сооружений более чем на 1 м и выполненных из горючих материалов наименьшим расстоянием считается расстояние между этими конструкциями.

2)Расстояние между производственными зданиями и сооружениями не нормируется:

а)если сумма площадей полов двух и более зданий или сооружений III, IV степеней огнестойкости не превышает площадь полов, допускаемую между противопожарными стенами, считая по наиболее пожароопасному производству и низшей степени огнестойкости зданий и сооружений;

б)если стена более высокого или широкого здания или сооружения, выходящая в сторону другого здания, является противопожарной;

в)если здания и сооружения III степени огнестойкости независимо от пожарной опасности размещаемых в них производств имеют противостоящие глухие стены или стены с проемами, заполненными противопожарными дверями и окнами 1-го типа;

3)Указанное расстояние для зданий и сооружений I, II, III степеней огнестойкости с производствами категорий А, Б, В уменьшается с 9 до 6 м при соблюдении одного из следующих условий:

-здания и сооружения оборудуются стационарными автоматическими системами пожаротушения;

-удельная загрузка горючими веществами в зданиях с производствами категории В менее или равна 10 кг на 1 м2 площади этажа.

4)Расстояние от зданий и сооружений предприятий (независимо от степени их огнестойкости) до границ лесного массива хвойных пород и мест разработки или открытого залегания торфа следует принимать 100 м, смешанных пород - 50 м, а до лиственных пород - 20 м.

При размещении предприятий в лесных массивах, когда строительство их связано с вырубкой леса, указанные расстояния до лесного массива хвойных пород допускается сокращать в два раза.

Расстояния от зданий и сооружений предприятий до мест открытого залегания торфа допускается сокращать в два раза при условии засыпки открытого залегания торфа слоем земли толщиной не менее 0,5 м в пределах половины расстояния, указанного в п. 4 примечаний.

10.К производственным зданиям и сооружениям по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей, с одной стороны - при ширине здания или сооружения до 18 м и с двух сторон - при ширине более 18 м, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

К зданиям с площадью застройки более 10 га или шириной более 100 м подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

11.В случаях, когда по производственным условиям не требуется устройства дорог, подъезд пожарных автомобилей допускается предусматривать по спланированной поверхности с твердым покрытием, укрепленной по ширине 3,5 м в местах проезда с созданием уклонов, обеспечивающих естественный отвод поверхностных вод.

12.Расстояние от края проезжей части или спланированной поверхности обеспечивающей проезд пожарных машин до стен зданий должно быть не более:

-25 м - при высоте зданий до 12 м;

-8 м - при высоте зданий от 12 до 28 м;

-10 м - при высоте зданий более 28.

В необходимых случаях расстояние от края проезжей части автодороги до крайней оси производственных зданий и сооружений допускается увеличивать до 60 м при условии устройства к зданиям и сооружениям тупиковых дорог с площадками для разворота пожарных машин и устройством на этих площадках пожарных гидрантов, при этом расстояние от зданий и сооружений до площадок для разворота пожарных машин должно быть не менее 5 и не более 15 м расстояние между тупиковыми дорогами не должно превышать 100 м.

Примечания:

1)За ширину зданий и сооружений следует принимать расстояние между крайними разбивочными осями.

2)Пожарные гидранты должны располагаться вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен здания, при технико-экономическом обосновании допускается располагать гидранты на проезжей части.

3)К зданиям и сооружениям, материалы и конструкции которых, а также технологические процессы, исключают возможность возгорания, подъезды для пожарных машин предусматривать не следует.

13.К рекам и водоемам следует предусматривать подъезды для забора воды пожарными машинами. Места расположения и количество подъездов принимается по согласованию с Государственной противопожарной службой из расчета обеспечения расхода воды на наружное пожаротушение объектов, расположенных в радиусе до 500 м от водоема.

14.При планировке и застройке территории садоводческого объединения должны соблюдаться требования СНиП 30-02-97, СНиП 21-01-97*, СНиП 2.01.02-85*.

Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в пределах одного садового участка не нормируются. Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями, расположенными на соседних земельных участках, в зависимости от материала несущих и ограждающих конструкций должны быть не менее указанных в таблице 113.

При группировке и блокировке строений и сооружений на двух соседних участках при однорядной застройке и на четырех соседних участках при двухрядной застройке противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в каждой группе не нормируются, а минимальные расстояния между крайними строениями и сооружениями групп принимаются по таблице 55.

Таблица 55

| Материал несущих и ограждающих конструкций строения |  | Расстояние, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | Б | В |
| А | Камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы | 6 | 8 | 10 |
| Б | То же, с деревянными перекрытиями и покрытиями, защищенными негорючими и трудногорючими материалами | 8 | 8 | 10 |
| В | Древесина, каркасные ограждающие конструкции из негорючих, трудногорючих и горючих материалов | 10 | 10 | 15 |

15.В целях обеспечения пожаротушения на территории садоводческого объединения:

-максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 м, тупиковый проезд должен быть обеспечен разворотной площадкой не менее 12х12 м;

-на территории общего пользования должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары вместимостью, м3, при числе участков:

-до 300 - не менее 25;

-более 300 - не менее 60.

Противопожарные водоемы (резервуары) должны быть оборудованы площадками для установки пожарной техники, иметь возможность забора воды насосами, подъезда не менее двух пожарных автомобилей.

16.Расстояние от границ застройки до лесных массивов в поселении и садоводческих объединениях (за исключением специально оговоренных случаев) следует предусматривать не менее:

-50 м - для хвойных лесов;

-30 м - для лиственных и смешанных лесов.

- СП 31.13330.2012  СНиП 2.04.02-84 Актуализированная редакция "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" (далее - СП 31.13330. 2012. СНиП 2.04.02-84);

- СП 32.13330.2012 СНиП 2.04.03-85 Актуализированная редакция "Канализация. Наружные сети и сооружения" (далее - СП 32.13330. 2012. СНиП 2.04.03-85);

- СП 30.13330.2012 СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий" (далее - СП 30.13330.2012 СНиП 2.04.01-85*);

- СП 8.13130. "Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности."

(далее - СП 8.13130);

- СП 60.13330.2012. СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование" (далее - СП 60.13330.2012. СНиП 41-01-2003),

- СП 50.13330.2012. СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий"

(далее - СП 50.13330.2012.СНиП 23-02-2003),

СП 89.13330.2012 " Котельные установки ". Актуализированная редакция СНиП II-35-76

(далее - СП 89.13330.2012 СНиП II-35-76),

СП 53.13330.2011 СНиП 30-02-97* «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения». " Актуализированная редакция

- СП 124.13330.2012. СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети"

(далее - СП 124.13330.2011. СНиП 41-02-2003);

- СП 62.13330.2011. СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы" Актуализированная редакция (далее - СП 62.13330.2011. СНиП 42-01-2002),

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

(далее - СанПиН 2.1.4.1074-01);

- СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод"

(далее - СанПиН 2.1.5.980-00),

- СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов" (далее - СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03),

- СанПиН 2.2.4.1191-03 "Электромагнитные поля в производственных условиях" (далее - СанПиН 2.2.4.1191-03);

- СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи" (далее - СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03),

РД 34.20.185-94 "Инструкция по проектированию городских электрических сетей", Правил устройства электроустановок, утвержденных уполномоченными органами (ПУЭ), ПБ-12-529-03 "Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления";