Ш 6136-ГП

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

«ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЛАНЦЕРУДНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ТОМ 1

Саратов 2018

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ГУПП «ИНСТИТУТ САРАТОВГРАЖДАНПРОЕКТ»

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ СЛАНЦЕРУДНИКОВСКОГО                                Ш 6136-ГП

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

### ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЛАНЦЕРУДНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ №1

### МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Пояснительная записка

Директор института                                                                                                         Р.В. Карякин

Главный инженер института                                                                                    М.С. Коновалов

Зам. дир. по архитектуре                                                                                                 Н.Н. Шитова

Главный инженер проекта                                                                                            Т.Ю. Волгина

Саратов 2018

СОСТАВ ПРОЕКТА

| № | Наименование технической документации | масштаб |
| --- | --- | --- |
|  | Комплекс: Генеральный план Сланцерудниковского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области. |  |
| 1 | Том 1. «Материалы по обоснованию». Пояснительная записка |  |
| Графические материалы |  |  |
| 1.1 | Схема размещения Сланцерудниковского муниципального образования на территории Озинского муниципального района Саратовской области | 1:100 000 |
| 1.2 | Карта современного использования территории Сланцерудниковского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области | 1:25 000 |
| 1.3 | Карта современного использования территории пос. Сланцевый Рудник Сланцерудниковского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области | 1: 5 000 |
| 1.4 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории Сланцерудниковского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области | 1:25 000 |
| 2 | Том 2. «Положения о территориальном планировании». Пояснительная записка |  |
| Графические материалы |  |  |
| 2.1 | Карта функциональных зон Сланцерудниковского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области | 1:25 000 |
| 2.2 | Карта функциональных зон пос. Сланцевый Рудник Сланцерудниковского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области | 1:5 000 |

ОГЛАВЛЕНИЕ

| № пп. | Наименование глав | страница |
| --- | --- | --- |
|  | СОСТАВ ПРОЕКТА | Стр. 2 |
|  | ОГЛАВЛЕНИЕ | Стр. 3 |
|  | ВВЕДЕНИЕ | Стр. 5 |
|  | ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА | Стр. 7 |
| 1 | ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ | Стр. 8 |
| 2 | ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ | Стр. 9 |
| 2.1 | Геологическое строение и рельеф | Стр. 9 |
| 2.2 | Полезные ископаемые | Стр. 11 |
| 2.3 | Климат | Стр. 12 |
| 2.4 | Поверхностные и подземные воды | Стр. 13 |
| 2.5 | Почвенный покров | Стр. 14 |
| 2.6 | Растительность и животный мир | Стр. 16 |
| 2.7 | Опасные природные и природно-антропогенные процессы | Стр. 17 |
| 2.8 | Структура и элементы природно-экологического каркаса и особо охраняемые природные объекты | Стр. 18 |
| 2.9 | Общие выводы. Риски природного и техногенного характера | Стр. 21 |
| 3 | ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ | Стр. 23 |
| 4 | ОЦЕНКА ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ | Стр. 25 |
| 4.1 | Воспроизводство населения | Стр. 25 |
| 4.2 | Половозрастная структура населения | Стр. 26 |
| 4.2 | Трудовые ресурсы | Стр. 28 |
| 5 | ЗЕМЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ | Стр. 29 |
| 5.1 | Территория муниципального образования | Стр. 29 |
| 5.2 | Территориальные ресурсы | Стр. 30 |
| 6 | СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | Стр. 32 |
| 6.1 | Жилищный фонд и жилищное строительство | Стр.32 |
| 6.2 | Культурно-бытовое обслуживание. Проблемы и направления развития | Стр.33 |
| 7 | ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ЕГО ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА | Стр. 41 |
| 7.1 | Развитие и совершенствование функционального зонирования и планировочной структуры муниципального образования | Стр. 41 |
| 7.2 | Сравнительная характеристика развития функциональных зон населенных пунктов Кировского муниципального образования | Стр. 42 |
| 8 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА | Стр. 43 |
| 8.1 | Внешний транспорт | Стр. 43 |
| 9 | ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ | Стр. 59 |
| 9.1 | Существующее положение | Стр. 59 |
| 9.2 | Проектное предложение | Стр. 61 |
| 10 | БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ | Стр. 63 |
| 10.1 | Озеленение территории | Стр. 63 |
| 10.2 | Освещение | Стр. 64 |
| 10.3 | Санитарная очистка | Стр. 65 |
| 11 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА | Стр. 68 |
| 11.1 | Санитарная очистка | Стр. 68 |
| 11.2 | Современное состояние водоснабжения | Стр. 68 |
| 11.3 | Водоотведение | Стр. 69 |
| 11.4 | Теплоснабжение | Стр. 70 |
| 11.5 | Газоснабжение | Стр. 72 |
| 11.6 | Электроснабжение | Стр. 73 |
| 11.7 | Системы связи | Стр. 76 |
| 12 | МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | Стр. 81 |
| 12.1 | Объекты воздействий | Стр. 82 |
| 12.2 | Объекты охраны | Стр. 84 |
| 12.3 | Комплекс планировочных и природоохранных мер | Стр. 85 |
| 13 | ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧС | Стр. 91 |
| 13.1 | Мероприятия по гражданской обороне | Стр. 93 |

ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план Сланцерудниковского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области разработан институтом ГУПП «Институт Саратовгражданпроект» Саратовской области по заказу администрации Сланцерудниковского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области в соответствии с договором № 6136-ГП.

Планировочная документация на территорию разрабатывается на основании:

- технического задания на проектирование.

Данная работа выполнена в соответствии с Градостроительным кодексом  Российской Федерации, Земельным кодексом российской Федерации, Сводом правил СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2010 г. N 820), РДС 30-201-98 и другими строительными нормами и правилами и действующими нормативными актами Российской Федерации.

Исходные данные представлены:

- администрацией Сланцерудниковского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области.

В основу генерального плана положены документы о прогнозах развития поселения, принятые на региональном и муниципальном уровнях.

В Генеральном плане определены основные параметры развития муниципального образования:

-	перспективная численность населения,

-	объемы жилищного строительства, необходимые для жилищно-коммунального строительства территории,

-	основные направления транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры.

В проекте выполнено зонирование территорий с выделением жилых, рекреационных зон, территорий для развития других функций поселения.

Проектные решения генерального плана являются основанием для разработки документации по проектам планировки территорий, а также отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды, и должны учитываться при разработке «Правил землепользования и застройки муниципального образования».

В генеральном плане определены следующие сроки его реализации:

I этап-	первая очередь генерального плана муниципального образования, на которую планируются первоочередные мероприятия до 2028 г.;

II этап -	расчетный срок генерального плана, на который рассчитаны все планируемые мероприятия генерального плана –2038 г.;

Генеральный план состоит из 2-х томов: «Материалы по обоснованию» (Том 1), «Положения о территориальном планировании» (Том 2).

Работа выполнена «Территориально-планировочной мастерской».

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Цель Генерального плана Сланцерудниковского муниципального образования - разработка долгосрочной градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития, создания благоприятной среды обитания.

Устойчивое развитие поселения предполагает обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение инвестиционной привлекательности, повышение уровня жизни и условий проживания населения, достижение долговременной экологической безопасности населенных пунктов и смежных территорий, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации транспортных и  инженерных систем, создание благоприятной для жизни среды.

Цель устойчивого развития градостроительной системы - улучшение условий жизни, сохранение и приумножение всех ресурсов для будущих поколений.

Основными задачами Генерального плана Сланцерудниковского муниципального образования, на решение которых направлены основные разделы проекта, являются:

- Разработка мероприятий по качественному улучшению состояния среды – реконструкция и благоустройство территорий населенных пунктов.

- Функциональное зонирование для размещения жилищного строительства, обслуживания,  отдыха и других функций.

- Мероприятия по оптимизации экологической ситуации

- Мероприятия по развитию системы зеленых насаждений и благоустройству населенных пунктов, развитию транспортной и инженерной инфраструктур.

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Сланцерудниковское муниципальное образование входит в состав Саратовской области РФ как самостоятельная административно-территориальная единица. Сланцерудниковское муниципальное образование наделено статусом сельского поселения  с административным центром – пос. Сланцевый Рудник Законом Саратовской области от 27.12.2004 № 100-ЗСО «О муниципальных образованиях, входящих в состав Озинского муниципального района».

Сланцерудниковское муниципальное образование в структуре Приволжского федерального округа

(Федеральная служба государственной статистики. Москва, 2008)

Таблица 1

| Наименование | Население |  | Территория, тыс. км2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. чел. | % |  |
| Приволжский федеральный округ, всего | 31155 | 100,0 | 1037 |
| - городское население | 22047 | 70,8 |  |
| - сельское население | 9108 | 29,2 |  |
| Саратовская область, всего | 2668 | 8,6 | 101,2 |
| - городское население | 1964 | 6,3 |  |
| - сельское население | 704 | 2,2 |  |
| Озинский район, всего | 18,7 | 0,06 | 4,1 |
| Сланцерудниковское муниципальное образование, всего | 1,47 | 0,003 | 0,013 |

Муниципальное образование расположено на левом берегу р. Волги в 258 км к востоку от Саратова. Площадь муниципального образования составляет 0,013 тыс.кв. км. Население насчитывает 1469 человек.

2.ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ

Природно-ресурсный потенциал территории Сланцерудниковского муниципального образования определяется:

в первую очередь — аккумулятивно-эрозионной, пологоволнистой равнинной территорией с водораздельными поверхностями, разделёнными небольшими эрозионными понижениями с пологими склонами, с континентальным климатом и преимущественным распространением каштановых почв с солонцовыми комплексами, которые в основном используются под богарное земледелие и под пастбища;

во вторую очередь ― приуроченностью полезных ископаемых к толще осадочных пород различного возраста и представленными в основном группой строительных материалов (суглинки, глины, мел, глауконитовые пески, песчанистые мергели), а так же горючим сланцем;

в третью очередь ― низким процентом лесистости, бедностью поверхностными водами и региональным распространением высокоминерализованных подземных вод, ограничивающих размещение здесь водоёмких промышленных предприятий и освоение территорий.

Режим малых рек, дренирующих территорию Кировского муниципального образования, отражает особенности континентального и засушливого климата Саратовского Заволжья с холодной зимой, короткой дружно наступающей весной и жарким, сухим летом. Реки имеют преимущественно снеговое питание, меньшую долю составляет дождевое и грунтовое.

2.1. Геологическое строение и рельеф

2.1.1. Геологическое строение

Территория Сланцерудниковского муниципального образования расположена в восточном Заволжье, в пределах сухой степи, на границе с Казахстаном. В основном территория муниципального образования находится на Низкой Сыртовой равнине.

В тектоническом отношении территория Сланцерудниковского муниципального образования расположена в зоне сочленения двух крупных элементов — Русской платформы: Волго-Уральской антеклизы и Прикаспийской синеклизы. Зона сочленения сопровождается интенсивной гравитационной ступенью. Бортовой уступ представляет собой полосу (шириной 5-15 км) ступенчатого погружения пород кристаллического фундамента и осадочного чехла к юго-востоку по системе сбросов и флексур. Направление уступов широтное.

По геолого-геофизическим данным в пределах Прикаспийской синеклизы выделяется бортовая зона и центральная часть. Прикаспийская синеклиза характеризуется развитием соляных куполов, выраженных в рельефе в форме куэстово–грядовых возвышенностей.

На всей территории Саратовского Заволжья проявились новейшие движения, усложнившие структурный план, который приобрел по сравнению с древним иные очертания. Широким развитием пользуются разрывные нарушения. Особенно интенсивно они проявляются в области соляно-купольной тектоники, где отличаются различной ориентировкой и большими смещениями — до 500 м, протяженность их не велика и редко превышает 5-6 км.

Соляно-купольная тектоника и многочисленные разрывные нарушения наложили свой отпечаток на гидрогеологию района, привели к формированию вод различных по составу и минерализации. Причем изменения наблюдаются на весьма коротких расстояниях.

В геологическом строении территории Сланцерудниковского муниципального образования принимают участие породы пермского, юрского, мелового, палеогенового, неогенового и четвертичного возрастов. Наиболее древние соленосные породы, относящиеся к кунгурскому ярусу нижней перми, вскрыты буровыми скважинами.

Отложения неогенового возраста развиты почти повсеместно и представлены акчагыльскими песками и глинами мощностью 0-170 м и апшеронскими морскими и континентальными сыртовыми отложениями (глины, пески) мощностью 28-60 м.

Четвертичные отложения развиты в районе повсеместно и выполняют долины рек, оврагов и балок и их склонов, залегая на различных по возрасту породах. Отложения представлены средне–верхнечетвертичными и современными аллювиальными, элювиальными и делювиальными образованиями.

Современные аллювиальные отложения слагают русла и поймы рек и выстилают днища балок. Отложения представлены супесями и суглинками жёлто-серыми и тёмно-серыми, пылеватыми, гумусированными, с прослойками и линзами песка. Мощность отложений составляет 3-8 м.

Элювиально-делювиальные отложения на неогеновых (сыртовых) глинах распространены повсеместно на водораздельных поверхностях и склонах речных долин. Отложения представлены жёлто-бурыми суглинками, содержащими обломки местных пород. Мощность элювиальных отложений составляет до 0,5 м, а мощность делювиальных отложений достигает 15-18 м и более.

#### 2.1.2. Рельеф

В орографическом отношении рассматриваемая территория представляет собой волнисто-равнинную поверхность, являющуюся продолжением южного склона Общего Сырта. Южные отроги Общего Сырта, понижаясь, переходит в Сыртовую равнину представляющую собой равнинно-волнистую поверхность с абсолютными отметками 100-150 м. Поверхность Сыртовой равнины расчленена долинами рек, балками, ложбинами.

Характерной особенностью этой территории является наличие узких асимметричных гряд, вытянутых в субмеридианальном направлении. К ним приурочены максимальные абсолютные отметки рельефа. Микрорельеф на территории района на водораздельных плато представлен в виде небольших различной формы слабо выраженных повышений и понижений, а на склонах — многочисленными потяжинами и лощинами.

Овражно-балочная сеть района представляет собой слабо развитую систему оврагов и балок различной формы и протяженности.

На территории поселения однородность рельефа нарушается вклиниванием в Сыртовую равнину отрогов Общего Сырта. Рельеф этой части территории представлен резко выраженными всхолмлениями, ясно выделяющимися над окружающей местностью, имеющими узкие вершины и покатые волнистые склоны.

Таким образом, большая часть территории по своим орографическим условиям благоприятна для промышленного и гражданского строительства, а также для сельского хозяйства (механизированная обработка почвы и посевов возможна повсеместно, за исключением некоторых участков вдоль оврагов, расчленённых промоинами и отвержками оврагов, а также покатых склонов холмов на отрогах Общего Сырта).

2.2. Полезные ископаемые

Запасы и ресурсы полезных ископаемых являются одним из ключевых элементов природно-ресурсного потенциала любого административного района. Большая часть различных видов сырья доступна для освоения, как по горнотехническим условиям, так и в количественном отношении

Для достижения рациональной территориальной организации производства, обеспечивающей наибольший экономический эффект должны учитываться специфические особенности района, касающиеся, в частности, выбора сырьевых баз, а также определения экономических показателей их освоения.

Муниципальное образование располагает минерально-сырьевой базой преимущественно строительных материалов. Широко распространены и достаточно разведаны на территории района суглинки и глины, являющиеся одним из важных строительных материалов.

Непосредственно на территории Сланцерудниковского поселения имеются месторождения горючего сланца.

Многочисленные месторождения, проявления и участки полезных ископаемых муниципального образования создали устойчивый фундамент и условия для эффективной деятельности промышленности.

2.3. Климат

Сланцерудниковское муниципальное образование расположено на юго-востоке Русской равнины, вдали от океанов и морей, поэтому климат на его территории континентальный с холодной, малоснежной зимой и продолжительным жарким сухим летом. Весна короткая, осень теплая и ясная.

Равнинный рельеф способствует проникновению на территорию различных воздушных масс. Зимой сюда приходит холодный, сухой, континентальный воздух сибирского антициклона и усиливает суровость климата. Летом наблюдается приток воздушных масс с Атлантического океана, однако, пройдя над разогретой поверхностью Русской равнины, они теряют свойства морского воздуха, нагреваются и мало влияют на снижение летней жары. В течение всего года не исключается возможность проникновения арктического воздуха с севера. Зимой он еще более усиливает мороз, летом приносит прохладу, а весной и ранней осенью — заморозки.

С ноября по март температура отрицательная со средними значениями -18,4 -18,9°С, иногда в январе достигает -40°С. В остальное время- положительная со средними значениями +23,6 +24,4°С, максимальной до +40°С в июле месяце. Средняя годовая температура колеблется в пределах +4,0 +7,2°С.

Территория поселения располагается в зоне засушливого климата и недостаточного увлажнения. При сумме активных температур 2800–3000° гидротермический коэффициент составляет 0,5-0,6.

Годовое количество атмосферных осадков в среднем колеблется от 168,5 до 383,9 мм в год, большая часть которых выпадает в теплый период года. Осадки выпадают в виде дождя и снега. В летний период дожди нередко носят ливневый характер, что обуславливает потерю влаги с поверхностным стоком. Снеговой покров, не превышающей 25-33 см, появляется в первой половине декабря и держится 120–140 дней. Глубина промерзания почвы — от 80 до 150 см.

Циркуляция воздушных масс в атмосфере тесно связана с тепловым режимом поверхности и изменяется в зависимости от времени года. Осенью и зимой преобладают ветры юго-западного и южного направлений, реже юго-восточных. В весенне–летнее время преобладают ветры северного и северо-западного направлений. Средняя скорость ветра составляет 4-4,7 м/с. В отдельные периоды скорость ветра может достигать более 15 м/с.

Наибольшие величины влажности наблюдаются в осенние, зимние и весенние периоды и составляют 80-90%, летом — 33-63%. Не соответствие количества выпадающих осадков и испарения приводит к исключительно высокому дефициту влажности воздуха.

Таким образом, по агроклиматическому районированию Саратовской области территория Сланцерудниковского муниципального образования относится к засушливому району и имеет такие отрицательные стороны, как засушливость и сухость, что, в свою очередь, требует обязательного проведения комплекса мероприятий по накоплению и сохранению влаги. В целом же климатические условия поселения планировочных ограничений не вызывают и достаточно благоприятны для промышленного и гражданского строительства.

2.4. Поверхностные и подземные воды

2.4.1. Поверхностные воды

Гидрография находится в тесной связи с рельефом. Наличие речной и овражно-балочной сети, уклона местности обеспечивает достаточный сток дождевых и талых вод и дренаж всей территории поселения.

Гидрографическая сеть поселения развита сравнительно слабо и представлена рядом речных долин и балок, принадлежащих бассейну р. Чалыкла (всего рек, речушек и плотин − 2). Наиболее значительными реками в районе являются протоки реки Чалыкла.

Питание рек происходит в основном за счет атмосферных осадков, а в весеннее время года — талой водой. Водный режим рек неустойчивый: в летние время постоянное течение воды в них отсутствует. Реки разбиваются на плёсы с сильно минерализованной водой, местами совершенно не пригодной для употребления. Уровень воды весенних паводков, летний запас воды в плёсах, как и степень её минерализации всецело зависят от метеорологических условий года. Годы с большим количеством атмосферных осадков обуславливают обильную паводковую воду, которая сохранится в плёсах целый год, а в сухие годы дают незначительный сток и плёсы нередко совсем высыхают. Берега и днища речек в это время покрываются светло-серым налетом солей в виде сплошной корки. Имеющиеся на территории района овраги и промоины весной пропускают значительное количество талых вод, в остальное время года они безводны.

Водохранилища русловые, наливные и построены для орошения и водоснабжения. Регулируемый сток сезонный (апрель-ноябрь). На территории муниципального образования насчитывается одно водохранилище и несколько прудов. Вода прудов и водохранилищ используется для всех хозяйственных нужд (водопой скота, орошение небольших участков, снабжение населения питьевой водой).

2.4.2. Подземные воды

По гидрогеологическому районированию территория муниципального образования принадлежит к северной окраине Прикаспийского артезианского бассейна, его северо-восточной части − Большеиргизскому гидрогеологическому району. Район характеризуется неблагоприятными условиями для формирования пресных подземных вод: засушливостью климата, малым количеством атмосферных осадков при большой их испаряемости, обусловленным соляно-купольной тектоникой с разрывными нарушениями, гидрогеологическое значение которых до настоящего времени в основном не выяснено. Пресные и солоноватые подземные воды заключены в аллювиальных неогеновых, палеогеновых и верхнемеловых отложениях.

Запасы пресных и слабосолоноватых вод весьма ограничены, однако воды могут быть использованы для улучшения водоснабжения населенных пунктов. На остальной территории хозяйственно-питьевое водоснабжения следует базировать на поверхностных водах, путем строительства искусственных водоемов, каптируя их за нижним бьефом плотины колодцами, а также за счет опреснения соленых подземных вод.

2.5. Почвенный покров

Муниципальное образование расположено в засушливой степной зоне Низкой Сыртовой равнины, где в почвенном покрове преимущественное распространение получили каштановые почвы с их разновидностями от тёмно-каштановых до светло-каштановых солонцеватых, среди которых,  пятнами разной густоты, встречаются вкрапления солонцов.

Почвы формировались в условиях неустойчивого и недостаточного увлажнения атмосферными осадками. Основными особенностями почвенного покрова территории являются: невысокая гумусированность, наличие засолённости, незначительная комплексность.

В почвенном отношении Сланцерудниковское муниципальное образование характеризуется сравнительным однообразием, определяющимся до некоторой степени климатом. Наибольшее распространение в этом районе имеют каштановые и темно-каштановые почвы. Они занимают все повышенные платообразные водоразделы сыртов и их склоны преимущественно северной экспозиции и мало отличаются от южных черноземов. Содержание гумуса в них колеблется от 3,5 до 5%.

По механическому составу эти почвы различны. Помимо тяжелосуглинистых, наиболее распространены супесчаные разности, в особенности по речным долинам. Среди почвенных разновидностей наблюдается засоленные и загипсованные почвы. Но эти почвы пригодны для возделывания некоторых сельскохозяйственных культур и, прежде всего, такой ценнейшей культуры, как яровая пшеница – её твердых и сильных сортов.

Значительное распространение имеют почвы солонцовых комплексов. Агропроизводственная ценность солонцовых комплексов находится в зависимости от удельного веса солонцов в почвенном покрове. Комплексы почв с содержанием солонцов до 20-25% могут быть включены в севооборотные массивы при условии агробиологической мелиорации солонцов. Последние заключается в глубокой вспашке (лучше трехъярусной) с тем, чтобы вывернутый на поверхность солонцовый горизонт подвергался воздействию почвообрабатывающих орудий и атмосферных осадков, а также севооборотами с пропашными культурами и травами.

Солонцовые комплексы с высоким содержанием солонцов от 30 до 50% являются малоплодородными. Они могут быть использованы под залужение посевами многолетних трав или в лугово-пастбищных севообороты. Солонцовые почвы малогумусны, бедны питательными веществами, безструктурны или малоструктурны, имеют неблагоприятные для сельскохозяйственных целей воднофизические свойства и остро нуждаются в органических и минеральных удобрениях.

Каштановые комплексы почв с содержанием солонцов от 25 до 50% являются малопригодными для распашки и могут быть использованы под залужение посевами многолетних трав или в лугово-пастбищных севооборотах. Почвы малогумусны, бедны питательными веществами, бесструктурны и малоструктурны, имеют неблагоприятные для сельскохозяйственных растений водно-физические свойства и остро нуждаются в органических и минеральных удобрениях. На таких почвах, в целях улучшения их качества и сохранения почвенного плодородия, необходимо регулярное проведение ряда агротехнических, агрохимических и лесомелиоративных мероприятий. Сформировались они на плато, пологих и покатых склонах водоразделов, слабоволнистых надпойменных террасах рек. Образование этих почв связано с наличием микрорельефа и засолённостью подстилающих пород.

На надпойменных террасах рек, в предбалочных понижениях, в замкнутых понижениях типа падин и западин встречаются лугово-каштановые почвы. Они сформировались в условиях поверхностного увлажнения, большей частью сопровождаемые повышенным грунтовым увлажнением (грунтовые воды на глубине 3-7 м) и используются под сенокосы и пастбища. Растительность образует здесь более сомкнутый покров, состоящий из разнотравно-полукустарниково-злаковой растительности.

Овражно-балочная сеть представлена смытыми и намытыми почвами балок и оврагов, а также обнаженными рыхлыми породами по берегам рек. Овражно-балочные комплексы находятся под воздействием потоков поверхностных вод, они имеют небольшую мощность гумусового горизонта и частично пригодны под пастбища со строго нормированным выпасом.

Таким образом, доминирующие в почвенном покрове каштановые почвы достаточно плодородны и пригодны для возделывания большинства сельскохозяйственных культур, однако ввиду засушливости климата и засолённости грунтов их потенциал относительно невысок.

2.6. Растительность и животный мир

2.6.1. Растительность

По геоботаническому районированию территория поселения преимущественно расположена в подзоне южных сухих типчаково-ковыльно-бедноразнотравных степей, для которых характерно господство в травостое засухоустойчивых дерновинных злаков: ковыли, создающие серебристый летний фон степи, типчак, тонконог, житняк и др.

В целом растительность района очень скудная и носит все признаки сухой злаковой степи и зоны полупустынь. Лесных угодий, за исключением государственных лесозащитных полос, здесь нет. По берегам прудов, озер и в долинах рек иногда встречаются кустарниковая растительность.

Травянистая растительность редкая и не образует сплошного покрова. Разнотравье бедное, преимущественно засухоустойчивое. Травы к июлю месяцу высыхают, и создается общий вид буровато–серой полупустыни. Животный мир представлен  в основном грызунами.

На солонцеватых каштановых и комплексных почвах встречаются белополынно-типчаковые, ромашково-типчаковые пустынные комплексные степи. Основу травостоя в них образуют типчак и белая полынь. В меньшем обилии встречаются прутняк простертый, полынь австрийская, мятлик луковичный, костер растопыренный, роль которых возрастает при антропогенном нарушении. Данный тип степей на территории поселения слабо пострадал от распашки, но отдельные участки сильно трансформированы в результате перевыпаса скота.

Леса практически отсутствуют, естественная древесная растительность встречается небольшими участками по долинам рек и по балкам. В основном она представлена ветлой и кустарниками (ива, шиповник, тёрн, смородина золотистая).

Искусственные древесные насаждения в виде лесополос представлены вязом мелколистным, акацией жёлтой, лохом, клёном ясенелистным. В балках и оврагах можно встретить насаждения из ветлы и тополя.

2.6.2. Животный мир

Животный мир территории муниципального образования относительно небогат. В условиях сухостепной зоны животные занимают различные типы ландшафтов, однако предпочитают стации со сложным микрорельефом и с высоким проективным покрытием. Животные населяют разнообразные варианты биотопов, преобразованных под воздействием антропогенных факторов и имеющих четко выраженные экотонные свойства.

Млекопитающие зональных степных местообитаний немногочисленны. Основными представителями степных ценозов являются заяц русак, суслики, тушканчики, хомяки; встречаются обыкновенная слепушонка, обыкновенная полевка, из хищников обычны обыкновенная лисица и корсак, степной хорёк. Среди копытных животных можно встретить сайгака, косулю, переходящих и мигрирующих из других районов и областей.

Видовой состав птиц, приуроченных к степным ландшафтам, сравнительно небогат. Объясняется это простой структурой биоценозов, а также изменением облика степей в связи с их распашкой. Из птиц наиболее ценные — дрофа, стрепет, куропатки. Из хищных птиц встречается пустельга, степной лунь, степной орёл, курганник. К редким видам, обитающим на территории поселения, также относятся: стрепет, ушастый ёж, степной хорь, барсук, степной сурок.

В прибрежных камышовых зарослях водохранилищ и прудов гнездятся водоплавающие птицы: утки (кряква, чирок, лысуха), цапля белая, серая. Практически во всех реках и прудах водится ондатра.

Таким образом, на территории Сланцерудниковского муниципального образования отмечается высокая преобразованность природных территориальных комплексов. Зональная естественная растительность злаковых степей заменена агрофитоценозами и полезащитными лесными полосами.

При практическом отсутствии естественных лесов искусственные древесные насаждения в виде приовражных, прибалочных, полезащитных лесополос создают мозаичность территории и играют немаловажную роль в развитии биоразнообразия и экологической устойчивости территории.

2.7. Опасные природные и природно-антропогенные процессы

На территории муниципального образования распространены разнообразные природные и природно-антропогенные процессы, определяющие основные черты современного рельефа. Развитие и распространение геологических процессов обусловлены неотектонической историей развития территории, составом слагающих местных пород, климатическими особенностями и хозяйственной деятельностью человека.

Современные экзодинамические процессы и явления играют существенную роль в формировании и изменении рельефа и непосредственно отражаются на инженерно-геологических условиях поселения.

На территории отмечаются следующие процессы и явления:

- засоление зоны аэрации. Основным фактором засоления почв на территории муниципального образования явилось некогда интенсивное орошение. На территории поселения данные процессы повсеместно отмечаются близ орошаемых участков. В настоящее время орошаемые сельскохозяйственные угодья отсутствуют.

Особенности расположения Сланцерудниковского муниципального образования предопределяют возможность возникновения на его территории различных видов чрезвычайных ситуаций природного характера. К ним относятся: засухи, суховеи, пыльные бури, степные пожары, весенние заморозки.

Резко континентальный климат, дефицит общего увлажнения и своеобразие динамики атмосферы обуславливают возникновение атмосферных и почвенных засух, что в свою очередь, отражается на снижении и потерях урожая возделываемых сельскохозяйственных культур и способствуют высокой пожароопасности. Перепады температур воздуха, проникновение холодных воздушных масс с севера в весенние периоды также отрицательно влияют на рост и развитие сельскохозяйственных культур.

2.8. Структура и элементы природно-экологического каркаса и особо охраняемые природные объекты

К основе природно-экологического каркаса Сланцерудниковского муниципального образования, прежде всего, относятся природные комплексы, сохранившие естественный растительный покров и, следовательно, являющиеся слабонарушенными, а также акватории рек и водохранилищ, выполняющих средоформирующие и эколого-стабилизирующие функции.

К землям природно-экологического каркаса, в частности, отнесены следующие категории и виды земельных угодий:

- естественные леса в долинах рек;

- искусственные лесные насаждения в лесополосах;

- целинные и старозалежные участки степей на склонах и днищах балок, оврагов;

- суходольные и заливные луга на пойменных и надпойменных террасах рек, представляющие пастбища и сенокосы;

Сильная и относительно равномерная сельскохозяйственная освоенность Сланцерудниковского муниципального образования, формирует соответствующие структурные элементы природно-экологического каркаса их функциональную целостность.

Структура любого природно-экологического каркаса состоит из площадных и линейных элементов. Площадные элементы выполняют функцию «ядер» каркаса. Именно ядра природно-экологического каркаса в наибольшей степени сохраняют экологический баланс территории. Линейные элементы связывают вещественно-энергетическими потоками экологические ядра между собой.

В Сланцерудниковском муниципальном образовании к площадным элементам природно-экологического каркаса могут быть отнесены фрагменты долин рек. Например, долины притока реки Чалыкла, плотина, а также значительные по площади участки степей и естественные лесные массивы. Линейными элементами каркаса являются полевые, придорожные и приовражные лесополосы.

Большая часть района в природном отношении приурочена к Сыртовой равнине ныне обладающей чрезмерной степенью сельскохозяйственной освоенности. Однако здесь также располагаются важные элементы природно-экологического каркаса. Составляющие опорные оси каркаса — это приток реки Чалыкла. Ее русловые, пойменные, террасовые участки и нижнее течение притоков образуют крупные фрагменты относительно сохранившихся биоценозов, что позволяет отнести данные территории к объектам с высоким природно-ресурсным потенциалом. Следует отметить, что долина этой реки выполняет функции и ядра, и экологического коридора местного значения.

Природная основа экологического каркаса состоит в основном из природных комплексов с различной антропогенной трансформацией. Их основу составляют несколько характерных типов наземных и аквальных комплексов, входящих в состав каркаса.

Приведем краткую характеристику природных комплексов, образующих основу для формирования и функционирования природно-экологического каркаса Озинского района.

- Естественная древесно-кустарниковая растительность сохранилась в балках, оврагах и в долинах рек. Кроме того, на территории поселения имеются искусственные древесные насаждения в виде полевых, придорожных и приовражных лесополос и небольших массивов. Сухость климата, тяжелосуглинистый механический состав почв резко ограничивает распространение древесно-кустарниковой растительности. Лесная растительность важный, но не доминирующий элемент природы Озинского района Сланцерудниковского муниципального образования.

- Зональным типом растительности на территории района приуроченым к плакорным и водораздельным типам местности являются сухие типчаково-ковылковые степи, ромашниково-типчаковые комплексные степи и их варианты. Однако водораздельные пространства сыртовых увалов ныне повсеместно распаханы.

На территории поселения встречаются комплексы полынно-злаковых пустынных степей и полынников на светло-каштановых почвах и солонцах, а также сухие типчаково-ковыльные степи с бедным южно-степным разнотравьем на каштановых почвах.

На самых нижних уровнях поймы, в русле реки, по берегам прудов и плотин широко распространена прибрежно-водная растительность, основными составляющими которой являются тростник обыкновенный и рогоз узколистный. В основном естественная растительность сохранилась лишь по склонам балок и оврагов, на террасах рек и притоков, что свидетельствует о коренном преобразовании ландшафтов Сланцерудниковского муниципального образования.

- Важную роль в структуре природно-экологического каркаса выполняют акватории рек, прудов, водохранилищ, ручьев и других водных объектов.

В Сланцерудниковском муниципальном образовании основными водными объектами являются притоки реки Чалыкла, а также достаточно крупный пруд-водохранилище. Однако экологическое состояние некоторых водотоков и водных объектов следует признать неудовлетворительным. Это существенным образом снижает их экологическое значение.

Анализ структурных элементов природно-экологического каркаса показывает отсутствие крупных зональных элементов в структуре каркаса и в целом высокую раздробленность и обособленность его элементов. В таких условиях выполнение средоформирующих и средорегулирующих функций существующим каркасом затруднено.

Низкие качественные показатели элементов природно-экологического каркаса муниципального образования, свидетельствует о необходимости проведения природоохранных мероприятий, поддерживающих каркас.

Учитывая явный дисбаланс в современной структуре природопользования Сланцерудниковского муниципального образования, а также его дальнейшее социально-экономическое развитие, формирование и наращивание элементов природно-экологического каркаса – актуальная и своевременная задача.

Особое природоохранное значение в структуре природоохранной системы района имеют особо охраняемые природные территории (ООПТ), находящиеся под защитой специального природоохранного законодательства РФ, позволяющего регулировать в них характер природопользования и решать природоохранные задачи.

2.9. Общие выводы. Риски природного и техногенного характера

- Большая часть территории Сланцерудниковского муниципального образования по своим геологическим и геоморфологическим условиям благоприятна для промышленного и гражданского строительства. Строительство промышленных и гражданских объектов возможно повсеместно, за исключением пахотных угодий, долинных комплексов малых рек, а также участков занятых оврагами и промоинами.

- Климатические условия в целом благоприятны для промышленного и гражданского строительства и планировочных ограничений не вызывают.

При размещении новых промышленных, гражданских предприятий и животноводческих комплексов, загрязняющих атмосферу, их следует располагать к востоку или северо-востоку от селитьбы.

По агроклиматическому районированию Саратовской области Сланцерудниковское муниципальное образование относится к засушливому району и имеет такие отрицательные стороны, как засушливость и сухость. Всё это требует обязательного проведения на территории района мероприятий по накоплению и сохранению влаги.

- Сланцерудниковское муниципальное образование характеризуется неблагоприятными гидрогеологическими условиями. Большая часть поселения входит в Сыртовую равнину, в пределах которой развиты солёные воды неогеновых отложений. Запасы пресных и слабосолоноватых вод могут быть использованы для улучшения водоснабжения населенных пунктов.

При условии дефицита пресной воды хозяйственно-питьевое водоснабжение  следует базировать на поверхностных водах, путем строительства искусственных водоемов.

- Доминирующие в почвенном покрове каштановые почвы и их разновидности достаточно плодородны и пригодны для возделывания большинства сельскохозяйственных культур, однако ввиду засушливости климата и засолённости грунтов их потенциал относительно невысок. Получение стабильных урожаев при постоянном дефиците влаги возможно лишь при широкой мелиорации земель.

- На территории поселения отмечается сильное антропогенное (агрогенное) преобразование природных территориальных комплексов. Наибольшей трансформации подвергались водораздельные и склоновые поверхности (урочища) равнины и поймы малых рек.

На месте естественных заволжско-казахстанских типов растительности преобладают культурные ландшафты – пахотные земли и пастбища. Небольшие их фрагменты сохранились по вдоль дорог и лесополос, но и они в той или иной степени трансформированы в результате перевыпаса скота и действия других антропогенных факторов.

Леса на территории поселения практически отсутствуют. Естественная древесная растительность, сохранившаяся вдоль оврагов, возле речек и прудов, а также искусственные древесные насаждения в виде приовражных, полезащитных лесополос создают мозаичность территории и играют немаловажную роль в развитии биоразнообразия и экологической устойчивости территории.

- Развитие сельскохозяйственного производства — основы экономики поселения происходит в условиях проявления засух и суховеев, весенних заморозков и сильных ветров, что, в свою очередь, обусловлено географическим положением Сланцерудниковского муниципального образования, своеобразием рельефа и особенностями климата.

Активная хозяйственная деятельность на территории поселения обуславливает развитие процессов природно-антропогенного характера, связанного с проявлением водной и ветровой эрозии, образованием оврагов, засолением почв на орошаемых участках.

- Природно-экологический каркас территории Сланцерудниковского муниципального образования, на который приходится около 82% территории района (на водный фонд приходится около 3%) не позволяет в полной мере сохранять продуктивный потенциал территории из-за отсутствия широкого набора стабилизирующих элементов.

3. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.

В составе материалов по обоснованию проекта генерального плана на схеме «Зоны с особыми условиями использования территорий» выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

-	территории водного фонда;

-	территории водоохранных зон;

-	территории санитарно-защитных зон производственных и коммунальных объектов;

-	территории санитерно-защитных зон специального назначения;

-	территории санитарного разрыва воздушных линий электропередачи;

Санитарно-защитные зоны выделены на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для объектов производственного и коммунального назначения, расположенных на территории Сланцерудниковского муниципального образования. Проектом генерального плана предлагается упорядочить функциональное зонирование территорий.

Водоохранные зоны отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.06г. №74-ФЗ). На территории муниципального образования выделены водоохранные зоны: 100 м для притоков реки Чалыкла.  Границы прибрежных защитных полос для  прудов и пойменных озер составляет 50 м.

В границах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

В границах прибрежных защитных полос дополнительно запрещается: распашка земель, размещение отвалов, размываемых грунтом, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей и ванн.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Полоса земли вдоль береговой полосы водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м.

Охранные зоны  вдоль воздушных линий электропередачи устанавливаются  в виде части поверхности участка земли и  воздушного пространства  (на  высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными   плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном  их положении   на следующем расстоянии:

Таблица 2

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| До 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и.т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 1-20 | 10 (5- для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |

На трассах кабельных и воздушных линий связи:

- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;

4.ОЦЕНКА ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

Население - один из первостепенных, главных элементов формирования градостроительной системы любого уровня. Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки социально-экономического состояния объекта исследования. Наряду с природной, экономической и экологической составляющими она выступает важнейшей в сбалансированном развитии муниципального образования. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит, и трудовой потенциал той или иной территории.

В административно-территориальный состав Сланцерудниковского муниципального образования входит 1 населенный пункт — поселок Сланцевый Рудник.

Численность населения Сланцерудниковского муниципального образования на 1. 01. 2017 года составляет 1434 человек.

Всё население муниципального образования относится к сельскому типу.

Механический прирост, (миграция) принимающий участие в формировании  численности населения показала очень небольшое сальдо миграций. Поэтому развитие социальной сферы и повышение экономической привлекательности данной территории для развития деловых связей и т.д. Так же, отрицательная динамика прослеживается в естественном приросте населения Сланцерудниковского муниципального образования. Поэтому основные усилия должны быть направлены на увеличение естественного прироста населения.

4.1 ВОСПРОИЗВОДСТВО НАСЕЛЕНИЯ

В Озерском муниципальном образовании в 2017 году было зафиксировано отрицательное сальдо естественного прироста населения.

Смертность в МО превышает рождаемость.

Таблица 3

|  | на I.0I.-2011 г. перепись | на I.0I.-2012 г. перепись | на I.0I.-2013 г. перепись | на I.0I.-2014 г. перепись | на I.0I.-2015 г. перепись | на I.0I.-2016 г. перепись | на I.0I.-2017 г. перепись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая численность населения | 1496 | 1526 | 1512 | 1512 | 1478 | 1454 | 1434 |
| Естественный прирост по годам | 25 | 30 | 27 | 32 | 23 | 16 | 6 |
| Механический прирост по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 41 | 35 | 26 | 54 | 26 | 29 | 48 |

Следует отметить, что высокий коэффициент смертности в последние десятилетия является характерной чертой естественного движения практически всех экономически развитых стран мира, что обусловлено увеличением продолжительности жизни и старением населения. Однако в России этот процесс происходил на фоне сокращения продолжительности жизни, гораздо более высокими темпами в последние полтора десятка лет.

Основными причинами высокой смертности населения являются заболевания системы кровообращения, новообразования и неестественные причины смерти. При общем росте числа умерших и коэффициента смертности за годы рыночных преобразований особенно тревожной является тенденция опережающего роста смертности от причин, вызванных субъективными факторами, в частности, ухудшением социально-экономической и экологической обстановки, нездорового образа жизни, состояния системы здравоохранения. В первую очередь это относится к бурному росту смертности от инфекционных заболеваний, от психических расстройств (за счет хронического алкоголизма и на его почве убийств, самоубийств, производственного и бытового травматизма и т.д.), от болезней органов пищеварения, органов дыхания, т.е. тех заболеваний, которые зависят от уровня общественного развития, социально обусловлены и во многом потенциально предотвратимы при проведении соответствующих государственных мероприятий социально-экономического характера. В том числе проблема усугубляется тем, что смертность от всех перечисленных выше причин заметно «помолодела» в последние десятилетия.

Таким образом, в Сланцерудниковском муниципальном образовании сложился такой тип воспроизводства населения, который не обеспечивает даже простое его воспроизводство. Небольшие показатели рождаемости являются основными причинами низкого уровня естественного прироста.

4.2 ПОЛОВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА

Половая и возрастная структуры населения являются важнейшими показателями демографической ситуации, так как в большей степени определяют демографический потенциал территории.

Половая структура населения Сланцерудниковского МО, как и Озинского муниципального района в целом, в течение 20-го века претерпела значительные изменения, связанные с сокращением численности мужчин в результате второй мировой войны. В настоящее время половая диспропорция хоть и имеет место, масштабы ее значительно сократились. В настоящее время Сланцерудниковское МО относится к числу МО Озинского муниципального района, где количество женского населения незначительно преобладает над количеством мужского населения (66% и 44% соответственно).

Возрастная структура населения Сланцерудниковского МО за последнее время также претерпела заметные негативные изменения. В первую очередь наибольшую опасность таит в себе уменьшение доли детей в возрастной структуре населения МО, на которую в 2017 году приходится 28% – рис.4.2.1.

Рис.1.

Возрастная структура населения Сланцерудниковского МО, (чел; %)

Численность лиц, моложе трудоспособного возраста, на 10% больше количества населения старше трудоспособного возраста. Это свидетельствует о тенденции омоложения населения в Сланцерудниковском МО.

Положительным моментом демографической ситуации является сохраняющийся высокий удельный вес трудоспособного населения. Однако это во многом объясняется вступлением в трудоспособный возраст более многочисленных поколений 80-х годов и носит временный характер. В настоящее время в данную возрастную категорию уже вступают суженные контингенты рожденных в 90-е, что приведет к уменьшению её доли в возрастной структуре. А тенденция снижения удельного веса группы населения старше трудоспособного возраста уже сменилась её ростом.

Изменения возрастной структуры населения находят свое прямое отражение в изменении показателя демографической нагрузки: соотношения численности населения трудоспособного и нетрудоспособного возраста.

По данным за 2017 год на 57% работающих мужчин и женщин в Сланцерудниковском МО приходилось 43% человек неработающего населения, из которых 17% составляют люди пенсионного возраста. Учитывая маленький естественный прирост в МО, уже в ближайшей перспективе следует ожидать рост демографической нагрузки вследствие того, что, как уже упоминалось выше, в трудоспособный возраст входят немногочисленные поколения, а пока еще растущее число населения трудоспособного возраста перейдет в категорию пенсионеров. В будущем тенденция увеличения демографической нагрузки будет неизбежна. А это весьма острая социально-демографическая и экономическая проблема.

4.3 трудовые РЕСУРСЫ

Основную часть трудовых ресурсов территории составляют лица в трудоспособном возрасте. Трудоспособное население, живущее в Сланцерудниковском МО, по данным на 2017 год, составляет 57% от общей численности населения МО.

Сланцерудниковскому МО характерен средний уровень занятости населения. В муниципальном образовании небольшой процент безработного населения, однако люди вынуждены искать работу за пределами МО. В последние годы эта тенденция усилилась в связи со снижением объемов производства в промышленной и строительной отрасли.

Продолжается отток молодёжи. Молодёжь уезжает по причине отсутствия рабочих мест на предприятиях и в организациях муниципального образования.

Сильное влияние на занятость населения Сланцерудниковского МО оказывают дивизивные связи МО с районным и областным центром, находящихся в территориальном удалении. Большая часть трудоспособного населения Сланцерудниковского муниципального образования не имеет возможности выезжать для работы за его пределы, поэтому основная масса трудового населения обеспечена работой в границах поселения.

5. ЗЕМЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.

5.1. ТЕРРИТОРИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В соответствии инструментальными подсчетами по результатам графической части проекта Генерального плана всего в границах муниципального образования  находится 1290,26 га земель.

Сравнительная характеристика земель Сланцерудниковского муниципального образования по видам использования

Таблица 4

| №№ | Наименование земель | Сущ. положение |  | По проекту |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| 1 | Территория НП | 160,41 | 12,43 | 160,41 | 12,43 |
| 2 | Зона СХ назначения | 502,54 | 38,95 | 502,64 | 38,96 |
| 3 | Зона объектов специального назначения | 40,57 | 3,14 | 40,57 | 3,14 |
| 4 | Зона водного фонда | 34,61 | 2,68 | 34,61 | 2,68 |
| 5 | Зеленые насаждения спецназначения | 10,65 | 0,83 | 10,65 | 0,83 |
| 6 | Зона естественно сложившихся зеленых насаждений | 12,15 | 0,94 | 12,15 | 0,94 |
| 7 | Территория общего пользования | 529,33 | 41,03 | 529,33 | 41,03 |
|  | Итого | 1290,26 | 100 | 1290,26 | 100 |

Сравнительная характеристика функциональных зон населенных пунктов Сланцерудниковского муниципального образования

Поселок Сланцевый Рудник

Таблица 5

|  | Наименование земель | Сущ. положение |  | По проекту |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| 1 | Зона жилой застройки усадебного типа | 15,76 | 9,82 | 19,38 | 12,08 |
| 2 | Зона многоквартирной жилой застройки | 5,35 | 3,34 | 5,35 | 3,34 |
| 3 | Зона объектов образования | 2,61 | 1,63 | 2,61 | 1,63 |
| 4 | Зона общественного центра | 0,42 | 0,26 | 0,42 | 0,26 |
| 5 | Зона объектов торговли и обслуживания | 1,06 | 0,66 | 1,06 | 0,66 |
| 6 | Зона спортивных объектов | 0,12 | 0,07 | 0,12 | 0,07 |
| 7 | Зона коммунально-складской застройки | 4,32 | 2,69 | 4,32 | 2,69 |
| 8 | Зона сельскохозяйственных предприятий | 2,5 | 1,56 | 2,5 | 1,56 |
| 9 | Зона водного фонда | 1,32 | 0,82 | 1,32 | 0,82 |
| 10 | Зона естественно сложившихся зеленых насаждений | 8,1 | 5,05 | 8,1 | 5,05 |
| 11 | Зона естественных ландшафтно-рекреационных комплексов | 111,01 | 69,20 | 106,09 | 66,14 |
| 12 | Зона зеленых насаждений общего пользования | 0 | 0,00 | 1,3 | 0,81 |
| 13 | Территория общего пользования | 7,84 | 4,89 | 7,84 | 4,89 |
|  | Итого | 160,41 | 100 | 160,41 | 100 |

Выводы:

1.	Положительным моментом при необходимости изъятия земель под реконструкцию и размещение новой застройки является высокий процент территории, находящейся в муниципальной собственности.

2.	Следует отметить, что площадь земель, пригодных для градостроительного освоения, в пределах границ населенных пунктов сельского поселения ограничена.

5.2. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.

С целью определения территориальных ресурсов для развития муниципального образования на стадии генерального плана, была выполнена комплексная оценка территории, в процессе которой были определены:

-	планировочные ограничения в использовании территорий;

-	источники негативного воздействия на окружающую среду и ареалы этого воздействия;

-	территориальные ресурсы в отношении размещения жилой застройки, соцкультбыта, земель промышленности, транспорта, инженерной инфраструктуры, зон с особыми условиями использования;

Оценивались как непосредственно территории населенных пунктов (в пределах застройки), так и прилегающие к ним территории, находящиеся в зоне влияния, притяжения, либо в сфере интересов муниципального образования.

Зоны с особыми условиями использования территории, обусловленных действиями природно-экологических и санитарно-гигиенических, а также инженерно-геологических ограничений, представляющих определённые препятствия к осуществлению тех или иных функций, отражены на «Карте зон с особым условием использования территорий».

В результате оценки выбраны наиболее предпочтительные по комплексу факторов площадки, на которых возможно размещение жилой и общественной застройки, а также территории пригодные для организации рекреационных зон.

Проектом генерального плана не предполагается изменение границ Сланцерудниковского муниципального образования.

По функциональному использованию проектом предусматривается развитие жилой зоны и рекреационных территорий.

На основе результатов оценки рекомендовано территориальное развитие муниципального образования, проектное функциональное зонирование и планировочная структура территории.

6. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

6.1. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

6.1.1. Современное состояние

Руководствуясь данными, полученными по графическим материалам Генерального плана, по состоянию на 2018 г. жилищный фонд Сланцерудниковского муниципального образования составил 9,8 тыс. м2 жилой застройки усадебного типа, и *** многоквартирной жилой застройки .общей площади.

Средняя обеспеченность общей площадью составляла, соответственно, *** м2 на 1 постоянного жителя.

Жилищный фонд размещается как в усадебной застройке, так и в застройке многоквартирного типа.

6. 2.2. Жилищное строительство.

Объем нового строительства, намечаемый на планируемый срок – 0,03 тыс. м2 общей площади. Строительство предполагается на новых территориях.

Общий объём жилищного фонда с учётом существующей сохраняемой застройки к концу планируемого срока – *** тыс. м2 общей площади.

При проектной численности населения 1434 жителей возможно увеличение нормы жилищной обеспеченности в среднем до *** м2/чел..

Размер приусадебного участка в границах населенных пунктов рекомендуется принять 12 соток.

Для размещения этого объёма к освоению предусматривается на свободных территориях населенных пунктов:

-	под индивидуальную усадебную застройку –***га.

Ориентировочное распределение жилищного фонда

и населения населенных пунктов Озерского муниципального образования  на планируемый срок  развития

Таблица 6

|  | Жилая застройка (м2) |  |  |  |  |  | Население (чел) |  | Норма жилищной обеспеченности (м2/чел) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Усадебная жилая застройка (м2) |  |  | Многоквартирная жилая застройка (м2) |  |  |  |  |  |  |
|  | сущ. | прирост | итого | сущ | прирост | итого | сущ | проект | сущ | проект |
| Пос. Сланцевый Рудник | 9800 |  |  |  |  |  | 1434 |  |  |  |
| Всего | 9800 |  |  |  |  |  | 1434 |  |  |  |

6.2. КУЛЬТУРНО-БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ.

6.2.1. Современное состояние

Являясь административным центром поселения, пос. Сланцевый Рудник исполняет роль центра эпизодического и периодического культурно-бытового обслуживания муниципального образования. Находясь на достаточно близком расстоянии от г. Озинки – центра муниципального района, население Сланцерудниковского муниципального образования эпизодически использует возможность посещения учреждений культурно-бытового обслуживания, представленное довольно развитой системой учреждений, а также получает более широкий спектр обслуживания в областном центре – г. Саратов.

Ниже приводится краткая характеристика объектов культурно-бытового обслуживания, расположенных в пределах планируемой территории.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

Школы

По данным администрации, в Сланцерудниковском муниципальном образовании одно общеобразовательное.

Таблица 7

| №№ п/п | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | МОУ "СОШ п. Сланцевый Рудник" | п. Сланцевый Рудник, 24 |

Всем зданиям требуется ремонт и переоборудование в соответствии с современными нормами среднего образования.

Детские дошкольные учреждения

Детские дошкольные учреждения представлены одним детским садом.

Таблица8

| №№ п/п | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | МДОУ п. Сланцевый Рудник | п. Сланцевый Рудник, 18 |

Дефицита мест не выявлено. Всем зданиям необходим ремонт и переоборудование в связи с моральным и физическим износом малых архитектурных форм.

культурно-просветительные учреждения

Дома культуры

В Сланцерудниковском муниципальном образовании функционирует 1 учреждение культуры:

Таблица10

| №№ п/п | Наименование | Адрес | Количество мест |  | Здание специальное или приспособл. | Состояние здания | Строительный объем здания , м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По норме | Фактически |  |  |  |
| 1 | МБУК "СКО ОМР " | п. Сланцевый Рудник, 8 | 300 | 200 | приспособленное | неудовлетворительное | 600 |

Зданию и помещению требуется ремонт.

Библиотеки

По данным администрации, на территории Сланцерудниковского МО действует 1 библиотека:

Таблица11

| №№ п/п | Наименование | Адрес | Здание специальное или приспособл. | Состояние здания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБУК "МЦБС ОМР" Управление культуры и кино | Пос. Сланцевый Рудник | приспособленное | удовлетворительное |

Всем библиотекам необходим ремонт и обновление книжного фонда.

учреждения торговли и общественного питания

Учреждения торговли

Обеспеченность населения Сланцерудниковского муниципального образования торговыми площадями в целом превышает установленные нормативы. Однако распределяются они не равномерно, распределение торговых точек диктует рыночный характер экономики, количество жителей в населенном пункте и расположение на транспортной магистрали.

коммунальные учреждения

В Сланцерудниковском муниципальном образовании существуют 3 ТСЖ.

Таблица12

| Наименование | Адрес (местоположение) |
| --- | --- |
| ТСЖ "Наш Дом" | п. Сланцевый Рудник, 9 |
| ТСЖ "Бригантина" | п. Сланцевый Рудник, 16 |
| ТСЖ"Надежда" | п. Сланцевый Рудник, 12 |
| ГУП "Облводоресурс"-Озинский | п. Сланцевый Рудник |
| почта России | п. Сланцевый Рудник, 9 |

Выводы

-	размещение ряда объектов  на территориях санитарно-защитных зон предприятий;

-	недостаточное количество объектов коммунального назначения: бань, прачечных, объектов химчистки.

-	ряд существующих учреждений обслуживания требует капитального ремонта.

-	несоблюдение в ряде населенных пунктов нормативного радиуса пешеходной доступности до детских дошкольных учреждений;

6.2.2. Проектное решение

Совершенствование системы культурно-бытового обслуживания является важнейшей составной частью социального развития поселения.

Формирование и насыщение общественной застройки должно способствовать созданию благоприятного инвестиционного климата.

Процесс развития системы культурно-бытового обслуживания должен сопровождаться изменениями как качественного порядка – повышением уровня обслуживания, появлением новых видов услуг, так и количественного – разукрупнением учреждений и предприятий при увеличении общего количества рабочих мест для кадров, вытесняемых в условиях рыночной экономики из других сфер хозяйственного комплекса.

Это требует перестройки всей системы культурно-бытовой сферы и определения потребности нового строительства тех или иных видов обслуживания в соответствии со спросом и платежеспособностью населения.

Решение этих задач лежит на пути наращивания мощности всей системы услуг (рост объёмов, разнообразия, качества и доступности) при изменении функциональной и территориальной организации.

Изменения в функциональной организации связаны с завершением процесса дифференциации сферы обслуживания на две системы: коммерческую и социальную.

Коммерческая сфера обслуживания ориентируется на платёжеспособное население, обеспечивая максимальный по объёму и разнообразию набор услуг в соответствии со спросом.

Коммерческая сфера не поддаётся нормированию, поскольку развивается на основе конкуренции и в соответствии с законами рынка.

Социальная сфера обслуживания ориентируется на всё население, в первую очередь на малообеспеченное, и должна обеспечивать гарантированный социальный минимум услуг.

Социальная сфера поддаётся нормированию, основанному на социальной статистике (учёт численности детей дошкольного и школьного возраста, частоты посещения медицинских учреждений и т. д.) и ориентируется на определённых этапах развития на социальные стандарты.

Следует отметить, что в новых экономических условиях коммерческая сфера услуг является одной из приоритетных, поскольку достаточно привлекательна для вложения капитала и наиболее ёмка для занятости населения.

Таким образом, система культурно-бытового обслуживания будет функционировать и развиваться за счет смешанного финансирования – из личных средств населения, средств коммерческих структур и бюджетных средств.

Изменения в территориальной организации обусловлены необходимостью повышения комфортности среды проживания в части обеспечения достаточных по объёму и разнообразию услуг при минимальных затратах времени на их получение.

Эта цель может быть достигнута за счёт формирования иерархической системы центров обслуживания с определённым набором услуг разного типа и частоты пользования в центрах разных рангов (эпизодического, периодического и повседневного обслуживания).

В перспективный период потребность в новом строительстве учреждений обслуживания сохраняется и должна определяться в рамках разрабатываемых социальных программ муниципального, областного и федерального уровня.

Планируемый период развития муниципального образования характеризуется ростом преимущественно качественных показателей, что повлечёт за собой следующие основные структурные сдвиги в организации обслуживания:

-	изменения в соотношении первичных (стандартных) и высших форм обслуживания в сторону увеличения удельного веса высших форм обслуживания;

-	дальнейшее приближение к потребителю повседневного обслуживания, сокращение в связи с этим повседневных маятниковых передвижений при росте объёмов избирательных.

Правильная организация системы учреждений культурно-бытового обслуживания в перспективе предполагает не только строительство новых учреждений, но и качественное переоборудование и улучшение старых учреждений (оснащение их новой техникой, современным оборудованием, обеспечение хорошо подготовленными кадрами).

Развитие социальной инфраструктуры предусматривает повышение качества жизни населения поселения по основным сферам: образование, здравоохранение, культура, физкультура и спорт, социальная защита, жилищно-коммунальное хозяйство, торговля и бытовое обслуживание.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

Снижение рождаемости привело к тому, что современная обеспеченность общеобразовательными школами достаточно высока. Детские дошкольные учреждения испытывают дефицит.

Современные  тенденции в развитии и реформировании образования предполагают профильное обучение, кооперацию старшей ступени школы с учреждениями профессионального высшего и среднего образования, дополнительного образования детей  и т.д. Сегодняшний день диктует повышение уровня образования за счет обеспечения образовательных учреждений новым оборудованием, соответствующим новым методикам обучения. В связи с этим может произойти перепрофилирование школ, создание новых гимназий и лицеев с углубленным изучением отдельных предметов и целых направлений. Также следует учитывать тот факт, что часть учреждений расположено в старом фонде.

Неравномерность размещения детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ по территориям населенных пунктов, а также намечаемое генпланом освоение новых площадок под размещение жилья не потребует дополнительное строительство этих учреждений.

Имеющиеся свободные ёмкости существующих школьных учреждений могут быть использованы под уменьшение наполняемости классов и групп, оборудованию компьютерных классов и т.д.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Целью государственной политики в области здравоохранения является улучшение состояния здоровья населения на основе обеспечения доступности качественной медицинской помощи.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

-	обеспечение населения качественной бесплатной медицинской помощью в рамках программы государственных гарантий, обеспечение доступности медицинской помощи;

-	реорганизация системы медицинского обслуживания населения, направленная на обеспечение приоритетности первичного звена, создание института врачебной практики;

-	проведение структурных преобразований в системе здравоохранения с целью оптимизации сети лечебно-профилактических учреждений, изменение соотношения стационарной и амбулаторно-поликлинической помощи, профилирование медицинских услуг в соответствии с реальными потребностями населения, имеющимися финансовыми ресурсами и современными требованиями эффективной организации здравоохранения;

-	дальнейшее развитие специализированных медицинских служб на основе внедрения высокотехнологичных методов диагностики и лечения;

Предлагается дальнейшее совершенствование системы оказания медицинских услуг, проведение реструктуризации коечной сети в стационарах, развитие стационарно замещающих видов помощи (дневные стационары), укрепление материально-технической базы объектов здравоохранения в рамках действующих и разрабатываемых на определённый период социальных программ.

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Главной целью в сфере культуры являются сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия, повышение социальной роли культуры, обеспечение доступа к культурным ценностям и услугам культуры для всех слоев населения.

Необходимо дальнейшее развитие в поселении сети учреждений, занимающихся сохранением и пропагандой культурного наследия и развитием культурных связей на уровне района и области.

Проектом предлагается проведение капитального ремонта существующих Домов досуга в населенных пунктах, а также расширение перечня услуг, поскольку эти учреждения зачастую являются единственными, где люди могут заниматься творчеством, а иногда и просто общаться друг с другом в неформальной обстановке.

СПОРТИВНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Стратегической целью реформирования физической культуры и спорта, формирования здорового образа жизни является улучшение здоровья населения, эффективное использование средств физической культуры и спорта по предупреждению заболеваний, поддержанию высокой работоспособности людей.

Важнейшими приоритетными направлениями развития физкультуры и спорта являются:

-	строительство и реконструкция спортивных объектов;

-	проведение массовых спортивных мероприятий;

-	разработка и реализация мер по развитию спортивных клубов по месту жительства детей, подростков и молодежи, а также в учреждениях среднего образования;

-	создание досугово-оздоровительных и реабилитационных центров для инвалидов.

Предлагается активизировать строительство спортивных комплексов с большим набором спортивных площадок, футбольных и хоккейных площадок, специализированных спортклубов и т.д.

Кроме того, необходимо строительство бассейнов для обучения и тренировки спортсменов, а также оздоровления как можно большего количества населения.

С учётом вышесказанного, кроме дальнейшего развития и насыщения сложившихся спортивных зон, проектом предлагается:

-	реконструкция существующих спортивных площадок в населенных пунктах;

-	строительство новых спортивных и игровых площадок в существующих и проектируемых зеленых зонах населенных пунктов, что должно уточняться в проектах планировки территорий.

УЧРЕЖДЕНИЯ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Активная тенденция к росту количества торговых площадей может быть продолжена за счет увеличения количества магазинов типа «супермаркет», «мини-маркет» и пр.

Организация рынков необходима в удобных для подъезда торгующих и покупателей. При рынках должны быть организованы удобные стоянки, предприятие общественного питания и т. д.

КОММУНАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Количество учреждений бытового обслуживания населения предполагается в дальнейшем расширять за счет частных предприятий по оказанию услуг населению.

Прачечные и химчистки. В настоящее время в поселении отсутствуют прачечные и химчистки. В дальнейшем потребность в этих учреждениях увеличивается. Предлагается заинтересовать представителей малого бизнеса в организации пунктов приема химчистки и прачечной;

Пожарное депо. В настоящее время в Сланцерудниковском муниципальном образовании не размещается ни одно пожарное депо. В Схеме территориального планирования Озинского района строительство дополнительного депо не предусмотрено.

Кладбища. Проектом не предусматриваются земельные участки для расширения существующих кладбищ в населенных пунктах на перспективу.

7. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ЕГО ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА

7.1 Развитие и совершенствование функционального зонирования и планировочной структуры МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

7.1.1. Общественно-деловые зоны. Развитие системы центров

Основная масса объектов общественно-деловой сферы в настоящее время сосредоточена на центральной улице населенного пункта муниципального образования.

Генеральным планом предусмотрено создание общественных центров во всех планировочных районах с многофункциональным составом объектов, формирующих эти центры.

Общественно-деловые зоны, кроме упомянутой системы общественных центров, включают в себя участки школы искусств, дома быта, поликлиник и спортивных сооружений.

7.1.2. Жилые зоны

Планируемое развитие жилых зон предусматривает их формирование на свободных территориях. Предусматриваются застройка индивидуальными домами усадебного типа.

7.1.3. Производственные зоны и зона внешнего транспорта

В отношении производственных территорий ставится задача получения более четкого функционального зонирования за счёт:

-	упорядочения существующих территорий;

-	организации санитарно-защитных зон между жилыми территориями и предприятиями.

Дальнейшее развитие производственных территорий предусматривается за счет освоения произведённых отводов, уплотнения существующих территорий, перехода от экстенсивного использования территорий к интенсивному.

Размещение новых видов промышленного производства, малых предприятий, коммунальных предприятий, складов и баз материально-технического снабжения и т. д. рекомендуется за счет неиспользованных резервов производственных площадок существующих предприятий и организаций.

7.1.4. Рекреационные зоны

Генеральным планом сохраняется вся система сложившихся озелененных территорий. На вновь осваиваемых под строительство территориях отдельные озелененные территории включаются в общепоселковую систему рекреационных зон. В планировочной структуре новых селитебных образований создаются скверы, зоны отдыха.

Восполнение дефицита рекреационных зон как застроенных, так и вновь застраиваемых территорий достигается вовлечением в рекреационную функцию защитных лесополос и свободных территорий путем их соответствующего благоустройства и освоения.

Территории, в границах муниципального образования, имеют мощный природный потенциал. Предлагается создание рекреационной зоны для экологического туризма.

7.2. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ сланцерудниковского МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Сравнительная характеристика функциональных зон населенных пунктов Сланцерудниковского муниципального образования

Поселок Сланцевый Рудник

Таблица 13

|  | Наименование земель | Сущ. положение |  | По проекту |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| 1 | пос. Сланцевый Рудник | 160,41 | 160,41 |  |  |
| 2 | Зона жилой застройки усадебного типа | 15,76 | 19,38 | 9,82 | 12,08 |
| 3 | Зона многоквартирной жилой застройки | 5,35 | 5,35 | 3,34 | 3,34 |
| 4 | Зона объектов образования | 2,61 | 2,61 | 1,63 | 1,63 |
| 5 | Зона общественного центра | 0,42 | 0,42 | 0,26 | 0,26 |
| 6 | Зона объектов торговли и обслуживания | 1,06 | 1,06 | 0,66 | 0,66 |
| 7 | Зона спортивных объектов | 0,12 | 0,12 | 0,07 | 0,07 |
| 8 | Зона коммунально-складской застройки | 4,32 | 4,32 | 2,69 | 2,69 |
| 9 | Зона сельскохозяйственных предприятий | 2,5 | 2,5 | 1,56 | 1,56 |
| 10 | Зона водного фонда | 1,32 | 1,32 | 0,82 | 0,82 |
| 11 | Зона естественно сложившихся зеленых насаждений | 8,1 | 8,1 | 5,05 | 5,05 |
| 12 | Зона естественных ландшафтно-рекреационных комплексов | 111,01 | 106,09 | 69,20 | 66,14 |
| 13 | Зона зеленых насаждений общего пользования | 0 | 1,3 | 0,00 | 0,81 |
| 14 | Территория общего пользования | 7,84 | 7,84 | 4,89 | 4,89 |

8. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА.

8.1. ВНЕШНИЙ ТРАНСПОРТ

Транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных и экономических целей.

На территории Сланцерудниковского муниципального образования транспортная инфраструктура представлена автомобильным транспортом.

8.1.1. Автомобильные дороги

Современное состояние. Рост личной мобильности граждан, развитие малого и среднего бизнеса в рыночных условиях невозможны без высокого уровня автомобилизации страны и развития сети автомобильных дорог.

На исходный период внешняя дорожная сеть Сланцерудниковского МО представлена автомобильными дорогами общего пользования   регионального и местного (районного) значения.

Перечень автомобильных дорог регионального значения утвержден постановлением Правительства Саратовской области от 6 мая 2008 г. N 175-П "Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения" (с изменениями и дополнениями).

По территории Сланцерудниковского МО проходит региональная автомобильная дорога Старые Озинки - Сланцевый Рудник.

. Дорога обеспечивает транспортную связь Сланцерудниковского муниципального образования с районным административным центром р.п. Озинки, имеет  IV техническую категорию.

По дорогам местного значения осуществляется транспортная связь с пос. Ленинским и промзоной.

Основные характеристики автодорог приведены в таблице 1.

На автодороге Сланцевый Рудник - Ленинский имеется автодорожный мост, характеристики которого приведены в таблице 2.

Таблица14

Перечень внешних автомобильных дорог

| № п/п | Наименование автомобильных дорог | Протяжение дороги в границах МО, км | в том числе |  |  |  | Ширина земляного полотна | Ширина проезжей части | Кате-гория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с твердым покрытием | из них |  | грун-товые |  |  |  |
|  |  |  |  | с усоверш. покрытием | с пере-ходным |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Автодороги регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Старые Озинки - Сланцевый Рудник | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |  | 10,0 | 6,0 | IV |
| Итого региональных дорог |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |  |  |  |  |
| Автодороги местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Сланцевый Рудник - Ленинский | 1,3 | 1,3 | 1,3 |  |  | 10,0 | 6,0 | IV |
| 3 | Сланцевый Рудник - Промзона | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  |  | 10,0 | 6,0 | IV |
| Итого местных дорог |  | 5,3 | 5,3 | 5,3 |  |  |  |  |  |
| Всего дорог |  | 5,6 | 5,6 | 5,6 |  |  |  |  |  |

Таблица 15

Основные характеристики моста

| № п/п | Наименование сооружения (мост, путепровод, тоннель, пешеходный переход) | Местонахож-дение (населенный пункт, улица, дорога) | Препятствие (река, овраг, дорога) | Год строитель-ства, реконструкции, ремонта | Длина, ширина, схема, габарит | Материал | Недостатки (габарит, высота ограждений, грузоподъ-емность) | Состояние сооружения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Мост | п. Сланцевый Рудник | река | 1956 | 40х8 | металл |  | удовлетворительное |

Перспективы развития. В условиях практически сложившейся автодорожной сети Сланцерудниковского МО, с одной стороны, и низкого качества содержания существующих дорог, с другой стороны, в качестве основной концепции формирования перспективной схемы автодорог выдвигается совершенствование существующей сети дорог путем:

- увеличение объемов финансирования дорожной отрасли;

- выполнение комплекса работ по ремонту и содержанию всех автомобильных дорог;

- повышения прочностных характеристик существующих автомобильных дорог.

Межремонтные сроки определены согласно нормативным документам и составляют для капитального ремонта 15 - 18 лет, ремонта — 6 - 10 лет.

Учитывая наличие продолжительного зимнего периода, особое внимание необходимо уделять зимнему содержанию автомобильных дорог. Для устранения снежных заносов, уменьшения распространения вредных выбросов от автомобилей и улучшения эстетических качеств дорог следует активизировать работы по озеленению автомобильных дорог.

Дорожное хозяйство, основанное на государственной и муниципальной собственности и преимущественно бюджетном финансировании, должно сформировать эффективную систему государственного и муниципального управления имуществом автомобильных дорог и инвестициями в дорожное хозяйство.

Система государственного и муниципального управления дорожным хозяйством должна обеспечить:

- координацию развития, планирования и финансирования федеральных, региональных и муниципальных автомобильных дорог, реализации долгосрочных и среднесрочных программ развития автомобильных дорог;

- сохранность и охрану автомобильных дорог общего пользования, сохранность государственного и муниципального имущества в дорожном хозяйстве, формирование имущественного комплекса на каждом уровне управления в соответствии с установленными полномочиями и ответственностью;

- контроль безопасности дорожного движения и экологической безопасности дорожного хозяйства, контроль состояния автомобильных дорог, качество выполнения дорожных работ и исполнение договорных обязательств подрядчиками;

- выполнение функций заказчика, организацию закупок для нужд дорожного хозяйства;

- совершенствование методов управления автомобильными дорогами, методов контроля и диагностики технического состояния дорог, анализа интенсивности и условий движения, разработку и применение автоматизированных систем управления инвестиционным процессом и ходом эксплуатационных работ;

- привлечение общественных организаций пользователей автомобильных дорог к вопросам планирования и развития автомобильных дорог общего пользования.

Совершенствование системы управления сетью федеральных, региональных и муниципальных дорог предусмотрено осуществлять с применением единого подхода, основанного на недопущении совмещении функций государственного управления с функциями хозяйствующего субъекта, в том числе с функциями и правами органов государственного надзора.

В целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ" Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В соответствии с законом в зависимости от категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории.

Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения или об изменении границ таких придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления.

Орган местного самоуправления городского округа, орган местного самоуправления муниципального района в месячный срок со дня поступления копии решения об установлении границ придорожных полос автомобильной дороги обязаны уведомить собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, находящихся в границах придорожных полос автомобильной дороги, об особом режиме использования этих земельных участков.

Обозначение границ придорожных полос автомобильных дорог на местности осуществляется владельцами автомобильных дорог за их счет.

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей.

8.1.2. Автомобильный транспорт

Современное состояние. Грузовые и пассажирские перевозки в поселении осуществляются организациями различных форм собственности и организационно-правовой формы и частными лицами.

Сведения о наличии и составе автомототранспортных средств в пос. Сланцерудниковском приведены в таблице 2.

Таблица 16

Наличие автомототранспорта в поселении

| № п/п | Населенный пункт | Автотранспорт |  |  |  | Мото-транс-порт | Всего авто-мото-транс-порта | При-цепы | Всего транс-порт-ных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | легко-вые | грузо-вые | автобу-сы |  |  |  |  |
| 1. | пос. Сланцевый Рудник | 198 | 195 | 3 | 0 | 10 | 208 | 20 | 228 |

Перспективы развития. Массовые пассажирские перевозки на перспективу намечается осуществлять автобусным и легковым автотранспортом.

Для реализации полномочий органов местного самоуправления по организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» министерством транспорта и дорожного хозяйства области совместно с местными администрациями прорабатывается вопрос по привлечению на муниципальные маршруты индивидуальных предпринимателей и созданию муниципальных унитарных предприятий способных обеспечить транспортное обслуживание населения в муниципалитетах.

Кроме того, министерством прорабатывается вопрос о безвозмездной передаче автобусов находящихся на балансе области в муниципальную собственность для обеспечения транспортного обслуживания населения.

В соответствии со Схемой территориального планирования Озинского муниципального района в р.п. Озинки намечается строительство сервисного центра, включающего станцию технического обслуживания легковых автомобилей, оборудованную современным ремонтно-диагностическим оборудованием. Сервисный центр будет обслуживать парк легковых автомобилей всего Озинского района.

8.1.3. Улично-дорожная сеть населенных пунтов

Современное состояние. В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" автомобильными дорогами общего пользования местного значения городского и сельского поселений являются автомобильные дороги общего пользования в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, частных автомобильных дорог.

Улично-дорожная пос. Сланцерудниковского имеет прямоугольную схему. Проезжая часть улиц на протяжении 3,865 км имеет капитальное покрытие из бетонных плит.

К недостаткам улично-дорожной сети поселка следует отнести отсутствие твердого покрытия проезжей части ряда улиц и тротуаров.

Перспективы развития. На перспективу намечается дифференциация улиц по значению. Основу транспортной сети населенных пунктов составляют основные улицы, которые проходят по всей территории сельского населенного пункта, осуществляют основные транспортные и пешеходные связи, а также связь территории жилой застройки с общественным центром, выходят на внешние дороги.

Сеть основных улиц дополняют местные улицы (обеспечивают связь жилой застройки с основными улицами), местные дороги (обеспечивают связи жилых и производственных территорий, обслуживают производственные территории) и проезды (обеспечивают непосредственный подъезд к участкам жилой, производственной и общественной застройки).

Прохождение улиц и дорог показано в графических материалах проекта на Карте планируемого размещения объектов местного значения транспортной инфраструктуры.

На перспективу проектом намечается асфальтирование основных улиц на первую очередь, а местных улиц и дорог на расчетный срок, а также строительство улично-дорожной сети в районах нового жилищного и промышленного строительства.

Рекомендуемые типовые поперечные профили улиц приведены ниже

9.ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Цель инженерной подготовки территории Сланцерудниковского МО – улучшить физические характеристики территорий населенных пунктов, сделать их максимально пригодными и эффективными для промышленного и гражданского строительства, защитить от неблагоприятных физико-геологических процессов – затопления во время паводков, повышения уровня грунтовых вод, просадочных свойств грунта и т.п.

В инженерной подготовке территорий (особенно с неблагоприятными природными условиями) организация стока поверхностных вод является одним из важнейших мероприятий, предупреждающих подтопление жилых районов, повышение уровня грунтовых вод и размыву слабо закрепленных грунтов.

9.1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

В орографическом отношении рассматриваемая территория представляет собой волнисто-равнинную поверхность, являющуюся продолжением южного склона Общего Сырта. Южные отроги Общего Сырта, понижаясь, переходит в Сыртовую равнину представляющую собой равнинно-волнистую поверхность с абсолютными отметками 100-150 м. Поверхность Сыртовой равнины расчленена долинами рек, балками, ложбинами.

Микрорельеф на территории на водораздельных плато представлен в виде небольших различной формы слабо выраженных повышений и понижений, а на склонах — многочисленными потяжинами и лощинами.

На фоне равнинно-волнистой поверхности вырисовываются холмы и водораздельные останцовые гряды. Абсолютные отметки здесь изменяются от 130 до 188 м.

Овражно-балочная сеть муниципального образования представляет собой слабо развитую систему оврагов и балок различной формы и протяженности.

В геологическом строении территории Сланцерудниковского муниципального образования принимают участие породы от архейского до четвертичного возрастов. Наибольшее распространение получили неогеновые и четвертичные отложения.

Отложения неогенового возраста представлены акчагыльскими песками и глинами мощностью 0-170 м и апшеронскими морскими и континентальными сыртовыми отложениями (глины, пески) мощностью 28-60 м.

Четвертичные отложения выполняют долины рек, оврагов и балок и их склонов, залегая на различных по возрасту породах. Отложения представлены средне–верхнечетвертичными и современными аллювиальными, элювиальными и делювиальными образованиями.

Современные аллювиальные отложения слагают русла и поймы рек и выстилают днища балок. Отложения представлены супесями и суглинками жёлто-серыми и тёмно-серыми, пылеватыми, гумусированными, с прослойками и линзами песка. Мощность отложений составляет 3-8 м.

Элювиально-делювиальные отложения на неогеновых (сыртовых) глинах распространены на водораздельных поверхностях и склонах речных долин. Отложения представлены жёлто-бурыми суглинками, содержащими обломки местных пород. Мощность элювиальных отложений составляет до 0,5 м, а мощность делювиальных отложений достигает 15-18 м и более.

Большая часть территории муниципального образования по своим орографическим условиям благоприятна для промышленного и гражданского строительства, а также для сельского хозяйства (механизированная обработка почвы и посевов возможна повсеместно, за исключением некоторых участков вдоль оврагов, расчленённых промоинами и отвержками оврагов, а также покатых склонов холмов на отрогах Общего Сырта).

По климатическим условиям рассматриваемая территория также не имеет планировочных ограничений и благоприятна для гражданского строительства.

###### Ресурсы тепла в районе достаточны для созревания зерновых, технических, и кормовых культур. Лимитирующим фактором успешного ведения сельского хозяйства является влагообеспеченность. По агроклиматическим ресурсам территория района может быть отнесена к ограниченно благоприятной.

###### В почвенном покрове доминируют каштановые, светло-каштановые и тёмно-каштановые почвы, которые достаточно плодородны и пригодны для возделывания большинства сельскохозяйственных культур, однако ввиду засушливости климата и засолённости грунтов их потенциал относительно невысок. Получение стабильных урожаев при постоянном дефиците влаги возможно лишь при широкой мелиорации земель.

В гидрогеологическом отношении территория Сланцерудниковского муниципального образования не благоприятна для гражданского строительства. Подземные воды характеризуется преимущественно региональным распространением минерализованных вод различного химического состава.

Однако в настоящее время на территории района разведаны запасы подземных вод пригодных для хозяйственно-питьевого водоснабжения. По данным ФГУП «Волгагеология» величина прогнозных ресурсов подземных вод в пределах территории района составляет 192,5 тыс. м3/сут., а величина эксплуатационных запасов подземных вод составляет 9,1 тыс. м3/сут.

Разведанные запасы подземных вод на территории района пригодных для хозяйственно-питьевого водоснабжения позволяют в ближайшее время обеспечить более 60% населения Сланцерудниковского муниципального образования питьевым водоснабжением из подземных источников.

Таким образом, по условиям водоснабжения из подземных вод Сланцерудниковское  муниципальное образование все же недостаточно полно обеспечено водными ресурсами на расчётный срок.

9.2. ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Цель инженерной подготовки территории — разработка комплекса мероприятий по инженерной подготовке территории на основании комплексного анализа природных условий, природно-техногенных процессов с учетом существующих и проектных инженерно-технических защитных и иных сооружений. Осуществление инженерных мероприятий будет способствовать улучшению экологической ситуации и повышению уровня благоустройства на территории населенных пунктов Сланцерудниковского МО. Организация поверхностного стока является не только фактором благоустройства территории, но и способствует уменьшению инфильтрации осадков в грунт, что приводит к понижению уровня грунтовых вод.

Генеральным планом намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории Сланцерудниковского МО:

– организация и очистка поверхностного стока;

– укрепление и благоустройство оврагов с засыпкой отвершков с уполаживанием склонов и посадкой деревьев и кустарников.

В целом вертикальная планировка предполагает максимальное сохранение существующего рельефа при обеспечении водоотвода. Отвод поверхностных вод предлагается решать комбинированным способом. Земляные работы представляют собой устройство открытых водоотводных канав вдоль проезжих частей улиц: нагорные канавы перехватывают воду с вышележащих территорий и отводят дождевую воду в придорожные канавы. В местах пересечения с проезжей частью улиц должна предусматривается укладка водопропускных железобетонных труб. В местах укладки труб отметка проезжей части должна возвышаться над верхом трубы на 1,0 м. При уклонах, превышающих 5 %, канавы должны быть укрепленными.

В ближайшем будущем администрации МО необходимо заказать проект ливневой канализации, в котором решались бы вопросы территориального размещения очистных сооружений, необходимая степень очистки перед выпуском, а также возможность использования очищенного стока для технического водоснабжения и полива территории. Учитывая сложившуюся застройку и свойства грунтов возможно большинство водосборных сооружений выполнить в открытом  исполнении – как систему лотков, кюветов и каналов.

Основным функциональным объектом благоустройства выступают искусственные покрытия (одежды) дорог, улиц, тротуаров, пешеходных дорожек и различных площадок. Искусственные покрытия должны обладать достаточной прочностью, обеспечивающей их устойчивость под динамической и статической нагрузкой в различные времена года в зависимости от их назначения.

Анализ селитебных, промышленных и коммунально-складских зон выявил недостаточную обеспеченность территорий различными видами искусственных покрытий (качество существующих покрытий от хорошего до неудовлетворительного). Основной применяемый материал асфальтобетон.

В расчетный срок основным направлением будут выступать работы по строительству новых, реконструкции и ремонту существующих искусственных покрытий с более широким применением современных материалов и технологий. Необходимо существенно расширить номенклатуру применяемых видов покрытий в зависимости от назначения, интенсивности использования и места расположения покрытия, особенно в части тротуаров, пешеходных  дорожек и площадок различного назначения. Покрытие детских площадок рекомендуется выполнять из песчано-гравийной смеси, что существенно снижает детский травматизм.

Проектирование, строительство и реконструкция тротуаров и пешеходных дорожек должно производиться с максимальным учетом сложившихся пешеходных связей и пожеланий населения.

10. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

Работы, связанные с улучшением функциональных и эстетических качеств уже подготовленных в инженерном отношении территорий относятся к работам по благоустройству. Значение благоустройства территорий очень велико. По уровню благоустройства можно судить не только о качестве инженерного обеспечения населенного пункта, но и о бюджете муниципального образования и качестве работы органов исполнительной власти. Федеральный закон №131 от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» закрепил ответственность органов местного самоуправления за благоустройство территории. Состояние благоустройства населенного пункта выступает своеобразным «фасадом», по содержанию которого население определяет качество среды обитания и уровень работы органов исполнительной власти.

Многолетнее недофинансирование работ по содержанию существующих объектов благоустройства и отсутствие средств на строительство и приобретение новых элементов требует особого внимания к данной сфере муниципального хозяйства.

Необходимо проводить мероприятия как по эксплуатации существующих объектов благоустройства, так и по строительству (установке) новых объектов с применением  качественно новых материалов и технологий.

10.1. Озеленение территории

Зеленые насаждения – один из важнейших элементов благоустройства. Окружающая среда, особенно на застроенных территориях, оказывает значительное влияние на человека, поэтому в системе различных мероприятий по сохранению и улучшению окружающей среды важное место отводится озеленению  территорий населенных пунктов.

Озелененные территории обладают многими положительными свойствами: поглощают углекислоту, обогащают воздух кислородом, служат средством защиты от пыли, загрязнений атмосферного воздуха отходами промышленного производства и транспорта, в определенных условиях защищают от шума. Зеленые массивы улучшают микроклиматические условия, поскольку снижают силу ветра, увеличивают влажность воздуха, регулируют тепловой режим. Значительную роль играют зеленые насаждения в формировании архитектурно-художественного облика населенного пункта.

Система зеленых насаждений представлена:

- зелеными насаждениями общего пользования на территории улиц населенных пунктов;

- зелеными насаждениями специального назначения в санитарно-защитных зонах, на территории предприятий, учреждений.

Необходимо провести таксацию существующих деревьев, замену сухих и больных деревьев новыми. Существенным недостатком имеющегося озеленения является ограниченный видовой состав деревьев и кустарника, что не позволяет методами озеленения улучшить архитектурно-художественный облик населенного пункта.

10.1.1. Проектное предложение

Первоочередными мероприятиями генерального плана намечается:

- реконструкция существующих объектов озеленения общего пользования,

- в жилой застройке за расчетный срок необходимо довести суммарную площадь зеленых насаждений до 15-19 м² на человека.

Вторым направлением по развитию системы озеленения будет являться:

- посадка защитных лесополос по границам промышленных зон.

При реализации мероприятий по озеленению необходимо существенно расширить видовой состав применяемых растений, адаптированных к местным условиям произрастания.

Необходимость реконструкции объектов общего пользования обуславливается следующими факторами: естественное старение насаждений, эстетическая и эмоциональная малоценность, недостаточный уровень благоустройства. Реконструкцию необходимо проводить по специально разработанным проектам. При полной реконструкции необходимо изменять все насаждения и основные элементы благоустройства, при этом максимально сохранять жизнеспособные насаждения и отдельные деревья, продлевая их срок жизни. Следует учесть что при валке деревьев, особенно взрослых, всегда неизбежны повреждения остающихся растений, потому необходимо оставлять растения на случай замены повреждённых. Существующие парки, скверы и бульвары в составе застройки населенных пунктов, включаются в проектную схему озеленения, как зеленые насаждения общего пользования с учетом реконструкции насаждений.

10.2. Освещение

Освещение территорий населенных пунктов в вечернее и ночное время – одна из важнейших задач благоустройства. Освещение осуществляется правильным подбором искусственных источников света, помещенных в определенных местах и на определенной высоте с соответствующим расстоянием между ними.

Первоочередными мероприятиями в части освещения населенных пунктов МО должны быть:

- осуществление освещения застроенных территорий;

- инвентаризация и учет уличного освещения;

- восстановление поврежденных участков линий и осветительных приборов;

- установка приборов учета электроэнергии.

Основные направления работы органов исполнительной власти в части улучшения системы освещения должны быть направлены на энергосбережение и совершенствование системы освещения. Необходимо добиться нормируемого уровня освещения улиц и дорог населенного пункта и выстроить соподчиненную систему освещения главных и второстепенных улиц. В расчетный срок необходимо выполнить мероприятия по устройству автоматической системы освещения, работающей в различных режимах (сумерки, полное освещение, дежурное освещение).

Вторым направлением работ по освещению будет освещение территорий объектов социальной сферы и жилых кварталов, в первую очередь должны быть надлежаще освещены территории с пребыванием детей и подростков.

Ночное освещение коммерческих объектов (реклама, вывески, витрины, подсветка и т.п.) должно согласовываться с подразделениями администрации, уполномоченными в области архитектуры и градостроительства.

10.3. Санитарная очистка

Организация сбора, вывоза, бытовых и промышленных отходов  является одним из полномочий органов местного самоуправления.

В мероприятия по мусороудалению и мусоропереработке входят работы по сбору и вывозу мусора от жилых, общественных и коммунально-бытовых зданий и работы по уличной зимней и летней уборке в целях обеспечения чистоты улиц и тротуаров.

Нормы накопления бытовых отходов принимаются в соответствии с таблицей 3.1. «Региональных нормативов градостроительного проектирования Саратовской области» от 14 июня 2007 г. N 230-П.

В Сланцерудниковском муниципальном образовании действует централизованная планово-регулярная система санитарной очистки.

В ведении предприятия, занимающегося санитарной очисткой поселения, (по данным на 2014г.) находится специальная техника.

В капитальной застройке используются контейнерный и бестарный методы очистки от ТБО, в частном секторе сбор отходов организуется поведерно с вывозом их по графику.

Утилизация отходов ведется методом захоронения.

Для утилизации отходов используется полигон ТБО в пределах муниципального образования, расположенный севернее села Старые Озинки, на расстоянии 3 км.

Сбор, хранение отходов лечебно-профилактических учреждений в контейнерах  с крышками и замком. Вывоз отходов лечебно-профилактических учреждений производится на ТБО в траншейное захоронение.

10.3.1. Проектное предложение

Система санитарной очистки и уборки территорий поселения предусматривает рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов (хозяйственно-бытовых, жидких из неканализованных зданий, уличного мусора и смета).

В соответствии с приложением 11 «Свода правил СП 42.13330.2016"СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», норма накопления ТБО с учетом общественных зданий, принимается – 1,5 м3/год на жителя. В соответствии с этой нормой количество ТБО от населенных пунктов сегодня составляет 1,6 тыс. м3/год, на планируемый срок составит 2 тыс. м3/год.

Вся территория поселения должна быть охвачена планово-регулярной или заявочной системой очистки. На территории домовладений выделяются специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта.

Для обеспечения технологического цикла по изоляции отходов необходимо приобретение специализированного транспорта и механизмов.

На полигоне ТБО необходимо выделить и оборудовать:

-	место для утилизации отходов лечебных учреждений (установка по термической утилизации ЛПУ);

-	яму Беккери для захоронения трупов павших животных;

-	локальные очистные сооружения для приема жидких отходов от не канализованной застройки со сбросом очищенной воды на полигон для прессовки ТБО.

Для извлечения вторичного сырья предлагается проводить мероприятия по селективному сбору мусора в жилых кварталах, с целью его использования в качестве сырья. Специальной программой в Сланцерудниковском муниципальном образовании необходимо разработать мероприятия по переходу к интенсивному раздельному сбору и переработке отходов. Для организации сбора вторичного сырья потребуется приобретение специальных контейнеров и обустройство площадок под их установку. На полигоне ТБО целесообразно будет предусмотреть размещение комплекса по переработке вторичного сырья.

Среди населения необходимо систематически проводить разъяснительную работу по раздельному сбору отходов потребления.

Органам коммунального хозяйства необходимо разработать систему жесткого контроля над несанкционированными свалками, и создать условия, исключающие возможность их появления, а также установить оптимальные тарифы на переработку ТБО, обеспечивающие экономически оправданное функционирование предприятий.

Проектом намечается планово регулярная механизированная уборка улиц и тротуаров, а также обеспечение полива зеленых насаждений общего пользования.

Для вывоза снега с территории населенных пунктов предлагается обустроить снегосплавной пункт, который возможно разместить в районе полигона ТБО на территории Муниципального района.

Для вывоза расчётного объёма ТБО и обеспечения зимней и летней уборки улиц необходимо приобретение достаточного количества спецтранспорта, в состав которого будут входить и средства малой механизации. Для отходов ЛПУ необходимо приобретение специального автотранспорта.

Мощность автотранспортных предприятий будет определяться органами коммунального хозяйства с учетом фактического развития жилищного фонда, исправности автотранспорта и других местных условий.

Для окончательного решения проблемы переработки, утилизации и обезвреживания ТБО Сланцерудниковского МО, рекомендуется на основании утвержденного генерального плана поручить специализированной организации разработать проект «Генеральная схема санитарной очистки Ленинского муниципального образования».

11.ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА.

11.1. Санитарная очистка

Общие положения

Схема развития водоснабжения и водоотведения Сланцерудниковского МО муниципального образования составлена на основании следующих документов:

- региональная программа «Обеспечение населения Саратовской области питьевой водой»;

- исходные данные администрации Сланцерудниковского муниципального образования по существующему состоянию сооружений водоснабжения и водоотведения.

11.2. Современное состояние водоснабжения

11.2.1. Системы водоснабжения и их характеристики

Водоснабжение населенного пункта: пос. Сланцевый Рудник осуществляется от одного источника артезианских скважин.

Система водоснабжения пос. Сланцевый Рудник включает в себя следующие объекты: Артезианские скважины, расположены 1500 м. северо-восточнее п. Ленинский. Насосы - ЭЦЛ-8/25-80, ЭЦЛ-10/65-101,25 м3; 65 м3; ввод в эксплуатацию - 2014 год; 2012 год. Насосная ст. 2-го подъема  - 6 шт., «Грюнфос», 125 м3 в час. каждый; ввод в эксплуатацию - 2014 года; имеется резервное электропитание. 2 резервуара по 1300 м.куб., ввод в эксплуатацию - 2014 года. Магистральные сети диаметр 315, полиэтилен, износ-1%. Распределительные сети диаметр-200, чугун, диаметр-150 , полиэтилен, диаметр 150, чугун, износ-89%. Объекты обслуживает организация ГУП СО «Облводоресурс»- филиал  «Озинский». Качество воды соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.

11.2.2. Выводы состояния существующей системы водоснабжения

Населенный пункт: пос. Сланцевый Рудник имеет централизованную систему водоснабжения. Подача воды к потребителю осуществляется не по кольцевой сети.

Период эксплуатации скважин составляет 4-7 лет.

Распределительные сети находятся в не удовлетворительном состоянии. Материал труб – чугун, полиэтилен. Техническое состояние конструктивных элементов не удовлетворительное. Износ труб составляет – 89%. На распределительных сетях предусмотрены водопроводные колодцы из сборных ж/б элементов для установки запорной арматуры.

На распределительных сетях имеются пожарные гидранты, водоразборные колонки.

Таким образом:

В населенном пункте: пос. Сланцевый Рудник:

- Качество воды соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

- Требуется произвести технический осмотр скважин.

- Требуется реконструкция сетей водоснабжения и конструктивных элементов с заменой водопроводных труб на новые полиэтиленовые.

11.2.2. Проектные решения системы водоснабжения

На основании проведенного анализа и сделанных выводов современного состояния водоснабжения Сланцерудниковского муниципального образования предлагается:

Источники водоснабжения

В населенном пункте: пос. Сланцевый Рудник:

- Произвести технический осмотр скважин.

- Определить места расположения проектируемых скважин.

- Не работающие скважины затомпонировать.

- Для скважин предусмотреть использование  резервных источников электропитания.

- Скважины  оборудовать в соответствие с требованием ВСН ВК4-90 (п.2.2.2.).

Системы водоснабжения

- Провести диагностику и реконструкцию существующих магистральных и распределительных сетей и оборудования с заменой изношенных участков и оборудования.

- Осуществить прокладку водопроводных магистральных и распределительных сетей  в существующей и планируемой застройках населенных пунктов с заменой водопроводных труб на новые полиэтиленовые. Предусмотреть на распределительных сетях, размещение водопроводных колодцев из сборных ж/б элементов для установки: пожарных гидрантов, запорной арматуры.

- Для обеспечения бесперебойной подачи воды каждому потребителю распределительные сети закольцевать.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Для предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения оборудовать зоны санитарной охраны I, II и III поясов.

11.3. водоотведение

11.3.1. Современное состояние. Система водоотведения и ее характеристики

На территории Сланцерудниковского муниципального образования имеется централизованная система водоотведения.

Система водоотведения пос. Сланцевый Рудник включает в себя следующие объекты: Магистральные канализационные сети – труба керамическая, диаметр-250, диаметр-200. Распределительные канализационные сети – трубы чугун, диаметр 150; диаметр-100. Канализационная насосная станция – насос ЭСМ-125/80; 80 м.куб; ввод в эксплуатацию - 1981 год. Сброс канализационных стоков производится в пруды-испарители, расположенные в 700 м. от п. Сланцевый Рудник, юго-западнее; 4 шт. , 2000 кв.м..,1500 кв.м.. 2000 кв.м., 5000 кв..м. 6 шт. площадью каждая 1250 м.кв.

11.3.1. Проектные решения системы водоотведения

На основе оценки современного состояния водоотведения Сланцерудниковского муниципального образования при обосновании предложений по строительству и реконструкции линейных объектов и сооружений на них решаются следующие задачи:

– замена всех стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов;

– сокращение неучтенных расходов и потерь канализационных стоков при транспортировке;

– организация централизованного водоотведения на территориях, где оно отсутствует с учетом технико-экономического обоснования;

– предварительный выбор трасс, очередности строительства;

– определение ориентировочного объема инвестиций для строительства и реконструкции и модернизации линейных объектов.

11.4. теплоснабжение

11.4.1. Современное состояние

Теплоснабжение Сланцерудниковского МО Озинского муниципального района осуществляется от котельных, топочных, индивидуальных котлов. Отопление и горячее водоснабжение жилого сектора, принадлежащего гражданам на правах частной собственности, осуществляется от газовых котлов, газовых проточных и электрических водонагревателей.

Отопительные котельные имеют тупиковые сети в подземном и надземном исполнении. Отпуск тепла потребителям осуществляется в виде горячей воды по температурному графику 95 — 700С от котельных. Топливом для котельных служит газ.

Характеристики отопительных котельных Сланцерудниковского МО приводятся в таблице № 17

Таблица 17

| № | Адрес источника теплоснабжения (котельная), кому принадлежит | Характеристика объекта (отд.стоящая, встроена) | Какие здания обслуживает (перечень, количество жилых и общественных зданий) | Тепло расходуется на отопление, на горячее водоснабжение, указать | Основное топливо | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Тепловая нагрузка котельной, Гкал/час | Способ прокладки тепловых сетей | Протяженность тепловых сетей, м | Теплотрасса диаметр мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | П. Сланцевый Рудник | Отдельно- стоящее | 13 | Отопление, | газ | 1982 | 8,4 | 4,2 | воздушное | 8000 | 273, 219,159,100,89 |
| 2 | П. Сланцевый Рудник | Отдельно- стоящее | 1 | отопление | газ | 2014 | 0,08448 | 0,057932 | В лотках | 30 | 50 |
| 3 | П. Сланцевый Рудник | Отдельно- стоящее | 1 | отопление | газ | 2014 | 0,08448 | 0,057932 | В лотках | 20 | 50 |
| 4 | П. Сланцевый Рудник | Отдельно- стоящее | 1 | отопление | газ | 2014 | 0,08448 | 0,057932 | В лотках | 25 | 50 |
| 5 | П. Сланцевый Рудник | Отдельно- стоящее | 2 | отопление | газ | 2014 | 0,08448 | 0,057932 | В лотках | 60 |  |

11.4.2. Проектные предложения

Покрытие возрастающих тепловых нагрузок предусматривается осуществлять от вновь сооружаемых источников тепла.

Участки проектируемой застройки в населенных пунктах Ленинского МО.

- Теплоснабжение в усадебной застройке предлагается осуществлять от индивидуальных источников тепла.

11.5. гАЗОСНАБЖЕНИЕ

11.5.1. Современное состояние газоснабжения

Источником газоснабжения Сланцерудниковского МО Озинского муниципального района является природный газ, который подается в район по отводу от магистрального газопровода: Оренбург - Новопсков d=325 мм Р=5,5 МПа. Распределение газа производится через газораспределительные станции (ГРС).

Распределение газа производится через газораспределительную станцию (ГРС).

От отвода от магистрального газопровода Оренбург - Новопсков запитана:

ГРС Озинки, расположенная 1,2 км южнее р.п. Озинки;

От газораспределительных станций газ по газораспределительным сетям поступает на ГРПШ населенного пункта Сланцерудниковского МО.

К ГРС Озинки (давление газа на выходе) Рвых=0,6 МПа подключен: поселок Сланцевый Рудник.

Существующая система газоснабжения двухступенчатая. Распределение газа осуществляется по газопроводам двух давлений — высокого II категории — 0,6 МПа, низкого — 0,003, 0,005 МПа.

Существующие показатели расхода газа, газопроводов и распределяющих устройств на территории Сланцерудниковского МО приведены в таблице 4.1.1.

Таблица 18

| Наименование населенных пунктов | Всего населенных пунктов | Подвод газа осуществлен | Максимальный расход газа, м³/ч | Используемые подсистемы АСУ ТП РГ |  | Протяженность газопроводов, км | Диаметр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наиме-нование | Кол-во |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Сланцерудниковское МО |  |  |  |  |  |  |  |
| пос. Сланцевый Рудник | 1 | 1 | 791,0 | ГРПШ | 1 | 3,8 | 160 |

Направление использования газа по категориям потребителей приведено в таблице 19

Таблица 19

| Потребители | Назначение расходуемого газа |
| --- | --- |
| Население | Приготовление пищи и горячей воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд |
| Учреждения здравоохранения и коммунально-бытовые предприятия | Приготовление пищи, лечебные процедуры, лабораторные нужды, стирка белья |
| Отопительные котельные и топочные | Отопление жилого и общественного фонда |
| Промышленные предприятия | Отопление, вентиляция и технологические нужды |
| Сельские населенные пункты | Приготовление пищи, отопление жилого и общественного фонда, сельскохозяйственные нужды |

Характеристика межпоселковых газопроводов проходящих по Сланцерудниковскому МО приведена в таблице 20

Таблица 20

| № п/п | Населенный пункт. Наименование газопровода и его адрес | Характеристика газопровода |  |  |  |  | Год окончания строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диаметр, мм | Протяженность, км | Проектное давление, МПа | Вид прокладки | Материал трубы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Форма собственности: на балансе АО «Газпром газораспределение Саратовская область» в г. Ершове |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пос. Ленинский. От м. вр. в г-д с. Старые Озинки – пос. Сланцевый Рудник до ГРПШ пос. Ленинский | 110 | 4,4 | 0,6 | подземный | п/эт. | 2000 |
| 2 | пос. Сланцевый Рудник. От м. вр. в г-д АРГС Озинки – ГРПШ с. Старые Озинки до ГРПШ пос. Сланцевый Рудник | 160 | 3,8 | 0,6 | подземный | п/эт. | 1994 |

11.5.2. Газорегуляторные пункты

Газорегуляторные пункты предназначены для снижения давления газа и поддержания его на заданном уровне.

Оборудование существующих ГРПШ рассчитано на входное давление газа Ру=0,6 МПа (изб). Характеристика существующих газорегуляторных пунктов и их типоразмеры приведены в таблице 21

Таблица 21

| № п/п | Место расположения | Характеристики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип | Марка регулятора | количество ГРП, ГРПШ шт. | Год окончания строительства |
| Форма собственности: на балансе АО «Газпром газораспределение Саратовская область» в г. Ершове |  |  |  |  |  |
| 1 | пос. Сланцевый Рудник | ГРПШ | РДГ-80 | 1 | 1999 |

11.5.3. Проектные предложения

В целях обеспечения населения и объектов экономики газом, повышения надежности системы газоснабжения в расчетный срок предлагается:

- Газоснабжение проектируемой усадебной в населенных пунктах Сланцерудниковского МО предлагается выполнить от существующих и проектируемых газопроводов низкого давления.

11.6. Электроснабжение

11.6.1. Современное состояние электроснабжения

Электроснабжение Сланцерудниковского МО Озинского муниципального района в настоящее время осуществляется от Саратовской энергосистемы, через электроподстанции 110, 10 кВ, принадлежащие энергоснабжающей компании ОАО «МРСК Волги», и связывающие их воздушные линии электропередач следующими способами:

от ПС «Демьяс»-110/10 кВ (Дергачевский муниципальный район) электроэнергия одной цепью 110 кВ поступает на ПС «Озинская»-110/10 кВ;

Характеристики электроподстанции Заволжского производственного отделения филиала «Саратовские распределительные сети» ОАО «МРСК Волги» на территории Сланцерудниковского МО Озинского муниципального района представлены в таблице 22

Таблица 22

| № п/п | Наименование подстанции | Напряжение, кВ | Общая мощность, кВА | Кол- во трансформаторов | Год в вода в эксплуатацию | Местонахождение, адрес | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Озинская» | 110/10 | 20000 | 2 | 1967, 1985 | р.п. Озинки | 92 |

Одними из наиболее крупными потребителями Озинского муниципального района являются:

- Сланцерудниковское МО — от ПС «Озинская»-110/10 кВ;

Распределительные сети ВЛ-10 кВ, отходящие от электроподстанций до распределительных пунктов ТП (КТП)-10/0,4 кВ, образуют электротехническую сеть, через которую электроэнергия доставляется потребителям Сланцерудниковского МО Озинского муниципального района.

Перечень линий электропередач ВЛ–10 кВ Приволжского производственного отделения филиала «Саратовские распределительные сети» ОАО «МРСК Волги» на территории Сланцерудниковского МО Озинского муниципального района представлен в таблице 23

Таблица 23

| № п/п | Наименование высоковольтной линии | Протяженность об-щая (по территории района), км | Год ввода в эксплуатацию | Тип опор и марка провода | % износа | Размер охранной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | №1023 от ПС «Озинская» | (18,14) | 1968-2007 | ж/б, дер.,АС-35,АС-50 | 80 | 10 |

Перечень и характеристика трансформаторных подстанций ТП (КТП) 10/0,4 кВ Приволжского производственного отделения филиала «Саратовские распределительные сети» ОАО «МРСК Волги» на территории Сланцерудниковского МО Озинского муниципального района представлены в таблице 24

Таблица 24

| № п/п | Оперативное наименование ТП (КТП) | Оперативный № ТП (КТП) | Мощность трансформатора, кВА | Год ввода в эксплуатацию | Балансовая принадлежность |  | №отпайки ВЛ-10 кВ | % износа | Населенный пункт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ТП | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ВЛ-10 кВ №1023 от ПС «Озинская» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кормоцех | КТП-55 | 320 | 1975 | ЗЭС | ЗЭС | 23-07 | 69 | с. Старые Озинки |
| 2 | Клуб | КТП-56 | 250 | 1975 | ЗЭС | ЗЭС | 23-04 | 70 | с. Старые Озинки |
| 3 | Контора | КТП-58 | 320 | 1975 | ЗЭС | ЗЭС | 23-14 | 69 | с. Старые Озинки |
| 4 | Ферма | ЗТП-60 | 400 | 1975 | ЗЭС | ЗЭС | 23-05 | 70 | с. Старые Озинки |
| 5 | Поселок 12-й | КТП-61 | 320 | 1975 | ЗЭС | ЗЭС | 23-10 | 69 | пос. Ленинский |
| 6 | Мехток 12-й | КТП-64 | 100 | 1976 | ЗЭС | ЗЭС | 23-00 | 69 | пос. Ленинский |
| 7 | Мехток новый | КТП-145 | 100 | 1980 | ЗЭС | ЗЭС | 23-12 | 70 | с. Старые Озинки |
| 8 | пос. Заречный | КТП-144 | 160 | 1987 | ЗЭС | ЗЭС | 23-08 | 70 | с. Старые Озинки |
| 9 | МТМ | ЗТП-142 | 400 | 1975 | ЗЭС | ЗЭС | 23-05 | 70 | с. Старые Озинки |
| 10 | пос. Новый | КТП-143 | 160 | 1987 | ЗЭС | ЗЭС | 23-01 | 69 | с. Старые Озинки |
| 11 | ул. Ленина | КТП-158 | 250 | 1975 | ЗЭС | ЗЭС | 23-06 | 70 | с. Старые Озинки |
| 12 | Нижний поселок (Шанхай) | КТП-70 | 160 | 1986 | ЗЭС | ЗЭС | 23-09 | 70 | пос. Сланцевый Рудник |
| 13 | Газообменный | МТП-66 | 63 | 1971 | ЗЭС | ЗЭС | 23-03 | 70 | с. Старые Озинки |
| 14 | Водокачка | КТП-73 | 250 | 1975 | ЗЭС | ЗЭС | 23-11 | 70 | пос. Ленинский |
| 16 | Котельная | КТП-146 | 160 | 1971 | ЗЭС | ЗЭС | 23-13 | 70 | с. Старые Озинки |
| 17 | Клуб | КТП-147 | 250 | 1975 | ЗЭС | ЗЭС | 23-00 | 70 | пос. Ленинский |

11.6.2. Мероприятия по развитию объектов электроснабжения Озинского муниципального района

Для гарантированного электроснабжения Сланцерудниковского МО Озинского муниципального района, в связи с более 50% износом электроподстанций, трансформаторных подстанций ТП (КТП) и линий электропередач следует произвести следующие мероприятия по строительству, капитальному ремонту и реконструкции данных объекта:

1.	Капитальный ремонт или замена силовых трансформаторов 10/0.4 кВ, эксплуатирующихся более 35 лет (70–90% износ) на территории Озинского муниципального района.

11.6.3. Предложения по перспективному развитию объектов электроснабжения

В последнее время значительно возросли требования к качеству электроснабжения потребителей. Потребителями электроэнергии в районе являются, промышленные предприятия, жилищно-коммунальный сектор, сельскохозяйственное производство, прочие потребители.

Первостепенной задачей для всех коммунальных служб, объектов здравоохранения, водоснабжения, теплоснабжения, хозяйствующих объектов должно быть принятие мер по повышению надежности электроснабжения объектов, для которых перерыв в электроснабжении грозит серьезными последствиями. Все котельные населенных пунктов Сланцерудниковского МО Озинского муниципального района необходимо обеспечить двусторонним электроснабжением от независимых источников питания. Это касается также объектов водоснабжения и здравоохранения, объектов соцкультбыта, крупных объектов агропромышленного комплекса.

Второе перспективное направление – это электробезопасность электроустановок. Необходимо в населенных пунктах менять металлические трансформаторные подстанции на более безопасные и надежные в плане электроснабжения, закрытые ТП. Прикосновение, даже случайное, к металлическому корпусу КТП может стать смертельно опасным для людей и домашних животных в случае повреждения элементов внутри КТП. Тоже можно сказать и о воздушных линиях электропередач. Электрические сети должны стать максимально безопасными для окружающих.

11.7. система связи

11.7.1. Современное состояние системы связи

11.7.1.1. Почтовая связь

В настоящее время на территории Сланцерудниковского МО имеются узлы почтовой связи.

Данные по обеспечению населения Сланцерудниковского МО почтовой связью представлены в таблице 25

Таблица 25

| № п/п | Наименование объектов почтовой связи, адрес | Принадлежность | Оснащенность узла связи (ПКД) | Населенные пункты, поселения, обслуживаемые узлом связи | Проблемные вопросы и предложения по их реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ОПС Сланцквый Рудник ул. Ленина, 1 | Администрация МО | Автотранспорт, пешком, ПКД | пос. Сланцевый Рудник | Капитальный ремонт помещения |

11.7.1.2. Телефонная связь

Данные по обеспечению населения Сланцерудниковского МО телефонной связью представлены в таблице 26

Таблица 26

| № п/п | Наименование населенного пункта | Норма телефонной плотности на 100 человек | Существующая плотность | Существующие объекты АТС | Принадлежность АТС (организация) | Протяженность линии от РЦ до НП, км. | Проблемные вопросы и предложения по их реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | пос. Сланцевый Рудник | 12,74 | 9,64 | АТСК 100/2000 | ОАО «Ростелеком» Озинский ЛТЦ | 7,9 | Замена АТС, увеличение номерной емкости, строительство КЛС. |

11.7.1.3. Радиовещание

На территории Озинского района, как и в других районах Саратовской области, услуги радиотрансляции (местного проводного радиовещания) предоставляет основной оператор электросвязи области ОАО «Ростелеком» Саратовский ЛТЦ (Саратовский филиал).

В настоящее время на территории района имеется шесть радиоузлов проводного вещания.

На территории Сланцерудниковского МО радиоузлов нет.

11.7.1.4. Телевизионное вещание

В настоящее время на территории Озинского района имеется один объект Саратовского областного радиотелевизионного передающего центра.

В зону приема попадают следующие населенные пункты: р.п. Озинки, пос. Известковый Завод, пос. Сланцевый Рудник, пос. Горный, с. Старые Озинки, пос. Столяры, пос. Непряхин, с. Пигари, пос. Ленинский. Местные жители также используют личные спутниковые антенны.

11.7.1.5. Подвижная (сотовая) связь

Услуги подвижной (сотовой) связи жителям Сланцерудниковского МО Озинского района предоставляют такие операторы связи как: Филиал ОАО «МТС» в г. Саратове; ОАО «МСС-Поволжье» (Мегафон); Филиал ОАО «ВымпелКом» в г. Саратове (Билайн).

В таблице 27 приведены зоны охвата операторов подвижной (сотовой) связи.

Таблица 27

| № п/п | Населенный пункт | Билайн |  |  | МТС |  |  | Мегафон |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Зона уверенного приема | Зона удовлетворительного приема | Зона приема с антенной | Зона хорошего приема | Зона удовлетворительного приема | Зона вероятного приема | Зона хорошего приема | Зона удовлетворительного приема | Зона вероятного приема |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | пос. Сланцевый Рудник | + |  |  | + |  |  | + |  |  |

11.7.2. Современное состояние системы связи

11.7.2.1. Почтовая связь

Настоящим проектом предусматривается следующие мероприятия по улучшению функционирования почтовой связи Сланцерудниковского МО Озинского района:

- Принять региональный нормативно-правовой акт об обязательном предоставлении помещений для объектов почтовой связи в районах жилой застройки, а также оказания содействия в реконструкции, капитальном и текущем ремонте или замене помещений, занимаемых отделениями почтовой связи.

- Предусмотреть компенсацию затрат на оказание традиционных услуг при государственном регулировании тарифов.

- Оснастить объекты почтовой связи компьютерной и оргтехникой, средствами механизации.

- Предусмотреть обновление парка машин и увеличение их численности.

11.7.2.2. Телефонная связь

В настоящем проекте рассматривается вариант развития внутризоновой сети телефонной связи на территории Сланцерудниковского МО Озинского района.

Вариант предусматривает замену АТС координатного типа на электронную с последующим строительством перспективной кольцевой структуры СЛ на базе цифровых систем передачи, где каждый сетевой узел района должен иметь два независимых выхода на сетевую станцию районного центра – основной и обходной. Это позволит создать бесперебойную связь в районе, независимо от каких бы то ни было аварийных ситуаций в любом направлении. В случае возникновения чрезвычайной или аварийной ситуации, цифровой трафик с помощью ПО (программное обеспечение) на ЦС или ОС автоматически передается по обходному пути.

Для осуществления варианта проекта потребуется, помимо замены АТСК, проложить соединительные линии связи ВОЛС протяженностью:

- с. Старые Озинки - пос. Сланцевый Рудник — 3,66 км

- пос. Сланцевый Рудник - пос. Модин — 18,86 км

11.7.2.3. Радиовещание

Проектные предложения

Вариант 1: В целях выполнения постановления Правительства РФ №1063-р от 03.07.1996 г., обязывающее обеспечение охвата населения многопрограммным радиовещанием (с учетом проводного вещания) двумя программами центрального вещания и одной местной, наряду с переводом абонентов на эфирный прием, рекомендуется также восстановление оборудования сети проводного вещания, с последующим расширением зоны охвата населения проводным радиовещанием.

Для этой цели необходимо в административных центрах сельских поселений, на базе районной сети телефонной связи установить и оснастить радиоузлы, с возможностью оповещения населения при ЧС и управления территорией каждого поселения.

Также рекомендуется установка громкоговорителей в каждом населенном пункте района, для возможности быстрого и своевременного оповещения населения при ЧС.

В таблице 28 приведены данные по предлагаемым объектам проводного радиовещания.

Таблица 28

| № п/п | Месторасположение радиоузла | Населенные пункты принимающие радиовещание с данного р/у | Тип аппаратуры | Мощность (кВт) | Численность населения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | пос. Сланцевый Рудник | пос. Сланцевый Рудник | АДС-250 | 2,5 | 1568 |

Вариант 2: В целях обеспечения населения Сланцерудниковского МО Озинского района эфирным радиовещанием, проектом предлагается установка дополнительных ретрансляторов в административном центре поселения и решение вопросов с предоставлением сектора радиочастотного спектра и лицензированием частот.

На условиях софинансирования оснастить и укомплектовать радиостудию в центре поселения, для возможности осуществления информирования населения о проблемах и путях их решения, проведения воспитательной и организационной работы, использования эфирного радиовещания для оповещения населения поселения при возникновении ЧС природного и техногенного характера, а также в особый период.

Для установки ретрансляторов и оснащения радиостудий рекомендуется использовать проекты Озинского областного радиотелевизионного передающего центра.

11.7.2.4. Телевизионное вещание

В целях улучшения качества телевизионного вещания в районе проектом предлагается организация цифрового телевизионного вещания на существующем объекте Саратовского ОРТПЦ.

В целях обеспечения населения района информированием в интересах органов местного самоуправления, необходимо также обеспечить охват населения района тремя федеральными и одной местной программой, в соответствии с Распоряжением Правительства РФ №1063-р от 03.07.1996 г. о введении нормативов охвата населения многопрограммным телевещанием.

12.МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

Раздел разработан в составе материалов по обоснованию проекта генерального плана в соответствии с положениями ст. 23 Градостроительного Кодекса РФ.

В основу проектного решения генерального плана Сланцерудниковского муниципального образования положены результаты произведенного анализа комплексного развития территории, базирующегося на системе планировочных ограничений и режимных требованиях к градостроительному использованию территории города и прилегающего района. Наиболее весомой группой учитываемых ограничений являются ограничения, обусловленные:

- природными условиями (инженерно-геологические, геоморфологические, гидрогеологические и гидрологические факторы, в том числе затопление паводком 1%-й обеспеченности, подтопление и др.);

- характером и интенсивностью техногенных воздействий, требованиями к охране окружающей среды, условиям проживания и отдыха населения (экологические и санитарно-гигиенические факторы).

Все последующие этапы анализа комплексного развития территории (по социально-экономическим, транспортным, инфраструктурным и прочим факторам) базируются на результатах планировочного учета названных факторов.

К предмету настоящего раздела относится вторая группа факторов. Основная задача раздела – выявление зон с особым режимом использования территорий для принятия обоснованных планировочных решений в генеральном плане поселения.

В число учтенных генпланом природно-экологических и санитарно-гигиенических факторов включены объекты воздействий на окружающую среду, объекты и территории, требующие охраны либо соблюдения специальных режимов использования, а также нормативные и специальные условия их деятельности либо существования, выраженные в территориальном аспекте (суть – планировочные ограничения). К ним относятся территории и объекты, представленные в графических материалах раздела («Карта зон с особыми условиями использования территорий Сланцерудниковского муниципального образования») и поименованные ниже по тексту.

В состав Карты зон с особыми условиями использования территорий Сланцерудниковского муниципального образования входят объекты и территории (источники) негативных воздействий на окружающую среду и ухудшающие экологические условия селитебных территорий, а также территории, природные объекты и компоненты окружающей среды, подлежащие охране. Сочетание названных факторов с их законодательно и нормативно установленными природно-экологическими, санитарно-гигиеническими ограничениями, санитарными режимами и природоохранными требованиями формирует в пределах поселения систему территорий с особыми условиями использования, во многом определяющую потенциал, возможности и условия его устойчивого развития.

Кроме того, в состав схемы входит комплекс территориально ориентированных природоохранительных мер градостроительного характера, предлагаемых проектным решением генерального плана Ленинского МО, и зоны с особыми условиями использования территорий в границах, трансформированных на конец проектного срока по результатам планируемой реализации природоохранительных мероприятий и градостроительных решений генплана, направленных на защиту окружающей среды и ее компонентов, обеспечение экологической безопасности проживания и отдыха населения.

12.1. Объекты воздействий

К объектам негативных воздействий на окружающую среду и условия проживания и отдыха населения Ленинского муниципального образования в материалах проекта отнесены следующие объекты и территории:

- производственные, коммунальные объекты, прочие объекты и территории, имеющие санитарно-защитные зоны;

- источники негативных акустических воздействий (автодороги и др.);

- источники негативных воздействий электромагнитных излучений;

- золоотвалы, карьеры, несанкционированные свалки и другие нарушенные территории;

- кладбища;

- магистральные газопроводы и ГРС;

- воздушные линии электропередачи и понизительные подстанции.

- Общее состояние природной среды определяется состоянием геологической среды, почвенного покрова, поверхностных и подземных вод, воздуха, растительности и т.д.

12.1.1. Состояние воздушного бассейна

Стационарных постов наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в Сланцерудниковском МО не имеется. Плановый лабораторный контроль исследования воздуха в поселении проводится по распоряжению ТО ТУ Роспотребнадзора.

Промышленность поселения представлена предприятиями сельскохозяйственного кластера, не имеющими в выбросах веществ высоких классов опасности.

Немаловажную роль в формировании уровня загрязнения воздуха в приземном слое атмосферы играют выхлопные газы автомобилей, которые поступают в атмосферу на уровне человеческого роста и представляют большую опасность для здоровья населения по сравнению с выбросами от промышленных источников, которые происходят, как правило, на большой высоте.

Благодаря достаточной скорости ветра, самоочищению атмосферными осадками, незначительной лесистости территории, скопление вредных примесей в приземном слое атмосферного воздуха на рассматриваемой территории не происходит.

Уменьшение выбросов загрязняющих веществ возможно за счет внедрения природоохранных мероприятий.

12.1.2. Состояние водных ресурсов

Гидрогеологические условия по наличию пресных подземных вод в Сланцерудниковском МО благоприятны. Для добычи подземных вод эксплуатационным является хвалыно - хазарский водоносный горизонт четвертичных отложений, представленный песками, разнозернистым гравием и галькой. Подземные воды этого комплекса широко используются для хозяйственно-питьевых целей с помощью артезианских скважин.

По санитарно-химическим показателям вода, поступающая из артезианских скважин, подающаяся в водопроводную сеть, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Загрязнения подземных вод в результате хозяйственной деятельности не выявлено.

Возможное воздействие на поверхностные воды определяется изъятием воды из них и привнесением вредных веществ в водную среду, что может повлечь за собой, соответственно, истощение водных ресурсов и их загрязнение.

Основными источниками загрязнения поверхностных вод являются:

- неочищенные производственные и бытовые сточные воды;

- фильтрационные утечки вредных веществ из ёмкостей и трубопроводов;

- аварийные сбросы и проливы сточных вод и технологических продуктов;

- сельскохозяйственная деятельность (распашка земель, химизация).

К природным видам загрязнения относятся талые и дождевые воды.

В целом же, дать действительную характеристику уровня загрязнения поверхностных вод не представляется возможным в связи с отсутствием систематических стационарных наблюдений за состоянием поверхностных вод, однако разовые наблюдения позволяют оценить состояние поверхностных вод как благоприятное.

12.1.3. Состояние почв и земельных ресурсов

На территории Ленинского муниципального образования преимущественное распространение имеют темно-каштановые почвы. Выделены также лугово-каштановые и лугово-лиманные почвы в пойме с небольшими болотцами, солончаками и микропонижениями. В населенных пунктах деятельность человека нарушила естественный почвообразовательный процесс.

Интенсивное загрязнение почв вызывают неконтролируемые свалки твёрдых бытовых отходов и отходов различных производств.

Это влечет за собой нарушение природного ландшафта, загрязнение почвы, подземных и грунтовых вод, атмосферного воздуха, создается значительная эпидемиологическая опасность. Положение усугубляется тем, что из-за отсутствия раздельного сбора ТБО в общий контейнер вместе с бумагой, полимерной, стеклянной и металлической тарой, пищевыми отходами выбрасываются лекарства с истекшим сроком годности, разбитые ртутьсодержащие термометры и люминесцентные лампы, тара с остатками ядохимикатов, лаков, красок и т.д. Все это вместе с ТБО вывозится на свалки, увеличивая негативное воздействие на окружающую среду.

12.1.4. Физические факторы воздействия

Основными физическими факторами влияния на окружающую среду являются: шум, инфразвук, вибрация, электромагнитные поля в различных диапазонах, освещенность, микроклимат.

Источниками влияния физических факторов воздействия на окружающую среду являются производственные объекты, автомагистрали, объекты инженерной инфраструктуры.

В целом же, дать действительную характеристику уровня влияния физических факторов на окружающую среду не представляется возможным в связи с отсутствием систематических наблюдений.

12.2. Объекты охраны

К объектам и территориям, подлежащим охране, относятся природные и антропогенные комплексы, выполняющие средообразующие, буферные, компенсирующие функции, функции жизнеобеспечения и создания комфортных экологических условий в границах города и на прилегающих территориях:

- объекты и территории водного фонда – водотоки и водоемы (реки, протоки, ручьи, озера, пруды, водохранилища, болота);

- водоводы хозяйственно-питьевого назначения, водозаборные скважины, узлы и другие сооружения водоснабжения города;

- особо охраняемые природные территории;

- озелененные территории общего пользования;

- прочая растительность и лесные угодья;

- сельскохозяйственные угодья;

- территории учреждений отдыха и рекреационных зон;

- сады, коллективные сады, садовые участки;

- кварталы жилой застройки населенных пунктов;

- кварталы общественной застройки.

12.3. комплекс планировочных и природоохранных мер

Проектным решением генерального плана предусматривается необходимость реализации градостроительных приемов и мероприятий, направленных на «экологизацию» планировочной, транспортной и инженерной инфраструктуры, для улучшения условий проживания и отдыха населения, восполнение утраченных элементов природной среды и охрану качества и естественных свойств ее компонентов.

Генпланом предусматриваются решения территориального характера по совершенствованию планировочной структуры населенных пунктов, улучшению условий проживания и отдыха населения, локализации ареалов эколого-градостроительных конфликтных ситуаций:

-	вынос (ликвидация, перебазирование, перепрофилирование) экологически опасных объектов, формирующих значительные по площади санитарно-планировочные ограничения;

-	развитие системы озелененных территорий общего пользования и специального назначения;

-	совершенствование транспортной и инженерной инфраструктуры города.

12.3.1. Охрана атмосферного воздуха от загрязнения

Планировочным решением генплана для устранения негативного влияния загрязняющих природную среду экологически опасных объектов и сокращения площади жилищного фонда, находящегося в санитарно-защитных зонах, по экологическим и планировочным мотивам предусматривается разработка мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и разработка проектов санитарно-защитных зон (в соответствии с требованиями новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.11200-03) для объектов агропромышленного кластера.

Нового жилищного строительства в границах санитарно-защитных зон и санитарных разрывов генеральным планом поселения не предусматривается.

Дальнейшее решение проблемы «высвобождения» жилищного фонда из санитарно-защитных зон предприятий лежит вне компетенции решений генерального плана и переходит в плоскость разработки проектов санитарно-защитных зон предприятий и групп предприятий (промузлов); выморачивания ветхого жилищного фонда в СЗЗ; перепрофилирования жилищного фонда в СЗЗ; отселения проживающих в СЗЗ; расселения семей с повышением нормы общей площади жилищного фонда в СЗЗ, предоставлением льгот, компенсаций, оплаты летнего отдыха детей и пр. за счет средств предприятий, образующих санитарно-защитную зону.

Для сохраняемых на своих площадках производственных и коммунальных объектов проектным решением генерального плана предусматривается организация, озеленение и благоустройство санитарно-защитных зон (там, где это возможно) в соответствии с требованиями новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны. Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны по классификации (принятый в генеральном плане Сланцерудниковского муниципального образования) должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений.

Санитарно-защитная зона промышленных производств и объектов разрабатывается последовательно: расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона, выполненная на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.); установленная (окончательная) - на основании результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров.

Для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) устанавливается единая расчетная и окончательно установленная санитарно-защитная зона. Размер санитарно-защитной зоны для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) устанавливается с учетом суммарных выбросов и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в промышленную зону, промышленный узел (комплекс). Для них устанавливается единая расчетная санитарно-защитная зона, и после подтверждения расчетных параметров данными натурных исследований и измерений, оценки риска для здоровья населения окончательно устанавливается размер санитарно-защитной зоны.

Для промышленных объектов и производств, входящих в состав промышленных зон, промышленных узлов (комплексов) санитарно-защитная зона может быть установлена индивидуально для каждого объекта.

Мероприятия по организации и озеленению санитарно-защитных зон выполняются за счет средств производственных объектов. Если территориальные ресурсы не позволяют организовать требуемую санитарно-защитную зону, жилой фонд, находящийся в границах окончательно установленной СЗЗ, подлежит выморачиванию, а жители должны быть отселены за счет средств предприятия, образующего СЗЗ.

Для автомагистралей устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов – санитарные разрывы. Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

Размеры санитарно-защитных зон для промышленных объектов и производств, являющихся источниками физических факторов воздействия на население, устанавливаются на основании акустических расчетов с учетом места расположения источников и характера создаваемого ими шума, электромагнитных полей, излучений, инфразвука и других физических факторов. Для установления размеров санитарно-защитных зон расчетные параметры должны быть подтверждены натурными измерениями факторов физического воздействия на атмосферный воздух.

Установление размера санитарно-защитных зон в местах размещения передающих радиотехнических объектов проводится в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами по электромагнитным излучениям радиочастотного диапазона и методиками расчета интенсивности электромагнитного излучения радиочастот.

На перспективу основными загрязнителями воздушного бассейна по-прежнему останутся существующие предприятия, котельные и транспорт.

12.3.2. Реконструкция и защита зеленых насаждений

Важную роль в экологическом обустройстве территории играют зеленые насаждения. Функции зеленых насаждений многообразны. Они не только обогащают воздух кислородом, создают благоприятный микроклимат, но и способствуют рассеиванию вредных веществ и поглощают их.

При озеленении территории промышленных предприятий и их СЗЗ, обочин дорог обычно выбирают древесные, кустарниковые, цветочные и газонные растения в зависимости от климатического района, характера производства и эффективности данной породы для очистки воздуха, а также для ее устойчивости к вредным газам.

12.3.3. Охрана водных ресурсов от негативного воздействия

Меры по охране поверхностных вод предусмотрены Водным кодексом, введенным в действие Федеральным Законом № 74-ФЗ от 03.06.2006 г (с изменениями №118-ФЗ от 14.07.2008 г.). Особое внимание в них уделено охране водных объектов при сбросе в них сточных вод.

Поверхностные воды охраняются от засорения, истощения и загрязнения. Для предупреждения засорения поверхностных вод осуществляют мероприятия, которые исключают попадание в них мусора, твердых отходов и других предметов, отрицательно воздействующих на качество вод и условия обитания гидробионтов.

Строгий контроль за минимально допустимым стоком вод, ограничение их нерационального потребления способствуют защите поверхностных вод от истощения.

C целью защиты поверхностных вод от загрязнения предусматривается ряд мероприятий, в частности: мониторинг водных объектов; создание водоохранных зон; развитие безотходных и безводных технологий, а также систем оборотного (замкнутого) водоснабжения; очистка сточных вод (промышленных, коммунально-бытовых и других); очистка и обеззараживание поверхностных и подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения и других целей.

Поверхностная гидросфера неразрывно связана с атмосферой, подземной гидросферой, литосферой и другими компонентами окружающей природной среды. Поэтому, учитывая взаимосвязь всех природных сред, нельзя обеспечить чистоту поверхностных водоемов и водотоков без соответствующей защиты подземных вод. Последняя заключается в предотвращении истощения запасов подземных вод и предохранении их от загрязнения.

В целях борьбы с истощением запасов пресных подземных вод, являющихся стратегическим резервом для питьевого водоснабжения будущих поколений, предусматриваются следующие мероприятия:

- рациональное размещение водозаборов по площади;

- регулирование режима водоотбора подземных вод;

- уточнение величины эксплуатационных запасов (чтобы не допустить их истощения).

Борьба с загрязнением подземных вод включает профилактические и специальные мероприятия. Профилактические меры являются основными, поскольку требуют наименьших затрат. Специальные мероприятия направлены, в первую очередь, на изоляцию источников загрязнения от остальной части водоносного горизонта, перехват загрязненных подземных вод с помощью дренажа или откачки их из специальных скважин.

Важнейшей профилактической мерой предупреждения загрязнения подземных вод в районах водозаборов служит устройство вокруг них зон санитарной охраны (ЗСО).

Зона санитарной охраны устанавливается для охраны водных скважин, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения, от бактериологического и химического загрязнения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Организация таких профилактических мер предупреждения загрязнения подземных вод в районах водозаборов как организация зон санитарной охраны подземных вод, позволит обеспечить чистоту поверхностных водоемов и водотоков, предотвратить истощение запасов подземных вод.

В целях охраны водных ресурсов генеральным планом предлагается ряд следующих мероприятий:

- разработать проект зон санитарной охраны (ЗСО) II и III пояса для существующих водозаборов;

- существующие производственные и сельскохозяйственные объекты, расположенные в границах водоохраной зоны оборудовать сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов (хоз-бытовая канализация и канализация для сбора поверхностного стока);

- организация поверхностного стока, системы дождевой канализации с очисткой первой (наиболее загрязненной) партии ливневых вод на локальных очистных сооружениях ливневой канализации;

- заболоченные участки ликвидируются путем засыпки пониженных мест, организации поверхностного стока и организации отвода воды;

- проведение лабораторного контроля питьевой воды по артезианским скважинам в разрезе программы производственного контроля по договору между ООО «Водоканал-Плюс» и филиалом Федерального государственного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» в Энгельском районе.

12.3.4. Охрана окружающей среды от отходов производства и потребления

Для вывоза снега с территории населенных пунктов предлагается обустроить снегосплавной пункт, который возможно разместить в районе полигона ТБО.

Предлагаемая генпланом планировочная организация территории, функциональное зонирование, направленное на совершенствование системы расселения, территориальной структуры производства, социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, учитывает и необходимость формирования природно-экологического каркаса поселения.

К основным элементам природно-экологического каркаса отнесены массивы зеленых насаждений на периферии, которые выполняют средообразующие, водорегулирующие, водоаккумулирующие и противоэрозионные функции, озерно-болотно-луговые комплексы, леса и защитные лесополосы. Экологические коридоры представляют собой участки, связывающие ядра каркаса в единое природное пространство. К ним, в первую очередь, должны быть отнесены долины рек и ручьев, связывающие ландшафты в единую природную систему и выполняющие транзитные функции (водообмен поверхностных и подземных вод, латеральный перенос вещества, миграция животных). К линейным элементам формируемого природно-экологического каркаса территории также относятся небольшие по площади участки лесов, защитные лесопосадки вдоль автомобильных дорог, газопроводов, линий электропередачи и других инженерных коммуникаций.

Для восстановления экологического равновесия и улучшения санитарных и экологических параметров окружающей среды на отдельных его участках требуется реализация комплекса мер планировочного и организационного характера, предусмотренных генеральным планом: резервирование участков элементов природно-экологического каркаса с запрещением несанкционированных видов деятельности в их границах; соблюдение установленных санитарных режимов в границах поясов санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения, водоохранных зон водотоков и водоемов; контроль состояния компонентов окружающей среды; организация единой системы озелененных территорий общего пользования и специального назначения; озеленение санитарно-защитных зон и санитарных разрывов; совершенствование градостроительной (социальной, транспортной, инженерной, рекреационной, экологической и др.) инфраструктуры поселения.

13.ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧС

Одним из основных принципов законодательства о градостроительной деятельности в соответствии с требованиями ГрК-2004 г. является: «осуществление градостроительной деятельности с соблюдений требований безопасности территорий, инженерно-технических требований, требований гражданской обороны, обеспечением предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, принятием мер по противодействии террористическим актам».

Основными задачами раздела ИТМ ГО и ЧС являются разработка комплекса организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение защиты территорий и населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или диверсий, предупреждение ЧС техногенного и природного характера, уменьшение масштабов их последствий.

На территории Сланцерудниковского муниципального образования источниками ЧС являются:

- Природные ЧС:

- сильный ветер – максимальная скорость ветра 4% обеспеченности изменяется до 37 м/с. Наибольшее число дней с сильным ветром наблюдается в холодный период;

- сильный гололед – диаметр отложения льда на проводах – 20 мм и более;

- метель – перенос снега при среднем ветре 15 м/с в течение 12 часов и более;

- сильный мороз, температура до – 35С;

- сильная жара, температура до +36,2С;

- Техногенные ЧС:

- аварии на транспорте с выбросом (угрозой выброса) АХОВ;

- пожары (взрывы) на транспорте;

- аварии на коммунальных системах.

В результате проведенного анализа подготовлены предложения и обоснованны градостроительные решения в зависимости от вида возможной опасности в мирное и военное время, рациональному размещению основных объектов, транспортному и инженерному оборудованию территории, расселению населения, его защите и жизнеобеспечению (в том числе с учетом пребывающего по эвакомероприятиям) с точки зрения повышения устойчивости функционирования муниципального района в военное время и предупреждения ЧС.

- проектирование, строительство и эксплуатация объектов с учетом норм безопасности населения в ЧС, характерных для поселения;

- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания - проверка систем оповещения и подготовка к заблаговременному оповещению о возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций населения и организаций, аварии на которых способны нарушить жизнеобеспечение населения; информирование населения о необходимых действиях во время ЧС;

- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций - систематическое наблюдение за состоянием защищаемых территорий, объектов, за работой сооружений инженерной защиты; периодический анализ всех факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций с последующим уточнением состава необходимых пассивных и активных мероприятий.

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций должны осуществляться в соответствии с Федеральными законами № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 24.12.1994 г., № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и Методическими рекомендациями по реализации Федерального закона от 6.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации" в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах".

На территории Саратовской области основной вред, наносимый сильным ветром, заключается, как правило, в обрыве линии электропередачи и связи, разрушении крыш жилых домов и производственных зданий и сооружений.

При проектировании, строительстве и реконструкции предлагается учитывать опасные аэродинамические воздействия сильного ветра в соответствии с требованиями ПУЭ-7 и строительных норм и правил, предусматривая пассивные способы защиты, включающие в себя:

- решения по повышению способности конструктивных элементов: зданий, сооружений и технических устройств к восприятию аэродинамических воздействий путем придания им необходимой жесткости (ПУЭ-7, СНиП 2.01.07-85);

- выбор сечения проводов с учетом максимальных ветровых нагрузок при минимальной температуре окружающей среды, согласно требованиям ПУЭ-7 и норм проектирования СО 153-34.47.36-2003;

- решения по ВЛ, учитывающие возможное ветровое давление, пляску и вибрацию проводов (п. 2.5.38 – 2.5.85, ПУЭ-7), вибрацию проводов (тросов)и ее снижение за счет подвески гасителей вибрации и др.;

- вдоль улиц общегородского значения и улиц в жилой застройке проводить регулярную обрезку деревьев и рубку сухостоя. Не устанавливать рекламные щиты в опасной близости от дорожного полотна.

Аварии на системах жизнеобеспечения: теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и газоснабжения приводят к нарушению жизнедеятельности проживающего населения и вызывают наибольшую социальную напряженность. Наибольшее количество природно - техногенных ЧС на коммунальных системах теплового и энергетического жизнеобеспечения происходит в зимние месяцы.

Мероприятия по защите систем жизнеобеспечения:

- осуществление планово – предупредительного ремонта инженерных коммуникаций, линий связи и электропередач;

- контроль состояния жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения.

В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 26.11.2007г. №804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации» основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях решения задачи, связанной с оповещением населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, являются:

- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности системы централизованного оповещения населения, осуществление ее модернизации на базе технических средств нового поколения;

- создание локальных систем оповещения;

- установка специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей;

- комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской Федерации, сетей и средств радио-, проводного и телевизионного вещания, а также других технических средств передачи информации.

13.1. Мероприятия по гражданской обороне

Согласно СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», территория Ленинского муниципального образования не имеет категории по ГО.

- на территории поселения отсутствуют защитные сооружения для укрытия населения;

- организаций, отнесенных к категориям по ГО вблизи и в границах Ленинского МО нет;

- на территории поселения существуют сети кабельного телевидения и проводной радиотрансляционной сети, позволяющие осуществить подключение проектируемых объектов к системе оповещения населения;

- опасные производственные объекты, подлежащие декларированию промышленной безопасности, на рассматриваемой территории отсутствуют.

В соответствии со СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», основными мероприятиями по гражданской обороне, предусмотренными генеральным планом, осуществляемыми в целях решения задачи, связанной с повышением устойчивости проектируемой территории в границах проекта планировки в особый период являются:

- максимальная плотность населения проектируемых жилых кварталов (брутто) не превышает показателей, приведенных в табл. 5 СНиП 2.01.51-90;

- система зеленых насаждений и незастраиваемых территорий в проектируемой застройке вместе с сетью улиц обеспечивает свободный выход населения из разрушенных частей населенных пунктов (в случае его поражения) в загородную зону;

- проектируемая транспортная сеть предусматривает дублирование путей сообщения по территории населенных пунктов и прилегающему району;

- генеральным планом при размещении жилых функциональных зон учтены санитарно-защитная зоны от потенциально опасных объектов.